Приложение №4

к постановлению  Администрации города

29.11. 2013  №  2166-п

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

(АСОП ГПТ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

г. Обнинск

2013 г.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Автоматизированная система оплаты проезда на городском пассажирском транспорте.

Условное обозначение системы: АСОП ГПТ.

Далее по тексту также используются сокращенное условное обозначение «Система».

## Определения, обозначения и сокращения (Глоссарий)

HSM – Hardware Security Module или Host Security Module, аппаратный модуль, обеспечивающий (в контексте настоящего документа) безопасность транспортных транзакций или персонализации карт.

MAC – Message Authentication Code; вариант ЭЦП стандарта ISO/IEC 9797.

MIFARE – Micron Fare Collection, тип БСК, de-facto стандарт транспортной карты в России; дуальная смарт-карта имеет эмулятор MIFARE с доступом к MIFARE-памяти как по бесконтактному, так и по контактному интерфейсу (в последнем случае – при наличии в памяти смарт-карты соответствующего апплета доступа).

UID – Unique ID, уникальный номер БСК; 10 байтов, согласно ISO/IEC 14443; при четырехбайтном UID последние три байта - нули.

Агент – уполномоченная организация, осуществляющая на комиссионной основе продажу транспортных услуг (продажу Билетов) по договорам с Оператором Системы (ОС).

АМБ – Аппаратный модуль безопасности (также см. HSM); в данном контексте это может быть либо микропроцессорная смарт-карта с криптопроцессором, либо POS-терминал, сертифицированный по стандарту PCI PED, либо аппаратно-защищенный специализированный компьютер, хранящий секретные ключи и выполняющий криптографические вычисления.

Бланк Билета – Битовая структура памяти карты, отображающая «пустой» Билет. Это Билет без конкретных ограничений (срока действия, ресурса и т.д.), и содержащий исключительно идентификационные данные (номер, серию и т.д.). Бланк Билета не может быть использован на транспорте (транспортных терминалах), он – просто «заготовка» Билета. Бланк Билета может быть использован на ТПТУ при покупке Билета для преобразования Бланка Билета в конкретный Билет.

Билет – проездной документ в электронной форме, подтверждающий право проезда пассажира в общественном транспорте. Различают разовый Билет (Билет на конкретный рейс, прекращающий его использование после совершения поездки) и многоразовый Билет (проездной документ, позволяющий совершать многократные поездки в соответствии с правилами его использования).

Битмэппинг – Битовая структура памяти карты, отображающая в бинарном виде проездной документ конкретной системы оплаты проезда на общественном транспорте.

БСК – Бесконтактная смарт-карта, соответствующая международному стандарту ISO/IEC 14443A.

Кассовая транзакция – транзакция между транспортной картой и ТПТУ, в результате которой в память транспортной карты записывается конкретный Билет.

Оператор системы  (ОС) – организация, наделенная соответствующими полномочиями и осуществляющая эксплуатацию, обслуживание, обеспечение функционирования АСОП ГПТ.

Персонализация – Процедура первичной разметки памяти транспортной карты, позволяющая записать на карту Бланки Билетов или конкретные Билеты.

Персонализационное бюро – Организация, осуществляющая персонализацию транспортных карт; в контексте настоящего документа речь идет только о персонализации транспортных приложений на картах.

Разовый билет – Билет на конкретное транспортное средство. Разовый билет содержит реквизиты, указывающие на то, что проезд происходит в данном транспортном средстве. Разовый билет должен быть в печатной форме, соответствовать «Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009, № 112). Разовый билет служит для контроля со стороны ТО.

СУТ – Система управления терминалами; должна обеспечивать возможность удаленно, в режиме off-line, производить конфигурирование терминала (в том числе, смену тарифов или изменение программного обеспечения терминалов), а также обмениваться данными с ЦОТТ (передавая ЭКЛ и получая списки номеров Билетов, блокирующие/деблокирующие Билеты на картах).

Терминал – обобщенное название устройства АСОП ГПТ, работающее непосредственно с Билетами и носителями Билетов (напр., транспортными картами). Технологически различают Транспортные терминалы (ТТ) и Терминалы продажи транспортных услуг (ТПТУ). Любой терминал в АСОП ГПТ должен имеет уникальный регистрационный номер.

ТК – Транспортный кошелек, синоним Электронного кошелька (см. ЭК).

ТО – Транспортный оператор; предприятие общественного транспорта (включая организации, обслуживающие железнодорожное пригородное сообщение), обеспечивающих проезд граждан.

ТПТУ – Терминал продажи транспортных услуг; устройство, осуществляющее продажу транспортных услуг (продажу, продление или пополнение баланса Билета). Частным случаем ТПТУ может считаться устройство самообслуживания, выполняющее аналогичные функции.

Транспортная транзакция – транзакция между носителем Билета (транспортной картой) и транспортным терминалом, в результате чего фиксируется факт проезда.

ТТ – Транспортный терминал. Устройство, осуществляющее контроль (проверку) и регистрацию проезда.

УЭК – Универсальная электронная карта; дуальная смарт-карта гражданина, содержащая (наряду с другими приложениями – платежного и нефинансового характера) транспортные приложения для проезда в общественном транспорте.

ФУО – Федеральная управляющая организация, эмитент УЭК.

ЦОТТ – Центр обработки транспортных транзакций; программно-аппаратный комплекс, собирающий с транспортных терминалов первичные данные о проезде (транспортные транзакции) и продаже Билетов (кассовые транзакции) в форме ЭКЛ, и обрабатывающий их в интересах участников СОП (контроль эмиссии Билетов, составление разнообразных отчетов и т.д.).

ЭК – Электронный кошелек (см. также ТК); модификация УПД, содержащего параметры Билета, позволяющего в пределах своего баланса, регистрировать проезд в рамках предоплатной схемы оплаты транспортных услуг.

ЭКЛ – Электронная контрольная лента; файл с записями операций за смену, порождаемый терминалом (первичные данные СОП). ЭКЛ не является фискальным документом, ее задача – предоставление информации в ЦОТТ данных об операциях на транспортных терминалах или терминалах продажи транспортных услуг. ЭКЛ должна быть подписана АМБ с использованием секретных ключей УОС. В двухуровневой системе СОП Электронная контрольная лента передается непосредственно с терминала.

ЭЦП – Электронно-цифровая подпись; электронный сертификат, подтверждающий истинность подписываемых данных.

# НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## Назначение Системы

Система предназначена для:

- повышения качества транспортного обслуживания населения г. Обнинска.

- оптимизации и повышение эффективности работы предприятий общественного транспорта г. Обнинска;

- совершенствования системы учета и контроля оплаты проезда;

- перевода предоставления транспортных услуг в электронный вид;

- обеспечения   возможности  оплаты  проезда  в  пассажирском  транспорте   г. Калуги  посредством  носителей (ЭК, УЭК, NFC-устройств, дуальных смарт-карт и транспортных  карт с функцией  единого  социального  проездного  билета) принимаемых к оплате в г. Обнинске;

- обеспечения   возможности  оплаты  проезда  в  пассажирском  транспорте   г. Обнинска  посредством  носителей (ЭК, УЭК, NFC-устройств, дуальных смарт-карт и транспортных  карт с функцией  единого  социального  проездного  билета), принимаемых к оплате в г. Калуге.

## Цели и задачи создания Системы

Целью внедрения Системы является выполнение «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации», а именно совершенствование процесса предоставления гражданам услуг на основе информационных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- введение современных способов безналичной оплаты проезда

- автоматизация сбора выручки

- создание соответствующей информационно-технической инфраструктуры

- обеспечение возможностей по стимулированию населения к переходу на более удобные и эффективные способы оплаты проезда

# ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

## Требования к Системе в целом

Система должна создаваться с учетом следующих основных принципов:

- Открытость. Система должна использовать общедоступные и специфицированные решения, протоколы и интерфейсы, что должно обеспечить интеграцию создаваемых решений, как между собой, так и с внешними информационными системами.

- Модульность. Система должна быть построена с использованием модульной архитектуры. Сбой в работе одного из модулей не должен приводить к полному прекращению функционирования Системы в целом.

- Масштабируемость. Архитектура Системы должна позволять увеличивать производительность Системы, объемы хранимой и обрабатываемой информации без длительной остановки работы и значительной модификации программного кода Системы.

- Управляемость и конфигурирование. Механизмы управления должны обеспечивать конфигурирование Системы, в частности – ее терминального оборудования.

- Системность. Все взаимосвязанные подсистемы создаваемой Системы должны использовать единую методологию и отвечать единым принципам взаимодействия, надежности и управления.

- Анализ использования информации. Система должна содержать механизмы эффективного сбора информации и анализа использования АСОП ГПТ, как при продаже транспортных услуг, так и при регистрации проезда.

- Персонализация. Предоставление транспортных услуг должно осуществляться с учетом групп пользователей; прежде всего, должен учитываться проезд льготных категорий граждан.

## Состав и функции Системы

АСОП ГПТ должна представлять собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из следующих компонентов:

- Носитель информации о Билетах

В качестве носителей информации о билетах должна быть предусмотрена возможность использование БСК, дуальных смарт-карт, NFC-устройств и др. носителей, в т. ч. соответствующих требованиям и стандартам в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 2.03.2011г. № 208 .

В структуру данных памяти носителя и ее программное обеспечение должен входить:

- Битмэппинг Билета, битовая структура, используемая транспортными терминалами для регистрации проезда с использованием БСК. Битмэппинг должен быть защищен от изменения (за исключением Билетов, активируемых при первой поездке).

- Терминальное оборудование

Терминальное оборудование технологически должно состоять из двух множеств: транспортных терминалов и терминалов ПТУ. Требования к терминальному оборудованию приводятся в соответствующем разделе. Основная задача терминального оборудования – сбор информации о проданных транспортных услугах и регистрация проезда с помощью носителей Билета (включая валидирование Билетов).

- Система управления терминалами

Требования к СУТ описаны в соответствующем разделе. Обязательное требование к АСОП ГПТ – удаленное, из единого центра, с помощью СУТ, обновление программного обеспечения и конфигурации терминалов; при этом – непосредственное, без промежуточных носителей информации (с использованием беспроводных каналов передачи данных).

- Центр обработки транспортных транзакций

ЦОТТ должен представлять собой работающую в режиме off-line серверную программу c базой данных, хранящей информацию о проданных транспортных услугах и о проездах с использованием носителей Билетов, а также набор on-line служб обеспечивающих обработку поступающих данных и выгрузку исходящих данных в режиме 7/24. Основной функционал ЦОТТ – сбор такой информации и создание на ее основе различных отчетов потребителям АСОП ГПТ:

- Оператору системы АСОП ГПТ,

- Транспортным операторам, использующим АСОП ГПТ,

АСОП ГПТ должна содержать следующие документированные компоненты:

- Общее описание технологии использования АСОП ГПТ.

- Описание системы безопасности АСОП ГПТ.

- Техническое описание терминального оборудования, используемого для работы АСОП ГПТ, с указанием технических мер безопасности на данных устройствах (за исключением технических описаний банкоматов и прочих устройств самообслуживания банков, формально являющихся ТПТУ, но несущим, как и при продаже иных услуг, исключительно интерфейсную и транспортную – в части кассовых транзакций – функции).

- Инструкции по работе с указанными выше устройствами (в части использования АСОП ГПТ).

- Описание форматов данных, загружаемых с терминального оборудования в ЦОТТ и из ЦОТТ в терминальное оборудование (ЭКЛ, блокирующие и деблокирующие списки, тарифные таблицы и т.д.).

- Описание форматов данных, загружаемых в ЦОТТ из других организаций (Регистра УЭК, персонализационных бюро, прочих организаций), а также правил  взаимодействия с ними.

- Описание ЦОТТ, включая описание работы с его базой данных, а также инструкции по работе с ЦОТТ.

- Форматы и условия исполнения стандартного набора отчетов участникам СОП.

## Требования к основным компонентам АСОП ГПТ

### Требования к технологическим компонентам АСОП ГПТ.

### Нумерация Билетов.

### Системный номер Билета должен формироваться в соответствие с номером ноcителя Билета.

### Номер каждого Билета должен быть информационно связан с уникальным номером чипа носителя Билета (через паспорта карт).

### Каждый Билет должен иметь серию, которая идентифицирует его конкретный вид, как принадлежность Билета к определенной группе проездных документов с определенными свойствами. Должна быть предусмотрена возможность изменения серии билета.

### Виды Билетов.

### В АСОП ГПТ Билет должен быть  охарактеризован следующими параметрами, сочетание которых определяет вид Билета и формирует его стоимость (тариф):

- Срок действия Билета

- Ресурс Билета

- Персональность Билета

- Вид транспорта, на котором действует Билет

- Способ оплаты Билета

- Область действия Билета

- Время действия Билета

### Срок действия должен быть выражен в относительной или абсолютной форме. Относительная форма используется для Билетов, действие которых (активация Билета) начинается с первой поездки. При этом Билет должен содержать предельную дату, позже которой он не может быть активирован. Абсолютная форма используется для Билетов, имеющих конкретную дату окончания срока действия. Она устанавливается при его покупке.

### Ресурс Билета должен номинироваться либо в денежных единицах, либо в поездках. Ресурс учитывается на балансе Билета. Если значение баланса меньше, чем тариф разовой поездки – электронный кошелек, либо нулевое - поездки, то Билет считается недействительным.

### Билет должен иметь признак «Персональный / На предъявителя». Персональный Билет может быть использован только конкретным лицом. К таким Билетам относятся все льготные Билеты. Билет на предъявителя может быть использован любым лицом.

### В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность использования Билета сразу на нескольких видах транспорта.

### В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность оплаты Билетов по двух схемам – предоплатной и постоплатной (кредитной).

### В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность использования Билетов в определенное время, например, в дачный сезон.

### В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность остановки действия Билета через механизм списков номеров билетов, действие которых должно быть остановлено (различные виды стоп-листов).

### В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность возобновления действия ранее заблокированных Билета через механизм списков номеров билетов, действие которых должно быть возобновлено (различные виды деблок-листов).

### В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность остановки действия единиц терминального оборудования через механизм списков номеров терминалов подлежащих блокировке в системе.

### В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность использования зональной системы оплаты проезда для любых типов Билетов, с возможностью отдельной тарификации каждой серии Билета на любом маршруте.

### Безопасность АСОП ГПТ.

### Ключ доступа к памяти Билета должен быть диверсифицированным на UID секретным ключом, рассчитываемым на основе ключевого материала, находящегося вне карты (в защищенной памяти терминального оборудования).

### Битовая структуры памяти карты, где хранится Билет (Битмэппинг), и способ диверсификации ключа должны быть секретными.

### Битмэппинг должен быть подписан ЭЦП, также на диверсифицированном ключе, рассчитываемым на основе ключевого материала, находящегося вне карты (в защищенной памяти терминального оборудования).

### В качестве алгоритмов шифрования и  формирования ЭЦП должны быть использованы стандартные криптографические алгоритмы, применяемые в банковской практике и допускающие проведение криптографических вычислений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы должны поддерживаться такими аппаратными средствами, как микропроцессорные смарт-карты, HSM, модулями безопасности банковских терминалов и устройств).

### Информация о транзакциях (ЭКЛ), поступающая в ЦОТТ, должна быть подписана терминалами на основе стандартных криптографических алгоритмов, применяемых в банковской практике и допускающих проведение криптографических вычислений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы должны поддерживаться такими аппаратными средствами, как микропроцессорные смарт-карты, HSM, модулями безопасности банковских терминалов и устройств).

### ЦОТТ должен обеспечивать блокировку Билетов с помощью механизма стоп-листов, ограничивающих действие Билета исходя из его номера, а также исходя из номера терминала продажи транспортных услуг.

### Персонализация Билетов должна осуществляться организациями, обеспечивающими должный уровень безопасности этого процесса (защищенные помещения, контроль персонала, использование аппаратных модулей безопасности и т.д.).

### Центр обработки транспортных транзакций.

### ЦОТТ должен иметь следующий основной функционал:

- Получение, анализ и загрузка первичных данных в базу данных ЦОТТ.

- Контроль над получаемыми данными (по паспортам карт, по номерам терминалов, по балансовым показателям Билетов и т.д.).

- Контроль над эмиссией и обращением Билетов, управление списками, останавливающими прием карт.

- Ведение различных справочников, необходимых для работы ЦОТТ (паспорта карт, реквизиты транспортных операторов и Агентов и т.д.).

- Составление отчетов, в том числе – транзакционных, заинтересованным организациям (периодически, в соответствии с регламентами; или разовых отчетов, по отдельным запросам).

- Обмен  данными  с  ЦОТТ  ОС  г. Калуги, обеспечивающий     возможность  оплаты  проезда  в  пассажирском  транспорте  г. Обнинск и г. Калуги  для  пользователей  ЭК, УЭК, NFC-устройств, дуальных смарт-карт и транспортных  карт с функцией  единого  социального  проездного  билета, а  также  учёт  количества  поездок.

### В функционал ЦОТТ должны входить также стандартные операции, связанные с ведением больших баз данных (администрирование базы данных, в том числе – управление доступом к данным, контроль над их целостностью, возможность периодического архивирования и т.д.).

### В состав ЦОТТ должна входить подсистема управления терминальным оборудованием (Terminal management system или TMS / СУТ). В задачи TMS входит удаленное конфигурирование терминалов и обновление их программного обеспечения. Под конфигурированием понимается не только установка технических параметров терминала (например, коммуникационных), но и передача файлов, задающих тарифы и прочие параметры Билета (серии Билетов, номера маршрутов, зоны, систему скидок, если необходимо, и т.п.). Эти операции (конфигурирование, обновление) проводятся централизовано, по инициативе организации, эксплуатирующей ЦОТТ, в автоматическом режиме без участия организаций эксплуатирующих  терминальное оборудование .

### ЦОТТ должен поддерживать двухуровневую схему процессинга – непосредственный обмен данными между терминалами и ЦОТТ. Базовый канал связи – мобильный (посредством GPRS-модема), резервный – непосредственный контакт терминала через СОМ или USB порт с переносным компьютером или устройством флэш-памяти. Обмен данными по базовому каналу должен производиться по FTP-протоколу; допускается использование специализированной системы с аналогичными свойствами. Файлы информационного обмена должны подписываются терминалом или ЦОТТ (в зависимости от направления информационного обмена) с помощью ЭЦП. При необходимости, данные должны шифроваться с использованием стандартных криптографических алгоритмов (терминалом или ЦОТТ, в зависимости от направления информационного обмена).

### Информация о транзакциях (ЭКЛ), поступающая в ЦОТТ, должна быть подписана терминалами на основе стандартных криптографических алгоритмов, применяемых в банковской практике и допускающих проведение криптографических вычислений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы должны поддерживаться такими аппаратными средствами, как микропроцессорные смарт-карты, HSM, модулями безопасности банковских терминалов и устройств).

### Требования к техническим компонентам АСОП ГПТ

### Общие требования к терминальному оборудованию для регистрации проезда по АСОП ГПТ

### Транспортные терминалы для учета оплаты проезда граждан в пассажирском транспорте должны быть выполнены в виде мобильных (носимых) устройств.

### Общее количество транспортных терминалов должно предусматривать возможность работы всего подвижного состава в соответствии с планом выпуска, а также включать оборотный фонд для замены, в случае отказа оборудования. Работа подвижного состава без наличия транспортного терминала не допускается.

### Быстродействие программного обеспечения транспортного терминала должно быть достаточным, чтобы обеспечить криптографические вычисления при работе с носителем Билета. В связи с этим объем оперативной памяти терминала должен составлять не менее 16 МБ.

### Доступ персонала к работе с транспортным терминалом должен осуществляться с помощью бесконтактных служебных карт с разделением функций (специалиста для технического обслуживания терминала; администратора системы для открытия и закрытия смен, внесения и изъятия денег, инициирования обмена данными с ЦОТТ; кондуктора и т.д.).

### Транспортный терминал должен быть оборудован модулем безопасности в форм-факторе SIM-карты.

### Каждая операция, проводимая терминалом должна фиксироваться в электронной контрольной ленте (ЭКЛ) терминала. По завершении смены, при получении электронной отчетности, должна быть предусмотрена возможность подписывать все операции сертификатами на основе стандартных криптографических алгоритмов с использованием установленного модуля безопасности.

### Программное обеспечение транспортного терминала должно обеспечивать хранение достаточного количества транспортных транзакций в течение смены, а также всех необходимых конфигурационных параметров. В связи с этим объем энергонезависимой памяти терминала должен составлять не менее 8 МБ.

### Передача электронных контрольных лент должна производиться непосредственно из транспортного терминала в Центр обработки транспортных транзакций посредством беспроводной  связи. В связи с этим терминал должен быть оборудован встроенным GPRS-модемом.

### Передаваемые в Центр обработки транспортных транзакций электронные контрольные ленты должны иметь возможность быть зашифрованными с использованием установленного модуля безопасности.

### Транспортные терминалы должны поддерживать удаленную загрузку маршрутных и тарифных таблиц, технических конфигурационных параметров и модификацию (обновление) программного обеспечения в момент сеанса связи при передаче электронных контрольных лент.

### Транспортный терминал должен иметь встроенный принтер для печати билетов, а также промежуточных (контрольных) и окончательных отчетов за смену.

### Транспортный терминал должен быть оборудован дисплеем для отображения информации при проведении транзакции (отображение остатка средств на карте, причины невозможности обслуживания карты и т.д.)

### Транспортный терминал должен быть оборудован встроенным считывателем бесконтактных смарт-карт, работающих по стандарту ISO/IEC 14443 part 1-4 type A/B, в том числе с картами стандартов Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Plus, SmartMx и с NFC-устройствами.

### Транспортный терминал должен иметь опцию установки в качестве стационарного терминала водителя с возможностью подключения внешнего считывателя бесконтактных смарт-карт на кабеле длинной не менее 2 м. и  работающего с картами  стандарта ISO/IEC 14443 part 1-4 type A/B, в том числе с картами стандартов Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Plus, SmartMx и с NFC-устройствами.

### Диапазон рабочей температуры транспортного терминала должен составлять -20°С  –  +50°С.

### Требования к носимому терминальному устройству для регистрации проезда по АСОП ГПТ.

### Носимый транспортный терминал должен эксплуатироваться кондуктором или водителем транспортного средства.

### Конструкция носимого транспортного терминала должна обеспечивать быструю замену аккумуляторной батареи на запасную батарею на борту транспортного средства без использования дополнительных инструментов.

### Конструкция носимого транспортного терминала должна обеспечивать быструю и удобную замену рулона бумаги на борту транспортного средства без использования дополнительных инструментов.

### Конструкция носимого транспортного терминала должна предусматривать наличие функциональных и цифро-буквенных клавиш для ввода информации при  его настройке.

### Требования к автономному терминальному оборудованию для продажи Билетов.

### Доступ персонала к терминалам должен осуществляться с помощью бесконтактных служебных карт с разделением функций (специалиста для технического обслуживания терминала; администратора системы для открытия и закрытия смен, внесения и изъятия денег, инициирования обмена данными с Центром обработки транспортных транзакций; кассира терминала для проведения операций по обслуживанию пассажиров).

### Терминал должен быть оборудован модулем безопасности в форм-факторе SIM-карты.

### Каждая операция, проводимая терминалом должна фиксироваться в электронной контрольной ленте терминала. Должна быть предусмотрена возможность по завершении смены, при получении электронной отчетности, подписывать все операции сертификатами на основе стандартных криптографических алгоритмов с использованием установленного модуля безопасности.

### Необходимо наличие возможности передачи электронных контрольных лент непосредственно из терминала в Центр обработки транспортных транзакций посредством проводных или беспроводных каналов связи.

### Терминал должен иметь принтер для печати билетов, а также промежуточных и окончательных отчетов за смену.

### Терминалы должны поддерживать удаленную загрузку тарифных таблиц, технических конфигурационных параметров и модификацию программного обеспечения терминалов в момент сеанса связи при передаче электронных контрольных лент.

### Терминал должен быть оборудован считывателем бесконтактных смарт-карт работающих по стандарту ISO/IEC 14443 part 1-4 type A/B, в том числе с картами стандартов Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Plus, SmartMx и с NFC-устройствами.

### Требования к видам отчетов, формируемых в АСОП ГПТ

В системе должна быть предусмотрена возможность формирования, как минимум, следующих видов отчетов:

### Отчет по сменам терминалов продажи Билетов за определенный период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого терминала продажи, продления, пополнения, возврата карт с указанием открытия и закрытия смен, внесенных и изъятых сумм, итоговых данных по каждой операции (продажа, продление или пополнение, возврата в суммовом и количественном выражении), кассового остатка на конец смены. Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем терминалам на конец периода.

### Отчет по сменам транспортных терминалов за определенный период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого транспортного терминала с указанием открытия и закрытия смен, внесенных и изъятых сумм в смене, итоговых данных по продаже разовых билетов в суммовом и количественном выражении, кассового остатка на смены. Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем терминалам на конец периода.

### Количество перевезенных пассажиров за определенный период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого кондуктора по перевезенным пассажирам (включая держателей транспортных карт) и проданным билетам (количество и сумма). Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем кондукторам на конец периода.

### Перевозка пассажиров за определенный период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого маршрута с указанием количества отмеченных кондуктором рейсов, количества перевезенных пассажиров и средней загрузки рейса, а также количества зарегистрированных при проезде карт по сериям и количества проданных разовых билетов. Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем маршрутам на конец периода.

### Перевозка пассажиров по графикам на определенную дату. Должны быть представлены данные в разрезе каждого графика с указанием даты выхода, маршрута, номера борта, начала и окончания рейса – количество перевезенных пассажиров, количество зарегистрированных при проезде карт по сериям в отдельности и по всем сериям, а также количество проданных разовых билетов.

### Почасовая перевозка пассажиров на определенную дату. Должны быть представлены данные в разрезе каждого маршрута за временной промежуток (час) в форме количество провезенных пассажиров и их процент от общего количества за сутки, а также общее количество пассажиров по маршруту за прошедшие от указанной даты сутки.

### Перевозка пассажиров по дням месяца. Должны быть представлены аналогичные отчету 6 данные, но в качестве временного промежутка указан день, а общий период отчета – календарный месяц.

### Пополнение персональных транспортных карт для льготных категорий граждан за определенный период. Для каждого агента системы должны быть представлены данные по выручке за пополнение или продление транспортных карт в разрезе даты за период по каждому подразделению агента, с итоговыми данными на дату по всем подразделениям и для данного подразделения по всем датам, а также итоговая сумма по агенту за период.

### Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транспортными картами, за определенный период. Должны быть представлены данные по количеству операций регистрации карт на транспортных терминалах в разрезе даты за период по каждому подразделению перевозчика с итоговыми данными на дату по всем подразделениям и для данного подразделение по всем датам, а также итоговая сумма по перевозчику за период.

### Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транспортными картами, по маршрутам за определенный период (с разбивкой по льготным категориям). Отчет аналогичен отчету 2, только количество операций разбито на маршруты (вместо подразделений перевозчика), и каждый маршрут в свою очередь разбит на категории пассажиров (федеральные, региональные, муниципальные льготники и временная льготная карта пассажира) с итоговыми данными по всей совокупности льготных карт. Каждый отчет составляется для отдельного подразделения перевозчика.

### Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транспортными картами, за определенный период (с разбивкой по льготным категориям).

### Окончательный перечень отчетных форм должен быть согласован исполнителем с заказчиком на этапе внедрения АСОП ГПТ.

## Требования к режимам функционирования

Система должна обеспечивать функционирование в следующих режимах:

- Пусконаладочный режим. Переходный режим, предназначенный для первичной загрузки и инициализации программно-аппаратных компонентов Системы после ее установки или после плановых, либо внеплановых остановок.

- В Системе должна предусматриваться возможность перехода в пусконаладочный режим для применения общесистемных настроек, внесенных в конфигурационные файлы, считываемые при инициализации программно-аппаратных компонентов.

- В пусконаладочном режиме пользовательские интерфейсы Системы должны быть недоступны.

- В ходе загрузки и инициализации программно-аппаратных компонентов информация о ходе этих операций должна контролироваться обслуживающим персоналом Системы.

- Основной рабочий. Длительно-непрерывный режим, круглосуточный, без выходных дней.

- В основном рабочем режиме Система должна обеспечивать корректную многопользовательскую работу с объектами (шаблонами, учетными карточками, данными пользователей, новостями);

- Система должна предоставлять пользователю возможность просмотра объекта, редактируемого другим пользователем.

- Регламентный режим. Применяется при необходимости прекращения доступа пользователей к Системе или для выполнения регламентных работ.

- Переход в режим остановки должен осуществляться по команде обслуживающего персонала Системы или автоматически – например, при возникновении сигнала о сбое по питанию от источников бесперебойного питания.

- При переходе в режим остановки Система должна завершить обработку данных без нарушения их целостности и сохранить свое текущее состояние.

## Требования к видам обеспечения

    - Требования к математическому обеспечению

        - Математическое обеспечение АСОП ГПТ должно представлять собой совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых для реализации функций компонентов системы.

        - Состав системы определен в п. 4.2 данного ТЗ. Дальнейшее его уточнение и детализация должны выполняться на стадиях внедрения по согласованию заказчика и разработчика АСОП ГПТ.

3.5.2. Требования к информационному обеспечению

      - Структура данных должна отражать все элементы информационных потоков данных, а также технологические и административные данные.

      - Данные должны быть организованы в виде реляционной модели.

      - АСОП ГПТ должна обеспечивать эффективную организацию обмена информацией между внутренними компонентами и внешними системами.

      - Информационный обмен между подсистемами АСОП ГПТ должен осуществляться с использованием локальных вычислительных сетей и глобальных сетей передачи данных.

      - Состав, структура, объем и предельные параметры частоты передачи сообщений должны определяться соответствующими протоколами информационного обмена. В протоколах информационного обмена должны быть предусмотрены меры по исключению возможности несанкционированного доступа к данным.

      - Должны быть предусмотрены средства контроля передаваемых входных/выходных данных и средства по контролю информации в базах данных.

      - Обмен информацией со смежными (внешними) системами должен осуществляться на основе утвержденных технических условий информационного обмена.

      - Требования к лингвистическому обеспечению

        - В целях реализации функционала АСОП ГПТ должны применяться языки программирования, обеспечивающие работу в используемой СУБД, ОС Windows, а также Unix-подобных ОС.

        - В качестве языка манипулирования данными должны быть использованы стандартные версии языка SQL для целевых СУБД.

      - Требования к программному обеспечению

        - Для управления сервером основной БД АСОП ГПТ должна использоваться надежная, сервероориентированная промышленная операционная система, позволяющая обеспечить управление СУБД и другими исполняемыми процессами при максимальной ее загрузке.

        - Операционная система должна обеспечивать надежность, безопасность, отказоустойчивость и возможность восстановления при сбоях, производиться ведущим мировым производителем операционных систем.

        - Прикладное программное обеспечение в составе АСОП ГПТ должно соответствовать следующим основным требованиям:

- функционировать в среде операционной системы и взаимодействовать с СУБД в соответствии с требованиями п. 4.5.3. данного ТЗ;

- поддерживать русский язык, символы кириллицы и латиницы;

- иметь удобный пользовательский интерфейс;

- настраиваться под различные внешние информационные системы для обмена данными;

- реализовывать экспорт данных в текстовом формате;

- реализовывать формирование и вывод печатных отчетных форм;

- обеспечивать поддержку возможного подключения периферийных устройств (торговых POS-терминалов, банкоматов, инфокиосков);

- обеспечивать возможность подключения к АСОП ГПТ новых дополнительных модулей и видов периферийных устройств;

- обеспечивать реализацию всех функций АСОП ГПТ в соответствии с требованиями п. 4.2. данного ТЗ.

- иметь комплект пользовательской документации на русском языке.

## Требования к надежности

Система должна обладать надежностью, обеспечивающей работу пользователей в произвольном режиме и оперативное восстановление работоспособности при сбоях.

В Системе должны быть предусмотрены:

- контроль целостности данных на уровне систем управления базами данных;

- сохранение целостности данных при нештатном завершении программ;

- сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя.

## Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита информации от несанкционированного доступа (серверная часть) должна осуществляться парольными средствами, принятыми в соответствующих операционных системах.

Защита информации от несанкционированного доступа (терминальная часть) должна осуществляться с помощью использования служебных смарт-карт.

Данные, передаваемые терминальным оборудованием в ЦОТТ (электронные контрольные ленты) должны быть зашифрованы и подписаны на ключах, известным ЦОТТ.

Мероприятия и работы, которые необходимо осуществить в целях обеспечения безопасности данных и санкционированного доступа к техническим средствам Системы, выполняет Заказчик. Данные мероприятия и работы не осуществляются в рамках текущего проекта.

## Требования к сохранности информации при авариях

Сохранность информации должна обеспечиваться:

- при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях: организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий информации на внешнем носителе;

- при механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления информации с использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов изменений в базах данных, копий программного обеспечения.

Для обеспечения сохранности информации в базах данных Системы должны быть реализованы следующие функциональные возможности:

- резервное копирование баз данных Системы и ее подсистем;

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной системы и других) вычислительно-операционной среды функционирования;

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого программного и аппаратного обеспечения.

В случае потери работоспособности Системы вследствие разрушения данных восстановление работоспособности Системы должно быть обеспечено средствами системы управления базами данных или операционной системы.

Резервное копирование данных должно производиться Администратором Системы с использованием инструментария, входящего в состав программного обеспечения системы управления базами данных или операционной системы.

## Требования к патентной чистоте

Система должна отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Используемое программное обеспечение Системы (за исключением вновь разрабатываемого в рамках проекта) должно иметь лицензии производителей.

## Требования к стандартизации и унификации

Система должна быть построена с использованием стандартных и унифицированных методов разработки программных средств.

При развитии системы и разработке пользовательских интерфейсов должны использоваться единые принципы организации доступа к предоставляемым функциональным возможностям.

Общесистемное программное обеспечение должно быть унифицировано по версиям и составу в рамках объектов внедрения. Предусматривается максимальное использование типовых решений.