«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления

городского    хозяйства

Администрации города

_____________Ананьев Г.Е.

«____» ____________ 2014 г.

24 апреля 2014 года	                      	     		          	                         г. Обнинск

АКТ

Комплексного  обследования автомобильных дорог, маршрутов движения автобусов, общественного транспорта и улиц  города Обнинска

# На основании Постановления Администрации г.Обнинска № 544-П от 28.04.2009 года «О порядке проведения комплексных проверок дорог и улиц на территории МО «Город Обнинск» и утверждения состава комиссии», статьи 12 Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 15.11.1995 года, а также п.п. 4.1 Приказа Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 «Об утверждении положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»

.

Комиссия в составе:

Председатель:

Ананьев Г.Е. – начальник Управления городского хозяйства Администрации города.

Заместитель председателя комиссии:

Кузнецов А.С. – заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску, майор полиции.

Члены комиссии:

Горин Ю.В. – начальник ОБиОГТ Администрации города;

Федоров Д.В. – заместитель директора МП «Коммунальное Хозяйство»;

Бочинин К.Ю. – государственный инспектор дорожного инспекции и организации движения ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску, капитан полиции;

Иванишин С.В. –  ведущий инженер БДД ОПАТП;

Лапшинова Н.Г. –  инженер ОПАТП;

Малашин К.В. – заместитель главного инженера  МП «Горэлектросети».

Произвели обследование состояния автомобильных дорог и улиц города Обнинска на соответствие требованиям ГОСТ Р 50597-93 и других действующих нормативных документов.

Установили:

1.Автомобильная дорога по пр. Ленина:

Ветки деревьев и кустарников, расположенных вдоль края проезжей части,   нависают над проезжей частью и ограничивают видимость дорожных  знаков и указателей на участках от пл. Бондаренко до пл. Преображения, от пересечения с ул. Шацкого до пересечения с ул.Кутузова;

Грунтовая обочина на участке от пл. Бондаренко до пл. Преображения занижена слева, от перекрестка с  ул.Блохинцева до ДК ФЭИ завышена справа.

Со стороны центрального парка несанкционированный подход, который необходимо разобрать.

В нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения: на регулируемых пешеходных переходах в районе:

- пересечение с ул. Комарова и ул. Цветкова;

- в районе д. 97;

- пересечение с ул. Мира;

на нерегулируемых пешеходных переходах:

- в районе д. 36, 126.

- в районе д.1 пл. Треугольная

В районе д.121 и д.119 занижен уровень люка ливневой канализации, провал дренажных решеток. От пересечения с ул.Цветкова-ул.Комарова многочисленные повреждения дорожного полотна до пересечения с ул.Победы, занижен бордюрный камень.

Отсутствует вертикальная разметка на опорах наружного освещения.

На пересечении с ул. Лейпунского отсутствуют дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».

На пересечении с ул. Лермонтова отсутствует дорожный знак 2.1 «Главная дорога».

В районе д. 79 отсутствует дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход»

2. Автомобильная дорога на ул. Менделеева, въезд в город со стороны автомобильного моста через р. Протва:

Уровень обочины (слева/справа),  на участке от плотины, на въезде в город, до проходной «НСС» занижен, в нарушении п.п. 3.2.1.

На спуске от АБЗ до моста занижен уровень обочины. На дорожных ограждениях отсутствуют светоотражатели. Необходимо снять с опор наружного освещения таблички «Вторчермет».

От ул.Менделеева до ООО «НСС» обочина занижена.

Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка в районе ГСК «Автолюбитель» не отвечает требованиям п.п. 3.1.11.

Дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу», в районе д. 12 ул. Пяткинский проезд, не отвечает требованиям п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 50597 – 93.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», в районе д. 16, не отвечает требованиям п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 50597 – 93.

На пересечении с ул. Горького отсутствует дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено»

3. Автомобильная дорога на Кончаловские горы:

Ветки деревьев и кустарников, расположенных вдоль края проезжей части,   нависают над проезжей частью и ограничивают видимость дорожных  знаков и указателей на участках на всем протяжении.

На всем протяжении автодороги обочина завышена и занижена.

Не произведена очистка пешеходного тротуара вдоль проезжей части автодороги.

В районе  выезда к Варшавскому шоссе дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.). Дорожное покрытие не очищено от уличного смета, наблюдается сужение проезжей части автодороги на 1,5 м. Бетонный лоток не очищен.

Вдоль ул. Дачная наблюдается повреждение дорожного полотна на спуске, повреждено барьерное ограждение, завышен уровень обочины.

В районе а/о «Кончаловские горы» отсутствует дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу»;

Дорожный знак 2.6 «Тоннель» не отвечает требованиям п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 50597 – 93.

В районе СНТ «Протва» отсутствует дорожный знак 3.20 «Обгон запрещен».

Дорожный знак 1.14 «Крутой подъем» установлен в нарушении п.п.5.1.7 ГОСТ Р 52289-2004,  расстояние от края проезжей части дороги до края дорожного знака составляет 3м.

На въездах в тоннель отсутствует вертикальная дорожная разметка 2.1.1 и 2.1.3.

4. Автомобильная дорога по ул. Горького:

Проезжая часть загрязнена, не произведена зачистка и вывоз смета. Бордюрный камень занижен. Имеется провал дорожного полотна в районе д.№ 4 и д.№ 6.

В районе перекрестка с ул.Парковой обочина занижена.

5. Автомобильная дорога на проспекте Маркса:

Дорожное покрытие имеет многочисленные повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.) в районе ТК «12 месяцев».

В районе д. № 70 (бизнес-центр) занижен уровень двух лотков ливневой канализации.

На автобусной остановке «Белкино» разрушен бордюрный камень.

На пересечении с ул. Белкинская многочисленные  повреждения дорожного полотна.

Дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу», в районе д. 114а, не отвечает требованиям п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 50597 – 93.

В районе д. 82 на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствует наружное искусственное освещение.

6. Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная:

Разрушение бордюрного камня в районе авторынка от д.№1 до пересечения с ул.Московской.

В районе д.№ 2 повреждение дорожного полотна.

На въездах в тоннель отсутствует вертикальная дорожная разметка 2.1.1 и 2.1.3.

7.Автомобильная дорога по ул. Московская:

На всем протяжении автодороги уровень обочины (слева/справа),  имеет занижения и возвышения, в нарушении п.п. 3.2.1.

Металлические дорожные ограждения не окрашены, имеют повреждения, отсутствуют начальные и конечные участки балки, отсутствуют световозвращатели, отклонение оси балки от ее проектного положения, в стыках балок предыдущая по ходу движения балка не накладывается на последующую, что не отвечает требованиям п.п. 8.1.18,8.1.21 и 8.1.25 ГОСТ Р 52289-2004, а так же п.п. 4.4.2 и 4.4.4 ГОСТ Р 50597-93

Повреждено дорожное покрытие в районе д. № 36А.

На пересечении с М3- «Украина» зафиксировано вспучивание дорожного полотна и просадка на стыке выезда на проезжую часть со стороны строительного рынка из-за не произведенной очистки ливневой канализации.

Дорожный знак 2.1 «Главная дорога», на пересечении с ул. Лесная, не отвечает требованиям п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 50597 – 93.

Дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход», в районе д. 1, установлен в нарушении требований п.п. 5.1.8  ГОСТ Р 52289-2004, расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия составляет 1.75 м.

Дорожный знак 6.4 «Парковка», в районе д. 6 ул. Железнодорожная, не отвечает требованиям п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 50597 – 93.

8. Автомобильная дорога по ул. Блохинцева:

Повреждено дорожное полотно, не восстановлено после проведения ремонтных работ. На пересечении с ул.Комсомольской не восстановлено дорожное полотно после проведения ремонтных работ МП «Теплоснабжение». Имеется провал дорожного полотна в районе д.№ 27. В районе д. №38 повреждение дорожного полотна.

На опорах наружного освещения отсутствует вертикальная разметка.

9. Автомобильная дорога по ул.Красных Зорь.

Обочина завышена. На пешеходных переходах с ул. Лейпунского и ул. Победы отсутствует освещение. В районе д.11 разбиты ограждения безопасности.

На пешеходном переходе около ФОК «Технология» установить дублирующий дорожный знак «Пешеходный переход».

Уровень решеток ливневой канализации занижен в районе д. № 26, рядом со сквером поврежден бордюрный камень. Уровень бортового камня имеет отклонения в нарушении п.п. 4.4.5:

- на всем протяжении, от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Мира.

Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не отвечает требованиям п.п. 3.1.11:

- пересечение с ул. Жолио-Кюри;

На пересечении с ул. Победы отсутствуют дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».

Дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход», в районе д. 31  не отвечает требованиям п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 50597 – 93.

10.Автомобильная дорога по ул. Курчатова:

Уровень бортового камня имеет отклонения в нарушении п.п. 4.4.5:

- от пересечения с ул. Победы до д. 6 (по четной стороне);

- от 2д. № 60 до гостиницы «Юбилейная».

В районе д. № 7 просадка дорожного полотна после проведения ремонтных работ МП «Водоканал».

В нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения на регулируемых пешеходных переходах:

- в районе д. 16;

- на пересечении с ул. Энгельса;

На нерегулируемом пешеходном переходе:

- в районе д. 1.

Многочисленные повреждения дорожного полотна в районе д. №19 А ( со стороны Дом быта).

Просадка ливневой канализации  в районе гостиницы ЦИПК.

В районе д. 44 и д. 60а отсутствуют отдельные секции сборной конструкции ИДН, что не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006.

11. Автомобильная дорога по ул. Белкинской:

На всем протяжении автодороги дорожное покрытие имеет многочисленные повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.)

Отсутствует искусственное освещение от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Борисоглебской, в том числе в районе д. 46 (ул. Гагарина) на нерегулируемом пешеходном переходе. Отсутствует вертикальная разметка опор наружного освещения. Вдоль автодороги на пешеходных переходах грязные неокрашенные ограждения.

В районе д. №21 занижен уровень дождеприемных лотков ливневой канализации.

При выезде с территории д. № 19 повреждение дорожного покрытия, в районе д. № 29 – провал лотков ливневой канализации. Отсутствует крышка люка и занижен уровень колодца ливневой канализации в районе д. № 44.

В обоих направлениях по ул.Белкинской от пересечения с ул.Гагарина и пр.Ленина на всем протяжении занижен уровень бордюрного камня.

Дорожный знак 5.19.2 «Пешеходный переход», в районе д. 21 не отвечает требованиям п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 50597 – 93.

12. Пересечение ул.Курчатова – пр.Маркса (Северный въезд в город).

На всем протяжении справа/слева занижен/завышен уровень обочины.

Мостовое сооружение чрез железнодорожные пути:

Металлические дорожные ограждения не окрашены, имеют повреждения, отсутствуют начальные и конечные участки балки, отсутствуют световозвращатели, отклонение оси балки от ее проектного положения, в стыках балок предыдущая по ходу движения балка не накладывается на последующую, железобетонные дорожные ограждения имеют повреждения, отдельные секции частично или полностью разрушены (балки ограждений с раскрытой сеткой трещин, сколами бетона до арматуры), что не отвечает требованиям п.п. 8.1.18, 8.1.21 и 8.1.25 ГОСТ Р 52289-2004, а так же п.п. 4.4.2 и 4.4.4 ГОСТ Р 50597-93.

Мостовое сооружение через М-3 Украина:

Металлические дорожные ограждения не окрашены, имеют повреждения, отсутствуют начальные и конечные участки балки, отсутствуют световозвращатели, отклонение оси балки от ее проектного положения, в стыках балок предыдущая по ходу движения балка не накладывается на последующую, железобетонные дорожные ограждения имеют повреждения, отдельные секции частично или полностью разрушены (балки ограждений с раскрытой сеткой трещин, сколами бетона до арматуры), что не отвечает требованиям п.п. 8.1.18, 8.1.21 и 8.1.25 ГОСТ Р 52289-2004, а так же п.п. 4.4.2 и 4.4.4 ГОСТ Р 50597-93.

13. Автомобильная дорога на ул. Энгельса:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

- от пересечения с ул. Курчатова до пересечения с ул. Калужская.

В нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения на регулируемых пешеходных переходах в районе:

- пересечение с ул. Курчатова;

- пересечение с ул. Калужская и ул. Аксенова;

На нерегулируемом пешеходном переходе:

- в районе д. 34

От пересечения с ул. Курчатова до пересечения ул. Аксенова:

Ветки деревьев и кустарников, расположенных вдоль края проезжей части,   нависают над проезжей частью и ограничивают видимость дорожных  знаков и указателей на данном участке. В обоих направлениях зафиксированы многочисленные повреждения дорожного покрытия.

14. Автомобильная дорога на ул. Мира:

В нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения на регулируемых пешеходных переходах в районе:

- пересечение с ул. Ляшенко;

На нерегулируемых пешеходных переходах:

- в районе д. 18.

- пересечение с ул. Гурьянова;

15. Автомобильная дорога на ул. Калужская:

От пересечения с ул. Энгельса до пересечения с пр. Маркса ветки деревьев и кустарников, расположенных вдоль края проезжей части,   нависают над проезжей частью и ограничивают видимость дорожных  знаков и указателей на данном участке.

В нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения на нерегулируемых пешеходных переходах в районе:

- в районе д. 5, 7.

В целом по городу  отмечено:

Разрушение бордюрного камня  до 60%. Многочисленные повреждения дорожного покрытия зафиксированы по улично-дорожной сети:

- участок дороги от М-3 «Украина» до круга на въезд  в город, над автодорогой М-3 «Украина»; от круга на Северном выезде из города до автодороги М-3 «Украина»;

- участок автодороги пр.Ленина: от пл.Преображения до 2-ой проходной ГНЦ РФ ФЭИ;

- участок автодороги ул.Курчатова: от ул.Энгельса до пр.Маркса;

- участок автодороги от перекрестка ул. Курчатова с проездом от ул. Курчатова до ул. Аксенова;

- автомобильная дорога по пр. Ленина пересечение с ул. Победы - ул. Цветкова;

- транспортная развязка пр. Маркса-ул. Королева (ул. Гагарина) в сторону выезда из города (Северный въезд).

Износ горизонтальной дорожной разметки составляет 80%.

На опорах наружного освещения отсутствует вертикальная дорожная разметка 2.1.1 и 2.1.3.

Выводы комиссии:

1. МП «Коммунальное Хозяйство»:

1.1. Рекомендовать включить в перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Обнинск» на 2014 год:

- участок дороги от М-3 «Украина» до круга на въезд  в город, над автодорогой М3 «Украина», от круга на Северном выезде из города до автодороги М-3 «Украина»;

- участок автодороги пр.Ленина: от пл.Преображения до 2-ой проходной ГНЦ РФ ФЭИ;

- участок автодороги ул.Курчатова: от ул.Энгельса до пр.Маркса;

- участок автодороги от перекрестка ул. Курчатова с проездом от ул. Курчатова до ул. Аксенова;

- автомобильная дорога по пр. Ленина пересечение с ул. Победы - ул. Цветкова;

- транспортная развязка пр. Маркса-ул. Королева (ул. Гагарина) в сторону выезда из города (Северный въезд)

В план ямочного ремонта участки дорог, которые не отвечают требованиям ГОСТ Р 50597-93 ( см. по акту).

1.2. Произвести обрезку деревьев и кустарников, ограничивающих зону видимости на улично-дорожной сети города (см. по акту).

1.3. Поднять решетки ливневой канализации до проектной отметки (см. по акту).

1.4. Произвести планировку обочин автодорог по ул. Горького, в районе автодороги на Кончаловские горы, по ул. Гурьянова, пр. Ленина от пл. Преображения до пл. Бондаренко, по ул. Красных Зорь.

1.5. В случаях необходимости демонтировать стойки от старых дорожных  знаков.

1.6. Выполнить работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города.

1.7. Выполнить работы по обустройству регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов пешеходными ограждениями в соответствии с требованиями п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004.

2. МП «Водоканал» и МП «Теплоснабжение»:

2.1. Произвести ремонтно-восстановительные работы после проведения ремонта инженерных коммуникаций (МП «Водоканал», МП «Теплоснабжение»).

3. МП «Горэлектросети»:

3.1. Произвести окраску опор наружного освещения вдоль всей улично-дорожной сети города.

4. Признать возможным эксплуатацию маршрутов движения автобусов и  общественного транспорта по улично-дорожной сети города Обнинска.

Кузнецов А.С.  ______________

Горин Ю.В.  ________________

Бочинин К.Ю.    _______________

Федоров Д.В.    ________________

Иванишин С.В.       _________________

Лапшинова Н.Г.     __________________

Малашин К.В.        _________________