Приложение № 1 к Извещению

Характеристика объектов конкурса

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|  | по ЛОТ № 1 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 1/33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.1/33 | 40:27:020402:82 | 1953 | 2 | 8 | 257,1 | 1543 | 408,8 | 280,7 | 33,7 | __________ | __________ | 334 | 54 | 804 | 40:27:020402:68 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 2 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3 | 40:27:020402:93 | 1953 | 2 | 8 | 257,9 | 1625 | 401,4 | 252 | 39,5 | __________ | __________ | 335 | 50 | 831 | 40:27:020402:66 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
|  | по ЛОТ № 3 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4 | 40:27:020402:84 | 1953 | 2 | 8 | 223,7 | 1365 | 349,9 | 215,9 | 35,7 | __________ | __________ | 291 | 53 | 823 | 40:27:020402:63 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 4 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5 | 40:27:020402:92 | 1954 | 2 | 8 | 258,1 | 1626 | 396,9 | 250,9 | 32,8 | __________ | __________ | 336 | 53 | 876 | 40:27:020402:65 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
|  | по ЛОТ № 5 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6 | 40:27:020402:376 | 1953 | 2 | 8 | 224,8 | 1472 | 345,6 | 210,3 | 34,9 | __________ | __________ | 292 | 50 | 757 | 40:27:020402:59 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 6 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.8 | 40:27:020402:81 | 1953 | 2 | 8 | 230,2 | 1519 | 364,7 | 221,1 | 32,9 | __________ | __________ | 299 | 44 | 740 | 40:27:020402:58 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 7  г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 12

| 7 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.12 | 40:27:020402:95 | 1953 | 2 | 8 | 221,1 | 1426 | 349,2 | 212,8 | 32,8 | __________ | __________ | 287 | 37 | 501 | 40:27:020402:69 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика объекта конкурса

по ЛОТ № 8  г. Обнинск Калужской области, ул. Пирогова, д. 2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер МКД | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь балконов, веранд, м2 | Площадь кровли дома и веранд, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.2 | 40:27:020403:450 | 1954 | 2 | 3 | 163,6 | 871 | 238,3 | 112,8 | 38 | 212,4 | __________ | 868 | Бутобетонный ленточный | Каркасно-засыпные, дощатые | Деревянные по балкам | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральное | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |