«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления

городского    хозяйства

Администрации города

_____________Ананьев Г.Е.

«____» ____________ 2013 г.

24 апреля 2013 года	                      	     		          	                         г. Обнинск

АКТ

Комплексного  обследования автомобильных дорог, маршрутов движения автобусов, общественного транспорта и улиц  города Обнинска

# На основании Постановления Администрации г.Обнинска № 544-П от 28.04.2009 года «О порядке проведения комплексных проверок дорог и улиц на территории МО «Город Обнинск» и утверждения состава комиссии», статьи 12 Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 15.11.1995 года, а также п.п. 4.1 Приказа Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 «Об утверждении положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»

.

Комиссия в составе:

Председатель:

Ананьев Г.Е. – начальник Управления городского хозяйства Администрации города.

Заместитель председателя комиссии:

Кузнецов А.С. – заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску, майор полиции.

Члены комиссии:

Полещук В.В. – начальник ОБиГТ Администрации города;

Игнатьев Е.Н.- заместитель директора МП «Коммунальное Хозяйство»;

Бочинин К.Ю.   - государственный инспектор дорожного инспекции и организации движения ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску, капитан полиции;

Иванишин С.В.- ведущий инженер БДД ОПАТП;

Лапшинова Н.Г.- инженер ОПАТП;

Малашин К.В. – заместитель главного инженера  МП «Горэлектросети».

Произвели обследование состояния автомобильных дорог и улиц города Обнинска на соответствие требованиям ГОСТ Р 50597-93 и других действующих нормативных документов.

Установили:

1.Автомобильная дорога по пр. Ленина:

Ветки деревьев и кустарников, расположенных вдоль края проезжей части,   нависают над проезжей частью и ограничивают видимость дорожных  знаков и указателей на участках от пл. Бондаренко до пл. Преображения, от пересечения с ул. Шацкого до пересечения с ул.Кутузова;

В районе гимназии разбиты звенья ИДН.

Грунтовая обочина на участке от пл. Бондаренко до пл. Преображения занижена слева, от перекрестка с  ул.Блохинцева до ДК ФЭИ завышена справа.

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

- от пл. Пребражения до пл.Бондаренко;

- от ул.Победы до ул.Цветкова;

- в районе железнодорожных веток;

- от пересечения с пр. Маркса до пересечения с ул. Белкинской второстепенная рокадная дорога;

- пересечение с ул. Белкинская.

Уровень бортового камня имеет отклонения в нарушении п.п. 4.4.5:

- от д. 71 до д. 79;

- от пересечения с пр. Маркса до пересечения с ул. Белкинская.

На регулируемом пешеходном переходе в районе д. 97, в нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения.

На регулируемых пешеходных переходах в районе пересечения с ул. Комарова и ул. Цветкова, в нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения

2. Автомобильная дорога на ул. Менделеева, въезд в город со стороны автомобильного моста через р. Протва:

Уровень обочины (слева/справа),  на участке от плотины, на въезде в город, до проходной «НСС» занижен, в нарушении п.п. 3.2.1.

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

- от начала подъема от автомобильного моста через р. Протва, до конца подъема;

- в районе проходной «НСС»;

-  в районе 2-й проходной ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ. на перекрестке Пятницкого переулка и Окружной а/дороги

Глубина неровностей в покрытии междурельсового пространства в районе железнодорожного переезда между «НСС» и ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ, не отвечает требованиям п.п. 3.1.13

Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка в районе ГСК «Автолюбитель» не отвечает требованиям п.п. 3.1.11.

3. Автомобильная дорога на Кончаловские горы:

Ветки деревьев и кустарников, расположенных вдоль края проезжей части,   нависают над проезжей частью и ограничивают видимость дорожных  знаков и указателей на участках на всем протяжении.

Глубина неровностей в покрытии междурельсового пространства в районе железнодорожного переезда на перекрестке с ул. Менделеева не отвечает требованиям п.п. 3.1.13;

Завышена обочина автодороги.

В районе а/остановки «Протва»:

- отсутствует наружное освещение в районе нерегулируемого пешеходного перехода;

-необходимо отсыпать щебенкой обочину.

Не произведена очистка пешеходного тротуара вдоль проезжей части автодороги.

Необходимо заглубить водопропускную  трубу под дорогой в районе въезда на городское кладбище.

В районе  выезда к Варшавскому шоссе дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.). Дорожное покрытие не очищено от уличного смета, наблюдается сужение проезжей части автодороги на 1,5 м.

4.Автомобильная дорога по Пионерскому  проезду:

Ветки деревьев и кустарников, расположенных вдоль края проезжей части,   нависают над проезжей частью и ограничивают видимость дорожных  знаков и указателей на участках на всем протяжении.

На всем протяжении уровень обочины (слева/справа),  имеет занижения и возвышения, в нарушении п.п. 3.2.1.

Отсутствует решетка над лотком для отвода ливневых вод.

5.Автомобильная дорога на проспекте Маркса:

Дорожное покрытие имеет многочисленные повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.) от перекрестка с пр.Ленина до перекрестка с ул.Энгельса.

Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка, в районе разворотного кольца с ул. Белкинская  и ул. Энгельса, не отвечает требованиям п.п. 3.1.11.

В районе д. 82, четная и нечетная сторона, на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствует наружное освещение.

6.Автомобильная дорога по ул. Калужской:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.).

Имеется провал в районе перекрестка с ул.Маркса (Северная) и в районе м-на «Роза».

Нерегулируемый пешеходный переход в районе пересечения с ул. Энгельса имеет недостаточное освещение.

7.Автомобильная дорога по ул. Гурьянова:

На всем протяжении уровень обочины (слева/справа),  имеет занижения и возвышения, в нарушении п.п. 3.2.1.

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.).

8. Автомобильная дорога по ул. Горького:

Бордюрный камень занижен. Имеется провал дорожного полотна в районе д.№ 30.

В районе перекрестка с ул.Парковой обочина занижена.

9.Автомобильная дорога по ул.Красных Зорь.

Обочина завышена. На пешеходных переходах с ул. Лейпунского и ул.Победы сотсутствует освещение. В районе д.11 разбиты ограждения безопасности. В районе магазина «Михалыч» провал дорожного полотна.

10.Автомобильная дорога по ул. Курчатова:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не отвечает требованиям п.п. 3.1.11:

- в районе перекрестка с ул.Мира;

- в районе д.19;

-в районе д. 37;

- в районе д. 12;

- в районе д.1;

- в районе д.4.

Уровень бортового камня имеет отклонения в нарушении п.п. 4.4.5:

- от пересечения с ул. Победы до д. 6 (по четной стороне);

В районе д.№33 провал дорожного полотна.

Отсутствует название а/остановки «Коробейники».

На регулируемом пешеходном переходе в районе д. 16, в нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения.

11.Автомобильная дорога по ул. Университетской:

Неисправно наружное освещение от пересечения с ул. Кабицинская до пересечения с а/д на «Агригазполимер».

Не вывезена сбитая опора освещения.

12. Автомобильная дорога по ул. Белкинской:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

Отсутствует искусственное освещение от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Борисоглебской, в том числе в районе д. 46 (ул. Гагарина) на нерегулируемом пешеходном переходе.

13.Автомобильная дорога по ул. Гагарина:

Уровень бортового камня имеет отклонения в нарушении п.п. 4.4.5:

- от д. 36 до д. 15.

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

- в районе д. 15.

Отсутствует искусственное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах по четной стороне в районе домов №№ 2, 24, 36, 42.

14. пр.Маркса (Северный въезд в город).

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см).

15. Автомобильная дорога по ул. Звездная

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

- в районе д. 5 просадка дорожного полотна.

16. Автомобильная дорога по ул. Московской:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

Дорожное ограждение имеет повреждения, не соответствует требованиям п.

8.1.29 ГОСТ Р 52289-2004.

17. Автомобильная дорога на ул. Энгельса:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

- от пересечения с ул. Курчатова до пересечения с ул. Калужская.

На регулируемых пешеходных переходах на пересечении с ул. Аксенова и ул. Калужская, в нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения

18. Автомобильная дорога по ул. Красных Зорь:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

- в районе д. 23;

Уровень бортового камня имеет отклонения в нарушении п.п. 4.4.5:

- на всем протяжении, от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Мира.

Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не отвечает требованиям п.п. 3.1.11:

- пересечение с ул. Жолио-Кюри;

19. Автомобильная дорога по ул. Мира:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.).

На регулируемых пешеходных переходах, на пересечении с ул. Ляшенко, в нарушении п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004, отсутствуют пешеходные ограждения.

20. Автомобильная дорога по ул. Ляшенко:

Дорожное покрытие имеет повреждения, не отвечающие требованиям п.п.3.1.2 (Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.):

- от пересечения с ул. Королева, до пересечения с ул. Мира.

Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не отвечает требованиям п.п. 3.1.11:

- в районе д. 8;

- в районе д. 6;

- в районе д. 2.

21.В целом по городу горизонтальная дорожная разметка имеет износ 100 %.

Выводы комиссии:

1.  МП «Коммунальное Хозяйство»:

1.1. Рекомендовать включить в план капитального ремонта улично-дорожной сети города:

-  пр.Маркса от разворотного кольца по пр.Ленина до разворотного кольца по  ул.Энгельса;

В план ямочного ремонта участки дорог, которые не отвечают требованиям ГОСТ Р 50597-93 ( см. по акту).

1.2. Произвести обрезку деревьев и кустарников, ограничивающих зону видимости на улично-дорожной сети города (см. по акту).

1.3. Поднять решетки ливневой канализации до проектной отметки (см. по акту).

1.4. Произвести планировку обочин автодорог по Пионерскому проезду, в районе автодороги на Кончаловские горы, по ул. Гурьянова, пр.Ленина от пл.Преображения до пл.Бондаренко, по ул.Кутузова, по ул.Красных Зорь.

1.5. В случаях необходимости демонтировать стойки от старых дорожных

знаков.

1.6. Выполнить работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города.

1.7. Выполнить работы по обустройству регулируемых пешеходных переходов пешеходными ограждениями в соответствии с требованиями п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004.

2. Рекомендовать   ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» убрать сбитую опору освещения по ул. Университетсткой.

3. Признать возможным эксплуатацию маршрутов движения автобусов и  общественного транспорта по улично-дорожной сети города Обнинска.

Кузнецов А.С.  ______________

Полещук В.В.  ________________

Бочинин К.Ю.    _______________

Игнатьев Е.Н.     ________________

Иванишин С.В.       _________________

Лапшинова Н.Г.     __________________

Малашин К.В.        _________________