Общие сведения

Проект межевания территории для объекта: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске Калужской области», выполнен ООО «ПРОЕКТРЕМСТРОЙ» выполнен в составе документации по планировке территории, предусмотренном действующим Градостроительным Кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границы образуемого земельного участка для проведения работ по реконструкции улицы.

Проектом межевания определено местоположение границ образуемого земельного участка, который после образования будет относиться к территории общего пользования, в том числе предлагаемых к изъятию для муниципальных нужд.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка указан в соответствии с проектом планировки территории и выбран из основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков, указанных в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск».

Наименование вида разрешенного использования и разрешенное использование образуемого земельного участка соответствует приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995) и параметрам застройки территории, установленным проектом планировки территории.

1. Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

Проект межевания территории линейного объекта местного значения разработан на основании следующих документов:

- Техническое задание от 16.06.2017г. № 933-п на подготовку проекта по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске Калужской области»;

- Генеральный план городского округа «Город Обнинск»;

- Кадастровые планы территорий на кадастровые кварталы  40:27:040405, 40:27:040406, 40:27:040506, 40:27:040503, 40:27:040501.

2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект полосы отвода, расположена в южной части города Обнинск.

Осваиваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 40:27:040405, 40:27:040406, 40:27:040506, 40:27:040503, 40:27:040501.

Категория земель: земли населенных пунктов. Участок планируемого размещения объекта расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Участок планируемого размещения линейного объекта и прилегающие к нему территории не относятся к историческим поселениям, и не входит в границы существующих и планируемых природных экологических и природно-исторических территорий федерального и регионального значения. Существующие и планируемые зоны охраны объектов культурного наследия в границах разработки проекта планировки отсутствуют.

Вся территория для размещения линейного объекта местного значения «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области» располагается в границах МО «Город Обнинск». Земельный участок, отводимый под реконструкцию улицы, практически полностью занят конструктивными элементами улиц и проездов. Также на данном участке расположены коммуникации жизнеобеспечения.

На чертеже «Полоса отвода» указаны границы и номера земельных участков под строительство улиц.

В полосе отвода строящегося объекта расположены следующие коммуникации:

- ВОЛС  ПАО «Ростелеком», ООО «Макснет Системы», ООО «Рино.ком»

Проложенные по опорам наружного освещения на участке ПК 0+00 –

ПК 0+68 справа по ходу пикетажа и с ПК 0+68 – ПК 5+20 слева по ходу

пикетажа  (охранная зона шириной 4м)

- Кабельные линии связи ПАО «Ростелеком» расположены слева по ходу

пикетажа на участке ПК 0+52 – ПК 4+44 и справа по ходу пикетажа

ПК 0+00 – ПК 5+78 (охранная зона шириной 2м)

- Воздушные линии электроснабжения ВЛИ  0,4 кВ Проложенные по

ж/б опорам наружного освещения на участке ПК 0+00 – ПК 0+68

справа по ходу пикетажа и с ПК 0+68 – ПК 6+22 слева по ходу

пикетажа  (охранная зона шириной 4м)

- Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4/10 кВ проложенные вдоль

улицы на  расстоянии от проезжей части от 4 до 11 м.

КЛ 10 кВ расположены на участке от ПК 0+14 – ПК 4+41 преи-

мущественно слева по ходу пикетажа. КЛ 0,4 кВ  расположены на

участке ПК 1+12 – ПК 5+58 преимущественно справа по ходу пикетажа.

(охранная зона шириной 2м)

- Водопровод МП «Водоканал» чуг. Ø100 мм расположен вдоль улицы на

участке ПК 0+10 – ПК 5+27 справа по ходу пикетажа, на участке

ПК 5+27 – ПК 5+27 – ПК 6+44 слева по ходу пикетажа.

(охранная зона шириной 20м)

- Газопровод  АО «Газпром газораспределение Обнинск» н.д. ст  Ø114 мм

слева по ходу пикетажа ПК 4+31 – ПК 6+45

- Газопровод  АО «Газпром газораспределение Обнинск» ср.д. ст  Ø125

мм  слева по ходу пикетажа  ПК 4+36  – ПК 6+05

Ограничениями для реконструкции линейного объекта являются зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных Правительством Российской Федерации постановлением от 20 ноября 2000г. №878, ширина охранной зоны вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб составляет 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны.

В соответствии с «Правилами порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», утвержденных Правительством Российской Федерации постановлением от 24 февраля 2009 г. №160, ширина охранной зоны составляет вдоль:

- вдоль трасс подземного электрокабеля по 1 метру в каждую сторону;

- вдоль трасс воздушных линий электропередачи по 5 метров в каждую сторону;

Санитарно-защитные и охранные зоны водопровода - 10метров;

На территории межевания нет объектов культурного и не зарегистрировано публичных сервитутов.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах межевания территории.

3. Проектные решения

Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ и площади образуемого земельного участка под реконструкцию объекта. Подготовка проекта регламентируется статьей 43 Градостроительного кодекса РФ.

В рамках проекта межевания территории выполнены:

- анализ территории проектирования на предмет определения границ существующих земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет;

- обоснование границ образуемого земельного участка;

- определение основных технико-экономических показателей проекта межевания, в том числе: территории земельных участков, предназначенных для строительства, территории зон с особыми условиями использования.

В составе проекта межевания территории представлены чертежи межевания территории, на которых отображены:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

- границы образуемого земельного участка на кадастровом плане территории;

- условный номер образуемого земельного участка;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- ведомость координат поворотных точек границ земельного участка (в МСК-40).

Границы территории межевания определены в соответствии с проектом планировки территории. Площадь границ территории проекта межевания составляет 15467 м2. Категория земель – «Земли населенных пунктов».

Площадь образуемого земельного участка, виды разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории.

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории |  | Код* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом | Наименование вида разрешенного использования земельного участка* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| :ЗУ1 | 15467 | Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
|  |  |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 образуется путем перераспределения земель кадастровых кварталов 40:27:040405, 40:27:040406, 40:27:040506, 40:27:040503, 40:27:040501 государственная собственность на которые не разграничена

- 4. Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка.

Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка с условным номером: ЗУ 1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
|  | 494749,3 | 1323134,8 |
|  | 494751,36 | 1323135,82 |
|  | 494750,4 | 1323138,1 |
|  | 494754,18 | 1323140,57 |
|  | 494756,91 | 1323138,8 |
|  | 494760,77 | 1323140,36 |
|  | 494765,75 | 1323146,23 |
|  | 494768,45 | 1323144,18 |
|  | 494768,95 | 1323141,93 |
|  | 494779 | 1323117,56 |
|  | 494784,78 | 1323102,44 |
|  | 494790,4 | 1323088,2 |
|  | 494795,34 | 1323075,3 |
|  | 494800,55 | 1323063,83 |
|  | 494801,18 | 1323062,36 |
|  | 494804,11 | 1323055,52 |
|  | 494808,85 | 1323044,51 |
|  | 494810,1 | 1323041,35 |
|  | 494812,17 | 1323036,16 |
|  | 494817,17 | 1323023,83 |
|  | 494826,27 | 1323001,55 |
|  | 494829,59 | 1322993,78 |
|  | 494834,19 | 1322981,6 |
|  | 494836,04 | 1322977,47 |
|  | 494839,94 | 1322967,42 |
|  | 494844,61 | 1322954,64 |
|  | 494849,39 | 1322946,82 |
|  | 494855,62 | 1322929,02 |
|  | 494859 | 1322919,43 |
|  | 494860 | 1322916,92 |
|  | 494861,33 | 1322913,88 |
|  | 494868,9 | 1322893,63 |
|  | 494870,8 | 1322889,16 |
|  | 494875,27 | 1322876,44 |
|  | 494879,52 | 1322864,89 |
|  | 494884,9 | 1322850,47 |
|  | 494886,1 | 1322847,6 |
|  | 494887,59 | 1322843,26 |
|  | 494888,52 | 1322840,28 |
|  | 494889,82 | 1322836,35 |
|  | 494894,69 | 1322822,97 |
|  | 494901,02 | 1322806,84 |
|  | 494903,25 | 1322800,55 |
|  | 494912,87 | 1322774,02 |
|  | 494916,34 | 1322765,08 |
|  | 494931,49 | 1322726,64 |
|  | 494936,8 | 1322713,1 |
|  | 494940,18 | 1322704,49 |
|  | 494950,88 | 1322677,36 |
|  | 494954,32 | 1322669,03 |
|  | 495000,86 | 1322549,32 |
|  | 495009,79 | 1322542,4 |
|  | 494991,04 | 1322538,8 |
|  | 494972,71 | 1322535,07 |
|  | 494975,06 | 1322540,86 |
|  | 494956,64 | 1322590,78 |
|  | 494928,53 | 1322666,97 |
|  | 494925,62 | 1322674,85 |
|  | 494920,64 | 1322688,07 |
|  | 494917,52 | 1322701,57 |
|  | 494916,55 | 1322701,35 |
|  | 494909,9 | 1322718,15 |
|  | 494908,98 | 1322720,47 |
|  | 494907,35 | 1322724,78 |
|  | 494905,88 | 1322724,28 |
|  | 494899,74 | 1322743,05 |
|  | 494899,46 | 1322744,08 |
|  | 494900,14 | 1322744,26 |
|  | 494898,67 | 1322748,57 |
|  | 494896,1 | 1322747,77 |
|  | 494894,63 | 1322751,23 |
|  | 494881,09 | 1322788,77 |
|  | 494880,89 | 1322789,29 |
|  | 494879,46 | 1322793,02 |
|  | 494878,07 | 1322796,69 |
|  | 494873,74 | 1322808 |
|  | 494865,04 | 1322832,26 |
|  | 494862,38 | 1322839,53 |
|  | 494860,15 | 1322845,61 |
|  | 494852,95 | 1322864,43 |
|  | 494839,58 | 1322899,75 |
|  | 494833,63 | 1322917,43 |
|  | 494829,86 | 1322927,98 |
|  | 494829,46 | 1322931,61 |
|  | 494826,73 | 1322939,8 |
|  | 494826,67 | 1322939,99 |
|  | 494822,09 | 1322947,08 |
|  | 494813,85 | 1322969,96 |
|  | 494814,32 | 1322970,1 |
|  | 494811,1 | 1322979,95 |
|  | 494809,79 | 1322984,8 |
|  | 494809,42 | 1322986,05 |
|  | 494791,32 | 1323031,01 |
|  | 494784,49 | 1323048,14 |
|  | 494781,53 | 1323056,56 |
|  | 494780,46 | 1323058,75 |
|  | 494778,9 | 1323063,34 |
|  | 494776,32 | 1323070,48 |
|  | 494774,26 | 1323072,06 |
|  | 494773,76 | 1323071,91 |
|  | 494773,17 | 1323074,72 |
|  | 494773,85 | 1323074,99 |
|  | 494771,45 | 1323081,2 |
|  | 494770,32 | 1323080,76 |
|  | 494753,64 | 1323121,66 |
|  | 494753,74 | 1323121,7 |
|  | 494753,11 | 1323123,44 |
|  | 494750,13 | 1323132,6 |
| S=15467 кв. м |  |  |

ГИП                         С.А. Мелешко