ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНА №1, ул. ЛЕВИТАНА, КВАРТАЛА №8 ЖИЛОГО РАЙОНА «ЗАОВРАЖЬЕ» г. ОБНИНСКА

Заказчик: ООО «Новый город»

Основная часть и

материалы по ее обоснованию

03/2018-1АР-ПМТ

ОБНИНСК 2018

Кадастровый инженер

Арешкин Михаил Лериевич

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНА №1, ул. ЛЕВИТАНА, КВАРТАЛА №8 ЖИЛОГО РАЙОНА «ЗАОВРАЖЬЕ» г. ОБНИНСКА

Заказчик: ООО «Новый город»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Основная часть и материалы по ее обоснованию

03/2018-1АР-ПМТ

ОБНИНСК 2018

Кадастровый инженер

Арешкин Михаил Лериевич

Содержание

| Стадия ПМТ | Пояснительная записка. | Шифр 03/2018-1АР-ПМТ |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование документа | Лист |
|  | Титульный лист. |  |
|  | Содержание. |  |
| 1 | Состав проекта. | 4 |
| 2 | Состав исполнителей. | 5 |
| 3 | Исходные данные для проектирования. | 5 |
| 4 | Общая часть. | 6 |
| 5 | Местоположение и рельеф. Характеристика участка. Градостроительные и природные условия. | 6 |
| 6 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 6 |
| 7 | Цели и состав проекта межевания территории | 6-7 |
| 8 | Обоснование проектных решений | 8 |
| 9 | Приложение 1. Ведомость координат красных линий | 9-10 |
| 10 | Приложение 2. Ведомость координат поворотных точекграниц образуемых земельных участков. | 11-23 |
| 11 | Приложение 3. Зонирование территории. | 24-25 |
| 12 | Приложение 4. Экспликация земельных участков. | 26-28 |
|  | Графические материалы | 29 |
| 13 | Чертеж межевания территории. Основная часть | 30 |
| 14 | Материалы по обоснованию | 31 |
| 15 | Эскиз застройки | 32 |

- Состав проекта.

| Обозначение документа № п/п | Наименование документа | Вид выдачи заказчику | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект межевания территории микрорайона №1, ул. Левитана, Квартала №8 жилого района «Заовражье» г. Обнинска. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка | Альбом 1. | 03/2018-1АР-ПМТ |
| Лист 1 | Проект межевания территории микрорайона №1, ул. Левитана, Квартала №8 жилого района «Заовражье» г. Обнинска. Межевание территории Графическая часть Чертеж межевания территории. Основная часть. Масштаб 1:2000. | Альбом 1. | 03/2018-1АР-ПМТ |
| Лист 2 | Материалы по обоснованию проекта межевания Масштаб 1:2000. |  |  |
| Лист 3 | Эскиз застройки |  |  |

2.Состав исполнителей

Кадастровый инженер                    				М.Л.Арешкин

Заказчик ООО «Новый город»                                           П.В.Кузнецов

3. Исходные данные для проектирования

Проект межевания территории микрорайона №1, ул. Левитана, Квартала №8 жилого района «Заовражье» г. Обнинска выполнена на основании следующих   документов:

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» в действующей редакции.

- Документация по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье», утвержденная постановлением Администрации г. Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в действующей редакции).

- Договор на выполнение проекта межевания № 991 от 20.03.2018 между ООО «Новый город» и ИП Арешкиным Михаилом Лериевичем.

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 40:27:030401  от 08.02.2018 №40/ИСХ/18-56742.

4. Общая часть

Проект межевания территории микрорайона №1, ул. Левитана, Квартала №8 жилого района «Заовражье» г. Обнинска выполнен в соответствии со следующими документами:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в действующей редакции);

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действующей редакции)

- региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области;

- правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденными решением Обнинского  городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей  редакции).

5.Местоположение и рельеф. Характеристика участка.

Градостроительные и природные условия

Границы микрорайона №1, ул. Левитана, Квартала №8 жилого района «Заовражье» г. Обнинска приняты в соответствии  с ранее утвержденным ППТ.

С юго-востока территория ограничена красной линией ул. Славского, с северо-запада – красной линией ул., Осенняя, с северо-востока – красной линией ул. Поленова, с юго-запада – красной линией пр. Ленина.

Участок проектирования в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» расположен в зоне Ж-3.

Часть территории свободна от застройки, покрыта травой, местами выполнены планировочные работы, частично залесена. Рельеф территории ровный, с превышением абсолютных отметок около 13 м в направлении с юго-запада на северо-восток.

Земельный участок находится в зоне умеренно-континентального климата с тёплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженными переходными зонами, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В соответствии с ГСН 81-05-02-2007 территория отнесена к III климатической зоне.

- Защита  территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с ранее утвержденным ППТ.

7. Цели и состав проекта межевания территории.

Проект межевания территории микрорайона №1, ул. Левитана, Квартала №8 жилого района «Заовражье» г. Обнинска выполнен в соответствии с заданием на проектирование, основнойзадачей которого является:

1) образование земельных участков в соответствии с проектом планировки и межевания территории;

2) образования земельных участков под существующими многоквартирными домами, установление границ территорий различного функционального назначения, выделение территорий общего пользования.

Площадь территории в красных линиях и в границах проекта межевания составляет 15,19 га, в нее включены:

-земельный участок площадью 9811 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:545

-земельный участок площадью 145 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:546;

-земельный участок площадью 10065 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:547;

-земельный участок площадью 9496 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:548;

-земельный участок площадью 4418 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:399;

-земельный участок площадью 18946 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:554;

-земельный участок площадью 10365 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:462;

-земельный участок площадью 1448 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:550;

-земельный участок площадью 79 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:553;

-земельный участок площадью 230 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:551;

-земельный участок площадью 6886 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:552;

-земельный участок площадью 53892 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:464;

-земельный участок площадью 21369 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:453

-земельный участок площадью 2263 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:448;

-земельный участок площадью 907 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:422;

-земельный участок площадью 1589 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:417;

-земельный участок площадью 218 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:445;

-часть земельного участка площадью 7834 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:420;

-земельный участок площадью 929 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:447;

-земельный участок площадью 1213 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:376;

-земельный участок площадью 1950 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:414;

-часть земельного участка площадью 37115 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:424;

-земельный участок площадью 31714 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:418;

-земельный участок площадью 2729 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:446;

-земельный участок площадью 3433 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:415;

-земельный участок площадью 5555 кв.м с кадастровым номером 40:27:030401:423;

-часть территории площадью 97кв.м, находящейся в кадастровом квартале 40:27:030401. (земли МО «Город Обнинск»).

По осваиваемой территории проходят сети инженерно-технического обеспечения: бытовой канализации, газопроводанизкого давления, сети электроснабжения.

На земельном участке с кадастровым №40:27:030401:464размещена ТП с кадастровым №40:27:030401:1088.

На земельном участке с кадастровым №40:27:030401:453 размещены многоквартирные жилые дома с кадастровыми №№ 40:27:030401:1096, 40:27:030401:1117, 40:27:030401:1135, 40:27:030401:1153, 40:27:030401:1171

На земельном участке с кадастровым №40:27:030401:545 размещены многоквартирные жилые дома с кадастровыми №№ 40:27:030401:466, 40:27:030401:484, 40:27:030401:502, 40:27:030401:520.

На земельном участке с кадастровым №40:27:030401:546 размещена ТП с кадастровым №40:27:030401:540.

На земельном участке с кадастровым №40:27:030401:548 размещен многоквартирный жилой дом с кадастровым №40:27:030401:1523

8. Обоснование проектных решений

Для достижений целей и задач планировки рассматриваемой территории предусмотрено: Образование земельных участков; перераспределение земельных участков - согласно чертежу межевания;

Наименование (код) вида разрешенного использования образуемых земельных участков установлено в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных участков». Виды разрешенного использования образуемых земельных участков определены в соответствии с документацией по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье» в городе Обнинск, Правилами землепользования и застройки МО «Город Обнинск»..

Границы земельных участков запроектированы исходя из следующих условий:

-   формирование границ участков под существующими жилыми домами

- формирование границ участков для строительства жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, объектов инженерного обеспечения;

- обеспечение населения необходимыми площадями земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам;

- обеспечение населения жилых домов необходимым набором элементов благоустройства и беспрепятственного доступа к ним с учётом требуемых площадей и нормируемых санитарных разрывов;

-   обеспечение доступа к жилым домам;

- обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к объектам инженерной инфраструктуры.

Чертежи межевания территории выполнены в соответствии с требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и отображает:

1 - красные линии, ранее утвержденные в составе проекта планировки территории;

2 - границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства;

3 - границы существующих земельных участков, учтенных в ГКН.

4 – существующие объекты капитального строительства.

Площади  образуемых земельных участков необходимо уточнить  при выполнении кадастровых работ.

Приложение 1

| Каталог координат красных линий микрорайона №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | X, м | Y, м | № п/п | X, м | Y, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 499715,18 | 1319554,94 | 29 | 499164,61 | 1319248,18 |
| 2 | 499714,92 | 1319558,64 | 30 | 499299,77 | 1319224,92 |
| 3 | 499713,90 | 1319562,20 | 31 | 499302,59 | 1319224,60 |
| 4 | 499712,16 | 1319565,47 | 32 | 499305,06 | 1319224,64 |
| 5 | 499709,27 | 1319570,28 | 33 | 499308,83 | 1319225,32 |
| 6 | 499601,65 | 1319752,40 | 34 | 499313,05 | 1319227,03 |
| 7 | 499599,36 | 1319755,62 | 35 | 499316,80 | 1319229,69 |
| 8 | 499596,47 | 1319758,31 | 36 | 499319,81 | 1319233,08 |
| 9 | 499593,09 | 1319760,36 | 37 | 499321,99 | 1319237,08 |
| 10 | 499589,38 | 1319761,70 | 38 | 499323,47 | 1319242,79 |
| 11 | 499585,47 | 1319762,26 | 39 | 499330,49 | 1319283,82 |
| 12 | 499581,52 | 1319762,02 | 40 | 499331,22 | 1319288,02 |
| 13 | 499577,71 | 1319760,99 | 41 | 499332,38 | 1319293,20 |
| 14 | 499574,18 | 1319759,22 | 42 | 499334,67 | 1319300,33 |
| 15 | 499335,21 | 1319615,06 | 43 | 499338,65 | 1319308,62 |
| 16 | 499085,96 | 1319327,94 | 44 | 499342,15 | 1319314,07 |
| 17 | 499083,88 | 1319325,16 | 45 | 499346,87 | 1319319,83 |
| 18 | 499082,26 | 1319321,92 | 46 | 499352,83 | 1319325,48 |
| 19 | 499080,95 | 1319314,85 | 47 | 499357,11 | 1319328,76 |
| 20 | 499081,19 | 1319311,57 | 48 | 499360,17 | 1319330,75 |
| 21 | 499082,00 | 1319308,37 | 49 | 499430,50 | 1319373,00 |
| 22 | 499083,28 | 1319305,45 | 50 | 499501,53 | 1319415,67 |
| 23 | 499085,37 | 1319302,48 | 51 | 499705,79 | 1319539,97 |
| 24 | 499087,86 | 1319299,79 | 52 | 499708,83 | 1319542,00 |
| 25 | 499126,40 | 1319266,39 | 53 | 499711,42 | 1319544,66 |
| 26 | 499135,00 | 1319259,98 | 54 | 499713,39 | 1319547,80 |
| 27 | 499144,65 | 1319254,62 | 55 | 499714,66 | 1319551,28 |
| 28 | 499154,17 | 1319250,85 |  |  |  |

| Каталог координат красных линий квартала №8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | X, м | Y, м | № п/п | X, м | Y, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 499312,43 | 1319181,78 | 22 | 499050,20 | 1319283,96 |
| 2 | 499311,35 | 1319187,17 | 23 | 499046,50 | 1319281,76 |
| 3 | 499308,80 | 1319192,11 | 24 | 499043,35 | 1319278,83 |
| 4 | 499305,26 | 1319195,94 | 25 | 499005,41 | 1319235,14 |
| 5 | 499300,77 | 1319198,76 | 26 | 499002,86 | 1319231,45 |
| 6 | 499295,56 | 1319200,33 | 27 | 499001,20 | 1319227,28 |
| 7 | 499167,28 | 1319222,40 | 28 | 499000,51 | 1319222,84 |
| 8 | 499160,39 | 1319223,59 | 29 | 499000,83 | 1319218,36 |
| 9 | 499153,71 | 1319225,02 | 30 | 499002,14 | 1319214,07 |
| 10 | 499146,90 | 1319226,94 | 31 | 499004,37 | 1319210,18 |
| 11 | 499140,85 | 1319229,08 | 32 | 499007,42 | 1319206,88 |
| 12 | 499133,95 | 1319232,03 | 33 | 499240,06 | 1319005,13 |
| 13 | 499127,63 | 1319235,26 | 34 | 499244,20 | 1319002,54 |
| 14 | 499122,14 | 1319238,52 | 35 | 499249,28 | 1319000,90 |
| 15 | 499116,43 | 1319242,41 | 36 | 499254,52 | 1319000,60 |
| 16 | 499110,59 | 1319247,00 | 37 | 499259,49 | 1319001,56 |
| 17 | 499070,60 | 1319281,67 | 38 | 499264,01 | 1319003,64 |
| 18 | 499066,92 | 1319283,89 | 39 | 499268,28 | 1319007,12 |
| 19 | 499062,84 | 1319285,28 | 40 | 499286,53 | 1319028,16 |
| 20 | 499058,56 | 1319285,76 | 41 | 499312,12 | 1319176,88 |
| 21 | 499054,28 | 1319285,31 |  |  |  |

Приложение 2

Ведомость координат поворотных точек

границ образуемых земельных участков.

Система координат: МСК 40

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 2699 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ1 |  |  |  |  |
| 1 | 499715,18 |  |  | 1319554,94 |
| 2 | 499714,92 |  |  | 1319558,64 |
| 3 | 499713,90 |  |  | 1319562,20 |
| 4 | 499712,16 |  |  | 1319565,47 |
| 5 | 499709,27 |  |  | 1319570,28 |
| 6 | 499702,47 |  |  | 1319581,76 |
| 7 | 499642,96 |  |  | 1319545,91 |
| 8 | 499599,41 |  |  | 1319519,98 |
| 9 | 499596,48 |  |  | 1319519,37 |
| 10 | 499594,38 |  |  | 1319519,68 |
| 11 | 499594,69 |  |  | 1319572,11 |
| 12 | 499585,99 |  |  | 1319586,59 |
| 13 | 499580,00 |  |  | 1319583,00 |
| 14 | 499583,45 |  |  | 1319577,27 |
| 15 | 499582,93 |  |  | 1319508,11 |
| 16 | 499582,61 |  |  | 1319465,01 |
| 17 | 499594,08 |  |  | 1319471,99 |
| 18 | 499594,33 |  |  | 1319505,03 |
| 19 | 499598,37 |  |  | 1319508,00 |
| 20 | 499624,82 |  |  | 1319523,92 |
| 21 | 499664,96 |  |  | 1319548,02 |
| 22 | 499700,46 |  |  | 1319569,33 |
| 23 | 499713,39 |  |  | 1319547,80 |
| 24 | 499714,66 |  |  | 1319551,28 |
| 1 | 499715,18 |  |  | 1319554,94 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1456 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ2 |  |  |  |  |
| 6 | 499702,47 |  |  | 1319581,76 |
| 25 | 499691,55 |  |  | 1319600,27 |
| 26 | 499633,56 |  |  | 1319565,45 |
| 27 | 499642,90 |  |  | 1319550,22 |
| 28 | 499643,23 |  |  | 1319549,08 |
| 29 | 499643,36 |  |  | 1319547,41 |
| 7 | 499642,96 |  |  | 1319545,91 |
| 6 | 499702,47 |  |  | 1319581,76 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1150 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ3 |  |  |  |  |
| 23 | 499713,39 |  |  | 1319547,80 |
| 22 | 499700,46 |  |  | 1319569,33 |
| 21 | 499664,96 |  |  | 1319548,02 |
| 30 | 499679,41 |  |  | 1319523,91 |
| 31 | 499705,79 |  |  | 1319539,97 |
| 32 | 499708,83 |  |  | 1319542,00 |
| 33 | 499711,42 |  |  | 1319544,66 |
| 23 | 499713,39 |  |  | 1319547,80 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1322 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ4 |  |  |  |  |
| 30 | 499679,41 |  |  | 1319523,91 |
| 21 | 499664,96 |  |  | 1319548,02 |
| 20 | 499624,82 |  |  | 1319523,92 |
| 34 | 499639,43 |  |  | 1319499,59 |
| 30 | 499679,41 |  |  | 1319523,91 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1262 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ5 |  |  |  |  |
| 34 | 499639,43 |  |  | 1319499,59 |
| 20 | 499624,82 |  |  | 1319523,92 |
| 19 | 499598,37 |  |  | 1319508,00 |
| 18 | 499594,33 |  |  | 1319505,03 |
| 17 | 499594,08 |  |  | 1319471,99 |
| 34 | 499639,43 |  |  | 1319499,59 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1922 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ6 |  |  |  |  |
| 29 | 499643,36 |  |  | 1319547,41 |
| 28 | 499643,23 |  |  | 1319549,08 |
| 27 | 499642,90 |  |  | 1319550,22 |
| 26 | 499633,56 |  |  | 1319565,45 |
| 35 | 499624,21 |  |  | 1319581,01 |
| 36 | 499605,96 |  |  | 1319570,05 |
| 37 | 499602,06 |  |  | 1319576,53 |
| 11 | 499594,69 |  |  | 1319572,11 |
| 10 | 499594,38 |  |  | 1319519,68 |
| 9 | 499596,48 |  |  | 1319519,37 |
| 8 | 499599,41 |  |  | 1319519,98 |
| 7 | 499642,96 |  |  | 1319545,91 |
| 29 | 499643,36 |  |  | 1319547,41 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 36358 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ7 |  |  |  |  |
| 14 | 499583,45 |  |  | 1319577,27 |
| 13 | 499580,00 |  |  | 1319583,00 |
| 37 | 499560,15 |  |  | 1319615,95 |
| 38 | 499447,75 |  |  | 1319549,17 |
| 39 | 499439,89 |  |  | 1319562,39 |
| 40 | 499369,49 |  |  | 1319520,53 |
| 41 | 499369,03 |  |  | 1319520,26 |
| 42 | 499374,30 |  |  | 1319515,79 |
| 43 | 499366,19 |  |  | 1319506,57 |
| 44 | 499357,88 |  |  | 1319513,62 |
| 45 | 499299,08 |  |  | 1319478,66 |
| 46 | 499308,67 |  |  | 1319468,56 |
| 47 | 499303,94 |  |  | 1319463,59 |
| 48 | 499278,80 |  |  | 1319437,10 |
| 49 | 499308,00 |  |  | 1319387,90 |
| 50 | 499354,78 |  |  | 1319416,00 |
| 51 | 499390,74 |  |  | 1319437,60 |
| 54 | 499402,61 |  |  | 1319444,73 |
| 55 | 499414,85 |  |  | 1319444,64 |
| 56 | 499414,89 |  |  | 1319449,14 |
| 52 | 499432,73 |  |  | 1319449,01 |
| 53 | 499445,70 |  |  | 1319427,33 |
| 54 | 499448,26 |  |  | 1319428,65 |
| 55 | 499468,11 |  |  | 1319395,60 |
| 56 | 499501,53 |  |  | 1319415,67 |
| 16 | 499582,61 |  |  | 1319465,01 |
| 15 | 499582,93 |  |  | 1319508,11 |
| 14 | 499583,45 |  |  | 1319577,27 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 7057 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ8 |  |  |  |  |
| 37 | 499560,15 |  |  | 1319615,95 |
| 58 | 499531,91 |  |  | 1319662,93 |
| 59 | 499453,38 |  |  | 1319616,33 |
| 60 | 499434,82 |  |  | 1319605,31 |
| 61 | 499425,88 |  |  | 1319585,95 |
| 39 | 499439,89 |  |  | 1319562,39 |
| 38 | 499447,75 |  |  | 1319549,17 |
| 37 | 499560,15 |  |  | 1319615,95 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1525 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ9 |  |  |  |  |
| 55 | 499468,11 |  |  | 1319395,60 |
| 54 | 499448,26 |  |  | 1319428,65 |
| 53 | 499445,70 |  |  | 1319427,33 |
| 62 | 499409,82 |  |  | 1319405,74 |
| 63 | 499374,98 |  |  | 1319384,77 |
| 64 | 499373,67 |  |  | 1319385,53 |
| 65 | 499337,41 |  |  | 1319363,66 |
| 66 | 499343,64 |  |  | 1319354,43 |
| 67 | 499381,81 |  |  | 1319377,47 |
| 68 | 499415,49 |  |  | 1319397,76 |
| 69 | 499443,70 |  |  | 1319414,76 |
| 70 | 499446,27 |  |  | 1319415,30 |
| 71 | 499448,61 |  |  | 1319414,11 |
| 72 | 499461,64 |  |  | 1319391,71 |
| 55 | 499468,11 |  |  | 1319395,60 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1056 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ10 |  |  |  |  |
| 72 | 499461,64 |  |  | 1319391,71 |
| 71 | 499448,61 |  |  | 1319414,11 |
| 70 | 499446,27 |  |  | 1319415,30 |
| 69 | 499443,70 |  |  | 1319414,76 |
| 68 | 499415,49 |  |  | 1319397,76 |
| 73 | 499430,50 |  |  | 1319373,00 |
| 72 | 499461,64 |  |  | 1319391,71 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1140 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ11 |  |  |  |  |
| 73 | 499430,50 |  |  | 1319373,00 |
| 68 | 499415,49 |  |  | 1319397,76 |
| 67 | 499381,81 |  |  | 1319377,47 |
| 74 | 499396,62 |  |  | 1319352,65 |
| 73 | 499430,50 |  |  | 1319373,00 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1257 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ12 |  |  |  |  |
| 74 | 499396,62 |  |  | 1319352,65 |
| 67 | 499381,81 |  |  | 1319377,47 |
| 66 | 499343,64 |  |  | 1319354,43 |
| 75 | 499360,17 |  |  | 1319330,75 |
| 74 | 499396,62 |  |  | 1319352,65 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1401 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ13 |  |  |  |  |
| 53 | 499445,70 |  |  | 1319427,33 |
| 52 | 499432,73 |  |  | 1319449,01 |
| 56 | 499414,89 |  |  | 1319449,14 |
| 55 | 499414,85 |  |  | 1319444,64 |
| 54 | 499402,61 |  |  | 1319444,73 |
| 51 | 499390,74 |  |  | 1319437,60 |
| 62 | 499409,82 |  |  | 1319405,74 |
| 53 | 499445,70 |  |  | 1319427,33 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 1556 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ14 |  |  |  |  |
| 62 | 499409,82 |  |  | 1319405,74 |
| 51 | 499390,74 |  |  | 1319437,60 |
| 50 | 499354,78 |  |  | 1319416,00 |
| 76 | 499372,77 |  |  | 1319386,06 |
| 64 | 499373,67 |  |  | 1319385,53 |
| 63 | 499374,98 |  |  | 1319384,77 |
| 62 | 499409,82 |  |  | 1319405,74 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 2195 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ15 |  |  |  |  |
| 64 | 499373,67 |  |  | 1319385,53 |
| 76 | 499372,77 |  |  | 1319386,06 |
| 50 | 499354,78 |  |  | 1319416,00 |
| 77 | 499302,55 |  |  | 1319384,62 |
| 78 | 499321,38 |  |  | 1319353,18 |
| 65 | 499337,41 |  |  | 1319363,66 |
| 64 | 499373,67 |  |  | 1319385,53 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 17450 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ16 |  |  |  |  |
| 75 | 499360,17 |  |  | 1319330,75 |
| 66 | 499343,64 |  |  | 1319354,43 |
| 65 | 499337,41 |  |  | 1319363,66 |
| 78 | 499321,38 |  |  | 1319353,18 |
| 79 | 499304,12 |  |  | 1319331,72 |
| 80 | 499243,58 |  |  | 1319349,20 |
| 81 | 499217,12 |  |  | 1319360,51 |
| 82 | 499210,06 |  |  | 1319363,54 |
| 83 | 499187,65 |  |  | 1319319,18 |
| 84 | 499171,59 |  |  | 1319246,98 |
| 89 | 499202,71 |  |  | 1319241,62 |
| 90 | 499244,01 |  |  | 1319234,52 |
| 91 | 499299,77 |  |  | 1319224,92 |
| 92 | 499302,59 |  |  | 1319224,60 |
| 93 | 499305,06 |  |  | 1319224,64 |
| 85 | 499306,77 |  |  | 1319224,86 |
| 95 | 499308,83 |  |  | 1319225,32 |
| 96 | 499313,05 |  |  | 1319227,03 |
| 97 | 499316,80 |  |  | 1319229,69 |
| 98 | 499319,81 |  |  | 1319233,08 |
| 99 | 499321,99 |  |  | 1319237,08 |
| 100 | 499323,47 |  |  | 1319242,79 |
| 86 | 499326,17 |  |  | 1319258,56 |
| 87 | 499330,49 |  |  | 1319283,82 |
| 88 | 499331,22 |  |  | 1319288,02 |
| 89 | 499332,38 |  |  | 1319293,20 |
| 90 | 499334,67 |  |  | 1319300,33 |
| 91 | 499338,65 |  |  | 1319308,62 |
| 92 | 499342,15 |  |  | 1319314,07 |
| 93 | 499346,87 |  |  | 1319319,83 |
| 94 | 499352,83 |  |  | 1319325,48 |
| 95 | 499357,11 |  |  | 1319328,76 |
| 75 | 499360,17 |  |  | 1319330,75 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 16978 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ17 |  |  |  |  |
| 101 | 499312,43 |  |  | 1319181,78 |
| 102 | 499311,35 |  |  | 1319187,17 |
| 103 | 499308,80 |  |  | 1319192,11 |
| 104 | 499305,26 |  |  | 1319195,94 |
| 105 | 499300,77 |  |  | 1319198,76 |
| 106 | 499295,56 |  |  | 1319200,33 |
| 107 | 499199,25 |  |  | 1319216,90 |
| 108 | 499167,28 |  |  | 1319222,40 |
| 109 | 499160,39 |  |  | 1319223,59 |
| 110 | 499153,71 |  |  | 1319225,02 |
| 111 | 499146,90 |  |  | 1319226,94 |
| 112 | 499140,85 |  |  | 1319229,08 |
| 113 | 499133,95 |  |  | 1319232,03 |
| 114 | 499127,63 |  |  | 1319235,26 |
| 115 | 499122,14 |  |  | 1319238,52 |
| 116 | 499115,76 |  |  | 1319231,12 |
| 117 | 499111,28 |  |  | 1319231,71 |
| 118 | 499109,18 |  |  | 1319223,46 |
| 119 | 499108,68 |  |  | 1319221,49 |
| 120 | 499107,10 |  |  | 1319214,21 |
| 121 | 499133,72 |  |  | 1319191,12 |
| 122 | 499291,08 |  |  | 1319054,62 |
| 123 | 499312,12 |  |  | 1319176,88 |
| 101 | 499312,43 |  |  | 1319181,78 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 17907 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ18 |  |  |  |  |
| 122 | 499291,08 |  |  | 1319054,62 |
| 121 | 499133,72 |  |  | 1319191,12 |
| 120 | 499107,10 |  |  | 1319214,21 |
| 191 | 499104,88 |  |  | 1319203,95 |
| 192 | 499100,71 |  |  | 1319193,63 |
| 193 | 499091,97 |  |  | 1319189,81 |
| 194 | 499080,41 |  |  | 1319187,09 |
| 195 | 499076,95 |  |  | 1319186,31 |
| 196 | 499068,87 |  |  | 1319184,48 |
| 197 | 499069,18 |  |  | 1319177,36 |
| 198 | 499069,24 |  |  | 1319175,96 |
| 199 | 499068,65 |  |  | 1319171,08 |
| 200 | 499067,23 |  |  | 1319165,83 |
| 124 | 499066,26 |  |  | 1319164,58 |
| 125 | 499064,98 |  |  | 1319162,94 |
| 126 | 499061,64 |  |  | 1319159,86 |
| 127 | 499240,06 |  |  | 1319005,13 |
| 128 | 499244,20 |  |  | 1319002,54 |
| 129 | 499249,28 |  |  | 1319000,90 |
| 130 | 499254,52 |  |  | 1319000,60 |
| 131 | 499259,49 |  |  | 1319001,56 |
| 132 | 499264,01 |  |  | 1319003,64 |
| 133 | 499268,28 |  |  | 1319007,12 |
| 134 | 499286,53 |  |  | 1319028,16 |
| 122 | 499291,08 |  |  | 1319054,62 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 6398 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ19 |  |  |  |  |
| 120 | 499107,10 |  |  | 1319214,21 |
| 136 | 499070,19 |  |  | 1319246,23 |
| 137 | 499038,73 |  |  | 1319273,51 |
| 135 | 499005,41 |  |  | 1319235,14 |
| 136 | 499002,86 |  |  | 1319231,45 |
| 137 | 499001,20 |  |  | 1319227,28 |
| 138 | 499000,51 |  |  | 1319222,84 |
| 139 | 499000,83 |  |  | 1319218,36 |
| 140 | 499002,14 |  |  | 1319214,07 |
| 141 | 499004,37 |  |  | 1319210,18 |
| 142 | 499007,42 |  |  | 1319206,88 |
| 126 | 499061,64 |  |  | 1319159,86 |
| 125 | 499064,98 |  |  | 1319162,94 |
| 124 | 499066,26 |  |  | 1319164,58 |
| 200 | 499067,23 |  |  | 1319165,83 |
| 199 | 499068,65 |  |  | 1319171,08 |
| 198 | 499069,24 |  |  | 1319175,96 |
| 197 | 499069,18 |  |  | 1319177,36 |
| 196 | 499068,87 |  |  | 1319184,48 |
| 195 | 499076,95 |  |  | 1319186,31 |
| 194 | 499080,41 |  |  | 1319187,09 |
| 193 | 499091,97 |  |  | 1319189,81 |
| 192 | 499100,71 |  |  | 1319193,63 |
| 191 | 499104,88 |  |  | 1319203,95 |
| 120 | 499107,10 |  |  | 1319214,21 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 7261 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ20 |  |  |  |  |
| 100 | 499323,47 |  |  | 1319242,79 |
| 99 | 499321,99 |  |  | 1319237,08 |
| 98 | 499319,81 |  |  | 1319233,08 |
| 97 | 499316,80 |  |  | 1319229,69 |
| 96 | 499313,05 |  |  | 1319227,03 |
| 95 | 499308,83 |  |  | 1319225,32 |
| 85 | 499306,77 |  |  | 1319224,86 |
| 93 | 499305,06 |  |  | 1319224,64 |
| 92 | 499302,59 |  |  | 1319224,60 |
| 91 | 499299,77 |  |  | 1319224,92 |
| 90 | 499244,01 |  |  | 1319234,52 |
| 89 | 499202,71 |  |  | 1319241,62 |
| 155 | 499164,61 |  |  | 1319248,18 |
| 156 | 499154,17 |  |  | 1319250,85 |
| 157 | 499144,65 |  |  | 1319254,62 |
| 158 | 499135,00 |  |  | 1319259,98 |
| 159 | 499126,40 |  |  | 1319266,39 |
| 160 | 499087,86 |  |  | 1319299,79 |
| 161 | 499085,37 |  |  | 1319302,48 |
| 162 | 499083,28 |  |  | 1319305,45 |
| 163 | 499082,00 |  |  | 1319308,37 |
| 164 | 499081,19 |  |  | 1319311,57 |
| 165 | 499080,95 |  |  | 1319314,85 |
| 144 | 499082,26 |  |  | 1319321,92 |
| 167 | 499043,35 |  |  | 1319278,83 |
| 168 | 499046,50 |  |  | 1319281,76 |
| 169 | 499050,20 |  |  | 1319283,96 |
| 170 | 499054,28 |  |  | 1319285,31 |
| 171 | 499058,56 |  |  | 1319285,76 |
| 172 | 499062,84 |  |  | 1319285,28 |
| 173 | 499066,92 |  |  | 1319283,89 |
| 174 | 499070,60 |  |  | 1319281,67 |
| 175 | 499076,10 |  |  | 1319276,90 |
| 176 | 499110,59 |  |  | 1319247,00 |
| 177 | 499116,43 |  |  | 1319242,41 |
| 115 | 499122,14 |  |  | 1319238,52 |
| 114 | 499127,63 |  |  | 1319235,26 |
| 113 | 499133,95 |  |  | 1319232,03 |
| 112 | 499140,85 |  |  | 1319229,08 |
| 111 | 499146,90 |  |  | 1319226,94 |
| 110 | 499153,71 |  |  | 1319225,02 |
| 109 | 499160,39 |  |  | 1319223,59 |
| 108 | 499167,28 |  |  | 1319222,40 |
| 107 | 499199,25 |  |  | 1319216,90 |
| 106 | 499295,56 |  |  | 1319200,33 |
| 105 | 499300,77 |  |  | 1319198,76 |
| 104 | 499305,26 |  |  | 1319195,94 |
| 103 | 499308,80 |  |  | 1319192,11 |
| 102 | 499311,35 |  |  | 1319187,17 |
| 101 | 499312,43 |  |  | 1319181,78 |
| 123 | 499312,12 |  |  | 1319176,88 |
| 145 | 499316,33 |  |  | 1319201,17 |
| 146 | 499320,17 |  |  | 1319223,46 |
| 100 | 499323,47 |  |  | 1319242,79 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 2244 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ21 |  |  |  |  |
| 115 | 499122,14 |  |  | 1319238,52 |
| 177 | 499116,43 |  |  | 1319242,41 |
| 176 | 499110,59 |  |  | 1319247,00 |
| 175 | 499076,10 |  |  | 1319276,90 |
| 174 | 499070,60 |  |  | 1319281,67 |
| 173 | 499066,92 |  |  | 1319283,89 |
| 172 | 499062,84 |  |  | 1319285,28 |
| 171 | 499058,56 |  |  | 1319285,76 |
| 170 | 499054,28 |  |  | 1319285,31 |
| 169 | 499050,20 |  |  | 1319283,96 |
| 168 | 499046,50 |  |  | 1319281,76 |
| 167 | 499043,35 |  |  | 1319278,83 |
| 137 | 499038,73 |  |  | 1319273,51 |
| 136 | 499070,19 |  |  | 1319246,23 |
| 120 | 499107,10 |  |  | 1319214,21 |
| 119 | 499108,68 |  |  | 1319221,49 |
| 118 | 499109,18 |  |  | 1319223,46 |
| 117 | 499111,28 |  |  | 1319231,71 |
| 116 | 499115,76 |  |  | 1319231,12 |
| 115 | 499122,14 |  |  | 1319238,52 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 5496 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ22 |  |  |  |  |
| 58 | 499531,91 |  |  | 1319662,93 |
| 178 | 499500,67 |  |  | 1319714,87 |
| 179 | 499422,73 |  |  | 1319667,86 |
| 59 | 499453,38 |  |  | 1319616,33 |
| 58 | 499531,91 |  |  | 1319662,93 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 10822 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ23 |  |  |  |  |
| 59 | 499453,38 |  |  | 1319616,33 |
| 179 | 499422,73 |  |  | 1319667,86 |
| 180 | 499335,21 |  |  | 1319615,06 |
| 181 | 499312,83 |  |  | 1319589,28 |
| 182 | 499343,30 |  |  | 1319562,83 |
| 40 | 499369,49 |  |  | 1319520,53 |
| 39 | 499439,89 |  |  | 1319562,39 |
| 61 | 499425,88 |  |  | 1319585,95 |
| 60 | 499434,82 |  |  | 1319605,31 |
| 59 | 499453,38 |  |  | 1319616,33 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 7263 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ24 |  |  |  |  |
| 40 | 499369,49 |  |  | 1319520,53 |
| 182 | 499343,30 |  |  | 1319562,83 |
| 181 | 499312,83 |  |  | 1319589,28 |
| 183 | 499247,34 |  |  | 1319513,84 |
| 47 | 499303,94 |  |  | 1319463,59 |
| 46 | 499308,67 |  |  | 1319468,56 |
| 45 | 499299,08 |  |  | 1319478,66 |
| 44 | 499357,88 |  |  | 1319513,62 |
| 184 | 499353,32 |  |  | 1319517,50 |
| 185 | 499361,43 |  |  | 1319526,71 |
| 41 | 499369,03 |  |  | 1319520,26 |
| 40 | 499369,49 |  |  | 1319520,53 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 207 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ25 |  |  |  |  |
| 42 | 499374,30 |  |  | 1319515,79 |
| 41 | 499369,03 |  |  | 1319520,26 |
| 185 | 499361,43 |  |  | 1319526,71 |
| 184 | 499353,32 |  |  | 1319517,50 |
| 44 | 499357,88 |  |  | 1319513,62 |
| 43 | 499366,19 |  |  | 1319506,57 |
| 42 | 499374,30 |  |  | 1319515,79 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 10515 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ26 |  |  |  |  |
| 47 | 499303,94 |  |  | 1319463,59 |
| 183 | 499247,34 |  |  | 1319513,84 |
| 186 | 499157,29 |  |  | 1319410,11 |
| 82 | 499210,06 |  |  | 1319363,54 |
| 81 | 499217,12 |  |  | 1319360,51 |
| 187 | 499266,98 |  |  | 1319417,83 |
| 48 | 499278,80 |  |  | 1319437,10 |
| 47 | 499303,94 |  |  | 1319463,59 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 11660 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ27 |  |  |  |  |
| 82 | 499210,06 |  |  | 1319363,54 |
| 186 | 499157,29 |  |  | 1319410,11 |
| 188 | 499126,22 |  |  | 1319374,32 |
| 189 | 499085,96 |  |  | 1319327,94 |
| 190 | 499083,88 |  |  | 1319325,16 |
| 144 | 499082,26 |  |  | 1319321,92 |
| 165 | 499080,95 |  |  | 1319314,85 |
| 164 | 499081,19 |  |  | 1319311,57 |
| 163 | 499082,00 |  |  | 1319308,37 |
| 162 | 499083,28 |  |  | 1319305,45 |
| 161 | 499085,37 |  |  | 1319302,48 |
| 160 | 499087,86 |  |  | 1319299,79 |
| 159 | 499126,40 |  |  | 1319266,39 |
| 158 | 499135,00 |  |  | 1319259,98 |
| 157 | 499144,65 |  |  | 1319254,62 |
| 156 | 499154,17 |  |  | 1319250,85 |
| 155 | 499164,61 |  |  | 1319248,18 |
| 84 | 499171,59 |  |  | 1319246,98 |
| 83 | 499187,65 |  |  | 1319319,18 |
| 82 | 499210,06 |  |  | 1319363,54 |

| Условный номер земельного участка |  |  | :ЗУ28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  | 5431 м2 |  |  |
| Обозначение | Координаты, м |  |  |  |
| характерных точек границ | X |  |  | Y |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| :ЗУ28 |  |  |  |  |
| 78 | 499321,38 |  |  | 1319353,18 |
| 77 | 499302,55 |  |  | 1319384,62 |
| 49 | 499308,00 |  |  | 1319387,90 |
| 48 | 499278,80 |  |  | 1319437,10 |
| 187 | 499266,98 |  |  | 1319417,83 |
| 81 | 499217,12 |  |  | 1319360,51 |
| 80 | 499243,58 |  |  | 1319349,20 |
| 79 | 499304,12 |  |  | 1319331,72 |
| 78 | 499321,38 |  |  | 1319353,18 |

Приложение 3

Зонирование территории

| Номер участка | Площади участков, га | Категория | Наименование вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15,1906 |  | Микрорайон №1 |
| :ЗУ1 | 0,2699 | Земли населенных пунктов | 15.000 Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования |
| :ЗУ2 | 0,1456 |  | 14.141 Стоянки индивидуального легкового автотранспорта |
| :ЗУ3 | 0,1150 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ4 | 0,1322 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ5 | 0,1262 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ6 | 0,1922 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ7 | 3,6358 |  | 2.110 Детские дошкольные учреждения (ДДУ), средние общеобразовательные учреждения (школы) Общего типа |
| :ЗУ8 | 0,7057 |  | 2.110 Детские дошкольные учреждения (ДДУ), средние общеобразовательные учреждения (школы) Общего типа |
| :ЗУ9 | 0,1525 |  | 15.000 Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования |
| :ЗУ10 | 0,1056 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ11 | 0,1140 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ12 | 0,1257 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ13 | 0,1401 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ14 | 0,1556 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ15 | 0,2195 |  | 14.141 Стоянки индивидуального легкового автотранспорта |
| :ЗУ16 | 1,7450 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ22 | 0,5496 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ23 | 1,0822 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ24 | 0,7263 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| :ЗУ25 | 0,0207 |  | 13.400 КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности |
| :ЗУ26 | 1,0515 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |

| :ЗУ27 | 1,1660 | Земли населенных пунктов | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ28 | 0,5431 |  | 7.110 Без мест для зрителей: физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и объекты аналогичного назначения |
| 40:27:030401:546 | 0,0145 |  | 13.400 КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности |
| 40:27:030401:547 | 0,9496 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
| 40:27:030401:548 | 1,0065 |  | 1.120 Многоквартирные жилые дома |
|  | 4,3527 |  | Квартал №8 |
| :ЗУ17 | 1,6978 |  | 6.400 Парки культуры и отдыха |
| :ЗУ18 | 1,7907 |  | 7.110 Без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты) |
| :ЗУ19 | 0,6398 |  | 14.113 Многоэтажные и подземные гаражи и стоянки |
| :ЗУ21 | 0,2244 |  | 13.400 КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности |
|  | 0,7261 |  | ул.Левитана |
| :ЗУ20 | 0,7261 |  | 15.000 Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования |

Приложение 4

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| Номер участка | Площади участков, га | Вид разрешенного использования | Вид образования Кадастровые номера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15,1906 | Микрорайон №1 |  |  |  |
| :ЗУ1 | 0,2699 | 15.000 Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:545 |  |  |
| :ЗУ2 | 0,1456 | 14.141 Стоянки индивидуального легкового автотранспорта | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:545 |  |  |
| :ЗУ3 | 0,1150 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:545 |  |  |
| :ЗУ4 | 0,1322 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:545 |  |  |
| :ЗУ5 | 0,1262 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:545 |  |  |
| :ЗУ6 | 0,1922 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:545 |  |  |
| :ЗУ7 | 3,6358 | 2.110 Детские дошкольные учреждения (ДДУ), средние общеобразовательные учреждения (школы) Общего типа | Путем объединения ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:399,:550,:551,:552, :553, и ЧЗУ :462, :464, :554, :453 после их раздела (перераспределения). |  |  |
| :ЗУ8 | 0,7057 | 2.110 Детские дошкольные учреждения (ДДУ), средние общеобразовательные учреждения (школы)Общего типа | Путем перераспределения ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:554, :462 |  |  |
| :ЗУ9 | 0,1525 | 15.000 Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 |  |  |
| :ЗУ10 | 0,1056 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 |  |  |
| :ЗУ11 | 0,1140 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 |  |  |
| :ЗУ12 | 0,1257 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 |  |  |
| :ЗУ13 | 0,1401 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 |  |  |
| :ЗУ14 | 0,1556 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 |  |  |
| :ЗУ15 | 0,2195 | 14.141 Стоянки индивидуального легкового автотранспорта | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 |  |  |
| :ЗУ16 | 1,7450 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем объединения ЧЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 и ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:422, :448 |  |  |
| :ЗУ22 | 0,5496 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем перераспределения ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:462, :554 |  |  |
| :ЗУ23 | 1,0822 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем перераспределения ЗУ с кадастровыми №40:27:030401:462, :464 |  |  |
| :ЗУ24 | 0,7263 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:464 |  |  |
| :ЗУ25 | 0,0207 | 13.400 КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:464 |  |  |
| :ЗУ26 | 1,0515 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем раздела ЗУ с кадастровым №40:27:030401:464 |  |  |
| :ЗУ27 | 1,1660 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Путем объединения ЗУ с кадастровым №40:27:030401:417 и ЧЗУ с кадастровым №40:27:030401:464 |  |  |
| :ЗУ28 | 0,5431 | 7.110 Без мест для зрителей: физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и объекты аналогичного назначения | Путем объединения ЧЗУ с кадастровым №40:27:030401:453 и ЧЗУ с кадастровым №40:27:030401:464 |  |  |
| :546 | 0,0145 | 13.400 КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности | Существующий ЗУ с кадастровым №40:27:030401:546 |  |  |
| :548 | 0,9496 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Существующий ЗУ с кадастровым №40:27:030401:548 |  |  |
| :547 | 1,0065 | 1.120 Многоквартирные жилые дома | Существующий ЗУ с кадастровым №40:27:030401:547 |  |  |
|  | 4,3528 | Квартал №8 |  |  |  |
| :ЗУ17 | 1,6978 | 6.400 Парки культуры и отдыха |  | Путем перераспределения ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:418, :446, :415 |  |
| :ЗУ18 | 1,7907 | 7.110 Без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты) |  | Путем перераспределения ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:418, :446, :415, :423 |  |
| :ЗУ19 | 0,6398 | 14.113 Многоэтажные и подземные гаражи и стоянки |  | Путем перераспределения ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:415, :423 |  |
| :ЗУ21 | 0,2244 | 13.400 КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности |  | Путем перераспределения ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:415, :423 |  |
|  | 0,7261 | ул.Левитана |  |  |  |
| :ЗУ20 | 0,7261 | 15.000 Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования |  | Путем объединения ЗУ с кадастровыми №№40:27:030401:445, :420, :447, :376, :414, :424. |  |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНА №1, ул. ЛЕВИТАНА, КВАРТАЛА №8 ЖИЛОГО РАЙОНА «ЗАОВРАЖЬЕ» г. ОБНИНСКА

Заказчик: ООО «Новый город»

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основная часть и материалы по ее обоснованию

03/2018-1АР-ПМТ

ОБНИНСК 2018