Содержание

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая часть |  |
| 2. | Положение о размещении объектов капитального строительства |  |
| 2.1. | Объект градостроительного планирования территории, его основные характеристики |  |
| 2.2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.3. | Параметры системы социального обслуживания |  |
| 2.4. | Транспортное обслуживание. Улично-дорожная сеть. Красные линии |  |
| 2.5. | Озеленение и благоустройство территории |  |
| 2.6. | Вертикальная планировка территории |  |
| 2.7. | Инженерная инфраструктура |  |
| 2.8. | Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
| 3. | Графические материалы |  |
|  | Основная часть |  |
|  | Чертеж планировки территории (М 1:1 000) | Лист 1 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | Лист 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (М 1:1 000) | Лист 2 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. (М 1:1 000) | Лист 3 |
|  | Чертеж архитектурно-планировочной организации территории (М 1:1 000) | Лист 4 |
| 4. | Исходно-разрешительная документация |  |

1. Введение. Общая часть

Проект планировки и межевания незастроенной территории 32-го микрорайона г. Обнинска разработан Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска на основании постановления Администрации города Обнинска  от 30.01.2017 № 117-п «О подготовке проекта планировки и межевания незастроенной территории 32-го микрорайона г. Обнинска».

Исходные данные и условия для подготовки градостроительной документации:

- Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50;

- Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск» в действующей редакции;

- Архитектурно-планировочная концепция развития незастроенной части 32-го микрорайона г. Обнинска, утвержденная постановлением Администрации города Обнинска от 12.09.2016 № 1457-п;

- Технические условия:

- МП «Водоканал» от 03.10.2016 № 163;

- МП «Коммунальное хозяйство» от 22.09.2016 № 911;

- МП «Теплоснабжение» от 04.10.2016 № 5/3047;

- МП «Горэлектросети».

Проект планировки и межевания территории разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Основными задачами проекта планировки и межевания территории являются:

- Формирование качественной городской среды с организацией структуры социально-культурно обслуживания населения (завершение формирования комплекса спортивных объектов общегородского значения в районе ул. Комарова);

- Выделение элементов планировочной структуры;

- Определение функционального зонирования территории;

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- Перераспределение земельных участков для размещения спортивного центра тяжелой атлетики и для размещения стадиона с беговыми дорожками.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Объект градостроительного планирования территории, его основные характеристики

Территория проектирования расположена в границах 32 микрорайона города Обнинска. Микрорайон 32 ограничен красными линиями пр. Маркса,  ул. Королева, ул. Гурьянова, ул. Комарова, пр. Ленина,  общая площадь территории микрорайона в границах красных линий ориентировочно составляет  33,57 га.

Граница проектирования принята по краю дорожного полотна существующего внутриквартального проезда  и по границам земельных участков с кадастровыми номерами: 40:27:030202:75, 40:27:030202:90, 40:27:030202:67, 40:27:030202:86, 40:27:030202:40, 40:27:030202:92, 40:27:030202:107, 40:27:030202:59. Территория проектирования расположена  в градостроительных зонах ОД-2 (Зона обслуживания и деловой активности местного значения) и Ж-3 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами) действующей редакции Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск». Площадь в границах проектирования составляет 13 072,8 кв. м.

В границах проектирования расположены:

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030202:91, площадью 7 355 кв.м, под существующее здание школы;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030202:66, площадью 1 574 кв.м, благоустройство без права возведения строений;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030202:85, площадью 1 452 кв.м, для размещения гостиниц;

- территория общего пользования, площадью 2 699 кв.м.

Общая площадь земельных участков составляет 10 381 кв.м. Границы, а также виды разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030202:91, 40:27:030202:85, 40:27:030202:66 подлежат уточнению.

Территория проектирования свободна от застройки.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предлагается откорректировать параметры застройки территории, а именно: сформировать земельный участок для размещения спортивного центра тяжелой атлетики и земельный участок для размещения стадиона с беговыми дорожками.

2.2. Технико-экономические показатели

| №№ п.п. | Наименование показателя | Ед.изм | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория в границах проектирования, в том числе: | га | 1, 308 |
| 1. | Участок для размещения спортивного центра тяжелой атлетики | кв.м | 3 532,9 |
| 2. | Участок для размещения стадиона с беговыми дорожками | кв.м | 6 642 |
| 3. | Участок для инженерно-транспортной и пешеходной инфраструктуры | кв.м | 1 743,8 |
| 4. | Участок для расширения существующего проезда | кв.м | 77, 6 |
| 5. | Участок под существующую площадку | кв.м | 121, 6 |
| 6. | Территория общего пользования | кв.м | 954, 9 |
| 7. | Этажность | эт. | 2 |
| 9. | Открытые автостоянки | м/м | 54 |

Планируемая застройка территории

В границах территории проектирования предполагается разместить здание Центра для занятий тяжёлой атлетикой, стадион с беговыми дорожками, планировочно увязав объекты с окружающей застройкой и обеспечив удобные подъезды и подходы со стороны пр. Ленина и                   ул. Комарова.

Главным фасадом здание ориентируется на пешеходный бульвар, непосредственно связывающий территорию Центра с пр. Ленина.

Спортивный Центр предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований как регионального, так и федерального уровней.

Компоновка основных и вспомогательных помещений Центра решена с учётом специфики их функционирования, а также с учётом необходимости создания фоновой застройки за зданиями Музея, Дворца культуры и существующего торгово-офисного здания.

Расчёты выполнены с учётом обеспечения тренировочного процесса 60-70 спортсменов под руководством 4-х тренеров, с единовременной пропускной способностью до 30 человек в смену. Максимальная посещаемость спортзала во время проведения крупных соревнований до 300 человек.

Параметры планируемой застройки спортивного Центра, такие как этажность, конфигурация здания, состав помещений, общая площадь уточняются при проектировании с учетом установленных параметров данного проекта и требований нормативов градостроительного проектирования Калужской области, архитектурно-планировочной концепции развития незастроенной части 32-го микрорайона г. Обнинска, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 12.09.2016 № 1457-п, а также иных нормативных и правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Линии регулирования застройки определены с учетом существующей застройки 32 микрорайона.

2.3. Параметры системы социального обслуживания

В границах 32 микрорайона расположены следующие объекты социально-культурного и бытового обслуживания:

- МП «Дворец спорта» ДОСШ «Квант»;

- МОУ СОШ № 11 имени Подольских курсантов;

- НОУ СОШ «Обнинский колледж».

Компактное расположение спортивных объектов в границах 32 микрорайона позволит сформировать благоустроенную спортивную зону, ядром которой может стать Центр для занятий тяжёлой атлетикой.

Размещение стадиона с беговыми дорожками

2.4. Транспортное обслуживание. Улично-дорожная сеть. Красные линии

Подъезды к формируемым земельным участкам планируются с существующей дорожной сети: проспекта Ленина, внутриквартального проезда и планируемого основного проезда.

Категория дорог назначена в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 8 СП 42.13330.2011. Проектируемый проезд классифицирован как основной двухполосный проезд с асфальтовым покрытием, предназначенный для подъезда транспортных средств к проектируемому центру и домам внутри микрорайона, с шириной полосы   2,75 м. Ширина дорожного полотна 5,5 м, ширина в красных линиях 18,35 м (ось проезда смещена относительно центра), ширина тротуара со стороны планируемой застройки 2, 25 м. Ширина проектируемых тротуаров составляет 2, 25 м.

Суммарная потребность в автомобильных парковках  проектируемого центра тяжелой атлетики оценивается в соответствии с таблицей 1 статьи 23 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» (1 место на 10 посетителей) и составляет ориентировочно 30 машино-мест (300/10*1=30). Проектом предлагается открытые парковки общей вместимостью 54 машино-места.

Размещение парковочных мест застройки  уточняется при проектировании.

Красные линии установить:

- вдоль внутриквартального проезда по границе существующего пешеходного тротуара переменной ширины 10 - 18 м от оси;

- вдоль проектируемого основного проезда шириной 18,35 м от оси.

2.5. Озеленение и благоустройство территории

Благоустройство и озеленение территории являются важной составной частью архитектурно-планировочного решения проектируемой территории.

Проектом предусмотрено озеленение территории (зеленые насаждения, газоны), обустройство пешеходных тротуаров, размещение которых планировочно связано с существующими пешеходными тротуарами. В границах земельного участка для размещения спортивных объектов планируется разместить беговую дорожку (100 м), футбольное поле (60 м х 40 м).

2.6. Вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории тесно связана с инженерным благоустройством и оборудованием территории проектирования (организация стока поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации, проектируемые инженерные сооружения, проектируемая сеть проездов).

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

Вертикальная планировка вновь формируемых земельных участков должна учитывать планировку прилегающих территорий (прежде всего, вертикальные отметки существующих и проектируемых дорожных покрытий).

2.7. Инженерная инфраструктура

Инженерное обеспечение территории осуществляется путем подключения к существующим инженерным сетям города в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, а также иными нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства и проектирования.

Проектные предложения по инженерному обеспечению проектируемой территории выполнены в соответствии с техническими условиями:

- МП «Водоканал» от 03.10.2016 № 163;

- МП «Коммунальное хозяйство» от 22.09.2016 № 911;

- МП «Теплоснабжение» от 04.10.2016 № 5/3047;

- МП «Горэлектросети».

Коридоры прохождения трасс инженерных коммуникаций, а также нагрузки по инженерному обеспечению планируемых объектов необходимо уточнить дополнительно, после получения необходимых технических условий.

2.8. Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с данными Главного Управления МЧС России по Калужской области вблизи проектируемого объекта не располагаются опасные объекты.

Возможными источниками техногенных ЧС могут стать аварии на автомобильном транспорте при перевозке взрывоопасных грузов и АХОВ, наиболее неблагоприятной ситуацией при авариях является разрушение наибольших емкостей или аппаратов в летнее время при солнечной погоде и устойчивом ветре в сторону объекта. В случае возникновения такого рода ЧС, людям оказавшимся в зоне возможного заражения, надо немедленно уходить в сторону, перпендикулярную движению ветра. При нахождении в помещении необходимо как можно более тщательно загерметизировать его. Укрываться в подвалах недопустимо, так как хлор  тяжелее воздуха в 2,5 раза, стелется по земле, заходит во все низинные места, в том числе и в подвалы. Дальнейшие действия должны проводиться в соответствии с руководствами районного штаба ГО и ЧС, передаваемыми по сети радио.

Также опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами.

В проекте предусмотрены меры пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проект выполнен с соблюдением следующих требований нормативных документов:

- выдержаны необходимые нормативные противопожарные разрывы между  зданиями и сооружениями (региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»);

- предусмотрена кольцевая система местных проездов и обеспечена необходимая ширина проездов и подъездов к зданиям;

- размещены пожарные гидранты на расстояниях, позволяющих производить тушение пожаров любого из зданий, не менее чем от двух гидрантов;

- проектируемое здание должно быть обеспечено телефонной связью;

- проектируемое здание и сооружения находятся в  трехкилометровом радиусе выезда городской пожарной части;

- предусмотрено твердое покрытие всех дорог,  проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям;

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Все проектируемые сооружения относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов.

Для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций и снижения их тяжести необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей. Беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

В ходе проектирования объектов строительства очень важно оценить обстановку по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными условиями, и предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение или снижение их последствий.

Источником чрезвычайных ситуаций является опасное природное явление или процесс, причиной которого могут быть: наводнение, сильный ветер, сильные осадки,  заморозки,  гроза.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для рассматриваемой территории могут быть грозы, сильные морозы, ливни. Необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Ливневые дожди.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации.

Ветровые нагрузки.

Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок.

Снегопады.

Прочность покрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные СНиП 2.01.07-85.

Сильные морозы.

Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Калужского региона.

Для предотвращения подтопления подземных сооружений при сезонных колебаниях уровня грунтовых вод и защиты подземных сооружений от «верховодки» необходимо предусматривать локальные пристенные дренажи, применение усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций.

4. Исходно-разрешительная документация

| № п/п | Наименование | Кол. листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска от 30.01.2017 № 117-п «О подготовке проекта планировки и межевания незастроенной территории 32-го микрорайона г. Обнинска» | 1 |
| 2. | Архитектурно-планировочная концепция развития незастроенной части 32-го микрорайона г. Обнинска, утвержденная постановлением Администрации города Обнинска от 12.09.2016 № 1457-п |  |