Содержание

| Стадия ППТ | Пояснительная записка. | Шифр 4/12-ППТ-ПЗ |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование документа | Лист |
|  | Титульный лист. |  |
|  | Содержание. |  |
| 1 | Состав проекта. |  |
| 2 | Гарантийная запись главного архитектора и состав исполнителей. |  |
| 3 | Исходные данные для проектирования. |  |
| 4 | Общая часть. |  |
| 5 | Местоположение и рельеф. Характеристика участка. Градостроительные и природные условия. |  |
| 6 | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| 7 | Технико-экономические показатели. |  |
| 8 | Мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка. |  |
| 9 | Организация рельефа, благоустройство |  |
| 10 | Мусороудаление. Расчет накопления бытовых отходов. |  |
| 11 | Расчет детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. |  |
| 12 | Система обслуживания жилого района. |  |
| 13 | Дорожная сеть. |  |
| 14 | Расчет сооружений для хранения транспортных средств. |  |
| 15 | Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. |  |
| 16 | Противопожарные мероприятия. |  |
| 17 | Инженерное обеспечение: - Водоснабжение и канализация; - Теплоснабжение; - Электроснабжение; - Газоснабжение; - Телефонизация. |  |
| 18 | Приложение 1. Технические условия. |  |
| 19 | Приложение 2. Исходно-разрешительная документация. |  |
| 20 | Приложение 3. Ведомость расчета координат точек кварталов и микрорайонов в красных линиях. |  |
| 21 | Приложение 4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. |  |
| 22 | Свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданное ООО «Архпроект. Мастерская Шкарпетина». |  |

- Состав проекта.

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 | Альбом 1. Корректировка проекта планировки жилого района «Заовражье» в г.Обнинск Калужской области. Основная часть. Схема архитектурно-планировочной организации территории.Вариант-2.М 1:2 000. Красные линии. М 1:2000. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. М 1:2000. Схема расположения объектов инженерной инфраструктуры территории. М 1:2000. |  | 4/12 - ППТ |
| Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 Лист 5 | Альбом 2. Корректировка проекта планировки жилого района «Заовражье» в г.Обнинск Калужской области. Материалы по обоснованию. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:50 000. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М 1:2000. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000 Чертеж межевания территории |  | 4/12 - ППТ |
|  | Альбом 3. Пояснительная записка |  | 4/12 - ППТ-ПЗ |

2.  Гарантийная запись главного архитектора и состав исполнителей.

Технические решения, принятые в проекте планировки территории, расположенной по адресу: г. Обнинск, жилой район «Заовражье», соответствуют требованиям экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта  ___________________Т.Г. Мисюрева

В разработке проекта принимали участие:

Руководитель ООО «Архпроект.

Мастерская Шкарпетина»                                                        О.В. Ашварина

Главный архитектор проекта                                                    Т.Г. Мисюрева

Архитектор                                                                                  С.В.  Смирнов

Специалисты по инженерной подготовке территории  и

сетям инженерно-технического обеспечения                          Л.А. Махотко

Г.Б. Шибанов

К.А. Белоголовцева

- Исходные данные для проектирования.

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска выполнен на основании следующих документов:

- Генеральный план г. Обнинска, утвержденный Решением Обнинского городского Собрания от  04.07.2007 г. № 01-44.

- Проект планировки территории жилого района «Заовражье», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска  от  03.03.2010 г.№ 247-п.

- Опорный план территории, существующий  на момент начала проектирования.

- Постановление Администрации города Обнинска № 1470-п от 18.07.2012 г. «О внесении изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска».

- Задание на разработку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» г. Обнинска Калужской области.

- Постановление  Администрации г. Обнинска от 07.05.2013 г. № 691-п

«Об утверждении Задания на разработку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» г. Обнинска Калужской области.

- Градостроительная концепция застройки части жилого района «Заовражье» от транспортного кольца на пересечении ул. Гагарина и ул. Белкинская до ул. Славского (в части планировочных решений вдоль ул. Гагарина и бульвара Н.С. Антоненко).

- Выписка из протокола № 8 Градостроительного совета муниципального образования «Город Обнинск» от 04.12.2012 г.

- Постановление  Администрации г. Обнинска от 26.12.2012 г. № 2657-п

«Об утверждении протокола № 8 Градостроительного совета».

- Решение Обнинского городского Собрания от 13.12.2011 г. № 03-28 «О присвоении наименований улицам микрорайона «Заовражье».

4. Общая часть.

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска выполнен в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс РФ, статьи 42; 43.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения Градостроительной документации»;

- ГОСТ  21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- СНиП 10.01.-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;

-  СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 54.13330.2011 Свод правил «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

-СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

- СНиП 31-02-2001  «Дома жилые одноквартирные»;

- СП 55.13330.2011 Свод правил «Здания жилые одноквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-02-2001);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений».

- СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- Региональные нормативы. «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденные Постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г. № 318 (в редакции Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2010 г. № 464 и Постановления Правительства Калужской области от 16.05.2013 г. № 256).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*);

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

5. Местоположение и рельеф. Характеристика участка. Градостроительные и природные условия.

Площадка проектируемого жилого района «Заовражье» расположена в северной части территории города Обнинска.

В соответствии со схемой функционального зонирования Генерального плана г. Обнинска, утвержденного Решением Обнинского городского Собрания  от 04.07.2007 г. № 01-44 территория жилого района «Заовражье» отнесена к зоне жилой застройки.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных Решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 г. № 01-40, территория жилого района «Заовражье» отнесена к зоне Ж-3 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами).

Земельный участок, отведенный под строительство, ограничен:

- С севера – землями поселений МО «Город Обнинск»;

- С юга – Белкинским оврагом, отделяющим осваиваемый участок от застроенной территории г. Обнинска;

- С востока – улицей Борисоглебская (автодорога «Обнинск - Кривское»);

- С запада – землями поселений МО «Город Обнинск».

Площадь территории жилого района «Заовражье» составляет 157 га.

В настоящее время территория участка  свободна от застройки, покрыта травой, местами – древесно-кустарниковой растительностью.

На осваиваемой территории жилого района изученных площадей с залеганием полезных ископаемых не обнаружено.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к моренно-эрозионной равнине. Территория  с южной части ограничена оврагом с многочисленными  отвержками. Склоны оврага среднекрутые,  высотой до 10 м, с многочисленными промоинами, в природном состоянии устойчивы, заросли смешанной древесно-кустарниковой растительностью (берёза, осина, дуб) высотой до 10-15 м.

В целом рельеф территории жилого района полого-покатый с понижением поверхности на запад и юго-запад, в сторону оврагов. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах площадки изменяются от 181,2 м (восточная часть) до 161,33 м (южная часть).

В геологическом отношении участок сложен современными четвертичными отложениями.

Породы четвертичного возраста представлены покровными и флювиогляцианальными отложениями, повсеместно перекрытыми почвенно-растительным слоем.

Почвенно-растительный слой распространен повсеместно мощностью 0,4-0,6 м.

Покровные отложения представлены суглинками с прослоями глин, коричневыми и серыми пятнами, тугопластичными, с прослоями мягкопластичных, пылеватыми. Распространены суглинки повсеместно под почвенно-растительным слоем мощностью 1,7-6,0 м.

Территория строительства находится в зоне умеренно-континентального климата с тёплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,8°С. Самый теплый месяц – июль (среднемесячная температура воздуха +18°С), самый холодный – январь (-10°С). Абсолютный максимум - +38°С, абсолютный минимум - -46°С.

Температура воздуха, близкая к абсолютному максимуму и абсолютному минимуму наблюдается крайне редко (1,2 раза в 100 лет).

Сезонные изменения в погоде обуславливают переходы среднесуточных температур воздуха через определённые пределы.

В течение года и в зимний период преобладающим является южное и юго-западное направление ветра. Средняя скорость ветра за год – 3,5 м/сек. Максимальная скорость ветра может достигать 38 м/сек.

- Среднегодовая температура воздуха		 +3,8°С

- Абсолютный минимум				 -46°С

- Абсолютный максимум 				 +38°С

- Продолжительность безморозного периода        от 99 до 133 суток

средняя – 149 суток

5.    Глубина промерзания почвы	160 см

6.    Годовая сумма осадков	738 мм

7.    Суточный максимум осадков	89 мм

8.    Месячный максимум осадков	245 мм

9.    Снежный покров	от 17 до 72 мм

в среднем – 47 мм

10.   Число дней со снежным покровом	139

11.   Господствующее направление ветра	юго-западное

12.   Скорость ветра возможная 1 раз:

- в год:	18 м/сек

- в 5 лет	21 м/сек

- в 10 лет	22 м/сек

- в 15 лет	23 м/сек

- в 20	24 м /сек

6.Архитектурно-планировочная организация территории.

Проектными решениями предусмотрено внесение изменений в ранее утвержденный проект планировки территории жилого района «Заовражье»  в части:

- определения параметров продолжения ул. Гагарина  (через дамбу) до пересечения с ул. Славского;

- определения параметров и силуэта застройки вдоль ул. Гагарина, бульвара Антоненко до пересечения с ул. Славского;

- разработки сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с учетом новых технических условий на подключение жилого района к существующим городским сетям;

- повышения этажности застройки и увеличения общей площади жилого фонда.

Проектными решениями предусмотрено освоение территории площадью 157 га, что соответствует параметрам структурного элемента селитебной территории – жилой район.

Площадь земельного участка, осваиваемого проектными решениями, соответствует параметрам структурного элемента селитебной территории – жилой район. Параметры данного структурного элемента определены пунктом 2.2.8 региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных Постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г. № 318.

Представленный проект планировки определяет основные направления и показатели градостроительного развития территории, ее архитектурно–планировочную структуру, принципы объемно-композиционного решения застройки, структуру культурно-бытового, транспортного обслуживания населения, а также первоочередные мероприятия по реализации проекта с учетом вносимых изменений.

Селитебная территория жилого района «Заовражье» сформирована с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественных зон, отдельных коммунальных объектов, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно – гигиеническим и градостроительным требованиям.

Согласно проектным решениям, проектируемый жилой район состоит из 2-х микрорайонов многоэтажной жилой застройки (№2, №3), четырех кварталов многоэтажной застройки (№3, №5, №10), одного микрорайона (№1) и одного квартала (№6) смешанной застройки, двух кварталов малоэтажной жилой застройки (№2, №4).

Население жилого района обеспечено комплексом объектов повседневного пользования и объектами районного значения.

Проектными решениями предусмотрено 4 квартала нежилой застройки:

- квартал № 1 предусмотрен для размещения учреждений и предприятий бытового обслуживания, многоэтажной автостоянки и парковой зоны;

- квартал № 7 предусмотрен для размещения учреждений здравоохранения и КНС;

- квартал № 8 предусмотрен для размещения физкультурно-спортивных сооружений, многоэтажной автостоянки, а также парковой зоны;

- квартал № 9 предусмотрен для размещения объектов общественного центра жилого района, многоэтажной автостоянки и православного храма.

Проектом устанавливается линия застройки, определяющая размещение зданий и сооружений в микрорайонах и кварталах с отступом от установленных проектом красных линий.

Микрорайоны и кварталы многоэтажной жилой застройки расположены  в центральной части  жилого района и вдоль ул. Борисоглебская. В границах микрорайонов и кварталов запроектированы многоквартирные дома этажностью от 3 до 22 этажей, необходимые по расчету объекты соцкультбыта повседневного пользования, а также детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

Проектными решениями предлагается высокоплотная застройка 7-9-14-18-22 этажными секционными многоквартирными домами и 18-ти этажными точечными многоквартирными домами.

На 1-ых этажах многоквартирных домов проектными решениями предусмотрены встроенно-пристроенные нежилые помещения, в которых могут размещаться торговые объекты, офисные помещения, художественные галереи, кафе с количеством посадочных мест в соответствии с нормами проектирования, видеосалоны, юридические конторы и т.д.

Использование встроенно-пристроенных нежилых помещений должно быть определено при детальной разработке проектов многоквартирных домов.

Удельные показатели нормируемых элементов территорий микрорайонов и кварталов приняты в соответствии с действующими нормами проектирования и приведены в таблицах 1 - 21.

Микрорайоны многоэтажной жилой застройки формируются из отдельно стоящих жилых групп. Дома в жилых группах образуют полузамкнутые дворовые пространства с необходимыми по расчету  площадками  общего пользования.

Площадь земельных участков для жилых групп предусмотрена с учетом обязательного размещения нормируемых элементов дворовых территорий (площадки для игр детей, площадки для отдыха взрослых и детей, хозяйственные площадки, площадки для занятий физкультурой).

Принимая во внимание то, что территория жилого района застраивается домами выше 9-ти этажей, в соответствии с действующими нормативами удельные размеры площадок могут быть уменьшены на 50%:

- площадок для хозяйственных целей и для выгула собак;

- площадок для занятий физкультурой.

В каждом микрорайоне и в части кварталов запроектированы общеобразовательные школы и детские сады в соответствии с проектируемой численностью населения и нормами проектирования. Планировочная привязка зданий ДДУ и общеобразовательных школ обеспечивает соблюдение нормативной величины радиуса доступности, соблюдение норм инсоляции и освещенности, противопожарных и бытовых разрывов.

Количество мест в общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждений принято с учетом необходимого количества мест, обеспечивающих потребность в местах как в микрорайонах и кварталах многоэтажной застройки, так и в проектируемых кварталах малоэтажной застройки.

Кварталы малоэтажной  жилой застройки (№ 2 и № 4) расположены в северной части жилого района. В границах кварталов  малоэтажной  жилой застройки предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов  этажностью от 1 до 3 этажей. Объекты соцкультбыта повседневного пользования, а также детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы предусмотрены к размещению  в соответствии  с требуемыми радиусами доступности в прилегающих микрорайонах.

Общественный центр жилого района предусмотрен к размещению в центральной части жилого района в квартале № 9, расположенном между микрорайонами №1 и №2. На территории общественного центра предлагается размещать торговые и офисные объекты, банки, кинотеатры, центры детского творчества и развития, досуговые семейные центры, фитнес-центры и т.д. Функциональное назначение объектов должно быть определено при детальной разработке проекта, на основании утвержденного в установленном порядке задания на проектирование.

Объекты здравоохранения предусмотрены к размещению в квартале № 7, что обеспечивает нормативный радиус доступности для жителей всех микрорайонов и кварталов.

Физкультурно - спортивные сооружения предусмотрены к размещению в квартале № 8. Помимо спортсооружений на территории квартала размещается многоэтажная автостоянка, а также парковая зона.

В квартале №1  предусмотрено размещение одной коммунальной зоны, на территории которой предусмотрено размещение объектов коммунального и бытового обслуживания населения, многоэтажной автостоянки, парковой зоны, а на пересечении ул. Владимира Малых и ул. Борисоглебская  предусмотрена коммунальная зона, предназначенная для размещения пожарного депо.

В основу объемно-пространственной композиции жилого района заложен принцип повышения  этажности застройки  от периферии к центру жилого района. Главными композиционными осями жилого района служат магистральные улицы городского значения: бульвар Антоненко и ул. Славского. Пересечение главных композиционных осей акцентировано повышением этажности  застройки  и размещением объектов районного значения.

Территории вдоль ул. Гагарина и бульвара Антоненко, подлежащие застройке, имеют особую градостроительную ценность, поэтому параметры и силуэт застройки вдоль ул. Гагарина, бульвара Антоненко до пересечения с ул. Славского при дальнейшей разработке подлежат обязательному рассмотрению и утверждению на градостроительном совете муниципального образования «Город Обнинск».

Проектными решениями  проекта планировки определены параметры улично-дорожной сети в соответствии с принятой категорией дорог и улиц, а также с нормами проектирования.

Вдоль магистральных дорог общегородского значения предусмотрены пешеходные тротуары шириной 3,0 метра и  велосипедные дорожки шириной 1,5 метра.

Вдоль квартала общественного центра жилого района (квартал № 9) также предусмотрены тротуары шириной 3,0 метра и  велосипедные дорожки шириной 1,5 метра.

Параметры пешеходных тротуаров (ширина пешеходной части) приняты в соответствии с действующими нормами проектирования.

7. Технико-экономические показатели.

- Площадь территории жилого района  в красных линиях      -    110,04 га,

в том числе:

- МКР 1                                                                                           – 15,25 га;

- МКР 2                                                                                             – 10,82 га;

- МКР 3                                                                                             – 12,80 га;

- Квартал №1                                                                                    –   6,88 га;

- Квартал №2                                                                                    –   8,6 га;

- Квартал №3                                                                                    –   2,96 га;

- Квартал №4                                                                                    –   7,70 га;

- Квартал №5                                                                                    –   5,80 га;

- Квартал №6                                                                                   -  20,01 га;

- Квартал №7                                                                                   –   3,00га;

- Квартал №8                                                                                    –   4,35 га;

- Квартал №9                                                                                    –   3,00 га;

- Квартал №10                                                                                  –   8,90 га;

- Квартал №11*(по отдельному ППТ)                                             - 12,3 га.

- Общая площадь жилья                                                    – 746228,00 кв.м,

в том числе:

- МКР 1                                                                                   – 133560,00 кв.м;

- МКР 2                                                                                   – 113610,00 кв.м;

- МКР 3                                                                                   – 134400,00 кв.м;

- Квартал №2                                                                          –   10400,00 кв.м;

- Квартал №3                                                                          –   31500,00 кв.м;

- Квартал №4                                                                          –   12320,00 кв.м;

- Квартал №5                                                                          –   50820,00 кв.м;

- Квартал №6                                                   –  151800,00 кв.м + 26068кв.м;

- Квартал №10                                                                        –   94710,00 кв.м;

- Квартал №11**(по отдельному ППТ)                               - 129150,00 кв.м.

3.   Население  жилой застройки                                                            –24900 чел.

в том числе:

- МКР 1                                                                          – 3780 чел. +  672 чел.

- МКР 2                                                                                              – 3787 чел.

- МКР 3                                                                                              – 4480 чел.

- Квартал №2                                                                                     – 260 чел.

- Квартал №3                                                                                     – 1050 чел.

- Квартал №4                                                                                     –   308 чел.

- Квартал №5                                                                                     – 1694 чел.

- Квартал №6                                                                   – 5060 чел. + 652 чел.

- Квартал №10                                                                                  –  3157 чел.

- Квартал №11*                                                                             –  4305 чел.

4.   Плотность населения

- МКР 1                                                                    –   350 чел/га – 150 чел/га

- МКР 2                                                                                           –   350 чел/га

- МКР 3                                                                                            – 350 чел/га

- Квартал   №  6                                                        –   350 чел/га – 112 чел/га

- Кварталы № 3, 5, 10, 11*                                                          –   350 чел/га

- Кварталы № 2, 4,                                                                         –     40 чел/га

5.   Средняя плотность населения жилого района (350; 150; 40; 112)     –   163 чел/га

(Квартал 11* - технико-экономические показатели приняты с учетом перспективных  параметров застройки -  высокоэтажная застройка.)

Параметры застройки квартала № 11 будут определены по отдельному проекту планировки.

Технико-экономические показатели по жилым микрорайонам и кварталам.

Технико-экономические показатели по микрорайону № 1.

(количество жителей -4452чел.)

Таблица 1.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 15,25 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 3,4 |  |
| 2 | Участки школ | га |  |  | 2,5 |  |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | 0,7 |  |
| 4 | Подземные автостоянки | м/м | 1000 м/м |  | Под жилыми домами |  |
| 5 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 340 м/м 0,36 га | 0,8 м2/чел | 0,5 |  |
| 6 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 2,7 га | 6,0 м2/чел | 3,5 |  |
| 7 | Площадь основных проездов | га |  |  | 2,5 |  |
| 8 | Площадки для занятий физкультурой | га | 0,89 га | 2,0 м2/чел | 1,3 |  |
| 9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,31 га | 0,7 м2/чел. | 0,4 |  |
| 10 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,04 га | 0,1 м2/чел | 0,05 |  |
| 11 | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак | га | 0,13 га | 0,3 м2/чел | 0,13 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 15,25 га |  |

Технико-экономические показатели по микрорайону №2.

(количество жителей -3787чел.)

Таблица 2.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | требуемое | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 10,82 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 1,4 |  |
| 2 | Участки школ | га |  |  | 2,5 |  |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | 0,77 |  |
| 4 | Подземные автостоянки | м/м | 630 м/м |  | Под жилыми домами |  |
| 5 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 320 м/м | 0,8 м2/чел | 0,3 |  |
| 6 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 2,27 га | 6,0 м2/чел | 2,68 |  |
| 7 | Площадь основных проездов | га |  |  | 1,72 |  |
| 8 | Площадки для занятий физкультурой | га | 0,76 | 2,0 м2/чел | 0,76 |  |
| 9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,27 | 0,7 м2/чел. | 0,27 |  |
| 10 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,04 | 0,1 м2/чел | 0,04 |  |
| 11 | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак | га | 0,11 | 0,3 м2/чел | 0,11 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 10,82га |  |

Технико-экономические показатели по микрорайону №3.

(количество жителей -4480чел.)

Таблица 3.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 12,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 3,2 |  |
| 2 | Участки школ | га | 2,7 |  | 2,4 |  |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | 0,83 |  |
| 4 | Подземные автостоянки | м/м | 840 м/м |  | Под жилыми домами |  |
| 5 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 285 м/м 0,36 га | 0,8 м2/чел | 0,36 |  |
| 6 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 2,7 га | 6,0 м2/чел | 3,38 |  |
| 7 | Площадь основных проездов | га |  |  | 2,0 |  |
| 8 | Площадки для занятий физкультурой | га | 0,9 га | 2,0 м2/чел | 0,9 |  |
| 9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,31га | 0,7 м2/чел | 0,31 |  |
| 10 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,045 га | 0,1 м2/чел | 0,045 |  |
| 11 | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак | га | 0,13 га | 0,3 м2/чел | 0,13 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 12,8 га |  |

Технико-экономические показатели по кварталу № 2.

(количество жителей -260 чел.-коттеджи)

Таблица 4.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 6,43 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 1,5 |  |
| 2 | Участки школ | га |  |  | нет | В составеМКР №1 |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | нет | В составеМКР №1 |
| 4 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 260 м/м |  | На участках |  |
| 5 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 0,6 га | 6,0 м2/чел | 4,33 |  |
| 6 | Площадь основных проездов | га |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 6,43 га |  |

Технико-экономические показатели по кварталу № 3.

(количество жителей -1050чел.)

Таблица 5.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 2,96 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 1,5 |  |
| 2 | Участки школ | га |  |  | нет | В составеМКР №1 |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | нет | В составеМКР №1 |
| 4 | Подземные автостоянки | м/м | 195 м/м |  | Под жилыми домами |  |
| 5 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 67 м/м 0,08га | 0,8 м2/чел | 0,08 |  |
| 6 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 0,6 га | 6,0 м2/чел | 0,94 |  |
| 7 | Площадь основных проездов | га |  |  | 0,6 |  |
| 8 | Площадки для занятий физкультурой | га | 0,21 га | 2,0 м2/чел | 0,21 |  |
| 9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,074га | 0,7 м2/чел | 0,074 |  |
| 10 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,01га | 0,1 м2/чел | 0,01 |  |
| 11 | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак | га | 0,03га | 0,3 м2/чел | 0,03 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 2,96 га |  |

Технико-экономические показатели по кварталу № 4.

(количество жителей -308 чел.-коттеджи)

Таблица 6.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 7,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 1,5 |  |
| 2 | Участки школ | га |  |  | нет | В составеМКР №1 |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | нет | В составеМКР В составеМКР №1 |
| 4 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 260 м/м |  | На участках |  |
| 5 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 0,6 га | 6,0 м2/чел | 4,33 |  |
| 6 | Площадь основных проездов | га |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 7,7 га |  |

Технико-экономические показатели по кварталу № 5.

(количество жителей –1694 чел.)

Таблица 7.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество (га) | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 5,80 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 1,4 |  |
| 2 | Участки школ | га |  |  | нет | В составеМКР №3 |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | нет | В составеМКР №3 |
| 4 | Подземные автостоянки | м/м | 317 м/м |  | Под жилыми домами |  |
| 5 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 108 м/м 0,14га | 0,8 м2/чел | 0,14 |  |
| 6 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 1,02га | 6,0 м2/чел | 2,57 |  |
| 7 | Площадь основных проездов | га |  |  | 1,23 |  |
| 8 | Площадки для занятий физкультурой | га | 0,34га | 2,0 м2/чел | 0,34 |  |
| 9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,12га | 0,7 м2/чел | 0,12 |  |
| 10 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,017га | 0,1 м2/чел | 0,017 |  |
| 11 | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак | га | 0,05га | 0,3 м2/чел | 0,05 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 5,80 |  |

Технико-экономические показатели по кварталу № 6.

(количество жителей –5712 чел)

Таблица № 8.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 14,91 га, 5,1 га- |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 2,8 | Только на 5060 чел. |
| 2 | Участки школ | га | 2,75 |  | 2,34 | на 5712 чел. |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | 0,78 | на 5712 чел. |
| 4 | Подземные автостоянки | м/м | 625 м/м |  | Под жилыми домами | Только на 5060 чел. |
| 5 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 325 м/м | 0,8 м2/чел | 0,4 | Только на 5060 чел. |
| 6 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 3,04 га | 6,0 м2/чел | 4,04 | Только на 5060 чел. |
| 7 | Площадь основных проездов | га |  |  | 2,13 | Только на 5060 чел. |
| 8 | Площадки для занятий физкультурой | га | 1,01га | 2,0 м2/чел | 1,01 | Только на 5060 чел. |
| 9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,35га | 0,7 м2/чел | 0,35 | Только на 5060 чел. |
| 10 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,05га | 0,1 м2/чел | 0,05 | Только на 5060 чел. |
| 11 | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак | га | 0,15га | 0,3 м2/чел | 0,15 | Только на 5060 чел. |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 14,91 га |  |

- Технико-экономические показатели по кварталу №10.

( количество жителей –3157 чел)

Таблица №9.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 8,90 га, |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки жилых домов | га |  |  | 2,4 |  |
| 2 | Участки школ | га |  |  | нет | В составеМКР №3 |
| 3 | Участки детских садов | га |  |  | 0,57 |  |
| 4 | Подземные автостоянки | м/м | 590 м/м |  | Под жилыми домами |  |
| 5 | Автостоянки для временного хранения автотранспорта | га | 200 м/м | 0,8 м2/чел | 0,25 |  |
| 6 | Озелененные территории микрорайона (квартала) | га | 1,9га | 6,0 м2/чел | 2,74 |  |
| 7 | Площадь основных проездов | га |  |  | 2,1 |  |
| 8 | Площадки для занятий физкультурой | га | 0,63га | 2,0 м2/чел | 0,63 |  |
| 9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,22га | 0,7 м2/чел | 0,22 |  |
| 10 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,03га | 0,1 м2/чел | 0,03 |  |
| 11 | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак | га | 0,095га | 0,3 м2/чел | 0,095 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 8,90 га |  |

Технико-экономические показатели по кварталам нежилой застройки.

- Технико-экономические показатели по кварталу № 1.

( площадь квартала  – 6,88 га.)

Таблица №10.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория квартала в красных линиях, в том числе: | га |  |  | 6,88 га, |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место/ га | 143раб.м/ 0,08га | 5м/ 1000 жит. | 0,2га |  |
| 2 | Фабрика-прачечная | кг/смену | 3168 кг/см | 110кг/ 1 тыс. жит. | 0,3га |  |
| 3 | Предприятия - химчистки | кг/смену | 115 кг/см | 0,5га | 0,22га |  |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помыв. место | 144 помыв. мест | 0,2-0,4 га | 0,67 га |  |
| 5 | Многоярусная автостоянка для постоянного хранения автотранспорта на 300 м/м | 20 кв.м/ 1 м/м | 300 м/м | 0,6 га | 0,81 га |  |
| 6 | Парковая территория |  |  |  | 4,7га |  |

- Технико-экономические показатели по кварталу № 7.

( площадь квартала  – 2,97 га.)

Таблица №11.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория квартала в красных линиях, в том числе: | га |  |  | 2,97га, |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры | посещ/ в смену | По заданию на проектир. | 0,3 га/ объект | 0,75га |  |
| 2 | Консультативная диагностика | кв.м/площ. | По заданию на проектир. | 0,3 га/ объект | 0,9га |  |
| 3 | Станция скорой помощи | Автомоб. | 0,05 га/авт. | 0,1га | 0,1га |  |
| 4 | Молочные кухни | Порций/ сутки | 116 порц. | 0,015-0,15 га | 0,15 га |  |
| 5 | Стационары | 1 койка | По заданию на проектир. | не менее 0,5 га | 0,82 га |  |
| 6 | КНС |  |  | 0,25 га | 0,25 га |  |

- Технико-экономические показатели по кварталу № 8.

( площадь квартала  – 4,35 га.)

Таблица №12.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория квартала в красных линиях, в том числе: | га |  |  | 4,35 га, |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | кв.м/ площ. пола | 0,23га | 60-80 на 1 тыс. | 0,5га |  |
| 2 | Спортивно-тренировочные центры | кв.м. | 0,23га | 80 на 1 тыс. | 1,1га |  |
| 3 | Бассейн | кв.м/ зерк. воды | 0,072 | 25кв.м/1 тыс. | 0,22га |  |
| 4 | Детская спортивная школа | кв.м. | 0,228 | 10кв.м/1 тыс. | 0,25 га |  |
| 5 | Многоярусная автостоянка для постоянного хранения автотранспорта на 300 м/м | м/м | 300 м/м | 20 кв.м/ 1 м/м | 0,6 га |  |
| 6 | Парковая зона |  |  |  | 1,92 га |  |

- Технико-экономические показатели по кварталу № 9.

( площадь квартала  – 3,00 га.)

Таблица №13.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое по проекту | Норм. | количество | Прим. |
|  | Территория квартала в красных линиях, в том числе: | га |  |  | 3,01 га, |  |
| 1 | Торговый комплекс (многофункциональный комплекс) | кв.м/ торг. площ. | по зад. на проектир. |  | 0,44га |  |
| 2 | Помещения для культурно-массовой работы, для досуга детей и взрослых | кв.м./общ. площади | по зад. на проектир. |  | 0,19га |  |
| 3 | Танцзалы | 1 место | по зад. на проектир. | 6мест/ 1 тыс. | 0,25га |  |
| 4 | Кинотеатры | место |  | 35мест/1 тыс. | 0,20 га |  |
| 5 | Концертные залы | место | 300 м/м | 5 мест/ 1 тыс. | 0,21 га |  |
| 6 | Православный храм |  |  |  | 0,91 га |  |
|  | Многоярусная автостоянка для постоянного хранения автотранспорта на 300 м/м | м/м | 300 м/м | 20 кв.м/ 1 м/м | 0,8 |  |

- Общий баланс территории жилого района «Заовражье».

- Таблица 14.

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Территория жилого района – всего | га | - | - | 157 | 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территории жилых микрорайонов (кварталов) | га | - | - | 90,7 | 65,3 |
| 2 | Территории общего пользования жилого района: | га | - | - | 60,0 (в том числе в составе мкр-ов: - 3,5га-зел. насаждения; - 2,0га-спорт в составе школ) | 34,7 |
| 2.1 | Участки объектов культурно-бытово-го и коммунального обслуживания | га | - | - | 7,92 |  |
| 2.2 | Участки зеленых насаждений | га | - | - | 12,4 |  |
| 2.3 | Участки спортивных сооружений | га | - | - | 2,0 |  |
| 2.4 | Участки закрытых автостоянок | га | - | - | 1,8 |  |
| 2.5 | Улицы, площади | га | - | - | 35,88 |  |
| 2.6 | Автостоянки для временного хранения | м/м | - | - | 1692 |  |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания МКР №1.

- (Площадь МКР – 15,25 га)

- Таблица 15.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30 кв.м/чел | - | 113400 |  |
|  |  |  |  |  | 7200 |  |
| 2. | Население | чел. | 350 чел/га 150 чел/га | - | 3780 672 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 360 64 | 825 |  |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 148 27 | 200 |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 265/47 113/20 | 445 312 133 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 31/6 | 37 |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 302/53,6 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 8 2 | 10 |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 190 33,5 | - | В составе торгового центра |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания МКР № 2.

- (Площадь МКР – 10,82 га.)

Таблица №16

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30 кв.м/чел | - | 113610 |  |
| 2. | Население | чел. | 350 чел/га | - | 3787 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 361 | 550 |  |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 148 | 220 |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 380 266 114 | 380 266 114 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 30,4 | 35 |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 304 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 8 | 10 |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 190 | - | В составе торгового центра |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания МКР № 3.

- (Площадь МКР – 12,8 га.)

Таблица 17.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30 кв.м/чел | - | 134400 |  |
| 2. | Население | чел. | 360 чел/га | - | 4480 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 426 | 825 |  |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 175 | 250 |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 448 313,6 134,4 | 460 320 140 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 35,84 | 36 |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 358,4 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 8,96 | 10 |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 50 | 224 | - | В составе торгового центра |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания квартала № 2.

- (Площадь квартала – 6,43га.)

Таблица 18.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30-40 кв.м/чел | - | 10400 |  |
| 2. | Население | чел. | 40 чел/га | - | 260 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 25 | - | В составе мкр. №1 |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 11 | - | В составе мкр. №1 |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликл. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 26 18,2 7,8 | - - - | В составе центра обслуживаннасел. |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 2,1 | - |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 20,8 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | В составе центра обслуживаннасел. |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | - | - |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 13 | - | В составе торгового центра |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания квартала № 3.

- (Площадь квартала – 2,96 га.)

Таблица 19.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30кв.м/чел | - | 31500 |  |
| 2. | Население | чел. | 350 чел/га | - | 1050 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 100 | - | В составе мкр. №1 |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 41 | - |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 105 73,5 31,5 | 120 80 40 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 30,4 | 35 |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 84 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | В составе центра обслуживаннаселения |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 8 | - |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 190 | - | В составе торгового центра |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания квартала № 4.

- (Площадь квартала – 7,70 га.)

Таблица 20.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30-40 кв.м/чел | - | 12320 |  |
| 2. | Население | чел. | 40 чел/га | - | 308 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 30 | - | В составе мкр. №1 |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 12 | - | В составе мкр. №1 |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 31 21,7 9,3 | - - - | В составе мкр. №1 |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 3 | - |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 24,8 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | В составе мкр. №1 |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 1 | - |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 15,5 | - | В составе торгового центра |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания квартала № 5.

- (Площадь квартала – 5,80га.)

Таблица 21.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30 кв.м/чел | - | 50820 |  |
| 2. | Население | чел. | 40 чел/га | - | 1694 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 162 | - | В составе мкр. №2 |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 67 | - |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 170 120 50 | - 120 50 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 14 | 14 |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 136 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | В составе центра обслуживаннаселения |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 3,4 | 4 |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 85 | - | В составе торгового центра |
| 16. | ЖЭК (РЭУ) | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания части территории квартала № 6.

- (Площадь части территории квартала под многоэтажной застройкой – 14,91 га.)

Таблица 22.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30 кв.м/чел | - | 151800 |  |
| 2. | Население | чел. | 350 чел/га | - | 5060 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 480 | 600 |  |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 197 | 225 |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 506 354 152 | 550 380 170 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 41 | 50 |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 405 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 10 | 10 |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 253 | - | В составе торгового центра |
| 16. | ЖЭК (РЭУ) | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания части территории квартала № 6.

- (Площадь части территории квартала под низкоэтажной застройкой– 5,1 га.)

Таблица 23.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30 кв.м/чел | - | 9600 |  |
| 2. | Население | чел. | 112 чел/га | - | 652 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 62 | - | В составе квартала №6 |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 25 | - |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 24 17 7 | - - - | В составе квартала №6 |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 2 | - |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 19,2 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | - | В составе центра обслужив. населения |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | - |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | - |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | - |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 1 |  |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 12 | - | В составе торгового центра |
| 16. | ЖЭК (РЭУ) | объект | 1 | 1 | 1 | В составе квартала №6 |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания квартала № 10.

- (Площадь квартала – 8,9 га.)

Таблица 24.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30 кв.м/чел | - | 94710 |  |
| 2. | Население | чел. | 350 чел/га | - | 3157 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 300 | - | В составе мкр.№3 |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 124 | 150 |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 316 221,2 94,8 | 350 250 100 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 26 | 26 |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 253 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 7 | 7 |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 158 | - | В составе торгового центра |
| 16. | ЖЭК (РЭУ) | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |

- Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания квартала № 11*.

- (Площадь квартала – 12,3 га.)

Таблица 25.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Территория проектируемой застройки |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормат. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилой фонд | кв.м | 30 кв.м/чел | - | 129150 |  |
| 2. | Население | чел. | 350 чел/га | - | 4305 |  |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 410 | 410 |  |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 168 | 170 |  |
| 5. | Поликлиника | объект | 1 | - | - | Районная поликлин. |
| 6. | Магазины, в том числе: -продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | кв.м торг.площ.на 1тыс. | 100 70 30 | 430 301 129 | - - - | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |
| 7. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 34 | - |  |
| 8. | ФОК помещения | кв.м на 1 тыс. чел. | 80 | 344 | - | ФОК районного значения |
| 9. | Отделение банка | объект | 1 | 1 | - | В составе центра обслуживаннаселения |
| 10. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - |  |
| 11. | Аптека | объект | 1 | 1 | - |  |
| 12. | Раздаточный пункт детской молочной кухни | объект | 1 | 1 | - |  |
| 13. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | - |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабоч. место на 1 тыс.чел. | 2 | 1 |  |  |
| 15. | Клубные помещения | кв.м на 1 тыс. чел | 50 | 215 | - | В составе торгового центра |
| 16. | ЖЭК (РЭУ) | объект | 1 | 1 | 1 | Встроенные в 1-й этаж жил. домов |

Расчет обеспеченности объектами социально-культурного и бытового обслуживания квартала № 11* принят с учетом перспективных  параметров застройки квартала -  высокоэтажная застройка.

Точные параметры застройки квартала № 11 будут определены по отдельному проекту планировки.

8. Мероприятия по восстановлению (рекультивации)

земельного участка.

Перед началом строительства на территории жилого района плодородный слой толщиной 0,3 м срезается со всей площади застраиваемой территории в соответствии с планом организации рельефа с последующим восстановлением только в пределах зеленых зон.

Плодородный слой почвы сдвигается бульдозером в продольном направлении по полосе и укладывается в бурты на расстоянии 50-100 м один от другого. Место складирования грунта определяется проектом производства работ. Высота почвы в отвале не должна превышать 10 м.

По трассам трубопроводов плодородный слой снимается в зоне траншей, берм, полос отвала минерального грунта, мест складирования материалов и работы механизмов.

Снятие плодородного слоя и перемещение его в отвал при строительстве магистральных трубопроводов производится бульдозерами продольно-поперечными ходами толщиной слоя до 20 см.

Разработка плодородного слоя производится в теплый и сухой период года. В случае выполнения работ в зимнее время, мерзлый плодородный слой почвы следует разработать с предварительным рыхлением на глубину, не превышающую толщину снимаемого плодородного слоя почвы.

9. Организация рельефа, благоустройство.

Организация рельефа осваиваемой территории жилого района  запроектирована в увязке с планировочными отметками  прилегающей территорией, а также с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий и сооружений осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части  на пониженные участки рельефа местности.

Для предотвращения размывания грунта  на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т. п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

Благоустройство жилых зон предусматривает благоустройство дворовых пространств  и прилегающих территорий с учетом размещения нормируемых элементов: площадок для отдыха детей и взрослых, детских площадок с расстановкой малых форм, а также площадок для занятий физкультурой.

Автодороги и проезды, а также велосипедные дорожки предусмотрены с асфальтобетонным покрытием.

Пешеходные тротуары и пешеходные дорожки предусмотрены с покрытием из асфальтобетона и из бетонной тротуарной плитки.

10. Мусороудаление. Расчет накопления  бытовых отходов.

Мусороудаление с территории жилой застройки проводится путем вывоза бытового мусора с контейнерных площадок, предусмотренных в специально отведенных местах. Расстояние от контейнерных площадок до окон жилых зданий  принято не менее 20 метров, а удаление площадок от входов в жилые здания принято не более чем на 100 метров. Мусор с контейнерных площадок должен вывозиться на полигон ТБО.

Расчет по объемам накопления бытовых отходов принят в соответствии с нормами, установленными постановлением  №105 от 28 июня 2005г. « Об утверждении норм накопления твердых и жидких бытовых отходов на одного человека в жилищном фонде г. Калуги».

В соответствии с утвержденной среднегодовой нормой накопления  ТБО на одного человека (с учетом крупногабаритных отходов):

- в благоустроенном жилищном фонде  - 1,6 куб. м. на 1 человека;

- в частном секторе – 2,59 куб.м. на 1 человека.

Среднесуточная норма на территории многоэтажной застройки -  0,00438 куб. м. на 1 человека, на территории малоэтажной застройки – 0,0071 куб.м.

Общее количество жителей на территории жилого района – 28793 человека.

Среднесуточная норма накопления ТБО на территории жилого района составляет – 102,506 куб. м.

Количество площадок для размещения контейнеров и размеры контейнеров для сбора отходов должно уточняться при детальной разработке проектов микрорайонов и кварталов. При этом площадки должны быть удалены от жилых домов, здания ДДУ и от площадок для отдыха не менее 20 метров, но не более 100 метров.

11. Расчет детских дошкольных учреждений и

общеобразовательных школ.

Детские сады

Проектом планировки предусмотрено строительство 6-ти  детских дошкольных учреждений общей вместимостью 1200  мест. Четыре детских сада предусмотрены вместимостью 220 мест каждый, один детский сад -  вместимостью 150 мест и один детский сад -  вместимостью 170 мест.

ДДУ на 220 мест проектными решениями предусмотрены к размещению в микрорайонах №№ 1, 2, 3 и в квартале № 6.  ДДУ на 150 мест предусмотрено к размещению в квартале № 10. ДДУ на 170 мест предусмотрено к размещению в квартале № 11.

В кварталах №№ 2, 3, 4, 5 размещение ДДУ проектными решениями не предусмотрено. Обеспечение населения, проживающего в вышеуказанных кварталах,  местами в детских дошкольных учреждениях  предусмотрено в ДДУ,  расположенных в микрорайонах № 1 и № 2.

Здания ДДУ проектируются отдельно стоящими.

Вместимость ДДУ принята, исходя из нормы обеспеченности - 39 мест на 1000 жителей, принятой в соответствии с действующими нормами проектирования.

Планировочная привязка зданий  ДДУ обеспечивает соблюдение нормативной величины радиуса доступности.

Общая площадь земельных участков, предназначенных для размещения детских дошкольных учреждений, составляет 3,65 га.

Школы.

Населения жилого района  «Заовражье» составляет 24 900 человек(без учета квартала №11).

Проектом планировки предусмотрено строительство пяти школ общей вместимостью 2800 учащихся. Планировочная привязка зданий  общеобразовательных школ обеспечивает соблюдение нормативной величины радиуса доступности.

Вместимость школ принята, исходя из нормы обеспеченности - 95 мест на 1000 жителей, принятой в соответствии с действующими нормами проектирования.

Две школы вместимостью на 550 и на 600 учащихся каждая предусмотрены к размещению в микрорайоне № 2 и в квартале № 6.

Две школы вместимостью 825 учащихся каждая предусмотрены к размещению в микрорайонах № 1 и № 3. Одна школа вместимостью 410 учащихся  предусмотрена к размещению в микрорайоне № 11*.

В кварталах №№ 2, 3, 4, 5, 10 размещение школ проектными решениями не предусмотрено. Обеспечение населения, проживающего в вышеуказанных кварталах,  местами в общеобразовательных учреждениях  предусмотрено в школах, расположенных в микрорайоне № 1, № 2 и № 3.

Ошибка! Ошибка связи.

12.Система обслуживания населения.

В соответствии с действующими нормами проектирования для обслуживания населения на территории жилого района «Заовражье» для повседневного обслуживания населения проектными решениями предусмотрено размещение магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, а также предприятий общественного питания. на территории микрорайонов и кварталов на 1-ых этажах многоквартирных домов.

На 1-ых этажах многоквартирных домов проектными решениями предусмотрено размещение нежилых помещений, в том числе: торговые помещения, помещения банков, отделения связи, аптеки, раздаточные молочных кухонь, приемные пункты прачечных и т. д.  Функциональное назначение помещений должно быть принято в соответствии с действующими нормами проектирования, определено спросом населения и уточнено по заданию на проектирование   при дальнейшем проектировании.

Общая торговая площадь магазинов принята с учетом (не менее) норм проектирования:

- продовольственных товаров (70 кв.м/1 тыс. жителей)  -  2068,0 кв.м;

- непродовольственных товаров (30 кв.м/1 тыс. жителей)   -  887,0 кв.м.

Предприятия общественного питания рассчитаны в соответствии с нормами проектирования (8 мест/1 тыс. жителей)  -  на 272 посадочных места.

Предприятия бытового обслуживания рассчитаны в соответствии с  нормами проектирования (2 раб.места/1 тыс. жителей)  -  на 66 рабочих мест.

Для обслуживания населения в общественном центре жилого района предусмотрено размещение торговых и офисных объектов, банков, кинотеатров, центров детского творчества и развития, досуговых семейных центров, фитнес-центров и т.д. Функциональное назначение объектов общественного центра должно быть определено при детальной разработке проекта, на основании утвержденного в установленном порядке задания на проектирование.

Общая площадь участков для размещения объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания  в соответствии с принятыми проектными решениями составляет 7,92 га.

Общая площадь участков для размещения спортивных сооружений в соответствии с принятыми проектными решениями составляет 2,0 га.

13. Дорожная сеть

Основной въезд на территорию жилого района «Заовражье» предусмотрен с ул. Гагарина  от транспортного кольца на пересечении ул. Белкинская и ул. Гагарина через предусмотренную проектными решениями  дамбу.

Второй въезд на территорию жилого района предусмотрен с автодороги IV технической категории «Малоярославец – Боровск» - Кривское – Обнинск (ул. Борисоглебская).

Примыкание второго въезда к территории жилого района предусмотрено под прямым углом.

В соответствии с проектными решениями все примыкания (въездов-выездов и автомобильных дорог), а также их сопряжения  осуществляются под прямым углом.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости не превышают 40%.

На проектируемых примыканиях и пересечениях обеспечиваются треугольники видимости: «транспорт-транспорт» и «транспорт-пешеход».

В соответствии с Решением Обнинского городского Собрания  от 13.12.2011 г. № 03-28 улицам жилого района «Заовражье» присвоены следующие наименования:

- ул. Славского;

- бульвар Антоненко;

- улица Табулевича;

- улица  Глазанова;.

- улица Поленова;

- улица Левитана;

- улица Владимира Малых;

- улица  Осенняя.

Проектными решениями определены параметры улично-дорожной сети согласно с принятой в соответствии с нормами проектирования категорией улиц и дорог.

В соответствии с проектными решениями улицы и дороги жилого района классифицируются как магистральные улицы общегородского значения  (бульвар Антоненко и ул. Славского) и улицы в жилой застройке.

Расчетная скорость для улиц в жилой застройке в соответствии со СНиП 2.07.01-89 принята 40км/час.

Проектными решениями приняты следующие параметры улиц в красных линиях:

- ул. Славского – 50,0 м-54,750 м;

- бульвар Антоненко – 73,0 м;

- проспект Ленина - 31,0 м (от оси до красной линии со стороны застройки);

- улица Табулевича – 26,0 м;

- улица  Глазанова - 25,0 м;

- улица Поленова - 25,0 м;

- улица Левитана - 25,0 м;

- улица Владимира Малых – 17,7 м (от оси до красной линии со стороны застройки);

- улица Осенняя - 25,0 м;

Ширина пешеходной части тротуара вдоль ул. Славского, ул. Гагарина, бульвара Антоненко, ул. Табулевича, пр. Ленина – 3,0 м (4,5 метра с учетом ширины велосипедной дорожки - 1,5 метра).

Ширина пешеходной части тротуаров вдоль остальных улиц принята  1,5 м и 2,25 м.

Общая площадь улиц в границах красных линий  в соответствии с принятыми проектными решениями составляет 25,3 га (без учета площади 10,4 га в пределах красных линий ул. Владимира Малых и продолжения ул. Ленина).

14. Расчет сооружений для хранения транспортных средств.

Принятое проектными решениями расчетное количество жителей на территории жилого района «Заовражье» составляет 28 793  человек.

Микрорайоны и кварталы малоэтажной застройки рассчитаны на проживание 1480 человек.

В микрорайонах и кварталах многоэтажной застройки предусмотрено проживание 27313 человека.

На территории малоэтажной застройки принята 100% обеспеченность машино/местами.

Уровень автомобилизации в соответствии с действующими на территории Калужской области градостроительными регламентами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г. № 308,  принят из расчета 350 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетное количество легковых автомобилей на территории многоэтажной застройки составляет 9560 автомобилей (350 х 27,313 = 9559,6).

Количество машино/мест для постоянного хранения транспортных средств принято, исходя  из расчета 90% от расчетного числа легковых автомобилей – 90% от 9560= 8604 м/места.

В соответствии с действующими нормами 15% от общего числа машино/мест для постоянного хранения размещается за пределами жилого комплекса.

15% от 8604= 1290 м/мест. Таким образом, для постоянного хранения на территории жилого района должны быть предусмотрены места для 7314 автомашин..

Места постоянного хранения автомобилей предусмотрены к размещению в многоуровневых паркингах, размещаемых в кварталах нежилой застройки (кварталы № 1, № 8), на территории общественного центра (квартал № 9), а также в подземных автостоянках в многоквартирных домах и в подземных паркингах на придомовых территориях.

Места постоянного хранения предусмотрены также в подземной автостоянке на 850 машино/мест на территории квартала № 5 и в двух подземных автостоянках по 350 машино/мест каждая на территории квартала № 6.

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 16.05.2013 г. № 256 в жилых кварталах жилого района, на придомовых территориях, под жилыми, общественными зданиями, под участками зеленых насаждений, спортивных помещений, под хозяйственными, игровыми площадками (кроме детских) следует предусмотреть подземные автостоянки не менее 60 машино/мест на 1000 жителей (1728 машино/мест).

Количество машино/мест для временного хранения транспортных средств принято, исходя  из расчета 70% от расчетного числа легковых автомобилей – 70% от  9560= 6692 м/мест. На территории жилого района в соответствии с действующими нормативами следует предусматривать размещение 25%  от расчетного числа автомобилей временного хранения – 6692 х 0,25 = 1673 машино/места.

Открытые площадки для организации гостевых автостоянок (парковок) предусмотрены на придомовых территориях из расчета 40 машино/мест на 1000 жителей – 1152 машино/места.

Площадь земельных участков для размещения закрытых многоэтажных отдельно стоящих автостоянок для постоянного хранения автомобилей – 1,82 га.

Обслуживание легкового транспорта предусмотрено городской сетью станций технического обслуживания автомобилей и бензозаправочными станциями.

15. Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

В соответствии с законодательством РФ проектом планировки предусмотрено создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проект планировки выполнен с учетом обеспечения среды жизнедеятельности инвалидов в соответствии с требованиями:

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Проектные решения учитывают физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Проектными решениями по застройке территории жилого района «Заовражье» предусмотрены пешеходные маршруты по тротуарам вдоль автодорог, ширина которых соответствует нормативным требованиям.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней принята – не менее 2,5 см, и не превышает 4 см.

Ширина путей движения на участках при встречном движении принята не менее 1,8 м с учетом габаритов кресел-колясок.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов.  Благоустройство и озеленение жилого района разработано с учетом требований  ВСН 62-91*.  При этом  уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для использования инвалидами на креслах-колясках и престарелыми, не превышают: продольный – 5%, поперечный – 1%-2%.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры не далее 50 метров от входов в здания и около жилых зданий не далее 100 метров от входов должны быть выделены места для парковки транспорта маломобильных групп населения с учетом ширины зоны парковки  3,5 м и из расчета 10% от общего количества парковочных мест.

16. Противопожарные мероприятия.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов. Наружное противопожарное водоснабжение жилых домов обеспечивается от пожарных гидрантов на подземной кольцевой водопроводной сети диаметром не менее 100 мм, согласно СНиП 2.04.02-84*.  Места установки гидрантов оборудуются световыми указателями согласно НПБ 160-97.

Колодцы с пожарными гидрантами предусмотрены к установке на ответвлениях от магистрального водовода и на внутриквартальных кольцевых водопроводных сетях с радиусом действия не более 200 метров от зданий.

Проектируемые многоэтажные здания относятся ко II степени огнестойкости. В соответствии с проектными  решениями расстояние от края проезда до стен зданий принято от 5,0 до 8,0  метров.

Подъезд противопожарной техники к проектируемым малоэтажным и многоэтажным домам предусмотрен по проездам с твердым покрытием и тротуарам, пригодным для проезда пожарной техники.  Практически все дороги и проезды закольцованы.

На территории жилого района предусмотрено размещение пожарного депо с круглосуточным дежурством. Размещение предусмотрено с учетом нормируемого радиуса обслуживания 3 км, согласно СНиП 2.07.01-89* и п. 4.4. СНиП 21-01-97**.

Решение вопросов обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов при размещении их на территории жилого района, достигается соблюдением соответствующих нормативных требований:

-  обеспечение минимально необходимых противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

- обеспечение необходимой ширины проездов и подъездов к зданиям и сооружениям;

- расположение на территории района пожарного депо.

17. Инженерное обеспечение.

Водоснабжение и канализация.

Проектные решения по водоснабжению и водоотведению  выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и  в соответствии с  действующим генеральным планом  МО «Город Обнинск».

Ссылочные документы:

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Схема водоснабжения

Водоснабжение проектируемой застройки жилого района «Заовражье» предусматривается  от реконструируемого  магистрального водопровода (Южный водовод  ПЭ 630мм.) с устройством 2-3х камер для подключения.  Схема хозяйственно-противопожарного водоснабжения проектируемой застройки принята кольцевой с устройством перемычек.

На кольцевом водопроводе предусматривается установка в колодцах пожарных гидрантов, с радиусом действия 150 метров, запорной арматуры в узловых точках кольца и на подключениях жилых и общественных зданий.

Напор в существующем водоводе обеспечивает подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях без устройства повысительных насосных станций.

Для обеспечения необходимого напора при пожаре  в  жилых 17 этажных домах, расположенных в повышенных точках микрорайона, необходимо устройство внутридомовых повысительных насосных станций.

Для снижения напора в жилых домах малоэтажной застройки на вводах водопровода необходима установка регуляторов давления.

Горячее водоснабжение микрорайона предусматривается:

-для малоэтажной застройки - от двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых в каждом жилом доме;

-для многоэтажной жилой застройки  и  зданий общественного назначения - от сети горячего водоснабжения централизованного теплоснабжения.

Рекомендуемый материал для водопроводных сетей - полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение потребного напора воды на хозяйственно - питьевые нужды и для внутреннего противопожарного водоснабжения зданий осуществляется устройством внутридомовых водопроводных насосных станций.

Рекомендуемый материал для водопроводных сетей - трубы ПНД.

Баланс водопотребления и водоотведения жилого района "Заовражье"

в г. Обнинске Калужской области.

(расходы приняты по региональным нормативам  "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области")

Таблица 24

| №№ по п/п | Наименование потребителей | Ед.изм. | Норма потреб- ления л/сут | Колич. потреби- телей | Водопот- ребление м3/сут | Водоот- ведение м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А) Жилые дома с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором Б) Жилые дома квартирного типа высотой свыше 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с ванными длиной от 1500 до 1700мм | 1 житель 1 житель | 230 350 | 568 24820 | 130.64 8687 | 130.64 8687 |
| 2. | Школы | 1 учащийся + 1преподаватель | 10 | 2800 | 28 | 28 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | 1ребенок | 75 | 1030 | 77.25 | 77.25 |
| 4. | Предприятия общественного питания на 327 пос.мест U=2.2хmх n (при 8 часовой работе) | 1 условное блюдо | 12 | 14388 | 172 | 172 |
| 5. | Магазины продовольственных товаров. Общей площадью торговых залов 1853 м2. | 1 работающий в смену (20м2) торгового зала) | 250 | 93 | 23.25 | 23.25 |
| 6. | Магазин промышленных товаров площадь торгового зала 800 | 1 работающий | 12 | 16 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания. | 1 работающий | 25 | 62 | 1.55 | 1.55 |
| 8 | Клубы | 1 место | 8.6 | 400 | 3.44 | 3.44 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 человек | 50 | 200 | 10 | 10 |
|  | Непредвиденные расходы 10%. |  |  |  | 913.39 | 913.39 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 10047 | 10047 |
|  | Внутреннее пожаротушение (1х5х3.6х3) | 2 струи по2.5 л/сек | 5 |  | 54 |  |
|  | Наружное пожаротушение (1х30х3.6х3) | 30 л/сек |  |  | 324 |  |
|  | ИТОГО на пожар: |  |  |  | 378 |  |
|  | Всего: с учетом пожара |  |  |  | 10425 |  |
|  | Расход воды на полив: а) зеленых насаждений и т.п- 18.6га; б) усовершенствованных покрытий -24.3га | л/м2 л/м2 | 4 0.5 | 186000 243000 | 744 121.5 |  |
|  | ВСЕГО по району: |  |  |  | 11290 | 10047 |

Схема  канализации.

Канализование  жилого района «Заовражье» осуществляется по следующей схеме:

- Бытовые сточные воды от малоэтажной и от смешанной застройки по самотечным трубопроводам отводятся в канализационную насосную станцию (КНС-1), расположенную в квартале № 7.

В КНС-1 устанавливаются 3 насоса Н=30м ( 2 раб, 1 рез. и один насос на складе). Марки насосов принимает завод-изготовитель канализационной насосной станции ООО «Экосистема» Московской области г. Орехово-Зуево.

Бытовые сточные воды от многоэтажной застройки, которые невозможно отвести самотеком в КНС-1 из-за неблагоприятного рельефа местности, подаются существующим напорным коллекторам  Ду400 в городскую самотечную сеть Д=500. .Далее бытовые сточные воды от всего жилого района «Заовражье»  направляются в канализационную насосную станцию КНС мкр-51,  которая подлежит реконструкции в соответствии с выданными техническими условиями.

2)Дождевые сточные воды.

Для сбора и отвода поверхностных и дренажных вод с территории жилого района предусмотрена система ливневой  канализация закрытого типа.

Проектными решениями предусмотрена прокладка коллектора ливневой канализации диаметром 1500 мм.

Система канализации оборудуется дождеприемными колодцами и сетью трубопроводов в т.ч. и закрытыми водостоками. Для обеспечения технологического обслуживания проектируемые дождеприемные колодцы должны быть расположены вблизи проездов.

Очистка загрязненных вод осуществляется на локальных очистных сооружениях типа "Векса-М" или других подобного типа, обеспечивающих необходимое качество очищенных сточных вод по существующим  нормативам. Сброс очищенных ливневых вод  предусмотрен на рельеф, в существующий овраг.

Рекомендуемый материал труб - полипропилен.

Теплоснабжение.

В качестве источника теплоснабжения для проектируемой застройки жилого района предполагает использование мощности введенной в эксплуатацию в декабре 2012 года ГТУ ТЭЦ, расположенной на территории Технопарка Обнинск (площадка 1).

Точка подключения проектируемых тепловых сетей (в соответствии с техническими условиями) – теплотрасса, идущая от ГТУ ТЭЦ.

Тепловая сеть проектируется для снабжения теплом и горячей водой проектируемой застройки жилого района «Заовражье», состоящей из жилых, общественных и административных зданий разной этажности.

Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается следующим образом:

-малоэтажная застройка - от двухконтурных настенных котлов;

-многоэтажная  жилая застройка - от сетей центрального теплоснабжения;

-здания общественного назначения - от сетей центрального теплоснабжения;

Компенсация линейных удлинений осуществляется за счет углов поворотов.

Теплосеть 4-трубная. Располагаемый напор в точке присоединения и полный напор в обратном трубопроводе будут определены в процессе проектирования на следующих стадиях проекта. Расчетный температурный график тепловой сети, отопление/ГВС - 95-70°C/60-50°C.

В каждом здании предлагается размещать автоматизированный ИТП для более точного регулирования температуры прямой и обратной воды в системе отопления зданий и сооружений в соответствии с погодными и эксплуатационными условиями индивидуально для каждого здания или комплексов зданий.

Электроснабжение.

Электроснабжение жилого района «Заовражье» предусматривается от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1.

Настоящий проект выполнен в соответствии с указаниями «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Нагрузка капитально-бытовых потребителей жилого района «Заовражье» определена по удельным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», табл. 6.1, 6.2, 6.3, 6,14.  Расчет выполнен с учетом пищеприготовления на газовых плитах в жилых домах до 10 этажей, на электроплитах - в домах выше 10 этажей  и средней обеспеченностью общей жилой площадью на 1 человека 30кв.м.

Расчетная потребная мощность при смешанном питании потребителей различного назначении рассчитывается с учетом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок согласно  п. 6.31 СП 31-110-2003.

Расчет потребной мощности МКР № 1

Таблица 25.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе – 1288 шт - электрическими мощн. 8,5кВт – 238 шт | кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная 0,65 1,34 | 837,2 319,0 |
| 2 | Общеобразовательная школа на 670мест | кВт /1 место | 0,25 | 167,5 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения на 220мест | кВт/1 место | 0,46 | 101,2 |
| 4 | Магазины, в том числе: - продовольств. тов. с торг. пл. 380кв.м - непродовольст. тов. с торг. пл. 170кв.м | кВт/1 кв.м кВт/1 кв.м | 0,23 0,14 | 87,4 23,8 |
| 5 | Предприятия общественного питания на 45 мест | кВт/1 место | 1,04 | 46,8 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания на 11 раб. мест | кВт/1место | 1,5 | 16,5 |
| 7 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 8 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 50,0 |
| Итого с учетом несовпадения максимумов нагрузок |  |  |  | 1491,2 |

Для покрытия нагрузок предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт - 2х630кВА и 2х400кВА.

Расчет потребной мощности МКР № 2

Таблица 26.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе - - электрическими мощн. 8,5кВт – 1082шт | кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная - 1,19 | - 1288 |
| 2 | Общеобразовательная школа на 550мест | кВт /место | 0,25 | 137,5 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения на 220мест | кВт/место | 0,46 | 101,2 |
| 4 | Магазины, в том числе: - продовольств. тов. с торг. пл. 266кв.м - непродовольст. тов. с торг. пл. 114кв.м | кВт/1кв.м кВт/1 кв.м | 0,23 0,14 | 61,2 16,0 |
| 5 | Предприятия общественного питания на 35 мест | кВт/1 место | 1,04 | 36,4 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания на 10 раб. мест | кВт/1место | 1,5 | 15,0 |
| 7 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 8 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 10,0 |
| Итого с учетом несовпадением максимумов нагрузок |  |  |  | 1591,6 |

Для покрытия нагрузок предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт 2х630кВА и 2х400кВА.

Расчет потребной мощности МКР № 3

Таблица 27.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе – 447 шт - электрическими мощн. 8,5кВт – 833 шт | кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная 0,704 1,20 | 315,2 1005.4 |
| 2 | Общеобразовательная школа на 750мест | кВт /место | 0,25 | 187,5 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения на 220мест | кВт/место | 0,46 | 101,2 |
| 4 | Магазины, в том числе: - продовольств. тов. с торг. пл. 320кв.м - непродовольст. тов. с торг. пл. 140кв.м | кВт/1кв.м кВт/1 кв.м | 0,23 0,14 | 73,6 19,6 |
| 5 | Предприятия общественного питания на 36 мест | кВт/1 место | 1,04 | 37,8 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания на 10 раб. мест | кВт/1место | 1,5 | 15,0 |
| 7 | Офисное 10-этажное здание с кондиционированием | кВт/ кВ.м | 0,054 | 486,0 |
| 8 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 9 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 40,0 |
| Итого с учетом несовпадения максимумов нагрузок |  |  |  | 2102 |

Для покрытия нагрузок предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт 2х630кВА

Расчет потребной мощности квартала № 2

Таблица 28.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе с пов. комф. – 74 шт - электрическими мощн. 8,5кВт – | кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная 12,0 - | 151,0 - |
| 2 | Предприятия общественного питания на 36 мест | кВт/1 место | 1,04 | 37,5 |
| 3 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 4 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 5,0 |
| Итого с учетом несовпадением максимумов нагрузок |  |  |  | 201.0 |

Для покрытия нагрузок и перспективного развития квартала предусматривается строительство трансформаторной подстанции 10/0,4кВт – 250 кВА.

Расчет потребной мощности квартала № 3

Таблица 29.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе – 300шт - электрическими мощн. 8,5кВт – | кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная 0,74 - | 221,8 - |
| 4 | Магазины, в том числе: - продовольств. тов. с торг. пл. 80кв.м - непродовольст. тов. с торг. пл. 40кв.м | кВт/1кв.м кВт/1 кв.м | 0,23 0,14 | 18,4 5,6 |
| 5 | Предприятия общественного питания на 35 мест | кВт/1 место | 1,04 | 36,4 |
| 7 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 8 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 5,0 |
| Итого с учетом несовпадений максимумов нагрузок |  |  |  | 294,7 |

Для покрытия нагрузок и перспективного развития квартала предусматривается строительство трансформаторной подстанции 10/0,4кВт – 2х250 кВА.

Расчет потребной мощности квартала № 4

Таблица 30.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе. с пов. комф. – 88шт - электрическими мощн. 8,5кВт – | кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная 1,52 - | 133,8 - |
| 7 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 8 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 5,0 |
| Итого с учетом несовпадений максимумов нагрузок |  |  |  | 146,3 |

Для покрытия нагрузок и перспективного развития квартала предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт – 250 кВА.

Расчет потребной мощности квартала № 5

Таблица 31.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе – 400 шт - электрическими мощн. 8,5кВт – 84 шт | кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная 0,71 1,57 | 284,0 131,9 |
| 2 | Магазины, в том числе: - продовольств. тов. с торг. пл. 120кв.м - непродовольст. тов. с торг. пл. 50кв.м | кВт/1кв.м кВт/1 кв.м | 0,23 0,14 | 27,6 7,0 |
| 5 | Предприятия общественного питания на 14 мест | кВт/1 место | 1,04 | 14,6 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания на 4 раб. мест | кВт/1место | 1,5 | 6,0 |
| 7 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 8 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 50 |
| Итого с учетом несовпадений максимумов нагрузок |  |  |  | 469,2 |

Для покрытия нагрузок и перспективного развития квартала предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт – 2х400 кВА.

Расчет потребной мощности квартала № 6

Таблица 32.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе – 340 шт - на природном газе с пов. комф. – 77шт - электрическими мощн. 8,5кВт – 1106шт | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная 0,73 12,0 1,19 | 247,5 157,1 1316,2 |
| 2 | Общеобразовательная школа на 510мест | кВт /место | 0,25 | 127,5 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения на 220мест | кВт/место | 0,46 | 101,2 |
| 4 | Магазины, в том числе: - продовольств. тов. с торг. пл. 380кв.м - непродовольст. тов. с торг. пл. 170кв.м | кВт/1кв.м кВт/1 кв.м | 0,23 0,14 | 87,4 23,8 |
| 5 | Предприятия общественного питания на 50 мест | кВт/1 место | 1,04 | 52,0 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания на 10 раб. мест | кВт/1место | 1,5 | 15,0 |
| 7 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 8 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 40,0 |
| Итого с учетом несовпадений максимумов нагрузок |  |  |  | 2053,4 |

Для покрытия нагрузок и перспективного развития квартала предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт – 2х630 кВА и одной 2х250кВА

Расчет потребной мощности квартала № 10

Таблица 33.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе – 205 шт - электрическими мощн. 8,5кВт – 705 шт | кВт/квартиру кВт/квартиру | Переменная 0,77 1,22 | 157,5 860,4 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения на 150мест | кВт/место | 0,46 | 69,0 |
| 3 | Магазины, в том числе: - продовольств. тов. с торг. пл. 250кв.м - непродовольст. тов. с торг. пл. 100кв.м | кВт/1кв.м кВт/1 кв.м | 0,23 0,14 | 58,0 14,0 |
| 4 | Предприятия общественного питания на 26 мест | кВт/1 место | 1,04 | 27,0 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания на 7 раб. мест | кВт/1место | 1,5 | 10,5 |
| 6 | Прочие предприятия, 5шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 7 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 10,0 |
| Итого с учетом несовпадений максимумов нагрузок |  |  |  | 1179,6 |

Для покрытия нагрузок и перспективного развития квартала предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт – 2х400 кВА.

Расчет потребной мощности квартала № 11*

Таблица 34.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - на природном газе с пов. комф. – 140шт | кВт/квартиру | Переменная 12,0 | 252,0 |
| 2 | Частная школа на 50мест | кВт /место | 2,0 | 100,0 |
| 3 | Детские сады частные на 20мест | кВт/место | 2,5 | 50,0 |
| 8 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 10,0 |
| Итого с учетом несовпадений максимумов нагрузок |  |  |  | 412,0 |

Расчет потребной мощности квартала № 11* принят с учетом перспективных  параметров застройки квартала -  высокоэтажная застройка.

Для покрытия нагрузок и перспективного развития квартала предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт – 2х250 кВА.

Расчетная нагрузка на жилой район «Заовражье» составляет 10,5 МВт. Для покрытия нагрузок и возможного развития предусматривается строительство блочных трансформаторных подстанций типа «Сэндвич» на напряжении 10/0,4кВ с общей трансформаторной мощностью 13,16 МВт. В качестве распределительных устройств на напряжении 10кВ приняты 2 РП-10кВ с нагрузкой 7,0 МВт, как наиболее целесообразной в данном случае, запитка ТП от РП выполняется по двухлучевой схеме.

Схема распределительных сетей 10кВ принята из расчета потребителей второй и третьей категории надежности электроснабжения.

Распределительные сети 10 и 0,4кВ принимаются кабельными с прокладкой в земляных траншеях.

Расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается на вводах и отходящих линиях 10 кВ, на вводах 0,4кВ силовых трансформаторов ТП и РП, а также на ВРУ жилых и общественных зданий.

Для жилых и общественных зданий компенсация реактивной мощности не предусматривается.

Газоснабжение.

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Калугаоблгаз», проектируемая система газоснабжения жилого района  присоединяется к существующему газопроводу высокого давления диаметром 300 мм, проложенному на удалении  590 метров от участка застройки:

- От существующего газопровода диаметром 300 мм до блочной ГРУ №1 проектируется газопровод высокого давления  диаметром 150 мм

- Двухконтурная блочная ГРУ №1 проектируется на въезде,  около контейнера связи и РП (смотри схему газоснабжения). В первом контуре ГРУ №1 планируется снизить высокое давление газа до среднего. Во втором контуре ГРУ №1 среднее давление газа снижается до низкого.

- Вдоль существующей внутриплощадочной автодороги  проектируется газопровод   среднего давления к блочной ГРУ №2,  с ответвлениями  к проектируемым отопительным котельным  для школ,  детских дошкольных учреждений  и административного здания.  Проектируется  газопровод низкого давления  к потребителям.

- В районе малоэтажной застройки проектируется блочная ГРУ №2 для понижения давления в газопроводе до низкого (меньше 0,005 ати). Ко всем одноэтажным жилым домам, домам типа «таун-хаус» и к жилым многоэтажным домам проектируются вводы газопроводов низкого давления. Газопровод низкого давления между ГРУ №1 и ГРУ №2 закольцован. В проекте учтены расходы на газоснабжение существующих жилых одноэтажных домов проектируемого участка.

- Газопровод высокого давления от врезки  в существующий газопровод диаметром 300 мм до блочного ГРУ №1 проектируется из стальных труб. Газопровод среднего и низкого давления проектируются из полиэтиленовых труб.

В жилых  домах малоэтажной застройки планируется установка газовых плит и двухконтурных  газовых настенных котлов для отопления и горячего водоснабжения. В квартирах многоэтажной застройки (до 9 этажей включительно) предусматривается установка газовых плит.

Телефонизация.

Обеспечение проектируемых зданий и сооружений, предусмотренных к размещению на территории жилого района,  телефонной связью  и средствами радиофикации предполагается путем строительства коммуникаций связи. Для строительства линий связи проектными решениями предусмотрены межквартальные технологические коридоры.

Проектными решениями предусмотрено внедрение системы проводной связи и присоединение к сети передачи данных ООО «Макснет Системы»  в соответствии с выданными техническими условиями.

Предполагается 100% обеспеченность средствами связи проектируемых объектов.

Межевание территории

В составе проекта планировки выполнен чертеж межевания территории с ведомостью координат углов поворотных точек земельных участков (в местной системе координат г.Обнинска).

Определены границы земельных участков объектов социально-культурного, коммунально-бытового и инженерно-технического назначения.

Размеры участков определены в соответствии требованиями региональных нормативов. Проектом предусмотрено совмещение спортивных сооружений обшего пользования с спортивными участками общеобразовательных школ, что позволяет сократить площади территорий школ относительно нормативной. В проекте площадь территорий школ на 8% меньше .

Экспликацию межуемых участков и ведомость координат углов поворотных точек см. в приложении 4.

Приложение 1.

Технические условия на подключение

к инженерно-техническим сетям города.

Приложение 2.

Исходно-разрешительная документация.

Приложение 3.

Ведомость расчета координат точек кварталов и микрорайонов в красных линиях.

Приложение 4.

Ведомость координат углов поворотных точек земельных участков.

Экспликация межуемых участков.