Содержание

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая часть |  |
| 2. | Сведения об образуемых земельных участках |  |
| 2.1. | Перечень образуемых земельных участков, сведения об их площади, виды разрешенного использования земельных участков |  |
| 3. | Графические материалы |  |
|  | Основная часть |  |
|  | Чертеж межевания территории (М 1:1 000) | Лист 1 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
|  | Чертеж границ существующих земельных участков (М 1:1 000) | Лист 1 |
| 4. | Исходно-разрешительная документация |  |

1. Введение. Общая часть

Проект межевания незастроенной территории 32 микрорайона подготовлен в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения, а также с целью образования земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030202:91, 40:27:030202:66, 40:27:030202:85 и землями, государственная собственность на которые не разграничена.

В границах проектирования расположены земельные участки (таблица 1).

Таблица 1. Перечень земельных участков

| № | Площадь, кв.м. | Категория земель | Статус, кадастровый номер | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 355 | земли населенных пунктов | существующий 40:27:030202:91 | под существующее здание школы |
| 2. | 1 574 | земли населенных пунктов | существующий 40:27:030202:66 | благоустройство без права возведения строений |
| 3. | 1 452 | земли населенных пунктов | существующий 40:27:030202:85 | для размещения гостиниц |
| 4. | 2 699 | земли населенных пунктов | - | территория общего пользования |

2. Сведения об образуемых земельных участках

2.1. Перечень образуемых земельных участков, сведения об их площади и видах разрешенного использования земельных участков

Для достижений целей и задач планировки рассматриваемой территории предусмотрено образование земельных участков согласно чертежу межевания основной части  (Лист 1).

Площади и координаты измененных и образуемых земельных участков необходимо уточнить  при выполнении кадастровых работ.

Наименование (код) вида разрешенного использования образуемых земельных участков установлено в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных участков» (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709). Виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденными решением Обнинского  городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40  (в действующей редакции). Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, а также их площади и координаты границ представлены в таблицах № 2, № 3.

Границы земельных участков определены исходя из условий сложившейся застройки 32 микрорайона, а также требований градостроительных регламентов.

Земельные участки, образованные в ходе межевания территории, относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Чертежи межевания территории выполнены в соответствии с требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и отображают:

1 - красные линии;

2 - границы существующих земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения;

3 - границы образуемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Таблица 2

| № | Площадь, кв.м. | Условный номер согласно чертежу (лист 1) | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 532,9 | ЗУ:1. | 7.110 «без мест для зрителей: физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и объекты аналогичного назначения» | формируемый путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 40:27:030202:91 и землями, государственная собственность на которые не разграничена |
| 2. | 6 642 | ЗУ:2. | 7.110 «без мест для зрителей: физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и объекты аналогичного назначения» | формируемый путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 40:27:030202:91, земельного участка с кадастровым номером 40:27:030202:85 и землями, государственная собственность на которые не разграничена |
| 3. | 1 743,8 | ЗУ:3. | 15.000. Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования | образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4. | 77,6 | ЗУ:4. | для расширения существующего проезда | в ходе перераспределения земельных участков |
| 5. | 121,6 | ЗУ:5. | под существующую площадку | путем разделения земельного участка с кадастровым номером 40:27:030202:66 |

Таблица № 3

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.

Система координат СК-40

| № точки | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| ЗУ:1 |  |  |
| 1. | 1320795.5640 | 497308.4194 |
| 2. | 1320795.8800 | 497308.6600 |
| 3. | 1320798.3300 | 497314.1800 |
| 4. | 1320799.2300 | 497328.1900 |
| 5. | 1320828.0600 | 497351.9000 |
| 6. | 1320830.9405 | 497354.3532 |
| 7. | 1320832.1100 | 497352.9800 |
| 8. | 1320832.8500 | 497353.6000 |
| 9. | 1320844.0500 | 497340.7700 |
| 10. | 1320845.1200 | 497339.4800 |
| 11. | 1320845.3300 | 497339.6400 |
| 12. | 1320868.7100 | 497311.4400 |
| 13. | 1320872.3348 | 497307.1584 |
| 14. | 1320828.2369 | 497269.8257 |
| ЗУ:2 |  |  |
| 1. | 1320828.2369 | 497269.8257 |
| 2. | 1320872.3348 | 4973307.1584 |
| 3. | 1320868.7100 | 4973311.4400 |
| 4. | 1320845.3300 | 497339.6400 |
| 5. | 1320867.7022 | 497356.6586 |
| 6. | 1320870.2283 | 497354.4479 |
| 7. | 1320873.4194 | 497352.9187 |
| 8. | 1320876.5159 | 497351.8349 |
| 9. | 1320879.7414 | 497351.5491 |
| 10. | 1320883.4569 | 497351.8349 |
| 11. | 1320886.3149 | 497352.4881 |
| 12. | 1320889.0096 | 497353.6314 |
| 13. | 1320891.4254 | 497355.1892 |
| 14. | 1320905.2500 | 497340.1700 |
| 15. | 1320907.3574 | 497337.6518 |
| 16. | 1320904.0400 | 497335.0300 |
| 17. | 1320907.3980 | 497331.2544 |
| 18. | 1320916.8752 | 497320.5988 |
| 19. | 1320916.1125 | 497319.9204 |
| 20. | 1320920.4550 | 497314.8300 |
| 21. | 1320919.6100 | 497314.0800 |
| 22. | 1320920.9500 | 497312.5000 |
| 23. | 1320911.3500 | 497303.9900 |
| 24. | 1320919.7845 | 497294.6250 |
| 25. | 1320919.1700 | 497294.0800 |
| 26. | 1320933.1700 | 497278.3000 |
| 27. | 1320905.2607 | 497253.5582 |
| 28. | 1320896.0544 | 497265.0928 |
| 29. | 1320892.0500 | 497261.9100 |
| 30. | 1320858.7461 | 497233.7878 |
| ЗУ:3 |  |  |
| 1. | 1320780.0297 | 497292.9824 |
| 2. | 1320780.8445 | 497295.5085 |
| 3. | 1320792.4270 | 497305.0028 |
| 4. | 1320791.9000 | 497305.6300 |
| 5. | 1320795.5640 | 497308.4194 |
| 6. | 1320828.2369 | 497269.8257 |
| 7. | 1320858.7461 | 497233.7878 |
| 8. | 1320854.9600 | 497230.5900 |
| 9. | 1320846.8800 | 497225.7400 |
| 10. | 1320815.6900 | 497262.0800 |
| 11. | 1320810.6600 | 497257.4400 |
| ЗУ:4 |  |  |
| 1. | 1320867.7022 | 497356.6586 |
| 2. | 1320870.2283 | 497354.4479 |
| 3. | 1320873.4194 | 497352.9187 |
| 4. | 1320876.5159 | 497351.8349 |
| 5. | 1320879.7414 | 497351.5491 |
| 6. | 1320883.4569 | 497351.8349 |
| 7. | 1320886.3149 | 497352.4881 |
| 8. | 1320889.0096 | 497353.6314 |
| 9. | 1320891.4254 | 497355.1892 |
| 10. | 1320888.4700 | 497358.4000 |
| 11. | 1320869.8600 | 497358.3000 |
| ЗУ:5 |  |  |
| 1. | 1320892.0500 | 497261.9100 |
| 2. | 1320896.0544 | 497265.0928 |
| 3. | 1320905.2607 | 497253.5582 |
| 4. | 1320901.4500 | 497250.1800 |
| 5. | 1320898.4500 | 497253.5800 |

*нумерация поворотных точек указана согласно чертежу межевания территории (лист 1) графической части проекта планировки.

Примечание:

Координаты границ формируемых земельных участков уточнить при межевании.

4. Исходно-разрешительная документация

| № п/п | Наименование | Кол. листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска от 30.01.2017 № 117-п «О подготовке проекта планировки и межевания незастроенной территории 32-го микрорайона г. Обнинска» | 1 |