|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОБНИНСК |
| --- | --- |
|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОБНИНСК ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
|  | СМОЛЕНСК 2021 |

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть проекта Генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | - |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта границ города Обнинск | М 1:15000 |  |
| 2 | Карта функциональных зон города Обнинск | М 1:15000 |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Учреждения, организации и предприятия обслуживания | М 1:15000 |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения и водоотведения | М 1:15000 |  |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения | М 1:15000 |  |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть | М 1:15000 |  |
| Материалы по обоснованию проекта Генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана | - |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения |  | М 1:15000 |
| 2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Объекты культурного наследия. Природоохранные ограничения |  | М 1:15000 |
| 3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Инженерно-геологические ограничения. Санитарно-гигиенические ограничения |  | М 1:15000 |
| 4 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | М 1:15000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

3.1. Мероприятия по изменению границ населенного пункта «Город Обнинск»	9

3.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	9

3.3. Мероприятия по развитию экономической базы	11

3.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	12

3.4.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда	12

3.4.2. Мероприятия по развитию и размещению учреждений обслуживания	12

3.4.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	13

3.4.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	16

3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	20

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	21

3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

3.8.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	25

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Обнинск – это признанный научный центр мирового значения. В Обнинске действуют крупные научно-исследовательские институты, три из которых носят федеральный статус. В НИИ города работает около тысячи докторов и кандидатов наук. Ряд сформировавшихся здесь научных школ получил международное признание. Высокий уровень исследований обнинских ученых стал основой долговременных и разносторонних научных связей институтов города с международными организациями, зарубежными научными центрами.

Проект по внесению изменений (корректировке) Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области разработан ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с муниципальным контрактов №0137200001221000911001 от 09.04.2021 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области и описания местоположения границ населенного пункта «Город Обнинск» муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области и с учетом ранее утвержденного генерального плана муниципального образования «Город Обнинск».

В Генеральном плане определены основные параметры развития города в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для градостроительного развитие территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других основных функций.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2031 г.;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2041 г.;

Генеральный план разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет MapInfo Pro 15.0 и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы следующие материалы и нормативные документы:

- Схема территориального планирования Калужской области, утверждена постановлением Правительства Калужской области от 22.09.2020 № 735;

- Генеральный план МО «Город Обнинск» (НПИ «ЭНКО», 2013 г);

- Генеральный план города Обнинск (ФГУП «Гипрогор», 2003 г.);

- Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск»;

- Кадастровый план города Обнинск;

- Стратегия социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы;

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 г., утверждена Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250;

- Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2000 г. № 821 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Обнинску Калужской области»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 27.11.2020 №2476-п «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2021 год»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 28.06.2021 №1467-п «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 31.07.2014 №1395-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год»;

- Землеустроительное дело по описанию местоположения границы муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (ООО НПО «ГеоГИС», г. Воронеж 2017 год);

- Землеустроительное дело по описанию местоположения границ муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (АО «КалугаТИСИЗ», г. Калуга 2019 год);

- Документация по планировке и межеванию территорий города;

- Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 №38 (ред. от 13.01.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 №744 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2016 №167 (ред. от 16.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

- Постановление Правительства Калужской области от 08.02.2019 №89 (ред. от 09.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 №68 (ред. от 01.10.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 №50 (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 №93 (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 25.09.2020 №745 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 №10;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011№ 244.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Управлению архитектуры и градостроительства, Главе администрации округа и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие города предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей округа;

- сохранения объектов культурного наследия регионального и местного значения, расположенных в границах округа;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель городского округа.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надежного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Мероприятия по изменению границ населенного пункта «Город Обнинск»

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- установка границы населенного пункта «Город Обнинск» в соответствии с графическими материалами;

## 3.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Завершение формирования Обнинского индустриального парка вдоль автодороги М-3 «Москва-Киев», расположенного по обе стороны от дороги к северу от развязки с ул. Северная. Зона будет включать производственную зону и зону объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- В южной части муниципального образования, рядом с существующими зонами научно-исследовательских учреждений, к югу от д. Доброе, между автомобильными дорогами А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» и М - 3 «Москва-Киев» планируется площадка № 2 Технопарка «Обнинск» с зоной объектов обслуживания, необходимой для осуществления производственной и предпринимательской деятельности с целью дальнейшего территориального развития этих предприятий.

- Доформирование зоны центра города по оси пр. Маркса с выходом к территории поймы р. Протва на пересечении пр. Ленина и пр. Маркса с зоной объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, многофункциональным офисно-деловым центром и многоэтажными жилыми домами с размещенными в первых этажах офисными помещениями.

- Комплексное развитие территории 26 микрорайона со сносом аварийного жилья на основании утвержденной документации по планировке территории.

- Доформирование жилого микрорайона многоэтажной и индивидуальной жилой застройки к западу от пр. Ленина, к северу от общественного центра города Обнинска с размещением детского сада (в районе жилого образования «Зайцево»).

- Завершение формирования мкр. 55 к северу от пр. Маркса и ул. Белкинской.

- Доформирование жилого района «Западный», включающего жилые районы «Заовражье», «Экодолье» и присоединенную территорию вдоль проспекта Ленина в районе д. Кривское (мкр. «Заовражье-2») с выделением жилых зон, зоны делового, общественного и коммерческого назначения.

В жилом районе «Заовражье»  запланированы детские сады и школы в составе жилой застройки, торгово-развлекательный центр, объекты здравоохранения, объекты общественного питания и другие объекты обслуживания жилого района. А в зоне объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности запланировано пожарное депо. Параметры развития территории мкр. «Заовражье-2» должны быть установлены градостроительной документацией.

- Запланированы зоны делового, общественного и коммерческого назначения на площадках вдоль автомобильной дороги М-3 «Москва-Киев» с целью упорядочения хаотично расположенных застроек смешанного назначения и вытеснения садоводческих и огороднических хозяйств, расположенных вблизи полосы отвода автомобильной дороги. Планируются для строительства в этих зонах торгово-развлекательный центр, офисный центр и объекты обслуживания автомобильного транспорта.

- Дальнейшее развитие сложившейся муниципальной промышленной зоны, расположенная в районе северного въезда в город между федеральной железной дорогой и федеральной автомобильной трассой М-3 «Украина».

- Резервируется территория для организации к северу от муниципальной промышленной зоны между железной дорогой и Киевским шоссе, а также к востоку от автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» (между трассой дороги и ЛЭП) Обнинского индустриального парка.

- Развитие площадки № 1 Технопарка «Обнинск» планируется в северной части города в районе ФГБОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики, площадки № 2 Технопарка «Обнинск» - в южной части города в районе федеральных автодорог.

- Формирование на ул. Красных Зорь зоны инновационного развития.

- Развитие зоны научно-исследовательских учреждений планируется к юго-востоку от территории НИФХИ им. Л.Я. Карпова.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Завершение формирования Обнинского индустриального парка вдоль автодороги М-3 «Москва-Киев», расположенного по обе стороны от дороги к северу от развязки с ул. Северная. Зона будет включать производственную зону и зону объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- Доформирование зоны центра города по оси пр. Маркса с выходом к территории поймы р. Протва на пересечении пр. Ленина и пр. Маркса с зоной объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, многофункциональным офисно-деловым центром и многоэтажными жилыми домами с размещенными в первых этажах офисными помещениями.

- Доформирование жилого района «Западный», включающего жилые районы «Заовражье», «Экодолье» с выделением жилых зон, зоны делового, общественного и коммерческого назначения. Здесь запланированы детские сады и школы в составе жилой застройки, торгово-развлекательный центр, объекты здравоохранения, объекты общественного питания и другие объекты обслуживания жилого района. А в зоне объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности запланировано пожарное депо.

- Организация мкр. «Парковый» с выделением зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (по ул. Шацкого).

- Доформирование жилого микрорайона многоэтажной и индивидуальной жилой застройки к западу от пр. Ленина, к северу от новой зоны «Центра города»  с размещением детского сада (в районе жилого образования «Зайцево»).

- Завершение формирования мкр. 55 к северу от пр. Маркса и ул. Белкинской.

- Дальнейшее развитие сложившейся муниципальной промышленной зоны, расположенная в районе северного въезда в город между федеральной железной дорогой и федеральной автомобильной трассой М-3 «Украина».

- Резервируется территория для организации к северу от муниципальной промышленной зоны между железной дорогой и Киевским шоссе, а также к востоку от автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» (между трассой дороги и ЛЭП) Обнинского индустриального парка.

- Развитие площадки № 1 Технопарка «Обнинск» планируется в северной части города в районе ФГБОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики, площадки № 2 Технопарка «Обнинск» - в южной части города в районе федеральных автодорог.

- Формирование на ул. Красных Зорь зоны инновационного развития.

## 3.3. Мероприятия по развитию экономической базы

Мероприятия на расчетный срок.

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- выделение территорий для размещения производств, связанных с развитием наукоемких производств: биотехнологии, фармацевтика, точное машиностроение, приборостроение (в т. ч. для контроля технологических процессов), электронная промышленность, производство средств связи и приборов бытового назначения, новых материалов, ядерных и радиационных технологий и др.;

- формирование научно-медицинского центра радиационной медицины;

- формирование коммуникационной, научно-исследовательской, производственной и учебной площадки для развития высокотехнологического сектора экономики;

- созданием бизнес-инкубаторов в сфере коммерциализации научных разработок;

- формирование транспортно-логистического центра;

- развитие центра туристстко-рекреационной деятельности.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- выделение территорий для размещения производств, связанных с развитием наукоемких производств: биотехнологии, фармацевтика, точное машиностроение, приборостроение (в т. ч. для контроля технологических процессов), электронная промышленность, производство средств связи и приборов бытового назначения, новых материалов, ядерных и радиационных технологий и др.;

- формирование научно-медицинского центра радиационный медицины.

Мероприятия по размещению объектов производственной деятельности

| № | Название | Местоположение (функциональная зона) | Этапность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство производственного комплекса по выпуску компонентов, оборудования и интегрированных системных решений в области радиационного контроля | г. Обнинск (общественно-деловая зона) | расчетный срок |
| 2 | Строительство завода по производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции | 99 км Киевского шоссе (производственная зона) | расчетный срок |
| 3 | Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии | Киевское шоссе (производственная зона) | расчетный срок |
| 4 | Цех по фасовке сыпучих продуктов | ул. Курчатова, 49А (производственная зона) | расчетный срок |

## 3.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### 3.4.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- объем нового жилищного строительства – 1220 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 60 тыс. кв. м)

- для размещения нового жилищного строительства предусмотрено -364 га территории, в том числе:

| Многоэтажная застройка 6 эт. и выше | – 81 га |
| --- | --- |
| 4–5 этажная | – 76 га |
| Малоэтажная застройка | – 207 га |

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Жилищное строительство в объеме 750 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет 80 тыс. кв. м).

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 169 га территории, в том числе:

| Многоэтажная застройка 6 эт. и выше | – 71 га |
| --- | --- |
| 4–5 этажная | – 35 га |
| Малоэтажная застройка | – 63 га |

Названия площадок нового жилищного строительства даны условно. Перечень жилых образований муниципального образования «Город Обнинск», входящих в состав проектируемых площадок нового жилищного строительства, приведен ниже.

Район Западный:

- жилой район Заовражье, (незастроенная территория микрорайонов № 2, 3 и кварталов 2, 6, 10);

- микрорайон «Заовражье-2» (условное название присоединенной территории вдоль проспекта Ленина в районе д. Кривское)

Общественный центр города (Зона II);

- ЖК «Солнечная долина»;

- ЖК «Зеленый остров».

- Микрорайон «Северный» (территория вдоль продолжения улицы Курчатова)».

3.4.2. Мероприятия по развитию и размещению учреждений обслуживания

| № | Название | Местоположение (функциональная зона) | Емкость, га | Этапность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Дошкольное учреждение | - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - пересечение ул. Белкинской и пр. Ленина (жилая зона) - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Ул. Калужская (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - 55 мкр. (жилая зона) - ул. Чехова (жилая зона) - Западный район (жилая зона) | - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 | - первая очередь - первая очередь - расчетный срок - расчетный срок - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
|  | Общеобразовательная школа | - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Западный район (жилая зона) | - 3 - 3 - 3 - 3 | - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
| Объекты здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |  |
|  | Больница | - ул. Песчаная (общественно-деловая зона) | - 6,9 | - расчетный срок |
|  | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | - пр. Маркса (жилая зона) | - 0,4 | - первая очередь |
|  | Объекты социальной защиты населения | - Западный район (жилая зона) - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,7 - 3,1 | - расчетный срок - расчетный срок |
| Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения |  |  |  |  |
|  | Стадион | - мкр. Центральный (общественно-едовая зона) - мкр. Центральный (общественно-едовая зона) | - 14 га | - расчетный срок - расчетный срок |
|  | Лыжная база | - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - мкр. Центральный (рекреационная зона) | - 0,1 - 0,1 - 0,1 | - расчетный срок - первая очередь - первая очередь |
|  | Спортивный зал (фитнес зал) | - ул. Аксенова (рекреационная зона) - мкр. 32 (жилая зона) | - 0,4 - 0,4 | - первая очередь - расчетный срок |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
|  | Детская школа искусств | - г.Обнинск | - 700 учащ. | - расчетный срок |
|  | Библиотека | - г.Обнинск | - 300 м2 | - расчетный срок |
|  | Досуговый центр | - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,5 | - первая очередь |
|  | Деловой центр | - Автодорога М-3 (производственная зона) - Пр. Ленина (общественно-деловая зона) - Ул. Курчатова (общественно-деловая зона) - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 | - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - расчетный срок |
|  | Торгово-развлекательный центр | - Западный район (общественно-деловая зона) - Западный район (общественно-деловая зона) - Автодорога А-121 (зона резервных территорий) | - 0,5 - 0,5 - 0,5 | - расчетный срок - расчетный срок - расчетный срок |
| Прочие учреждения |  |  |  |  |
|  | Учреждение общественного питания | - Западный район (общественно-деловая зона) - пр. Ленина (общественно-деловая зона) | - 0,2 - 0,1 | - расчетный срок - расчетный срок |
|  | Гостиница | - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,4 | - первая очередь |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | - Западный район (жилая зона) - Ул. Кабицынская (жилая зона) | - 0,2 - 0,2 | - расчетный срок - расчетный срок |

### 3.4.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция существующей автодороги федерального значения с целью доведения их параметров до I технической категории (расширение проезжей части трассы М-3 с 4 до 6 полос, строительство через неё внеуличных пешеходных переходов и транспортных развязок (их местоположение определено документацией по планировке территории по объекту «Автомобильная дорога М-3 «Украина» - Москва - Калуга – Брянск – граница с Украиной. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства – км 65 – км 124», вид будет определен на последующих стадиях при проектировании а/д М-3): на северном и южном въездах, на пересечении с А-101 и примыкании дополнительного выезда в районе Кончаловских гор).

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция (расширение полосы земельного участка до 20 м) а/д регионального или межмуниципального значения «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск» (на участке с км 6+500 по км 9+000); реконструкция автодороги «Лапшинка – Кабицыно» от д. Кабицыно до Московского большого кольца; строительство автодороги М-3 – г. Обнинск (южный подъезд к г. Обнинск); строительство автодороги Обнинск – Кабицыно (расширение полосы земельного участка до 35 м)  (предусмотрено программой «Основные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской область на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года»).

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Наращивание существующих лучевых направлений внутригородской магистральной УДС: ул. Курчатова в северном направлении до вливания в автодорогу на Балабаново.

- Продление ул. Северной до продолжения пр. Ленина, ул. Цветкова до а/д Обнинск – Городня со строительством мостового перехода через р. Протва.

- Создание дуговых связей, соединяющих перечисленные направления.

- Развитие существующих и сооружение новых направлений магистральной УДС. В т. ч. Предусматривается ул. Красных Зорь, оснащение магистральных улиц необходимыми дорожными искусственными сооружениями, в том числе строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения пр. Ленина и проектируемой дуговой магистрали, обслуживающей новые площадки жилищного строительства.

- Реконструкция участков УДС с увеличением количества полос движения до 3 ед. в каждом направлении: пр. Ленина (на участке от пр. Маркса до ул. Кутузова) и пр. Маркса (от ул. Энгельса до ул. Северная).

На расчетный срок протяженность магистральной УДС сети составит 67,9 км, в т. ч. общегородского значения – 30,2 км. Плотность магистральной УДС на застроенных территориях – 2,9 км/км2.

- Сооружение бокового рокадного проезда вдоль трассы М-3, перехватывающего выезды на неё из восточной производственной зоны; реконструкция туннеля в районе Кончаловских гор.

- Реконструкция систем освещения улично-дорожной сети и пешеходных дорог в соответствие с современными требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

- Создание благоприятных и комфортных условий для пешеходного и велосипедного движения. Максимальное разделение транспортного и пешеходного потока. Создание сети основных пешеходных и велосипедных направлений, объединяющей основные жилые, промышленные и рекреационные зоны. На пересечении этих направлений с мощными транспортными потоками предусматривается сооружение внеуличных пешеходных переходов. Предусматривается сооружение 11 внеуличных пешеходных перехода.

- Повышение уровня обслуживания населения общественным транспортом: увеличение протяженности улично-дорожной сети с линиями городского общественного транспорта до 51,2 км (плотность на застроенной территории составит 1,6 км/кв. км). Интервалы движения в часы пик составят: сетевой – 3,0, маршрутный – 6,0 мин. Средние полные затраты времени на передвижения будут находиться в пределах 22 мин. Увеличение доли автобусов большой вместимости. Общее количество автобусов с учетом заказных и пригородных перевозок возрастет до 300 ед.

- Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта. К концу расчетного срока уровень автомобилизации увеличится до 350–400 легковых автомобилей на 1000 жителей (в среднем 375). Предусматривается максимальное сохранение сложившихся массивов боксовых гаражей с их частичной заменой на современные многоярусные гаражи. Предлагается строительство 15 многоярусных гаражей для хранения автотранспорта вместимостью 500 ед. каждый.

- Строительство 2 АЗС и 4 СТО.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция существующих автодорог федерального значения с целью доведения их параметров до I технической категории (расширение проезжей части трассы М-3 с 4 до 6 полос, строительство через неё внеуличных пешеходных переходов и транспортных развязок).

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция (расширение полосы земельного участка до 20 м) а/д регионального или межмуниципального значения «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск» (на участке с км 6+500 по км 9+000); реконструкция автодороги «Лапшинка – Кабицыно» от д. Кабицыно до Московского большого кольца; строительство автодороги М-3 – г. Обнинск (южный подъезд к г. Обнинск); строительство автодороги Обнинск – Кабицыно (расширение полосы земельного участка до 35 м).

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых участков магистральной УДС, в том числе

продление пр. Ленина (с сооружением мостового перехода через овраг) до н.п. Кривское, ул. Северной до продолжения пр. Ленина, ул. Цветкова, ул. Красных Зорь до ул. Северная.

- Строительство дамбы через овраг в продолжении ул. Гагарина. Сооружение транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения пр. Ленина и проектируемой дуговой магистрали, обслуживающей новые площадки жилищного строительства.

- Реконструкция участков УДС с увеличением количества полос движения до 3 ед. в каждом направлении: пр. Ленина (на участке от пр. Маркса до ул. Кутузова) и пр. Маркса (от ул. Энгельса до ул. Северная).

Протяженность магистральной УДС сети составит 50,0 км, в т. ч. общегородского значения – 29,8 км. Плотность магистральной УДС на застроенных территориях – 2,6 км/км2.

- Введение одностороннего движения на пересечении пр. Ленина, ул. Комсомольская с подключением ул. Парковой; сооружению бокового рокадного проезда вдоль трассы М-3, перехватывающего выезды на неё из восточной производственной зоны; реконструкции туннеля в районе Кончаловских гор.

- Реконструкция систем освещения улично-дорожной сети и пешеходных дорог в соответствие с современными требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

- Создание сети пешеходных и велосипедных, объединяющей основные жилые, промышленные и рекреационные зоны. На пересечении этих направлений с мощными транспортными потоками предусматривается сооружение внеуличных пешеходных переходов. Предусматривается сооружение 9 внеуличных пешеходных переходов.

- Увеличение протяженности улично-дорожной сети с линиями городского общественного транспорта до 47,7 км (плотность на застроенной территории составит 1,5 км/кв. км).

- Перенос существующей автостанции на ул. Железнодорожная в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с организацией благоустроенных перронов для отправления и приема автобусов, а также комфортабельного зала ожидания.

- Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта. К концу первой очереди уровень автомобилизации увеличится до 300 легковых автомобилей на 1000 жителей. Предусматривается строительство 12 многоярусных гаражей для хранения автотранспорта средней вместимостью 500 ед.

- Строительство 2 АЗС и 4 СТО.

- Улицу Комсомольская (улица местного значения в зоне жилой застройке) продлить до пересечения с улицей Горького.

### 3.4.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- реконструкция существующих ПС 110 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации;

- реконструкция ПС 110 кВ Белкино с увеличением трансформаторной мощности;

- строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ Белкино для электроснабжения многоэтажных домов по ул. Табулевича;

- модернизация существующих распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ в соответствии с инвестиционными проектами эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- строительство кабельных линий 110 кВ;

- строительство нового распределительного пункта (РП) 10 кВ в районе нового строительства Западный, питающего кабельные линии 10 кВ к нему, трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4кВ.

- модернизация существующих ПС 110 кВ, распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей, 10–0,4 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- использование газопроводов из полиэтиленовых труб, которые не потребуют защиты от электрохимической коррозии;

- строительство распределительных газопроводов высокого давления до следующих объектов: Техцентры «Грин Авто», до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:040201:128; ГТУ ТЭЦ №1, резервный газопровод до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:030502:26;

- в целях исполнения п.8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021 № Пр-753 и «Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 1152-р) в документах территориального планирования предусмотрена газификация домовладений на территории г. Обнинска.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- перекладка газопровода высокого давления от ГРС Обнинск 1 до ТЭЦ ФЭИ Ф250 мм (газопровод исчерпал ресурс нормативного срока эксплуатации);

- запитка новой застройки газопроводом 300 мм от ГРС «Белкино» с установкой ГРП в микрорайонах;

- установка ГРУ в новых отопительных котельных, а также для крышных котельных.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- разработка специализированной организацией Схемы централизованного теплоснабжения объектов города Обнинск от 2-х теплоисточников (ГТУ ТЭЦ №1 и МП «Теплоснабжение») с увязкой гидравлики при раздельной работе источников;

- руководство АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»(исх.№224/7.01-04/347 от 02.06.2021г.) заявило о  продолжении  теплоснабжения от ТЭЦ ФЭИ потребителей промплощадки и сторонних потребителей . После строительства ПНС на земельном участке  в районе здания ул. Комсомольская,6 производительностью 450 м3/ч появится возможность теплоснабжения потребителей района Старый город от двух источников -ТЭЦ ФЭИ и котельной МП «Теплоснабжение», Коммунальный пр-д,21;

- строительство новых микрорайонов только с подключением на закрытую (независимую) систему теплоснабжения через ЦТП (центральные тепловые пункты) или ИТП (индивидуальные тепловые пункты), в которых устанавливаются теплообменники и группа необходимых насосов (сетевых и циркулярных, дренажных);

- в целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки потребителей ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2021-2022 годы запланировано техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №1;

- на территории водогрейной котельной жилого района Заовражье запланирован монтаж повысительной насосной станции производительностью не менее 750 м3/час (3 рабочих + 1 резервный насос по 254 м3/час каждый);

- строительство понизительной насосной станции производительностью 450 м3/час на земельном участке в районе здания ул. Комсомольская, 6.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить мероприятия Схемы теплоснабжения города (строительство, перекладка и реконструкция теплотрасс, теплофикационных камер):

-осуществить новое строительство участков тепловых сетей общей протяженностью ~11 км,

-осуществить строительство ИТП для подключения тепло-потребляющих установок новых объектов капитального строительства ;

- осуществить реконструкцию участков тепловых сетей (замена ветхих)~ 77 км;

- осуществить строительство двух энергоисточников: в «Заовражье» и на площадке № 1 Технопарка «Обнинск»;

- для исключения «раздавливания» систем теплоснабжения объектов старого города выполнить проектирование и строительство понизительной насосной на земельном участке в районе здания ул. Комсомольской,6.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- осуществить строительство новых и поэтапное обновление существующих эксплуатационных артскважин с бурением скважин на другие, более благоприятные по качеству, водоносные горизонты, по возможности, на территории площадок существующих скважин;

- заменить изношенные водоводы и водопроводные сети с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Вашутинского, Добринского и Самсоновского водозаборов;

- реконструкция ВПС с заменой изношенных насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды в кварталах №45, 52;

- прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе «Западный», д. Кабицыно, д. Маланьино, в районе «Рекреационный».

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;

- обеспечить учет потребляемой воды;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие долговечные трубы;

- построить ранее разведанный Жуковский водозабор или другой подземный водозабор с разведкой новых водоносных горизонтов для города Обнинска;

- по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

- по Добринскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, Карповского водозабора (НИФХИ им. Л.Я. Карпова), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования», утвержденного Администрацией г. Обнинска в 1997 г., согласно которой намечалось использование свободных мощностей Карповского водозабора (3000 тыс. куб. м/сут.) для нужд города путем увеличения нагрузки на действующие скважины этого водозабора с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п. 1.1, указывающего на «целесообразность кооперирования систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности».

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- осуществить строительство напорных трубопроводов от КНС-51 до ул. Энгельса и самотечного коллектора до ОСК;

- провести реконструкцию и ремонт КНС-51;

- выполнить расширение и реконструкцию существующих очистных сооружений до 80 тыс. куб.м/сут;

- прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в районе «Западный», микрорайоне 55, д. Кабицино;

- осуществить строительство новых и переложить существующие канализационные сети (со значительным износом);

- строительство КНС-1 в районе ул. Пирогова, строительство сливной станции.

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить канализование п. Обнинское с учетом ранее разоаботанного ТЭП благоустройства п. Обнинское (предложения РУ № 8 ФМБА России исх. № 19/1105 от 08.11.12 г.)

- улучшить санитарно-техническое состояние бывших 2-х КНС «Сигнал»;

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций;

- выполнить реконструкцию очистных сооружений канализации;

- провести реконструкцию и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

Дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- строительство локальных очистных сооружений и реконструкция сети ливневой канализации по Коммунальному проезду;

- стротельство локальных очистных сооружений в промзоне Мишково (водосборный бассейн №6), в районе ул. Шацкого – водосборный бассейн №1;

- строительство сети ливневой канализации в «Старом городе»;

- устройство водопропускных канав бетонных лотков в пос. Обнинское.

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить реконструкцию очистных сооружений канализации;

- провести реконструкцию и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- защита от овражной и склоновой эрозии;

- защита от затопления и подтопления;

- благоустройство пляжных зон и водоемов;

- дальнейшее строительство водосточной сети на площадках строительства расчетного срока;

- организация подачи дождевых стоков на очистку;

- реконструкция открытой дренажной системы ливневой канализации в старой части города и микрорайоне Обнинское;

- осуществление мониторинга качества воды в р. Протва для информации Администрации Боровского района и инициирования мероприятий по прекращению загрязнения р. Протва» сточными водами вышерасположенных населенных пунктов и хозяйств.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- защита от овражной и склоновой эрозии;

- защита от затопления и подтопления;

- благоустройство пляжных зон и водоемов, в том числе обустройство набережной вдоль р. Протва;

- провести полную инвентаризацию существующей ливневой канализационной сети в городе с выявлением «бесхозных» сетей;

- разработка Схемы развития дождевой канализации;

- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- открытие новых цифровых АТС в Северо-Западном и Западном районах города;

- дальнейшее развитие телекоммуникаций горда со строительством сетей в новых районах горда;

- расширение информационной сети по ВОЛС;

- дальнейшее развитие системы городского кабельного телевидения для создания широкополосных интерактивных сетей и студии городского кабельного телевидения;

- дальнейшее развитие сотовой связи.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- дальнейшее развитие телекоммуникаций в пос. Мирный и новых районах строительства;

- строительство новых телекоммуникационных сетей в зоне «Технопарка»;

- расширение информационной сети по ВОЛС;

- в рамках «Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы» продолжить работы по созданию Обнинской городской компьютерной сети;

- начать реконструкцию системы городского кабельного телевидения для создания широкополосных интерактивных сетей и студии городского кабельного телевидения;

- дальнейшее развитие сотовой и пейджинговой связи.

## 3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- содействие проведению инвентаризации объектов культурного наследия, находящихся в границах города Обнинск;

- организация государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов археологического наследия, находящихся в границах города Обнинск.

- организация работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и внесение их в государственный кадастр недвижимости;

- определение списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- организация государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, находящихся в границах города Обнинск.

- организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- организация работы по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- организация и содействие проведению мониторинга по контролю за состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории городского округа;

- после разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений;

- в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия, в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

## 3.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- организация системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы, водных объектов (в т.ч. р. Протва в районе городского пляжа), почвы, шумового и электромагнитного загрязнения, с созданием тематических слоев и их своевременной актуализации, обновление сводного тома ПДВ с учетом влияния автотранспорта, легитимизация тома ПДВ;

- административное стимулирование и организация единых санитарно-защитных зон промышленных узлов (восточный, северный и южный промышленные узлы), с соблюдением размеров санитарно-защитных зон в сторону нормируемых объектов;

- создание реестра объектов, для которых требуется установление СЗЗ, разработка и организация единых СЗЗ для промышленных узлов;

- выделение и согласование новых участков производств с соблюдением необходимых санитарных разрывов и санитарно-защитных зон в соответствии с очередностью освоения данных территорий;

- запрет на увеличения объемов производства и расширения территории предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия;

- благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- разработка механизма компенсаций по возмещению ущерба здоровью населения, проживающего в зоне источников загрязнения окружающей среды, вынос нормируемых объектов или уменьшение мощности производства;

- устройство и оборудование мест массового отдыха населения;

- обустройство мест скопления людей с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрением малых скульптурных форм, освещением;

- охрана и периодическое восстановление с обновлением породного состава защитных насаждений вдоль санитарного разрыва магистрального газопровода, автотрассы «Москва-Киев», водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в том числе р. Протва и крупных оврагов, озеленение вокруг медицинских и научно-исследовательских центров, связанных с радиацией и др.;

- установка ограничивающих и предупреждающих знаков о соблюдении границ и режимов зон санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- экологическое образование населения через средства массовых информаций.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

Охрана окружающей среды

- организация единых проектов санитарно-защитных зон сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон (восточная, северная и южная часть города Обнинск), с включением мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;

- контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества выбросов загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые выбросы для ОАО ПЗ «Сигнал» и ФГУП «Технология», расположенные в сформированной жилой застройке;

- вынос производств лекарственных препаратов, пищевых отраслей, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за границы санитарно-защитных зон иных предприятий (колбасный завод, продовольственные базы Меркурий-Обнинск, Хеморфарм и др.);

- организация защитного зеленого пояса из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон и вдоль автомобильных дорог, улично-дорожной сети, гаражных кооперативов;

- ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных территорий общего пользования и зон отдыха горожан;

- разработка схемы транспортных потоков с выделением наиболее загрязненных участков, учет автомобильного транспорта в томе ПДВ города;

- установка станции по обезжелезиванию или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов Самсоновского водозабора;

- разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, Карповского водозабора (НИФХИ им. Л.Я. Карпова), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования»;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон рек Протва;

- развитие системы канализования, в том числе на территории частного сектора;

- реконструкция очистных сооружений канализации;

- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями;

- строительство «шумовых экранов» вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки, в том числе 2 жилых зданий вблизи автомагистрали М-3 «Украина», либо вынос жилых зданий за пределы зоны негативного влияния трассы;

- шумовая защита зданий (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- увеличение высоты антенн, распределение мощностей передающих устройств и прочие технические мероприятия по уменьшению негативного электромагнитного излучения.

- замена линий электропередач на кабельные линии.

- учет источников радиоактивного загрязнения на территории города;

- развитие автоматизированной системы контроля радиационной обстановки;

- измерение уровня радона в подвальных помещениях.

Санитарная очистка территории

- строительство 2-ой очереди полигона на ранее выделенном для полигона земельном участке вблизи д. Тимашово, учитывая необходимость безотлагательного решения данного вопроса;

- рекультивация существующих карт захоронения отходов на полигоне ТБО вблизи д. Тимашово;

- корректировка норм образования отходов каждые 5 лет;

- строительство и оборудование снегосвалки, с отводом талых вод в ливневую канализацию с последующей очисткой на очистных сооружениях ливневой канализации;

- строительство мусороперегрузочных станций на новых, присоединяемых к городу землях, не обремененных близким расположением жилых, общественных зданий и зон отдыха;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с кладбищ, от частного сектора, не допущение образования несанкционированных свалок;

- организация сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп;

- приобретение и установка инсинераторной установки или заключение договора на обслуживание мобильным инсинератором.

Система озеленения

- создание единой рекреационной зоны вдоль р. Протва, с выделением спортивной зоны вокруг проектируемого ледового дворца, организацией лыжных трас, пешеходных дорожек, смотровых площадок и мест отдыха на берегу р. Протва;

- сохранение и восстановление уникального природного ландшафта и растительных сообществ по берегу р. Протва, выделение ограниченных для посещения территорий;

- благоустройство территории «Гурьяновского леса»: организация дорожек и мест отдыха, прокладка фонарного освещения, установка контейнеров для сбора мусора и др.;

- придание статуса городского парка территории «Гурьяновского леса», соответствующего требованиям и нормативам озелененной территории общего пользовании;

- благоустройство существующих скверов, бульваров;

- благоустройство и оформление озелененных территорий детских садов, школ, больниц;

- строительство детских площадок и зон активного отдыха, спортивных площадок, озеленение средневысотными и кустарниковыми насаждениями, создание клумб, газонов и др. на внутриквартальных пространствах;

- разработка ландшафтного плана и функционального зонирования территории «Лужки-Горки-Ладенки»;

- инвентаризация зеленых насаждений, разработка схемы озеленения города;

- установление территорий Обнинского пригородного лесничества с учетом земель лесного фонда.

## 3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций взрыво-пожароопасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

- модернизация потенциально-опасных объектов, переход к безопасным технологиям производства, сокращение запаса опасных веществ, замену АХОВ на безопасные заменители;

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта в ЧС;

- разработка декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности опасного объекта;

- надзор за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями (плотины, коммуникации и др.);

Обеспечение безопасности на водных объектах, объектах туризма

- размещение на городских пляжах и в прибрежных зонах отдыха спасательных станций (Белкинские пруды), осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки, создание поисково-спасательной службы;

Совершенствование    систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов

- для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации необходимо развивать и совершенсвовать системы мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой города, и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях;

Планирование мероприятий по защите населения на территории с целью эффективного их выполнения:

- для защиты установленных категорий населения использовать существующий   фонд защитных сооружений ГО (убежища и укрытия), которые должны обеспечивать защиту укрываемых, в соответствии с требованиями СНиП II-11-77* «СВОД ПРАВИЛ. ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ». При строительстве новых объектов, необходимо устройство защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 (актуализированная редакция);

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых образований и т.д.);

- подготовка эвакомероприятий   из зон ЧС в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций на ПОО, планом ГО и ЗН МО «Город Обнинск»;

- проведение мероприятий медицинской защиты, медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения городского поселения медучреждениями, имеющими коечный фонд);

- создание запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для работников ПОО;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Обеспечение устойчивого функционирования города в мирное и военное время:

- усовершенствование транспортной системы – уплотнение улично-дорожной сети с обходами населенных пунктов, создание дополнительных въездов (выездов) на территорию поселения, насыщение транспортной сети объектами инфраструктуры, обеспечивающими безопасность движения и увеличивающими пропускную способность;

- повышение устойчивости функционирования инженерных систем и объектов (инженерное обеспечение и благоустройство новых площадок строительства, мониторинг состояния, своевременный ремонт и замена существующих изношенных сетей и оборудования, резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, создание материального резерва для восстановления в случае аварии);

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск».

- размещение нового (проектного) пожарного депо в районе «Заовражье», с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара для г. Обнинск - 10 минут, в соответствии с п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, требованиями НПБ 101-95;

- реконструкция, ремонт и дооборудование существующих пожарных депо -    приобретение автомобильной и специальной пожарной техники, оборудования и имущества для подразделений государственного казенного учреждения Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области».

- обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики, в соответствии с планами ликвидации возможных ЧС на данных объектах, соблюдение правил пожарной безопасности эксплуатации и охрана ПОО;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, а также, поэтапный вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий (в том числе, и пожароопасных объектов);

- обеспечение водой участков территории муниципального образования, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения: строительство (ремонт и замена изношенных) наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами; водных объектов, используемых, для целей пожаротушения; сооружение водоемов двоякого назначения в скверах, парках;

- размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения, используемым для целей наружного пожаротушения;

- обеспечение противопожарных разрывов в застройке и беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

- обеспечение   пожарной безопасности   в лесах.

- создание добровольной пожарной охраны.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2031 г | Расчетный срок 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория | га |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования «Город Обнинск» | га | 5502,92 | 5502,92 | 5502,92 |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов: | га | 4706,85 | 4856,76 | 4856,76 |
| Функциональные зоны, в том числе: | га | 4706,85 | 4856,76 | 4856,76 |
| 1.1 Жилые зоны | га | 965,48 | 907,42 | 907,42 |
| 1.2 Зона садово-дачных участков | га | 387,0 | 474,09 | 474,09 |
| 1.3 Общественно – деловые зоны | га | 358,28 | 385,21 | 385,21 |
| 1.4 Рекреационные зоны | га | 822,90 | 840,45 | 840,45 |
| 1.5 Зоны исторической застройки | га | 17,69 | 14,65 | 14,65 |
| 1.6 Зона территории памятников природы | га | 120,04 | 120,04 | 120,04 |
| 1.7 Производственные зоны | га | 1079,67 | 1116,89 | 1116,89 |
| 1.8 Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 576 | 598,99 | 598,99 |
| 1.9 Зоны специального назначения (кладбища, режимные объекты) | га | 294,58 | 313,79 | 313,79 |
| 1.10 Зоны резервных территорий | га | 85,21 | 85,21 | 85,21 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел | 118 | 118 | 120 |
| 2.2 Численность занятого населения | тыс. чел | 51 | 55 | 59 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 2460 | 3180 | 3620 |
| 3.2 Ветхий жилищный фонд | тыс. кв. м | 0,8 |  |  |
| 3.3 Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 30 | 60 |
| 3.4 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел | 23,5 | 30,2 | 30,2 |
| 3.5 Новое жилищное строительство – всего | тыс. кв. м % |  | 750 | 1220 |
| 4. Объекты и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения/на 1000 чел. | место | 4130/39,1 | 4730/43 | 5400/45 |
| 4.2 Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище/на 1000 чел. | место | 11630/ 110,1 | 12630/115 | 13200/ 110 |
| 4.3 Больницы – всего/на 1000 чел. | койка | 1240/ 11,7 | 1240/11 | 2100/15 |
| 4.4 Поликлиники – всего/на 1000 чел. | пос./см | 3773/35,7 | 3773/34 | 4200/30 |
| 4.5 Учреждения общественного питания – всего/на 1000 человек | место | 3640/34,5 | 3960/36 | 4800/40 |
| 4.6 Клубы, дома культуры – всего/на 1000 чел. | место | 3200/ 30,3 | 3630/33 | 6000/50 |
| 4.7 Спортивные залы – всего/на 1000 чел. | кв. м площ. пола | 10400/ 98,5 | 10400/95 | 10400/87 |
| 4.8 Бассейны – всего/на 1000 чел. | кв. м зерк. воды | 720/6,8 | 720/7 | 2400/20 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог – всего, в том числе: – магистральных улиц общегородского значения – магистральных улиц районного значения | км | 29,5 | 29,8 20,2 | 30,2 37,7 |
| 5.2 Плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах застроенных территорий | км / кв. км | 1,6 | 2,6 | 2,9 |
| 5.3 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км двойного пути | 33,6 | 47,7 | 51,2 |
| 5.4 Количество мостов, путепроводов, транспортных развязок и разных уровнях | ед. | 6 | 13 | 14 |
| 5.5 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | ед. | 250 | 300 | 375 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 Водопотребление | тыс. куб. м /сут. | 69,3 | 59,1 | 63,6 |
| 6.1.1 Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м /сут. | 69,3 | 59,1 | 63,6 |
| в том числе водозаборов подземных вод | « | 69,3 | 59,1 | 63,6 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | тыс. куб. м /сут. | 60,0 | 55,2 | 51,4 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | « | 60,0 | 55,2 | 51,4 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч в год. | 166320 | 250250 | 348800 |
| 6.3.2 Потребление на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1587 | 2275 | 2503 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 Потребности тепла на нужды ЖКС | Гкал/час | 250 | 269,3 | 336,2 |
| 6.5 Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе | % | 60 | 80 | 90 |
| 6.5.2 Потребление газа всего, в том числе | млн куб. м /год | 180 | 185 | 258,3 |
| -ком.-быт. нужды населения |  | 20 | 24 | 38,3 |
| -теплоисточники |  | 160 | 161 | 220 |
| 6.5.3 Источники подачи газа | ГРС | ГРС 1,2 | ГРС 1,2 | ГРС 1,2 |

http://www.obninsk.ru

Размещение объектов капитального строительства в населенных пунктах в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не допускается. Размещение объектов капитального строительства в границах охранной зоны автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов не допускается (ст. 25 п.3,4,6, ст. 26  п.8 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007).

С учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»