Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

от  04.03.2022 №  383-п

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ОБНИНСК» НА 2022-2041 годы.

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» на 2022-2041 годы. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования «Город Обнинск», Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск», Стратегия социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска», утвержденная постановлением Администрации города Обнинска от 31.10.2014 № 2066-п (с последующими изменениями). |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация муниципального образования «Город Обнинск», местонахождение: г. Обнинск Калужской области, пл. Преображения, д. 1 Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, местонахождение: г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 22 |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Обнинск». |
| Соисполнители программы | МКУ «Городское строительство», Управление городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Обнинск», МП «Водоканал», МП «Теплоснабжение», МП «Горэлектросети», АО «Газпром газораспределение Обнинск» |
| Цели программы: | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города, в том числе в области обращения с твердыми бытовыми отходами; - очистка сточных хозяйственно-бытовых и ливневых вод. Программа должна являться базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города. |
| Задачи программы: | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры города; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры города, в том числе на территориях, вошедших в границы муниципального образования; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - строительство нового магистрального хозфекального коллектора с увеличением его проходной способности; - рациональное природопользование путем строительства очистных сооружений ливневых стоков. |
| Целевые показатели | 1. Показатели, характеризующие надежность и качество услуг: 1.1. Безаварийность системы; 1.2. Индекс нового строительства; 1.3. Износ системы; 1.4. Уровень потерь. 2. Показатели, характеризующие обеспеченность коммунальной услугой. 2.1. Доля объектов строительства, подключенных к системе коммунальной инфраструктуры; 2.2. Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе коммунальной инфраструктуры; 2.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге; 2.4. Обеспеченность приборами учета. 3. Показатели, характеризующие эффективность использования основных производственных фондов: 3.1. Уровень загрузки производственных мощностей. 4. Эффективность деятельности. 5. Источники инвестирования. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2022-2041 годы I этап - 2022-2031 г.г.; II этап - 2031-2041г.г. |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей. Необходимый объем финансирования Программы уточняется при разработке проектно-сметной документации. Основными источниками финансирования Программы будут являться надбавки к тарифам для потребителей услуг, плата за подключение, а также бюджетные средства и привлеченные инвестиции. Объемы финансирования за счет бюджетных средств будут уточняться с учетом возможностей местного, областного и федерального бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации; - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города, создание условий для перспективной жилой застройки с объектами здравоохранения, жизнеобеспечения, спорта, культуры, общеобразовательными учреждениями и увеличения темпов строительства комфортного жилья; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Обнинска

от  04.03.2022  №  383-п

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Электроснабжение города Обнинска осуществляется от Калужской энергосистемы. На территории города расположено: ПС 220 кВ «Мирная» и 5 ПС 110/10/6 кВ – «Цветково», «Белкино», «Окружная» и «Радий» и «Обнинск» (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»).

По территории города проходит ряд линий напряжением 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ и 6 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям города Обнинск, сельских населенных пунктов Маланьино, Кабицыно, Мишково, Кривское, Заречье осуществляется по линиям 6–10 кВ через распределительные пункты 6–10 кВ и сеть трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ. По данным муниципального предприятия «Горэлектросети» в городе Обнинске расположено 22 распределительных пункта 6–10 кВ.

Протяженность сетей 6–10 кВ составляет 381,4 км.

Годовой отпуск электроэнергии потребителям МП «Горэлектросети» составляет 277 624 тыс. кВт·ч в год.

Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется на базе использования природного газа.

Подача газа предусмотрена от 3-х газораспределительных станций – ГРС:

- Обнинск-1 »Комсомольская»

- Обнинск-2 «Белкино»

- ГРС »Карпово».

От ГРС по газопроводам высокого давления (до 1,2 МПа) газ подается к 17-ти газорегуляторным пунктам – ГРП.

Схема распределения газа по давлению – 2-х и 3-х ступенчатая.

Направления расхода газа:

- промпредприятия – 204,748 млн куб. м

- коммунально-бытовые потребители – 1,272 млн куб. м

- население – 22,71 млн. куб. м.

Уровень охвата газоснабжением населения на нужды пищеприготовления составляет 100 % (37708 квартир), на газе также работают водогрейные котлы (1272 квартиры, дома).

Имеется 60 станций катодной защиты от электромеханической коррозии.

Процент износа газопроводов составляет 50–60 %, а некоторым газопроводам более 40 лет – и того больше.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, ряда промышленных предприятий осуществляется от трех источников тепловой энергии:

- котельная муниципального предприятия «Теплоснабжение» (МП «Теплоснабжение»);

- ТЭЦ АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (ТЭЦ ФЭИ);

- Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО «Калужская сбытовая компания».

Письмом (исх.№224/7.01-04/347 от 02.06.2021) руководство АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» заявило о продолжении теплоснабжения от ТЭЦ ФЭИ потребителей промплощадки и сторонних потребителей. После строительства ПНС на земельном участке в районе здания по ул. Комсомольская, 6 производительностью 315 м3/ч появится возможность теплоснабжения потребителей старой части города от двух источников – ТЭЦ ФЭИ и котельной МП «Теплоснабжение».

Теплоснабжение научно-производственных и промышленных предприятий осуществляется от собственных энергоисточников, характеристика которых приведена в таблице 4.6.1 Пояснительной записки Материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18).

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предусматривается от автономных источников тепла (АИТ).

Основное топливо для котельного оборудования – природный газ, резервное – мазут, дизельное топливо.

Установленная мощность котельной МП «Теплоснабжение» составляет 612 Гкал/час.

Покрытие тепловых нагрузок старой части города в количестве 17 Гкал/час осуществляется от ТЭЦ ФЭИ, при этом на ТЭЦ имеется порядка 100 Гкал/час неиспользованной тепловой мощности.

Тепловая сеть – 2-х трубная, кольцевая с резервирующими перемычками.

Схема присоединения потребителей к тепловым сетям – зависимая (90,3 %) и независимая.

Система теплоснабжения по способу получения горячей воды – открытая (непосредственный водоразбор из теплосети) и закрытая (от водоподогревателей – в ИТП).

Температурный график в тепловой сети – 150–70 ºС с верхней срезкой 115 ºС и нижним изломом 65 ºС.

Прокладка теплопроводов подземная, в непроходных каналах (80 %), транзитная по подвалам жилых зданий (15 %) и надземная (5 %).

Протяженность каналов тепловых сетей составляет – 150 км.

Большая часть тепловых сетей имеет попутный дренаж.

Фактический износ теплосетей находится в пределах 60 %, замене подлежат 77 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

Обеспечение устойчивого гидравлического режима работы тепловых сетей осложнено значительным перепадом отметок поверхности земли в местах расположения источников теплоты и городских площадей (разница достигает 25–30 м).

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Обнинска осуществляется тремя водозаборами (Вашутинский, Самсоновский, Добринский-2), с водоотбором 69,3 тыс. куб. м/сут. из Окско-Тарусского и Протвинского горизонтов, утвержденного ГКЗ Министерства природных ресурсов Российской Федерации Протокол от 07.07 1997 г. № 10.

Вашутинский водозабор расположен в 6 км северо-западнее на пойме реки Протвы, шириной до 0,5–1 км с абсолютными отметками 128,4–134 м.

Водозабор представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль реки на расстоянии 300–500 м и от реки 30–50 м, сгруппированных на 2-х участках. Участок № 1 (Кривский) длиной около 3 км имеет 9 скважин, участок № 2 (Ново-Михайловский) длиной 2,5 км – 15 скважин.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 10 до 143 куб. м/час.

Дебеты скважин на Ново-Михайловском участке преимущественно 1400–3500 куб. м/сут., на Кривском – 500–1000 куб. м/сут.

Общий водоотбор определяется на станции второго подъема.

Год ввода в эксплуатацию – 1972 г., с производительностью 2,7 тыс. куб. м/сут.

Расход подземных вод не превышает величины эксплуатационных запасов – 34,6 тыс. куб. м/сут. (12629 тыс. куб. м/год).

Самсоновский водозабор расположен на северо-западной окраине города в пределах поймы реки Протвы и водораздельного склона с абсолютными отметками рельефа 132–165 м.

Водозабор имеет площадную систему расположения и состоит из 6 скважин, расстояние между которыми от 250 до 450 м. Расстояние от скважин до реки примерно 500 м.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 25 до 143 куб. м/час.

Начало эксплуатации водозабора относится к 1959 г., было извлечено 2,6 тыс. куб. м/сут. воды. В течение последующих 15 лет его производительность возросла до 18,3 тыс. куб. м/сут. Затем по рекомендации ГКЗ СССР суммарный среднегодовой водоотбор Самсоновского водозабора был уменьшен до 6,1 тыс. куб. м/сут.

Водозабор Добринский-2 расположен в юго-восточном направлении вдоль поймы реки Протвы и коренного склона с абсолютными отметками поверхности земли 126,4–132 м. Расстояние между скважинами 250 м.

Схема водозабора – линейный ряд длиной 550 м, на котором размещены 7 скважин.

Эксплуатация водозабора начата в 1992 г., с дебетом скважин 13,5 тыс. куб. м/сут. В настоящее время водоотбор составляет 28,6 тыс. куб. м/сут.

На каждом водозаборе имеется насосная станция 2-го подъема, которая подает воду в городскую распределительную сеть. На насосных станциях имеются буферные резервуары общей емкостью 20,1 тыс. куб. м (Вашутинский – 12 тыс. куб. м, Самсоновский – 3,1 тыс. куб. м, Добринский – 5 тыс. куб. м).

Обеззараживание питьевой воды производится гипохлоритом натрия.

Вода Самсоновского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание железа и мутности (в допустимых уровнях) и подается населению по временному согласованию Регионального Управления № 8 ФМБА России исх. № 19/1935 от 31.12.2009 г., продленному до 31.12.2013г. (письмо РУ № 8 исх. № 19/464 от 28.04.2012г.).

Вода Добринского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание железа (в допустимых уровнях) и подается населению по временному согласованию Регионального Управления № 8 ФМБА России исх. № 19/1935 от 31.12.2009г., продленному до 31.12.2013г. (письмо РУ № 8 исх. № 19/464 от 28.04.2012г.).

Условиями выдачи временного согласования на подачу воды с повышенным содержанием железа и мутности являются проведение следующих мероприятий по улучшению качества воды:

– по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

– по Добринскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов.

Вода отдельных скважин Самсоновского и Вашутинского водозаборов имеет повышенное содержание стронция стабильного, нормализация которого на выходе из насосных станций до уровня нормативных достигается путем попеременного выключения скважин с высоким содержанием стронция и снижения его концентрации в резервуарах (РЧВ) путем разбавления воды из скважин с высокой концентрацией стронция водой из скважин с низким содержанием стронция в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02-2001, согласованными Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России и утвержденными приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999г., п. 2.4.4 (д).

Для охраны подземных вод от загрязнения, в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска, установлены границы зон санитарной охраны водозаборов в составе 3-х поясов.

Границы ЗСО и санитарно-технические мероприятия в них утверждены постановлениями Администрации Калужской области (от 31.01.1996 г. № 41) и Администрации города Обнинска (от 16.02.1996 г. № 156)

1-ый пояс ЗСО включает существующие ограждения площадок вокруг артскважин, в отдельных случаях с уменьшенными размерами, не противоречащими требованиям СанПиН.

2-ой пояс ЗСО охватывает все месторождения; верхняя граница установлена в 26 км от Вашутинского водозабора, нижняя – в створе Добринского водозабора (с. Спас-Загорье). Боковые границы удалены от урочища реки на расстояние 0,5–1 км. Площадь 2-го пояса ЗСО составляет 53 кв. км.

3-ий пояс ЗСО установлен в 3–5 км от русла реки в обе стороны и имеет площадь 379 кв. км.

В составе подземных водозаборов находится 20 % резервных скважин.

Основное строительство водопроводных сетей осуществлялось в 50–80 гг. прошлого века. Трубы и трубопроводная арматура, в основном, изготовлены из чугуна и стали. 75,6 % труб эксплуатируются более 20 лет и имеют 100 % износ. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляют всего 13,2 %. Такое состояние трубопроводов приводит к значительному количеству аварий.

На водопроводной сети эксплуатируется 756 пожарных гидрантов и 9 подкачивающих станций высокоэтажной застройки.

Водоотведение

В городе существует централизованная система канализации.

Канализационные стоки поступают в магистральный самотечный коллектор диаметром 400-1500 мм, по которому отводятся на очистные сооружения. В связи с увеличением объема стоков, диаметр коллектора недостаточен для пропуска всего объема сточных вод.

Для перекачки сточных вод из микрорайонов 32, 32 А, 51, 51 А, 52 используется канализационная насосная станция «КНС-51». Оборудование КНС изношено, требует полной замены и капитального ремонта подземной и надземной частей, а также увеличения производительности.

ООО «НПО Мостовик» (город Омск) разработан проект, по которому предусматривается строительство новой КНС взамен существующей в районе 51 мкр., строительство двух ниток напорного коллектора, протяженностью 2237,5 погонных метров Д=500 мм до ул. Энгельса и строительство самотечного коллектора Д=1500 мм, протяженностью 6199,29 погонных метров до ОСК города Обнинска. Построена часть коллектора от ОСК до ул. Красных Зорь. Ведется строительство коллектора на участке от КНС-51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса с КНС в мкр. № 51.

В районе ул. Пирогова строится канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 195,58 км. 80,8 % труб эксплуатируются более 20 лет, имеют 100 % износ.

Очистные сооружения канализации (ОСК) города Обнинск очищают стоки от населения, промпредприятий, организаций. ОСК построены в 70-х годах прошлого столетия.

Фактическая производительность ОСК – 60 тыс. куб. м/сут., проектная – 80 тыс. куб. м/сут, осуществляется механическая и биологическая очистка.

Обеззараживание очищенных стоков производится гипохлоритом натрия в коллекторе Д=1500 мм, который заканчивается сбросным оголовком в реку Протва.

Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам, но из-за отсутствия технологии по удалению биогенных элементов фосфора и азота невозможно добиться очистки стоков согласно нормативам ПДС.

Осадок ОСК обезвоживается и подсушивается на иловых площадках.

В 2009 году введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка сточных вод.

В 2017 году введена в эксплуатацию новая технологическая линия № 2 производительностью 40 тыс. куб. м/сут. (расширение очистных сооружений канализации города).

Дождевая канализация

В городе существует разветвленная сеть ливневой канализации. Поверхностный водоотвод осуществляется как закрытым, так и открытым способом.

Общая протяженность закрытой системы водоотвода составляет 87 км, в т. ч. улично-дорожная и магистральная – 47 км, внутриквартальная – 40 км. Диаметр трубопроводов внутриквартальной и улично-дорожной сети ливневой канализации – от 200 до 600 мм, диаметр трубопроводов магистральных коллекторов – от 400 до 1500 мм. Материал трубопроводов – бетон, асбестоцемент.

Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами.

Существующие коллекторы ливневой канализации по пр. Маркса на участке ул. Калужская – ул. Белкинская, по ул. Белкинской вдоль 52 микрорайона и ул. Гагарина на участке пр. Маркса – внутриквартальный проезд мкр. № 51 не имеют технической возможности для приема дополнительных ливневых стоков.

Вопрос о подключении к городской сети ливневой канализации предполагаемых к строительству объектов может быть решен после перекладки указанных участков коллекторов ливневой канализации с заменой трубопроводов на больший диаметр.

Открытым способом решен поверхностный водоотвод на автодорогах и проездах «старой» части города и микрорайоне Обнинское. Наличие водоотводных лотков и канав вдоль проезжей части автомобильных дорог создают препятствие при реконструкции улично-дорожной сети.

В микрорайонах №№ 1–12, 12, 14–17 и 23 внутриквартальная ливневая канализация для отвода поверхностных стоков отсутствует, что приводит к подтоплению территорий указанных микрорайонов в паводковые периоды.

Отвод и сброс ливневых стоков из магистральных коллекторов осуществляется на рельеф без очистки (6 выпусков). Основными водоприемниками ливневых стоков являются овражно-балочная сеть, река Протва, Комсомольские пруды, локальные понижения рельефа.

Для развития сети ливневой канализации необходимо выполнение ряда мероприятий:

- строительство локальных очистных сооружений в промзоне Мишково, в  районе ул. Шацкого;

-  реконструкция очистных сооружений;

- строительство сети ливневой канализации в «Старом городе»;

- строительство  хозбытовой и ливневой канализации, КНС хозбытовых стоков  и  строительство очистных сооружений ливневых стоков микрорайона Обнинское.

Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Обнинска

от  04.03.2022  №  383-п

3. План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Город Обнинск» составляет 5502,92 га, в том числе площадь населенного пункта «Город Обнинск» в проектируемых границах составляет 4850,03 га.

Общая численность населения МО «Город Обнинск» на 31.12.2020 года составила 117,419 человек.

По состоянию на 31.12.2020 года общая площадь жилищного фонда города составляла 3,337 млн. кв. м.

Генеральным планом города планируется увеличить жилищный фонд муниципального образования «Город Обнинск» в новых границах до 4,410 млн. кв. м к 2031 году, а численность населения увеличить до 147 тыс. человек.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на первую очередь (до 2031 года) и расчетный период (до 2041 года) приводится в материалах Генерального плана города.

| Показатели | Единица измерения | Исходный год 2020 г. | Первая очередь 2031 г | Расчетный срок 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 Водопотребление – всего в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 62,43 | 75,89 | 97,73 |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | ″ | 53,43 | 66,89 | 88,73 |
| - на производственные нужды | ″ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6.1.1 Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ сут. | 69,3 | 75,89 | 97,73 |
| в том числе водозаборов подземных вод | ″ | 69,3 | 75,89 | 97,73 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 54,2 | 65,6 | 84,1 |
| - хозяйственно-бытовые сточные воды | ″ | 45,2 | 56,6 | 75,1 |
| - производственные сточные воды | ″ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | ″ | 60 | 65,6 | 84,1 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч в год. | 257250 | 361200 | 489680 |
| 6.3.2 Потребление на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 2191 | 3061 | 2511 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. Договорная присоединенная нагрузка конечных потребителей (по состоянию на начало 2020 г.), Гкал/ч с учетом прогноза прироста тепловых нагрузок. | Гкал/час | 591,57 | 622,7 | 623,3 |
| 6.5 Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе | % | 80 | 90 | 90 |
| 6.5.2 Потребление газа всего в том числе: | млн куб м/ год | 185 | 292 | 300 |
| -ком.-быт. нужды населения |  | 24 | 42 | 60 |
| -теплоисточники |  | 161 | 250 | 360 |
| 6.5.3 Источники подачи газа | ГРС | ГРС 1,2 | ГРС 1,2 | ГРС 1,2 |
| 6.6 Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |

Электроснабжение

Электрические нагрузки

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей города на перспективу определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах в жилых домах до 10 этажей, на электроплитах в домах выше 10 этажей и средней обеспеченностью общей жилой площадью на 1 человека 30 кв. м. Удельная нагрузка составит 0,6 кВт на человека при использовании газовых плит и 0,7 кВ на человека при использовании электроплит. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей приведены в таблице.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей города на расчётный период

| № п/п | Наименование районов | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | индивид. застройка |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | индивид. застройка |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 117 | 96,1/14 | 6,9 | 79,9 | 67,3/8,4 | 4,2 |
| 2 | Новое жилищное строительство | 30 | 15,9/4,0 | 10,1 | 19,6 | 11,1/2,4 | 6,1 |
|  | Всего: | 147 | 112/18 | 17 | 99,5 | 78,4/10,8 | 10,3 |

Потребление электроэнергии составит 361200 МВт·ч в год.

Электроснабжение потребителей первой очереди будет осуществляться как от существующих ПС 110 кВ, так и от новой ПС 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям города будет осуществляться по линиям 6 – 10 кВ через существующие и новые распределительные пункты 6–10 кВ и сеть трансформаторных подстанций 6 – 10/0,4 кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей города, покрытия возрастающих электрических нагрузок потребуется проведение следующих мероприятий в соответствии с Генеральным планом МО «Город Обнинск»:

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция существующих ПС 110 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации;

- реконструкция ПС 110 кВ Белкино с увеличением трансформаторной мощности;

- строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ Белкино для электроснабжения многоэтажных домов по ул. Табулевича;

- модернизация существующих распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ в соответствии с инвестиционными проектами эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь:

- строительство кабельных линий 110 кВ;

- строительство нового распределительного пункта (РП) 10 кВ в районе нового строительства («Заовражье-2», «Экодолье-2», жилая застройка в районе д. Кривское), питающего кабельные линии 10 кВ к нему, трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4кВ;

- модернизация существующих ПС 110 кВ, распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей, 10–0,4 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение

Дальнейшее развитие инфраструктуры системы газоснабжения города решается в увязке с дислокацией и сроками нового строительства.

Ориентировочные суммарные потребности газа для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) по срокам строительства представлены в таблице.

| № | Потребитель | млн куб. м/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | население | 42 | 60 |
| 2 | теплоисточники | 250 | 300 |
|  | Всего | 292 | 360 |

Для усовершенствования системы газоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

- развивать инфраструктуру газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- газопроводы выполнять из полиэтиленовых труб типа ПЭ 80, ПЭ 100, которые не потребуют защиты от электрохимической коррозии.

- выполнить перекладку газопровода высокого давления от ГРС Обнинск 1 до ТЭЦ ФЭИ Д 250 мм (газопровод исчерпал ресурс нормативного срока эксплуатации);

новую застройку запитать газопроводом 300 мм от ГРС «Белкино» с установкой ГРП в микрорайонах;

- строительство распределительных газопроводов высокого давления до следующих объектов: Техцентры «Грин Авто», до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:040201:128; ГТУ ТЭЦ №1, резервный газопровод до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:030502:26;

- выполнить газификацию домовладений на территории города в целях исполнения п. 8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021 № Пр-753 и «Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 1152-р).

Теплоснабжение

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2022-2035 годы (актуализация по состоянию на 2022 год) утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 28.06.2021 № 1467-п.

Схема теплоснабжения содержит:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа,

- перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей,

- перспективные балансы теплоносителя,

- предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии,

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации;

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Теплоснабжение сохраняемого и нового строительства предусматривается от существующих и новых централизованных теплоисточников посредством прокладки тепловых сетей и реконструкции существующих тепломагистралей в соответствии со сроками и местоположением районов.

Коттеджное и индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом децентрализованно – от индивидуальных автономных теплоисточников, работающих на газе.

На перспективу до 2025 года обеспечение тепловых нагрузок в соответствии со Схемой теплоснабжения города обеспечение тепловых нагрузок принимается:

а) от котельной МП «Теплоснабжение»:

- вновь вводимые здания в существующих районах города Qпр = 18 Гкал/ч;

- переключаемые потребители кварталов 1-6, 8-11, частично мкр. 26 (п. Мирный) в настоящее время обеспечиваемых теплом от ТЭЦ ФЭИ (присоединенная нагрузка потребителей Qпр =13,08  17 Гкал/ч, в том числе перспективная нагрузка – 6,3 Гкал/ч).

б) от других энергоисточников:

- теплоснабжение малоэтажной и коттеджной застройки в районах «Кабицыно» (присоединенная нагрузка Qпр = 25 Гкал/ч), «Экодолье Обнинск» (присоединенная нагрузка Qпр = 4 Гкал/ч) и застройка района «Поляна» (0,4 Гкал/ч) намечается от автономных источников тепла (АИТ);

-  теплоснабжение потребителей района «Заовражье», новых  потребителей района Кабицыно  от Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1;

теплоснабжение перспективной застройки («Заовражье» и «Заовражье-2») планируется от новой блочно-модульной котельной (БМК) с установленной тепловой мощностью на расчетный срок 30 Гкал/ч, в том числе на первую очередь 20 Гкал/ч

- теплоснабжение новых потребителей площадки № 1 Технопарка Обнинск и потребителей района ИАТЭ, переключаемых с котельной МП «Теплоснабжение» согласно выданным техническим условиям (суммарной присоединенной нагрузкой потребителей Qпр = 40,6 Гкал/ч) от строящейся ГТУ ТЭЦ «Технопарк Обнинск» (Постановление Губернатора Калужской области от 23 января 2006 г.) установленной мощностью: электрической – 20,8 МВт, тепловой – 48 Гкал/ч, размещаемой в промзоне в районе ИАТЭ;

- теплоснабжение новых потребителей площадки № 2 Технопарка Обнинск (Qпр = 12 Гкал/ч), находящейся в районе ФХИ им. Карпова, намечается от новой котельной (установленная тепловая мощность – 15 Гкал/ч).

ПАО «Калужская сбытовая компания» в 2021 году выполнила I этап технического перевооружения Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1, предусматривающий замену установленного на Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 водогрейного котла «Eurotherm-11» на котел RSM 35000, что обеспечило прирост тепловой мощности в 20 Гкал/ час.

Реализация проекта технического перевооружения Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1 в том числе позволит обеспечить тепловой энергией планируемый к размещению инновационный научно-технический центр «Парк атомных и медицинских технологий».

Для обеспечения надежности функционирования работы системы теплоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий:

- новое строительство участков тепловых сетей общей протяженностью ~11 км,

- строительство ИТП новых объектов капитального строительства;

- реконструкция участков тепловых сетей (замена ветхих) ~ 77 км;

- для исключения «раздавливания» систем теплоснабжения объектов старого города выполнить проектирование и строительство понизительной насосной станции на ул. Комсомольской;

- строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) тепловой мощностью 30 Гкал/ч в жилом районе «Заовражье».

- техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №1.

Водоснабжение и водоотведение

Прогнозные балансы потребления питьевой воды приведены в текстовой части 2.3.6 «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год», утвержденной Постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2014 № 1395-п (актуализация по состоянию на 2021 год).

Схема водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» содержит:

- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области;

- направления развития централизованных систем водоснабжения;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- оценку объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

- целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения города предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство новых и поэтапное обновление существующих эксплуатационных артскважин с бурением скважин на другие, более благоприятные по качеству, водоносные горизонты, по возможности, на территории площадок существующих скважин;

- замена изношенных водоводов и водопроводных сетей с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

реконструкция ВПС с заменой изношенных насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды в микрорайонах № 45, 52;

- прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки на территориях «Заовражье-2», «Экодолье-2», в районе д. Кабицыно, д. Кривское, д. Маланьино, в микрорайонах 54, 56, «Белкино», а также в границах территории 26 микрорайона, подлежащей комплексному развитию;

- проектирование и строительство подземного водозабора вдоль р. Городнянки севернее д. Анисимово.

Мероприятия на первую очередь:

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;

- обеспечить учет потребляемой воды;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие долговечные трубы;

- строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Вашутинского, Добринского  водозаборов.

Схема водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» содержит:

- существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Обнинск»;

- балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск»;

- прогноз объема сточных вод;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

- оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;

- целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения необходимо проведение ряда мероприятий:

- прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки на территориях «Заовражье-2», «Экодолье-2», в районе д. Кабицыно, д. Кривское, д. Маланьино, в микрорайонах 54, 56, «Белкино», а также в границах территории 26 микрорайона, подлежащей комплексному развитию;

- строительство новых и перекладка существующих канализационных сетей (со значительным износом);

- проектирование и выполнение реконструкции 1-й технологической линии городских очистных сооружений канализации.

Санитарная очистка территории:

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- корректировка норм образования отходов каждые 5 лет;

- строительство и оборудование снегосвалки, с отводом талых вод в ливневую канализацию с последующей очисткой на очистных сооружениях ливневой канализации;

- строительство мусороперегрузочных станций на новых, присоединяемых к городу землях, не обремененных близким расположением жилых, общественных зданий и зон отдыха;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с кладбищ, от частного сектора, не допущение образования несанкционированных свалок;

- организация сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп;

- приобретение и установка инсинераторной установки или заключение договора на обслуживание мобильным инсинератором.

Приложение № 4 к постановлению

Администрации города Обнинска

от  04.03.2022  №  383-п

4. Перечень мероприятий и целевых показателей, указанных в пункте 5 требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотрены муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п (актуализация по состоянию на 2021 год).

Индикаторами (целевыми показателями) программы являются:

- количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде, ед.;

- протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт, км;

- объем потерь воды питьевого качества, тыс. м3;

- экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды, тыс. кВт.ч;

- протяженность реконструированных магистральных и распределительных сетей электроснабжения, км;

- количество замененных комплексных трансформаторных подстанций, шт.;

- наличие разработанного проекта на выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1-й подъем) КТП-В3; КТП-62; КТП-74

- количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, шт.;

- количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, ед.;

- экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. кВт.;

- объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. кВт

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, предусмотрены:

- Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18):

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- установка станции по обезжелезиванию или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов Самсоновского водозабора;

- разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например Карповского водозабора (НИФХИ им. Л.Я. Карпова), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования»;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон рек Протва;

- развитие системы канализования, в том числе на территории частного сектора;

- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями;

- организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- увеличение высоты антенн, распределение мощностей передающих устройств и прочие технические мероприятия по уменьшению негативного электромагнитного излучения.

- замена кабельных и воздушных линий;

- корректировка норм образования отходов каждые 5 лет;

- строительство и оборудование снегосвалки, с отводом талых вод в ливневую канализацию с последующей очисткой на очистных сооружениях ливневой канализации;

- строительство мусороперегрузочных станций на новых, присоединяемых к городу землях, не обремененных близким расположением жилых, общественных зданий и зон отдыха;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с кладбищ, от частного сектора, недопущение образования несанкционированных свалок;

- организация сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп;

- приобретение и установка инсинераторной установки или заключение договора на обслуживание мобильным инсинератором.

2. «Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год», утвержденной Постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2014 № 1395-п (актуализация по состоянию на 2021 год).

Так, в разделе 4 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» содержатся сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, а также сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Кроме того, необходимо провести оценку целесообразности и эффективности реконструкции сооружений Самсоновского водозабора в насосную станцию 3 подъема и строительства на территории водозабора станции по обезжелезиванию (в период до 2020 г.);

- строительство на Добринском водозаборе станции по обезжелезиванию или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов.

Система водоснабжения города в настоящий момент не имеет
существенных резервов мощности для подключения большого числа новых
абонентов. Для новых объектов, строительство которых запланировано на
период до 2030 года, необходимо осуществить строительство нового водозаборного узла.

В период с 2012-2014 г.г. были проведены поисково-оценочные работы для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Обнинска.

В результате были разведаны два перспективных участка для строительства водозабора: участок № 1 «Спас-Загорский» протяженностью 1,8 км, расположенный в правобережной пойме р. Протвы, в 100 м от ее русла, начиная от с. Спас-Загорье, с максимальным водоотбором  28 тыс. м3/сут. и участок № 2 «Анисимовский» (на левом берегу р. Городнянка), водоотбор которого составил 18 тыс. м3/сут.

Проведенный анализ качества разведанных подземных вод подтвердил их соответствие требованиям Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»).

3. Муниципальной программой «Благоустройство города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п (актуализация по состоянию на 2021 год).

В число ожидаемых к концу 2024 года результатов программы входят:

- увеличение площади мест общего пользования, подлежащих регулярной уборке, до 140  тыс.кв.м;

- доведение площади территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов до 146 000 кв. м;

- доведение площади содержания и благоустройства территорий кладбищ до 39 га.

Тарифы

Тарифы на коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям МО «Город Обнинск» устанавливаются Министерством конкурентной политики Калужской области.

С 1 июля 2021 года предельный рост платы граждан за коммунальные услуги для МО «Город Обнинск», установленный  постановлением Губернатора Калужской области, - 5,4%. Рост связан с изменением тарифов на коммунальные ресурсы: тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение увеличился на 3,0 %, на холодную воду – на 2%,  на водоотведение –  на  2,0%,  на  электроэнергию  –  на  4,7%;  тариф  на  газ  вырос  на  3,0%, тариф на обращение  с  твердыми коммунальными отходами увеличился на 2,5%.

Тарифы на коммунальные услуги 2022 год

| Наименование услуги | Утверждены министерством конкурентной политики Калужской обл., № приказа, число | Тариф, руб. с 01.01. по 30.06.2022 | Тариф, руб. с 01.07. по 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Теплоснабжение» Компонент на теплоноситель, руб./куб. м (без НДС) Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | № 390-РК от 13.12.2021 № 390-РК от 13.12.2021 | 17,73 1479,30 | 18,29 1596,36 |
| Отопление (с/НДС), Г/кал | № 389-РК от 13.12.2021 | 1775,16 | 1915,63 |
| МП «Водоканал» Питьевая вода (с/НДС), м3 | № 418-РК от 13.12.2021 | 20,38 | 20,99 |
| Водоотведение (с/НДС), м3 | № 418-РК от 13.12.2021 | 19,00 | 19,57 |
| Газ (с НДС) руб./ м3 - на приготовление пищи с газовой плитой; - на приготовление пищи и нагрев воды с газовой плитой и нагрев воды газовым водонагревателем без центрального горячего водоснабжения; -на отопление руб./1000 м3 | № 14-РК от 21.06.2021 | 8,79 8,13 6490,63 |  |
| Электроэнергия 1 кВт/ч (с НДС) с газовой плитой с электроплитой | №460-РК от 13.12.2021 | 5,30 3,71 | 5,51 3,86 |
| ПАО «Калужская сбытовая компания» -Тепловая энергия на коллекторах источника тепловой энергии с НДС, руб./ Гкал; -Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям с НДС, руб./Гкал - Тарифы на теплоноситель руб./куб.м. | № 384--РК от 13.12.2021 | 1880,89 2033,21 18,08 | 1949,17 2134,79 18,60 |
| ГП «Калужский региональный экологический оператор» Обращение с ТКО руб./м3 | № 509-РК от 17.12.2021 | 459,90 | 473,70 |

В соответствии с Жилищным кодексом для собственников жилых помещений в многоквартирном доме плата за содержание жилого помещения принимается на общем собрании по предложению управляющей организации, в управлении которой находится данный многоквартирный дом.

Для нанимателей жилых помещений плата за содержание жилого помещения и плата за пользование жилым помещением (плата за наем) устанавливается постановлением Администрации города Обнинска. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договору найма государственного или муниципального жилищного фонда в 2021 году не изменился, а размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) – увеличился на 2,2%.

В связи с высокой задолженностью управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями Администрацией города в 2012 году было принято решение производить расщепление платежей населения за потребленные коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям города (МП «Теплоснабжение», МП «Водоканал»). С 2014 года данную функцию выполнял ОАО «ЕИРЦ Калужской области», а с осени 2017 года – ООО «Областной информационно-расчетный центр».

В 2021 году суммарный долг управляющих организаций города и населения,   перешедшего  на  расчеты  за  тепло  и  воду  по прямым  договорам  с  МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал», снизился: перед МП «Теплоснабжение» – более чем на 68,1 млн рублей, перед МП «Водоканал» – на 21,9 млн рублей. Задолженность управляющих организаций города и населения, рассчитывающегося по прямым договорам, перед ресурсоснабжающими организациями на 31.12.2021 составила: МП «Теплоснабжение» – 57,2 млн рублей (в 2020 г. – 125,3 млн рублей); МП «Водоканал» - 37,6 млн рублей (в 2020 г. – 59,47 млн рублей).

Задолженность управляющих организаций города за электроэнергию перед                        ПАО «Калужская сбытовая компания» в 2021 году снизилась на 17,2 млн рублей и по состоянию на конец года составила 11,0 млн рублей. Самая высокая задолженность перед ПАО «КСК» – 6,5 млн рублей – у ООО «ПИК-Комфорт».

За 2021 год задолженность населения за коммунальные услуги выросла на 47,5 млн рублей, составив на 01.01.2021 – 218,5 млн рублей.

Самая высокая задолженность управляющих организаций за услуги МП «Теплоснабжение»  по состоянию  на  31.12.2021:  ООО «ПИК-Комфорт» – 14 млн рублей, ЗАО  «Быт-сервис» – 3,7 млн рублей, ООО УК «ЧИП» – 6,4 млн руб. Пять компаний-должников заключили соглашения с МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал» по погашению задолженности за коммунальные ресурсы.

По инициативе ресурсоснабжающих организаций – МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал» – в связи с высокой задолженностью ООО «ЖКУ» перед указанными выше ресурсоснабжающими организациями все многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ЖКУ», переведены на прямые договоры.

Ресурсоснабжающими организациями применяется практика взыскания с граждан и юридических лиц задолженности за топливно-энергетические ресурсы в судебном порядке: в 2021 году подано 736 исков на сумму 121,1 млн рублей. По решениям суда с неплательщиков взыскано 42 млн рублей.

Несмотря на высокую задолженность управляющих организаций города ресурсоснабжающим организациям, МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал» собственных долгов за газ и электроэнергию не имеют.

В связи с повышением с 1 июля 2021 года тарифов на коммунальные услуги Администрацией города проводилась информационно-разъяснительная работа с управляющими организациями, ТСЖ, руководителями советов домов, ресурсоснабжающими организациями города и гражданами об установлении предельных индексов на 2021 год (информация о действующих тарифах на коммунальные и жилищные услуги размещена на сайте Администрации города, работает «горячая линия» по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги).

Приложение № 5 к постановлению

Администрации города Обнинска

от  04.03.2022  №  383-п

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Объемы финансирования муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 31.10.2014 № 2066-п (с последующими изменениями), приведены в таблице.

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 48935,4 | 42243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 32526,6 | 339652,9 | 98826,5 | 36610,9 |
| Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 14613,4 | 23619,0 | 47937,8 | 17228,6 |
| Местный бюджет | 34606,0 | 26183,0 | 12520,0 | 2500,0 | 12920,5 | 11140,1 | 52468,5 | 83247,1 |
| Итого: | 83541,4 | 68426,3 | 70455,0 | 49166,7 | 60060,5 | 374412,0 | 199232,8 | 137086,6 |

Общий объем финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п (с последующими изменениями).

Объем финансирования 2 этапа (с 2021 по 2024 год) муниципальной программы из средств местного бюджета - 53190,9 тыс. рублей,

| в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16517,8 | 9632,0 | 15318,3 | 11722,8 |

Теплоснабжение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в «Схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2022-2035 годы (актуализация по состоянию на 2022 год) утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 28.06.2021 № 1467-п.

Оценка стоимости реконструкции и нового строительства энергоисточников города выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков, фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Оценка суммарных капитальных вложений в развитие систем энергоснабжения города за период 2019-2035 гг. представлена в Пояснительной Записке стр.163,164 табл.54 Схемы теплоснабжения и составит 6 300 млн. руб., из которых предусмотрено на развитие энергоисточников 2300 млн. руб., в том числе:

- модернизация котельной МП «Теплоснабжение» – 350 млн. руб.;

- выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей(Мероприятие 10:муниципальная программы "Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска")-38 млн. руб. Бюджет Обнинска на 2022год;

- модернизация ТЭЦ ФЭИ – 200 млн. руб.;

- ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ ПАО «КСК» - 1600 млн. руб.;

- строительство новой блочно-модульной котельной района «Заовражье» - 150 млн. руб.

Стоимость капитальных вложений в модернизацию и капитальный ремонт за период 2022-2035 гг. оценивается для МП «Теплоснабжение» в размере 2 200 млн. руб. без НДС, в ценах 2021 года. При расчетном отпуске тепловой энергии от 0,917 млн. Гкал в 2022 году до 1,065 млн. Гкал в 2035 году тариф на отпуск тепловой энергии необходимо увеличить на 50 руб./Гкал. Рост при действующем тарифе 1479,30 руб./Гкал составит 3,4 %. Тарифы указаны без НДС.

Водоснабжение

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных «Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год», утвержденной Постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2014 № 1395-п (актуализация по состоянию на 2021 год), составит 3 198 812,22 тыс. руб.

Водоотведение

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных «Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год», утвержденной Постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2014 № 1395-п (актуализация по состоянию на 2021 год), составит 6 849 084,29 тыс. руб.

Приложение № 6 к постановлению

Администрации города Обнинска

от  04.03.2022  №  383-п

6. Обосновывающие материалы.

В соответствии с Материалами по обоснованию Генерального плана МО «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18), ведется работа по установлению параметров развития присоединенных территорий Боровского и Жуковского районов, в связи с чем обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы, а также иные обосновывающие материалы целесообразно провести после завершения указанных мероприятий.