|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОБНИНСК |
| --- | --- |
|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОБНИНСК МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |
|  | СМОЛЕНСК 2021 |

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть проекта Генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | - |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта границ города Обнинск | М 1:15000 |  |
| 2 | Карта функциональных зон города Обнинск | М 1:15000 |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Учреждения, организации и предприятия обслуживания | М 1:15000 |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения и водоотведения | М 1:15000 |  |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения | М 1:15000 |  |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть | М 1:15000 |  |
| Материалы по обоснованию проекта Генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана | - |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения |  | М 1:15000 |
| 2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Объекты культурного наследия. Природоохранные ограничения |  | М 1:15000 |
| 3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Инженерно-геологические ограничения. Санитарно-гигиенические ограничения |  | М 1:15000 |
| 4 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | М 1:15000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	6

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАХВИТИЯ (КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТОРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ)	10

3.1. Основные сведения о территории.	10

3.2. Природные условия и ресурсы	13

3.2.1. Климат	13

3.2.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	14

3.2.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы	14

3.3. Планировочная ситуация	16

3.3.1. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	16

3.3.2. Особо охраняемые природные территории	20

3.3.3. Система озеленения	20

3.3.4. Зоны с особыми условиями использования территорий	21

3.4. Социально-экономическая ситуация	23

3.4.1. Экономическая база. Трудовые ресурсы и занятость	23

3.4.2. Население	26

3.4.3. Жилищный фонд	28

3.4.4. Социальная инфраструктура	29

3.5. Транспортная инфраструктура	31

3.6. Инженерная инфраструктура	40

3.7. Состояние окружающей среды	47

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	54

4.1. Планировочная концепция. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории	54

4.2. Социально-экономическое развитие	58

4.2.1. Экономический потенциал	58

4.2.2. Население. Экономическая база	58

4.2.3. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство	59

4.2.4. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	63

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	69

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	77

4.5. Охрана окружающей среды	98

4.6. Развитие системы озеленения	100

4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	102

4.8. Обеспечение пожарной безопасности	106

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	115

5.1. Мероприятия по изменению границ населенного пункта «Город Обнинск»	115

5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	116

5.3. Мероприятия по развитию экономической базы	119

5.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	119

5.4.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда	119

1.4.2.	Мероприятия по развитию и размещению учреждений обслуживания	120

5.4.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	121

5.4.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	124

5.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	128

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	129

5.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	132

5.8.    Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	133

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	134

7. ПРИЛОЖЕНИЯ	138

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Обнинск – это признанный научный центр мирового значения. В Обнинске действуют крупные научно-исследовательские институты, три из которых имеют статус государственных научных центров РФ. В НИИ города работает около тысячи докторов и кандидатов наук. Ряд сформировавшихся здесь научных школ получил международное признание. Высокий уровень исследований обнинских ученых стал основой долговременных и разносторонних научных связей институтов города с международными организациями, зарубежными научными центрами.

Проект по внесению изменений (корректировке) Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области разработан ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с муниципальным контрактов №0137200001221000911001 от 09.04.2021 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области и описания местоположения границ населенного пункта «Город Обнинск» муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области и с учетом ранее утвержденного генерального плана муниципального образования «Город Обнинск».

В Генеральном плане определены основные параметры развития города в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для градостроительного развитие территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды, выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других основных функций.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2031 г.;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2041 г.;

Генеральный план разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет MapInfo Pro 15.0 и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы следующие материалы и нормативные документы:

- Схема территориального планирования Калужской области, утверждена постановлением Правительства Калужской области от 22.09.2020 № 735;

- Генеральный план МО «Город Обнинск» (НПИ «ЭНКО», 2013 г);

- Генеральный план города Обнинск (ФГУП «Гипрогор», 2003 г.);

- Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск»;

- Кадастровый план города Обнинск;

- Стратегия социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы;

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 г., утверждена Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250;

- Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2000 г. № 821 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Обнинску Калужской области»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 27.11.2020 №2476-п «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2021 год»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 28.06.2021 №1467-п «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 31.07.2014 №1395-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год»;

- Землеустроительное дело по описанию местоположения границы муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (ООО НПО «ГеоГИС», г. Воронеж 2017 год);

- Землеустроительное дело по описанию местоположения границ муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (АО «КалугаТИСИЗ», г. Калуга 2019 год);

- Документация по планировке и межеванию территорий города;

- Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 №38 (ред. от 13.01.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 №744 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2016 №167 (ред. от 16.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

- Постановление Правительства Калужской области от 08.02.2019 №89 (ред. от 09.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 №68 (ред. от 01.10.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 №50 (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 №93 (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области»;

- Постановление Правительства Калужской области от 25.09.2020 №745 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 №10;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011№ 244.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Управлению архитектуры и градостроительства, Главе администрации округа и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие города предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей округа;

- сохранения объектов культурного наследия регионального и местного значения, расположенных в границах округа;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель городского округа.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надежного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка обоснования изменения административных границ населенного пункта «Город Обнинск»;

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план будет положен в основу принятия решения об изменении границ населенного пункта «Город Обнинск», границы муниципального образования «Город Обнинск» и разработки землеустроительного проекта новой границы населенного пункта «Город Обнинск».

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАХВИТИЯ (КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТОРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ)

## 3.1. Основные сведения о территории

Город Обнинск – один из крупнейших наукоградов России. Он характеризуется высокой концентрацией научно-технического потенциала, в том числе, уникальной научно-производственной и экспериментальной базой, коллективом ученых и специалистов мирового класса.

Муниципальное образование «Город Обнинск» находится на севере Калужской области, в 106 км от Москвы, на левом берегу р. Протвы. Город Обнинск – крупный научный центр с мировой известностью, первый наукоград России (с декабря 1997 г.).

Обнинск был основан в 1946 г. и строился для обслуживающего персонала первой в мире атомной электростанции, введенной в 1954 г. В 1956 г. поселок получил статус города. Первым предприятием Обнинска стал Физико-энергетический институт (ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского), специализировавшийся в области атомной энергетики.

Основной производственный потенциал Обнинска составляют научно-исследовательские институты, специализирующиеся в области ядерной физики и атомной энергетики, метеорологии, радиологии, радиационной химии и геофизики. Также в городе представлены предприятия пищевой, химической, фармацевтической отраслей, приборостроения и энергетики.

Город характеризуется благоприятным транспортно-географическим положением: он находится на пересечении федеральных автомагистралей, в непосредственной близости от автодороги А 108 «Большое Московское кольцо», связывающего основные дороги центра России; через город проходит железнодорожная магистральная линия Москва-Брянск-Киев. Кроме того, Обнинск находится вблизи крупных аэропортов центральной части России.

Комплекс имеющихся в городе ресурсов и факторов развития создает предпосылки для стабильного экономического развития и повышения качества жизни населения. Однако в г. Обнинск недостаточно территории для развития. В проекте предлагается расширение границ городского округа за счет прилегающих муниципальных образований.

Ниже приведены сведения по городскому округу в проектируемых границах.

Численность населения – 118 тыс. чел.

Площадь – 5502,92 га (в том числе, г. Обнинск – 4856,76 га)

Жилищный фонд – 2,6 млн. кв. м общей площади (в том числе, г. Обнинск – 2,5 млн. кв. м)

Средняя жилищная обеспеченность – 24 кв. м/чел (в том числе, г. Обнинск – 24 кв. м/чел)

Комплексный градостроительный анализ территории выполнялся с целью определения потенциала города для его дальнейшего развития, выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

Проанализированы следующие ресурсные, планировочные и экологические факторы:

- Экономико-географическое положение города.

- Природные условия и ресурсы.

- Эколого-гигиеническая ситуация.

- Экономическая база развития города, трудовые ресурсы и занятость, население.

- Современное использование территории.

- Состояние жилищного фонда и объектов обслуживания.

- Зоны с особыми условиями использования территории (планировочные ограничения).

- Территориальные ресурсы.

- Состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для принятия планировочных решений Генерального плана г. Обнинск, предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории; размещению жилищного строительства; выработки мероприятий по территориальному планированию.

Планы и программы комплексного социально-экономического развития города Обнинска:

- Государственная программа Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 №38 (ред. от 13.01.2021);

- Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 №744 (ред. от 23.12.2020);

- Государственная программа Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2016 №167 (ред. от 16.12.2020);

- Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 №89 (ред. от 09.12.2020);

- Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 №68 (ред. от 01.10.2020);

- Государственная программа Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 №50 (ред. от 30.12.2020);

- Государственная программа Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 №93 (ред. от 21.12.2020).

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Город Обнинск» на 2017-2030 годы утверждена постановлением Администрации города от 14.11.2018 № 1851-п.

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Город Обнинск» на 2017-2030 годы утверждена постановлением Администрации города от 22.11.2017 № 1861-п.

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО  «Город Обнинск» на 2017-2030 годы утверждена постановлением Администрации города от 22.11.2017 № 1862-п.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

### 3.2.1. Климат

Климат территории Обнинска характеризуется как умеренно-континентальный, с отчетливо выраженной сезонностью в течение года.

Средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет +17,8 ºС. Абсолютная максимальная температура может достигать 32 ºС. Средняя температура самого холодного месяца года (январь) – -9,9 ºС. Абсолютный минимум температур зимой может достигать -39 ºС. Средняя годовая температура +4 ºС.

Количество атмосферных осадков за год составляет около 600 мм. Большая часть осадков приходится на теплый период года (лето-осень).

Снежный покров образуется в среднем в конце ноября и сходит в начале апреля. Высота снежного покрова может достигать 51 см.

Преобладающие направления ветров – юго-западные и южные, в летнее время часты западные, северо-западные и северные ветра. Средняя годовая скорость ветра порядка 2 м/с. Увеличение повторяемости слабых ветром наблюдается от зимы к лету и максимум наблюдается в августе. Сильные ветра (более 15 м/с) редки на территории г. Обнинск.

Обнинск расположен в районе с достаточно редкой повторяемостью приземных температурных инверсий. В течение года наиболее часты приземные инверсии при штиле. Что является наиболее неблагоприятным условием для рассеивания примесей, поступающих от источников загрязнения окружающей среды.

Основные атмосферные явления на территории города – туманы, метели, грозы и град. Число дней с туманами составляет порядка 40 дней в год, метелью – 30 дней в год, грозой – 30 дней в год, градом – около 2 дней в год. Метели и туманы наиболее часты в зимний период, грозы – в весенний, а град – в теплый период года.

Выводы:

- согласно СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением № 1)  территория округа по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B, характеризуемая как благоприятная;

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства и для развития рекреации;

- при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

### 3.2.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Река Протва протекает по западной и юго-западной границе Обнинска. Река входит в систему р. Оки и берет начало на Московской возвышенности. Общее направление течения реки с севера на юг, общая протяженность – 282 км. В границах города Протва протекает на протяжении 25–26 км. Ширина долины реки 0,3–1,5 км, русло реки сильно меандрирует.

В районе города Обнинск река Протва зарегулирована плотиной, подпирающей воду у водозабора физико-энергетического института.

На территории города протекает левый приток реки Протвы, протекающий по Белкинскому оврагу. Наиболее крупным правым притоком на территории планируемого расширения границ муниципального образования является р. Лужа с притоком р. Городянка.

Режим уровня воды в реке и ее притоков характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Весеннее половодье длится в среднем 30–60 дней, высота подъема – до 7 м (обеспеченность 50 %). При обеспеченности 1 % – абсолютный уровень воды достигает 7,9 м, а при 10 % обеспеченности – 7,57 м.

Летне-осенняя межень начинается, как правило, в конце мая – середине июня, и заканчивается – в октябре – начале ноября. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – начале декабря и заканчивается в конце марта – начале апреля. Первые ледовые явления на реках появляются в первой декаде ноября. Установление ледостава происходит в основном в первой декаде декабря.

### 3.2.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Геолого-геоморфологическая характеристика

Территория Обнинска расположена в среднепересеченной области Русской равнины, подвергавшейся воздействию ледника в периоды оледенений (четвертичный период). Мощность чехла около 2000 м. Четвертичные отложения подстилают коренные породы, представленные юрской и каменноугольной системами. Встречаются четвертичные отложения разного генезиса и происхождения (аллювиальные, озерные, мореные, аллювиально-флювиогляциальные, болотные). Кроме болотных, четвертичные отложения слагают пески, супеси, суглинки.

В геоморфологическом отношении территория города Обнинск представляет собой волнистую поверхность. Основные геоморфологические формы рельефа представлены: поймой реки с абсолютными отметками 120–130 м; высокой пойменной террасой с отметками 130–135 м, двумя надпойменными террасами с отметками 135–160 м и 160–179 м и водораздельным плато на отметках выше 178 м. Территория осложнена рядом оврагов разной величины от развивающихся до древних, выположенных и затухших.

В северной части города овраги распространились в широтном направлении на длину 1–4,5 км. Большие овраги берет свое начало на водораздельном плато, в основном, это древние, выположенные овраги, залесенные и задернованные. Овраги меньших размеров берут свое начало на второй надпойменной террасе – это развивающиеся овраги, получающие толчок к увеличению в периоды понижения уровня воды в реке или в случае разработок окружающей территории. Склоны оврагов крутые (20–30 %), слабозадернованные, в склонах встречаются родники, выходящие из известняков. По дну оврагов протекают небольшие ручьи от родниковых и талых вод. В большом Белкинском овраге (д. Белкино) существуют два искусственных водоема-пруда, уровень воды в которых поддерживается системой двух плотин.

Ширина поймы реки до 5 м, местами пойменная терраса не прослеживается. Поверхность поймы покрыта кустарниками и луговой растительностью, имеют место песчаные косы.

Ширина высокой пойменной террасы от десятков метров до 1,5 км (южнее города). Поверхность террасы ровная, в пониженных участках имеют место заболоченные территории и пересыхающие водоемы.

Первая надпойменная терраса отделяется от высокой поймы крутым склоном, местами изрезанным оврагами. Ширина террасы до 1,5 км, в основном это залесенная территория, местами занята пашней.

Вторая надпойменная терраса прослеживается вдоль всего течения реки, ширина ее до 1,5 км. Поверхность террасы покрыта лесом, сельхозугодьями, застройками.

Достаточно заметно вторая терраса переходит в водораздельное плато. Плато занимает большую часть территории для перспективного освоения и развития города. Эта территория является наиболее благоприятной для строительства.

Геолого-гидрологическая характеристика

На территории района города Обнинск выделяют несколько водоносных горизонтов. Горизонты, которые представляют ценность в хозяйственно-бытовом и питьевом водоснабжении следующие:

Слабоводоносный московский водно-ледниковый горизонт приурочен к водно-ледниковым отложениям московского ледника. Водовмещающие породы – глинистые пески. Глубина залегания 0–6 м. Горизонт широко используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Глубина колодцев 2–12 м.

Слабоводоносные и водоносные горизонт среднечетвертичных отложений. Глубина залегания от 5–10 м до 10–15 м. Подземные четвертичные отложения используются для индивидуального водоснабжения.

Каширский водоносный горизонт развит отдельными участками, преимущественно на водоразделах. Глубина залегания: 10–20 м. Горизонт используется для водоснабжения единичными скважинами.

Протвинский водоносный горизонт присутствует на всей площади, кроме долин рр. Протва, Городянка, Лужа. Горизонт сложен известняками, с прослоями доломитов и мергелей. Горизонт широко используется с помощью одиночных скважин и небольших групповых водозаборов.

Окско-Тарусский водоносный горизонт распространен повсеместно и приурочен к карбонатной толще. Представлен известняками с прослоями глин. Глубина залегания от 4–5 м в долинах рек до 50–70 м на водоразделах.

Все гидродинамические характеристики протвинского и окско-тарусского горизонтов формировались под влиянием его интенсивной эксплуатации, в том числе города Москва. В результате в пьезометрической поверхности сформировалась единая региональная депрессионная воронка с двумя центрами: один – в районе водозаборов города Москва, другой – в районе водозаборов Балабаново и Вашутинского водозабора города Обнинска. За время эксплуатации максимальное относительное снижение уровней в районе Вашутиснкого водозабора составило 37 м.

В пределах рассматриваемого района встречаются также водоносные и маловодоносные современные и четвертичные водоносные горизонты. Глубина залегания колеблется от 0 до 8 м.

Инженерно-строительные условия

На территории округа не проводились комплексные инженерно-геологические исследования. Однако архивом архитектурного отдела были представлены записи и отчеты об инженерных изысканиях под отдельные объекты строительства. Данные работы проводятся и по настоящий момент перед любым строительством. Также в написании данного раздела были использованы материалы разделов Генерального плана 1994 г., том II, и Генерального плана 2007 г. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проект Генерального плана осуществляется на основании результатов инженерно-строительных изысканий. На сегодняшний день территория города покрыта топографической съемкой масштаба 1: 5000, фрагментарно имеются планшеты масштаба 1: 500.

Большая часть водораздельного плато – относится к территории благоприятной для градостроительного освоения и характеризуется наиболее простыми условиями для строительства. Это пологоволнистая, эрозионно-аккумулятивная и аккумулятивная поверхность, сложенная устойчивыми грунтами, с уровнем залегание грунтовых вод не менее 5 м.

К территориям ограниченно благоприятных для градостроительного освоения относятся территории развития оврагов, с уклонами поверхности до 20 % (вдоль долины р. Протва); возможные проявления карстовых термокарстовых процессов (воронки, в основном, в северной части рассматриваемой территории, районы развития среднечетвертичных ледниковых отложений); заболоченные места; территории с залеганием грунтовых вод 2–5 м от поверхности земли. Перед освоением данные территории требуют проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий и мероприятий по инженерной подготовке и вертикальной планировке.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения с наиболее сложными условиями для строительства представлены участками, затопляемыми в период прохождения паводков 1 % обеспеченности, оврагами с уклонами поверхности более 20 %, карьерами.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории г. Обнинска утвержденные полезные ископаемые на балансе не стоят.

Однако в районе, окружающем город Обнинск, известны месторождения и проявления широкого круга полезных ископаемых: торф; мелкие месторождения бурого угля (в сторону города Малоярославец); пески строительные и пески для формовочного и стекольного производства; песчано-гравийная смесь; минеральные воды.

## 3.3. Планировочная ситуация

### 3.3.1. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Обнинск – молодой город, возникший уже после Великой отечественной войны. Однако, город является частью густонаселенной исторической системы расселения, сосредоточившей множество знаменитых исторических городов и сельских населенных пунктов с ценными архитектурными ансамблями, памятниками природы, истории и культуры. Первое письменное упоминание о старинных населенных пунктах Пяткино, Белкино, Самсоново, ныне вошедших в состав городских земель, содержится в писцовой книге за 1588–1589 гг.

В 1946 г. на месте посёлка школы-интерната имени С. Т. Шацкого «Бодрая жизнь» (основан педагогом Шацким в 1911 г.) и бывшего Испанского детского дома был создан секретный объект Лаборатория «В» системы МВД СССР (будущий Физико-энергетический институт). Лаборатория проводила исследования в области ядерной физики, для чего были приглашены ведущие советские и иностранные специалисты. В результате работы лаборатории была построена первая в мире атомная электростанция, пуск которой состоялся 27 июня 1954 г.

В 1956 г. поселок получил статус города. Название Обнинск образовано по наименованию близлежащей железнодорожной платформы (ныне – станции) Обнинское. Название платформы, в свою очередь, происходит от фамилии Обнинских, владевших в прошлом веке землями, по которым прошла железная дорога.

Впоследствии Обнинск развивался как город науки, специализирующийся в области ядерной физики и атомной энергетики, метеорологии, радиологии, радиационной химии и геофизики.

В планировочной структуре и застройке города отразились основные этапы градостроительного развития Обнинска.

Освоение города началось с его южной части, где в излучине р. Протвы, возник градообразующий ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского – на западе, и существовал пристанционный пос. Обнинский – на востоке. Первоначальная жилая застройка города для персонала ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского велась с запада на восток: от ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского к железной дороге и пос. Обнинский.

С возникновением в городе Обнинск ряда других крупных НИИ, застройка повернула на север и складывалась по двум расходящимся от железнодорожной станции градостроительным осям: пр. Ленина, идущей вдоль р. Протвы и ул. Курчатова, тянущейся вдоль железной дороги. Вдоль этих осей застройка первоначально велась линейно, затем стали складываться микрорайоны. Расходящиеся оси соединялись между собой улицами-бульварами (Победы, Мира). Заключительной на данный момент времени явилась пр. Маркса, выходящая на северный въезд в город. С застройкой микрорайонов 32,40,39, 51 а и 52 пр. Маркса превратилась в самостоятельную градостроительную ось.

В полосе между железной дорогой и автомагистралью Москва – Киев, ориентированной с севера на юг, используя выгодное экономико-географическое положение, параллельно складывалась промышленная и коммунально-складская зоны.

С юга на север постепенно возрастает плотность застройки. В настоящее время основное направление застройки города – северо-западное на землях сельскохозяйственного назначения. В других направлениях развитие застройки города ограничивают леса.

В границах микрорайона «Белкино» расположен объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Белкино», 1815 г. Помимо историко-культурного, эта территория имеет большое градостроительное значение. Ее можно рассматривать как ядро формирующейся малоэтажной застройки.

Особенностью города Обнинск, отражающей его специфику как наукограда, является наличие крупных территорий НИИ и ВУЗов, расположенных обособленно от городской застройки, среди лесных массивов. Они представляют собой отдельные городки, многие из которых по сути такими и являются. Характерными представителями таких образований являются ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» – в южной части, ФГБУ ГС РАН – в западной части, Обнинский государственный технический университет атомной энергетики – в северной части города.

Такие «островки науки» требуют особого подхода к формированию застройки на их территории и вокруг. Несмотря на наличие значительных природных ресурсов (река, леса) рекреационные территории в пределах городской черты находятся лишь в стадии формирования. Взаимодействие с окружающими город районами и прилегающими населенными пунктами не имеет в настоящее время серьезных противоречий. Многие дома прилегающих к городу сельских населенных пунктов используются горожанами как загородное рекреационное или даже как основное жилье (Белкино, Кабицыно, Мишково и др.).

Поблизости от города расположены пригородные лагеря отдыха: «Полет» (Боровский район) и «Галактика» (Жуковский район).

Главной особенностью территории города является наличие значительных залесенных территорий. Наличие крупных лесных массивов, расположенных по всей территории, в том числе в центре города, с одной стороны благоприятно сказывается на экологическом состоянии окружающей среды, с другой стороны, в виду неблагоустроенности и неухоженности лесных массивов, они не в полной мере выполняют рекреационные функции.

На территории близлежащих районов расположены два городских кладбища (д. Доброе и д. Передоль Жуковского района), полигон бытовых отходов (д. Тимашово Боровского района).

Таким образом, можно отметить, что город Обнинск имеет достаточно благоприятные территориальные условия для своего развития, как и в своих границах, так и за их пределами.

В настоящее время в планировке и застройке города существует ряд проблем, требующих разрешения:

- не получила полной реализации предложенная Генеральным планом система общественных центров;

- город не имеет планировочного выхода к воде;

- при большом количестве зелени в городе не в полной мере сформирована система зеленых насаждений общего пользования;

- значительные по площади ценные городские территории заняты гаражами боксового типа;

- не развиты пешеходные связи.

Объекты культурного наследия

На территории городского округа Обнинск в проектируемых границах расположен 31 объект культурного наследия. Усадьба «Белкино», 1815 г. - это памятник регионального значения, сведения о границе которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости ЗОУИТ 40.00.0.1.

На территории археологических памятников запрещаются все виды хозяйственной деятельности, связанные с земляными работами, за исключением работ направленных на сохранение объектов археологического наследия. Основными видами работ по сохранению археологического наследия являются спасательные археологические полевые работы (раскопки и разведки).

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия.

Любые земляные работы на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия (памятники археологии) могут производиться только при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования проектной документации с органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Калужской области.

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ для объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Согласно п. 3 указанной статьи  границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

В настоящее время Администрацией города совместно с ассоциацией «Клуб Усадьба Белкино» ведутся работы по корректировке границы объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Белкино», 1815 г., а также по определению границы охранной зоны указанного объекта культурного наследия.

Таблица 3.3.1

Объекты культурного наследия, расположенные на территории г. Обнинска

| № | Наименование ОКН | Адрес (местонахождение) ОКН | Реквизиты приказа об утверждении границ территорий ОКН | Зоны охраны | Защитные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1. | «Дом, в котором находился детский дом для испанских детей. Здесь располагается физико-энергетический институт, в котором в разные годы работали создатели первой в мире атомной электростанции Блохинцев Дмитрий Иванович, Лейпунский Александр Ильич и др. крупные ученые и бывал академик Курчатов Игорь Васильевич», 1937 - 1941 гг. | Калужская область, г. Обнинск, пл. им. Бондаренко, д. 1 | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.03.2020 № 70 |  |  |
| 2. | «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг.» | Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 1 | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 18.03.2020 № 65 |  |  |
| 3. | «Здание первой в мире атомной электростанции», 1952 - 1954 гг. | Калужская область, г. Обнинск, район ул. Менделеева, д. 20, земельный участок с кадастровым номером 40:27:010102:1 | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 19.03.2020 № 69 |  |  |
| 4. | «Дом, в котором в начале XX века бывали художники И.И.Левитан, В.Д.Поленов, в 1932 - 1956 гг. жил художник П.П.Кончаловский» | Калужская область, г. Обнинск, кадастровый квартал 40:27:010203 | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 18.03.2020 № 66 |  |  |
| 5. | «Дом, в котором в 1949 - 1972 гг. жил физик А.И.Лейпунский», 1949 - 1972 гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 2 | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 18.03.2020 № 64 |  |  |
| 6. | Высотная мачта института экспериментальной метеорологии, 1957 г. | Калужская область, г. Обнинск, 32 микрорайон, ул. Королева, д. 6 | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.11.2019 № 387 |  | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 23.06.2020 № 134 |
| 7. | Комплекс зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь» | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6 |  |  |  |
| 8. | «Могила Героя Соц. труда, лауреата Ленинской премии А.И.Лейпунского, 1972 г.» | Калужская область, г. Обнинск, городское кладбище | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.11.2019 № 382 |  |  |
| 9. | «Могила Лауреата Государственной премии, военоначальника, строителя И.С. Любого, 1963 г.» | Калужская область, г. Обнинск, городское кладбище | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.11.2019 № 385 |  |  |
| 10. | «Могила профессора, химика В.С.Ляшенко, 1961 г.» | Калужская область, г. Обнинск, городское кладбище | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.11.2019 № 384 |  |  |
| 11. | «Могила Лауреата Ленинской и Государственной премии, физика И.И. Бондаренко, 1964 г.» | Калужская область, г. Обнинск, городское кладбище | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.11.2019 № 386 |  |  |
| 12. | «Могила профессора, патофизиолога А.И.Ойвина, 1972 г.» | Калужская область, г. Обнинск, городское кладбище | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.11.2019 № 383 |  |  |
| 13. | Главный дом усадьбы Белкино, 1780-е гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 60а | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 05.08.2019 № 221 |  |  |
| 14. | Флигель двухэтажный усадьбы Белкино, 1780-е гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 60б |  |  |  |
| 15. | Флигель одноэтажный усадьбы Белкино, 1780-е гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 60в |  |  |  |
| 16. | Церковь Бориса и Глеба усадьбы Белкино, 1780-е гг. | Калужская область, Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 70 |  |  |  |
| 17. | Рига усадьбы Белкино, 1780-е гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 60г |  |  |  |
| 18. | Парк усадьбы Белкино, 1780-е гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, 60г |  |  |  |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | «Бюст С.Т. Шацкого», 1937, 1949 гг. | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, земельный участок 10 |  |  |  |
| 2. | «Почтовая станция», 1899 – 1902 гг. | Калужская область, г. Обнинск, Покровский проезд, д. 1 | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 13.01.2021 № 2 |  |  |
| Выявленные объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Мемориальный комплекс | г. Обнинск, в центре города |  |  |  |
| 2. | Братская могила | г. Обнинск, в центре города |  |  |  |
| 3. | Начальная школа, 1911-1918 гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1 |  |  |  |
| 4. | Дом учителей, 1911-1918 гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4 |  |  |  |
| 5. | Общежитие девочек, 1911-1918 гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5 |  |  |  |
| 6. | Дом учителей, 1911-1918 гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6 |  |  |  |
| 7. | Общежитие мальчиков, 1911-1918 гг. | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 12 |  |  |  |
| 8. | Главный корпус физико-энергетического института, 1937-1946 гг. | Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко |  |  |  |
| 9. | Селище 2, I пол. I тыс. н.э., XI - XIII вв. XIV- XVII вв. | Калужская область, г. Обнинск, территория города, 0,2 км вниз по течению реки Репенка, от здания школы № 1 |  |  |  |
| 10. | Селище 3, I пол. I тыс. н.э. | Калужская область, г. Обнинск, 1,5 к югу от города, лев. берег р. Протва, уроч. дача |  |  |  |

При разработке Генерального плана г. Обнинска в новых границах будет уточнен перечень объектов культурного наследия, их местоположение и границы территорий.

### 3.3.2. Особо охраняемые природные территории

На территории городского округа «Город Обнинск» расположено 2 особо охраняемые природные территории (памятника природы) регионального значения:

- «Нижний парк» (ботанический памятник природы), правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.01.1985 № 30 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185). Цель создания – сохранение уникальной природной территории, защита её от неблагоприятных воздействий. Охраняются природные ландшафты: лесной массив с преобладанием хвойных насаждений, урочище живописного оврага. На настоящий момент существует паспорт ООПТ. Площадь памятника по паспорту 25 га. Границы особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Нижний парк» установлены постановлением Правительства Калужской области от 23.03.2017 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Нижний парк»», сведения внесены в государственный кадастр недвижимости реестровый, номер 40:27-6.47. Сведения о границах охранной зоны отсутствуют.

- «Дача Бугры» (ботанический памятник природы), площадь – 93 га, охранная зона – 50 м. Охраняется хвойно-мелколиственный лесопарковый массив, окружающий усадьбу А.П. Обнинской. Границы особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Дача «Бугры» (далее – ООПТ) утверждены постановлением Правительства Калужской области от 30.06.2016 № 365 (в редакции Постановления от 18.11.2020 № 869), сведения внесены в государственный кадастр недвижимости 05.12.2017 (реестровый номер 40:27-6.45).

Сведения о границах охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Дача «Бугры» (далее – ООПТ)  внесены в Единый государственный реестр недвижимости 16.08.2018 (ЗОУИТ 40:27-6.49). Размер охранной зоны ООПТ составляет 50 м по периметру от границ ООПТ. В охранной зоне, согласно решению малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 (в редакции постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) запрещена сплошная вырубка деревьев и кустарников, распашка земель, организация свалок, строительство объектов.

### 3.3.3. Система озеленения

Система озелененных территорий города – это взаимоувязанное, равномерное размещение городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с загородными насаждениями (ГОСТ 28329–89 «Озеленение городов. Термины и определения»).

Внутригородская система озеленения включает в себя озелененные территории общего и ограниченного пользования, озелененные территории специального назначения. Существенным недостатком существующей системы городского озеленения является отсутствие полной инвентаризации имеющихся зеленых насаждений, и озелененных территорий общего пользования в частности.

Отличительная особенность города Обнинск – наличие больших лесных массивов внутри города. Почти 30 % территории города покрыто лесами. Большая часть лесных массивов расположена на периферии, окружая территорию города с северо-запада и юго-востока. Достаточно крупный массив городского леса сохранился и в центральной части города – «Гурьяновский лес» (земельный участок с кадастровым номером 40:27:030203:2).

Лесные пространства оказывают положительное влияние на состояние окружающей среды города, фильтруя и уменьшая концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако существенный недостаток сложившейся ситуации – не благоустроенность лесных территорий, их не ухоженность и неорганизованность рекреационных потоков. Наиболее доступные участки леса захламлены, почвенный покров вытоптан, наблюдаются брошенные кострища и места отдыха людей.

В центральной части города имеются отдельные озелененные территории общего пользования, примыкающие к основным магистралям города. Однако эти территории расположены достаточно локализовано, не образуя единой благоустроенной городской среды. Хотя в целом, озелененные территории представлены в достаточном количестве.

На сегодняшний день администрацией города не был предоставлен единый перечень озелененных территорий общего пользования, что позволяет судить об отсутствии инвентаризационной базы зеленых насаждений.

Выводы:

- территория города хорошо озеленена;

- особенностью сложившейся системы озеленения города являются сохранившиеся нетронутыми лесные массивы на северо – западе и юго – востоке города, а также в центральной его части;

- отрицательным фактором служит не достаточный уход и благоустройство территорий зеленых насаждений.

### 3.3.4. Зоны с особыми условиями использования территорий

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- приаэродромная территория.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, Правила охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878), СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы», Правила охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878), СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.04.1992 г.), Правила охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ статья 65 (редакция от 25 июня 2012 г.) (приложение 1).

Для р. Протвы в соответствии с проектной документацией по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в районе МО «Город Обнинск» установлены:

- береговая полоса шириной 20 м;

- прибрежная защитная полоса шириной 50 м;

- водоохранная зона шириной 200 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (изменением № 1)», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение № 2).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II–III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»  (редакция от 28 июля 2012 г.). В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений и городских округов, Правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом  от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (редакция от 25 июня 2012 г.) и соответствующими Положениями для каждого объекта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Приаэродромная территория аэродрома Ермолино (письмо ФКУ «Войсковая часть 3694» от 19.07.2021 № 932/38-456стр).

Город Обнинск Калужской области находится на расстоянии от 11.75 км до 15.7 км от контрольной точки аэродрома Ермолино, вне полос воздушных подходов, в приаэродромной территории аэродрома Ермолино, на удалении 7.11 от оси полос воздушных подходов.

На основании п. 95 ФАП «ТТТАГосА-2006» высота естественных возвышенностей и искусственных сооружений на участках приаэродромной территории, прилегающих к боковым границам летного поля и полос воздушных подходов, должна ограничиваться условными плоскостями до бокового удаления 4750 м в обе стороны от оси полос воздушных подходов. На остальной части приаэродромной территории высота естественных возвышенностей и искусственных сооружений, как правила, не должна быть более 200 м, считая от порога ИВПП с меньшей отметкой (низший порог ИВПП № 31 аэродрома Ермолино 181.22 м).

Прочие планировочные ограничения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395–1 «О недрах» (редакция, действующая с 19 января 2012 г.) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Зоны затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

## 3.4. Социально-экономическая ситуация

### 3.4.1. Экономическая база. Трудовые ресурсы и занятость

Экономическое развитие муниципального образования «Город Обнинск» определяется работой научно-производственных учреждений и предприятий обрабатывающей промышленности.

Город Обнинск – это признанный научный центр мирового значения. В 10 научно-исследовательских институтах города в 2012 г. занято 9,14 тыс. чел. (более 17 % занятых на всех предприятиях и организациях города). Всего в «науке» занято 10,7 тыс. чел., или 20,4 % в видовой структуре занятости. Основными направлениями реализации научно-технического потенциала НИИ города являются атомная энергетика, ядерная техника и радиационные технологии, технология неметаллических материалов, медицинская радиология, метеорология, экология и охрана окружающей среды.

Трем предприятиям присвоен статус Государственных научных центров Российской Федерации:

- Государственный научный центр Российской Федерации Физико-Энергетический Институт (ГНЦ РФ ФЭИ) – 3,0 тыс. занятых;

- Государственный научный центр Российской Федерации «Обнинское Научно-Производственное Предприятие «Технология» (ОАО ГНЦ РФ «ОНПП «Технология») – 2,2 тыс. занятых;

- Медицинский Радиологический научный Центр Минздрава России (МРНЦ Минздрава России) – 1,7 тыс. занятых.

Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт им. академика А.И. Лейпунского – это многопрофильная научная организация по комплексному исследованию проблем создания ядерных энергетических установок различного назначения.

ОАО ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» включает в себя научно-исследовательский институт неметаллических материалов и опытный завод. Сотрудники центра занимаются разработкой и исследованиями в области неметаллических материалов из стекла, керамики и полимерных композитов. Материалы и технологии, первоначально разработанные для оборонной промышленности, получили широкое распространение в химической, нефтегазовой, автомобильной, металлургической, керамической, электронной, полупроводниковой, ювелирной и других отраслях, для производства сварочных работ, медицинской техники, железнодорожного транспорта, спортивного инвентаря.

Медицинский Радиологический научный Центр Минздрава России работает в области фундаментальной и клинической радиобиологии, радиофармацевтики, лучевой диагностики и радиоонкологии. Здесь изучают биологическое действие ионизирующих и неионизирующих излучений; разрабатывают новые методы лучевой диагностики (рентгеновский, радионуклидный, магнитно-резонансный и др.), создают и испытывают новые радиофармацевтические препараты и рентгеноконтрастные средства: создают новые методы лучевого и комбинированного лечения злокачественных новообразований: изучают последствия воздействия различных видов излучений на организм человека в результате радиационных аварий.

В промышленности занято 10,6 тыс. чел. Промышленные предприятия обеспечивают 20,2 % общей занятости на предприятиях и в организациях города, уступая по количеству занятых только научно-исследовательских институтам.

В 2012 г. в городе действовали порядка 430 промышленных предприятий.

На 5 самых крупных промышленных предприятиях (ООО «Рууки Рус», ОАО ПЗ «Сигнал», ООО ПО «Металлист», ОАО «Хлебокомбинат», ООО «НСС») работают 32 % всех занятых в этой отрасли.

ОАО ПЗ «Сигнал» является предприятием по производству аппаратуры и оборудования для АЭС и радиохимических производств, приборов радиационной и химической разведки для Министерства обороны, ФСБ, ФСО, МВД и предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

На 5 самых крупных по объёму производства промышленных предприятиях (ООО «Рууки Рус», ООО ПО «Металлист», ООО «РеАлПроф», ОАО ГНЦ РФ «ОНПП «Технология», ЗАО «Хантсман-НМГ») производится почти 50 % общегородского объема промышленного производства.

Третьей, по численности занятых, является сфера торговли и ремонта автотранспортных средств, где работает 7,4 тыс. чел.

Общая численность преподавательского и обслуживающего персонала составляет 1,5 тыс. чел. (15 %). Система высшего образования в Обнинске представлена учебными заведениями: ФГБОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ; филиал ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» в г. Обнинске Калужской области; НОУ ВПО Среднерусский Гуманитарно-технологический Институт; Филиал ФБОУ ВПО Российский Государственный Социальный Университет в г. Обнинске; Обнинский филиал НАЧОУ ВПО Современный Гуманитарной Академии; Обнинский филиал НОУ ВПО Российского нового университета, а также учреждениями повышения квалификации: НОУ ДПО «ЦИПК», Обнинский филиал ФГБУ «Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности» Минобрнауки России.

Система среднего и начального профессионального образования представлена 4 учебными заведениями: ГКОУ КО СПО «Медицинский техникум» г. Обнинска; ГБОУ СПО «Обнинский индустриальный техникум», ГБОУ НПО «Профессиональный Лицей № 19», ГАОУ СПО «Обнинский колледж технологий и услуг».

В Обнинске функционирует порядка 275 предприятий строительной специализации с общим количеством кадров 3,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в отраслях транспорта и связи – 1,3 тыс. чел. (таблица 3.4.1).

Таблица 3.4.1

Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении (на предприятиях и организациях города без учета индивидуальных предпринимателей) за 2012 г.

| Виды экономической деятельности | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. человек | % |
| Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении, всего | 52,6 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| промышленность | 10,6 | 20,2 |
| строительство | 3,0 | 5,8 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 7,4 | 14,1 |
| гостиницы и рестораны | 0,9 | 1,8 |
| транспорт и связь | 1,3 | 2,6 |
| финансовая деятельность | 1,9 | 3,5 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 15,7 | 29,9 |
| из них: научные исследования и разработки | 10,7 | 20,4 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1,3 | 2,5 |
| образование | 4,5 | 8,6 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3,3 | 6,3 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2,5 | 4,7 |

### 3.4.2. Население

На начало 2017 года численность населения города Обнинск составила 113,6 тыс. человек.

Численность населения городского округа «Город Обнинск» по переписи 2010 г. составила 104,8 тыс. чел., это второй по величине город Калужской области.

Если в 1959 г. население Обнинска составляло лишь 16,3 тыс. человек, то уже к 1970 г. оно фактически утроилось, составив 48,6 тыс. чел. В 1989 г. город стал стотысячником.

Динамика численности населения по годам (тыс. чел.):

Перепись 1979 г. – 73,0

Перепись 1989 г. – 100,2

Перепись 2002 г. – 105,7

Перепись 2010 г. – 104,8

Динамика численности населения города определяется величиной естественного и механического приростов.

Естественный прирост населения Обнинска отрицательный и в последние годы составляет в среднем –1,01 на 1000 человек в год, что, однако, лучше общероссийской ситуации в целом.

Одновременно с ростом рождаемости в последние годы возрастает и смертность населения, что имеет несколько причин. Главные из них:

- недостаточное пенсионное и медицинское обеспечение населения,

- высокая доля населения старших возрастных групп.

В то же время был ослаблен контроль над причинами смерти, имеющими сугубо социальную природу и присущими, главным образом, молодежи (отравления, убийства, суицид, травматизм).

Город является привлекательным, с точки зрения, миграционного прироста населения. Ежегодно прирост составляет порядка 960 человек в год (таблица 3.4.2).

В последние годы отмечается стабилизация численности населения. Естественная убыль компенсируется механическим приростом, который имеет небольшую тенденцию к росту.

Таблица 3.4.2

Динамика численности и показатели естественного и механического движения населения города Обнинска

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01, тыс. чел. | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 104,7 | 105,4 | 106,0 | 107,3 | 109,4 | 111,4 | 113,6 | 115,0 | 118,2 |
| Естественное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родилось, чел. | 939 | 982 | 1 026 | 1 041 | 1 117 | 1186 | 1130 | 1294 | 1335 | 1377 | 1624 | 1526 | 1344 | 1259 | 1087 |
| на 1000 жителей | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 10,4 | 11,4 | 10,8 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 14,7 | 13,8 | 11,8 | 10,8 | 9,2 |
| Умерло, чел. | 1306 | 1 238 | 1 273 | 1 309 | 1 338 | 1387 | 1294 | 1329 | 1267 | 1301 | 1346 | 1411 | 1343 | 1380 | 1339 |
| на 1000 жителей | 12,4 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,2 | 12,4 | 12,6 | 11,9 | 12 | 12,2 | 12,5 | 11,7 | 11,9 | 11,4 |
| Естественный прирост, чел. | -367 | – 256 | – 247 | – 268 | – 221 | -201 | -164 | -35 | 68 | 76 | 278 | 115 | 1 | -121 | -252 |
| на 1000 жителей | -3,5 | – 2,5 | – 2,4 | – 2,5 | – 2,3 | -1,8 | -1,6 | -0,3 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | -1,1 | -2,2 |
| Механическое движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло, чел. | 1602 | 1 401 | 1 355 | 1 394 | 1 372 | 1620 | 2570 | 2862 | 3899 | 4590 | 5041 | 5877 | 6240 | 7988 | 4340 |
| Выбыло | 1208 | 1 185 | 974 | 1 095 | 1 068 | 1244 | 1666 | 2234 | 2671 | 2620 | 3324 | 3713 | 4851 | 5044 | 4816 |
| Миграционный прирост, чел. | 394 | 216 | 381 | 299 | 304 | 376 | 904 | 628 | 1228 | 1970 | 1717 | 2164 | 1389 | 2944 | -476 |

Половозрастная структура населения (таблица 3.4.3) города Обнинск характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста – 26 % и низкой долей детей – 17 %. Такая структура населения неблагоприятна с точки зрения демографических процессов, т. к. по сути, гарантирует возрастание естественной убыли населения в ближайшие 20 лет, общее старение населения, возрастание доли лиц старше трудоспособного возраста.

Таблица 3.4.3

Половозрастная структура населения

| Показатели | На 09.10.2002 |  | На 01.01.2010 |  | На 01.01.2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Всего | 106 | 100 | 106 | 100 | 118 | 100 |
| Дети 0–15 лет | 17 | 16 | 15 | 14 | 20 | 17 |
| Трудоспособный возраст | 66 | 62 | 65 | 61 | 63 | 53 |
| Мужчины 16–59 лет | 32 | 30 | 33 | 31 | 33 | 28 |
| Женщины 16–54 лет | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 25 |
| Старше трудоспособного возраста | 23 | 22 | 26 | 25 | 31 | 26 |
| Мужчины 60 лет и старше | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Женщины 55 лет и старше | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 19 |

### 3.4.3. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда в проектируемых границах муниципального образования «Город Обнинск» составляет 2,6 млн кв. м (23,8 кв. м на человека), в т. ч. 2,5 млн кв. м приходится на город Обнинск.

Анализ современного состояния жилищного фонда города Обнинск приводится на основании данных Бюро технической инвентаризации города Обнинск (таблица 3.4.5, 3.4.6).

По состоянию на 2010 г. общая площадь жилищного фонда города Обнинск составила 2,5 млн кв. м, или 23,5 кв. м на человека. Это несколько выше, чем в целом по России, где в среднем на человека в 2010 г. приходилось 22,4 кв. м общей площади.

Таблица 3.4.5

Характеристика жилищного фонда по этажности

| Застройка | 2002 |  |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число строений | Общая площадь квартир |  | Число строений | Общая площадь квартир |  |
|  |  | тыс. кв. м | % |  | тыс. кв. м | % |
| Многоэтажная (6 и более этажей) | 175 | 1447 | 71 | 107 | 1710 | 72 |
| 4–5 этажная | 144 | 475 | 23 | 264 | 540 | 23 |
| Малоэтажная, в т. ч | 645 | 114 | 6 | 136 | 130 | 5 |
| малоэтажная усадебная | 424 | 68 | 3 | 582 | 90 | 4 |
| ВСЕГО | 964 | 2036 | 100 | 1089 | 2380 | 104 |

Около 60 % жилищного фонда города составляют каменные и панельные строения, в основном 5–9 и 12 этажные. Более половины жилых зданий были построены до 1970-го года.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,8 тыс. кв. м, что составляет 0,03 % от всего объема жилищного фонда.

Таблица 3.4.6

Динамика жилищного строительства, тыс. кв. м

| Этажность | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные дома – всего, в том числе | 23,2 | 32,0 | 33,7 | 32,8 | 36,3 | 38,8 | 28,2 | 68,7 | 17,2 | 25,5 |
| 1–2 |  | 0,5 | 1,2 | 0,3 |  |  |  | 7,5 |  |  |
| 3–4 | 4,7 | 3,0 |  | 0,4 |  | 2,2 | 1,1 |  | 0,5 |  |
| 5–8 | 12,2 | 13,3 | 7,9 | 11,0 | 13,4 | 23,2 | 9,5 | 9,6 | 2,7 |  |
| 9 и выше | 6,3 | 15,2 | 24,7 | 21,0 | 22,9 | 13,4 | 17,6 | 51,5 | 14,0 | 25,5 |
| 2. Индивидуальные жилые дома | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 6,2 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 7,9 | 6,2 | 0,3 |
| Итого (округл.) | 24,9 | 33,5 | 35,5 | 39,0 | 39,3 | 41,3 | 31,2 | 76,6 | 23,4 | 25,8 |

За последнее время ежегодные объемы нового жилищного строительства составляют порядка 37 тыс. кв. м общей площади.

Порядка 90 % ежегодно вводимого жилья – это многоэтажные дома, большая часть которых приходится на дома выше 9 этажей. Доля индивидуальных жилых домов составляет порядка 10 % от общего объема нового жилищного строительства.

Жилищный фонд населенных пунктов (кроме города Обнинск), входящих в проектные границы муниципального образования «Город Обнинск», составляет 155 тыс. кв. м. Жилищный фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами с участками.

### 3.4.4. Социальная инфраструктура

Уровень и качество жизни горожан в значительной мере зависят от развитости социальной сферы города.

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности учреждениями образования, здравоохранения, спортивными залами, рынками может быть охарактеризован как удовлетворительный. В то же время обеспеченность населения учреждениями культуры, общественного питания, бассейнами, гостиницами недостаточна.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии проекта Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий города. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Имидж города, его привлекательность для развития туризма (в том числе и международного), также зависят от социальной инфраструктуры. Для Обнинска, имеющего важное историко-архитектурное и туристское значение (входит в список исторических городов России), это особенно актуально.

В составе ГИС проекта Генерального плана созданы картографические слои и семантические базы, которые характеризуют распределение существующих учреждений обслуживания по территории города, а также отражают планировочные решения по размещению новых объектов.

Обеспеченность населения Обнинска учреждениями культурно-бытового назначения в сравнении с нормативными показателями приводится в таблице 3.4.7.

Таблица 3.4.7

Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Емкость | На 1000 человек | Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» на 1000 человек | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образовательное учреждение | место | 4130 | 39,1 | 32–39 | 100 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | место | 11630 | 110,1 | 95 | 116 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, для детей | койка | 1240 | 11,7 | По заданию на проектирование, определяется органами здравоохранения | 87 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | пос/см | 3773 | 35,7 | По заданию на проектирование | 197 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Клубы | место | 3200 | 30,3 | 80 | 38 |
| Кинотеатры | место | 300 | 2,8 | 25–35 | 9 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 30 | 0,1 | 0,7–0,9 | 41 |
| Спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола | 10400 | 98,5 | 60–80 | 123 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | кв. м зеркала воды | 720 | 6,8 | 20–25 | 34 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 56000 | 530,3 | 280 | 189 |
| Рыночный комплекс розничной торговли | кв. м торговой площади | 3400 | 32,2 | 24–30 | 134 |
| Предприятие общественного питания | посадочное место | 3640 | 34,5 | 40 | 86 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 270 | 2,6 | 5 | 51 |
| Гостиница | место | 720 | 6,8 | 6 | 114 |
| Кладбище | га | 4 | 0,04 | 0,24 | 16 |

## 3.5. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Обнинск является крупным транспортным узлом Калужской области, занимая благоприятное транспортно-географическое положение в непосредственной зоне влияния Московского региона на пересечении важнейших федеральных трасс Центральной России.

Обслуживание осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Город находится вблизи крупнейших аэропортов Российской Федерации: Внуково (70 км), Шереметьево (130 км), Домодедово (100 км).

Ниже приведены характеристики отдельных видов внешнего транспорта по материалам Московско-Смоленского отделения Московской железной дороги, Министерства Дорожного хозяйства Калужской области, ФГУ ФУАД Центральной России.

Железнодорожный транспорт

По восточной части города с севера на юг проходит двухпутная, электрифицированная магистральная железнодорожная линия Москва – Брянск, обеспечивающая связь с крупнейшими городами Российской Федерации. Размеры движения поездов в сутки составляет до 57 пар грузовых и свыше 20 пар пассажирских.

В юго-восточной части города расположена железнодорожная станция 3 класса «Обнинское», обслуживающая пассажирские и грузовые (в т. ч. транзитные) перевозки. На станции имеются две платформы с турникетно-кассовыми павильонами, надземный и подземный переходы.

Пассажирское сообщение дальнего следования осуществляется с Москвой, Калугой, Брянском, Санкт-Петербургом, Климовым и другими городами. Пригородное сообщение выполняется электропоездами на участке Калуга-Малоярославец-Москва.

Также на территории городского округа имеется ряд подъездных путей к промышленным предприятиям, расположенных преимущественно восточнее железнодорожной магистрали.

Пересечения магистральных железнодорожных путей с городскими улицами и дорогами осуществляются в разных уровнях. Имеется автомобильный путепровод по ул. Северной (т.н. северный въезд в город), два автодорожных тоннеля – по ул. Железнодорожной (т.н. южный въезд) и на съезде с а/д А-101 Москва – Малоярославец – Рославль в районе СНТ «Химик-1», пешеходный переход в створе ул. Мира.

Автомобильный транспорт

По территории городского округа проходят автомобильные дороги федерального и регионального значения, по которым осуществляются автотранспортные связи со столицей Российской Федерации, другими крупнейшими городами, а также населенными пунктами соседних муниципальных образований.

Автомобильные дороги федерального значения:

- М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной, входит в состав Панъевропейского транспортного коридора № 9. Проходит по восточной периферии города с севера на юг. Техническая категория – II, проезжей части – 15 м. Покрытие асфальтобетонное. Интенсивность движения порядка 14000 авт./сут. Требуется реконструкция магистрали по параметрам I-б технической категории. Подъезды от федеральной трассы к застроенным городским территориям осуществляются по т.н. северному (ул. Северная) и южному (ул. Московская, ул. Железнодорожная) въездам. Развязка в разных уровнях имеется лишь на пересечении с ул. Северной, пересечение с ул. Московской – в одном уровне со светофорным регулированием, что значительно снижает пропускную способность федеральной трассы.

- А-101 Москва – Малоярославец – Рославль. Пересекает южную малозастроенную часть городского округа с северо-востока на юго-запад. Техническая категория – II, ширина проезжей части – 7 м. Покрытие асфальтобетонное. Интенсивность движения свыше 12000 авт./сут.

Автомобильные дороги регионального значения:

- а/д «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск. Обеспечивает связь с населенными пунктами Боровского района, а также с а/д Малоярославец – Боровск, подходит к городу с северо-западной стороны и вливается в ул. Белкинская. Техническая категория – IV, покрытие – асфальтобетонное. Имеется железобетонный мост при пересечении р. Протвы (протяженностью 99,45 м, год постройки – 1975 г.). Среднегодовая интенсивность движения 3,5 тыс. привед. автомобилей в сутки.

- а/д «Малоярославец – Боровск» – Городня – Обнинск. Обеспечивает связь с населенными пунктами Боровского и Малоярославецкого районов, а также с а/д Малоярославец – Боровск, подходит к городу юго-западной стороны и вливается в пр. Пяткинский. Техническая категория – IV, покрытие – твердое. Имеется железобетонный мост при пересечении р. Протвы (протяженностью 104,2 м, год постройки – 1998 г.). Среднегодовая интенсивность движения 1,2 тыс. привед. автомобилей в сутки.

- а/д Лапшинка – Кабицыно. Обеспечивает связь с н.п. Балабаново. Подходит к городу с северной стороны и вливается в ул. Кабицынская. Техническая категория – IV, покрытие – твердое.

Через город проходит более 25 междугородных автобусных маршрутов (преимущественно транзитных), связывающих Москву с Калугой, Рославлем, Брянском, Кировым и пр. В основном междугородные перевозки осуществляют автотранспортные предприятия Москвы и др. крупных городов, лишь 3 из этих маршрутов местными автотранспортными предприятиями: Обнинск – Курилово – Москва (143 км), Обнинск – Москва – Десногорск (422 км), Обнинск – Москва – Дятьково (366,5 км).

Перевозка пассажиров осуществляется на 9 пригородных маршрутах (в т. ч. 3 сезонных) (таблица 3.5.1), обслуживаемых МП «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» (МП ОПАТП).

Таблица 3.5.1

Пригородные маршруты

| N п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в сутки, зима / лето |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обнинск – Кривское | 5,9 | 18/18 |
|  | Обнинск – Боровск | 20,5 | 8/8 |
|  | Обнинск – Митинка | 8,4 | 8/8 |
|  | Обнинск – Коллонтай | 10,9 | 4/4 |
|  | Обнинск – Малоярославец | 16,4 | 6/6 |
|  | Обнинск – Дроздово | 8,0 | 8/18 |
|  | Обнинск – Городня | 7,8 | -/14 |
|  | Обнинск – Метеоролог | 12,3 | -/10 |
|  | Обнинск – Вашутино | 9,0 | -/12 |

В 2009 г. на пригородных маршрутах перевезено 498,7 тыс. чел., выполнено 12187 тыс. пасс-км. Подвижной состав, выполняющий пригородные перевозки, представлен автобусами большой, средней и малой вместимости (11 единиц в инвентаре, коэффициент выпуска на линию 0,46).

МП ОПАТП располагается по адресу Киевское шоссе, 29. Автобусный парк насчитывает 73 ед., в т. ч. Ик – 280,263 – 10, МАЗ – 19, Мерседес – 3, ЛиАЗ – 20, МАРЗ – 9, ПАЗ – 12.

Преимущественно отправление и прием пригородных и междугородных автобусов осуществляется на автостанции, расположенной по адресу: ул. Московская, д. 1. Максимальное число отправляемых и принимаемых автобусов в час составляет 35 единиц. В настоящее время автостанция фактически располагается на т.н. южном въезде в город, на пути следования автотранспорта, к тому же ул. Московская является труднопроезжаемой в связи с наличием узкого тоннельного перехода под железной дорогой, где организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Автостанция находится в непосредственной близости от жилых домов, не имеет достаточной санитарно-защитной зоны, обособленных благоустроенных перронов для отправления и приема автобусов, а также комфортабельного зала ожидания, что не отвечает современным требованиям обслуживания пассажиров.

Воздушный транспорт

На рассматриваемой территории воздушный транспорт не функционирует. Однако, в непосредственной близости от города (15 км, город Балабаново) расположен грузовой аэродром государственной авиации «Ермолино».

Для осуществления пассажирских авиаперевозок могут быть использованы крупнейшие аэропорты Российской Федерации, расположенные на удалении 70–130 км от города: Внуково, Шереметьево, Домодедово.

Выводы:

- Городской округ обладает благоприятным транспортно-географическим положением, располагаясь на пересечении путей сообщения федерального значения, часть из которых входит в международный Панъевропейский коридор № 9.

- Существующие федеральные автомобильные и железные дороги проходят по восточной периферии основного пятна городской застройки, что благоприятно сказывается на экологической обстановке в целом. Однако они не оборудованы достаточным количеством развязок в разных уровнях для пропуска транспортных и пешеходных потоков. Наличие развивающейся промышленной зоны вдоль трассы М-3 влечет за собой использование автомобильной дороги для её обслуживания, что снижает пропускную способность и безопасность движения на данном внешнем направлении.

- Ряд подходящих к городу автодорог федерального и регионального значения характеризуются неудовлетворительным техническим и эксплуатационным состоянием, техническая категория федеральных дорог не соответствует существующей интенсивности движения, требуется их реконструкция.

- Имеющаяся обширная география пригородного и междугородного сообщения требует наличия в городе современного автовокзала (автостанции) с большим количеством перронов. Существующая автостанция не способна обеспечивать обслуживание пассажиров на должном уровне.

Городские улицы, дороги и транспорт

Характеристика сложившейся внутригородской транспортной инфраструктуры приведена на основании данных, полученных от следующих организаций: Управление городского хозяйства, МП Коммунальное хозяйств, Управление архитектуры и градостроительства.

Улицы, дороги и искусственные сооружения

Сложившаяся структура основной улично-дорожной сети представляет собой двух лучевую схему, представленную пр. Ленина и ул. Курчатова, сходящимися в южной части города, дополненную немногочисленными дуговыми связями. В переделах территорий, ограниченных этими направлениями, начертание улично-дорожной сети носит прямоугольный характер.

Транспортно-планировочный каркас образован магистральными улицами, по которым осуществляется пропуск массовых потоков пассажирского, грузового и легкового автотранспорта.

Основными магистральными улицами являются:

- пр. Ленина – основная магистраль города, несущая функции главной улицы. В юго-восточном направлении выводит на т.н. южный въезд. Объединяет между собой старую часть города, территории уже сложившей и перспективной застройки. Ширина проезжей части 7,0–14,6 м.

- ул. Курчатова – лучевая магистраль, соединяет ул. Северная и пр. Ленина. Обслуживает застроенные территории западнее железной дороги. Ширина проезжей части 10,8–14,2 м.

- ул. Северная – является т.н. северным въездом с федеральной трассы М-3 «Украина». Ширина проезжей части – 14,0 м.

- пр. Маркса – является продолжением ул. Северной, выводит на пр. Ленина. Ширина проезжей части 10,0–14,0 м.

- ул. Московская – ул. Железнодорожная – являются т.н. южным въездом с федеральной трассы М-3 «Украина». Обслуживают железнодорожный вокзал и автостанцию. Ширина проезжих частей – 5,5 – 11,0 м.

- ул. Комсомольская, ул. Менделеева – обслуживают территорию старой части города, обеспечивают подъезд к ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского. Ширина проезжей части – 7,6 м.

- ул. Кутузова (включая окружную а/д) – магистраль, соединяющая пр. Ленина и территорию ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского, обслуживает в основном сложившиеся промышленные территории. Ширина проезжей части 7,0–10,5 м;

- ул. Королева, ул. Гагарина – дублируют пр. Ленина, обслуживают в основном жилую застройку. Ширина проезжих частей – 7,0 – 15,0 м;

- ул. Белкинская – периферийная магистраль, обеспечивающая транспортную связь с микрорайонами. 51, 52, соединяет пр. Ленина и пр. Маркса. Ширина проезжей части 7,0–10,5 м.

Сеть основных магистралей дополняется следующими направлениями: ул. Победы, ул. Мира, пр. Энгельса, ул. Калужская, ул. Белкинская.

В городе имеется большое количество саморегулируемых кольцевых развязок, расположенных в основном на пересечениях магистральных улиц: пр. Ленина – пр. Маркса; ул. Королева – ул. Гагарина – пр. Маркса; ул. Энгельса – ул. Белкинская – пр. Маркса; пр. Маркса – ул. Кабицынская; ул. Курчатова – ул. Северная; ул. Гагарина – ул. Белкинская и пр.

Общее протяжение улиц и дорог в границах городского округа – 92,8 км, из них магистральных – 29,5 км. Сеть улиц и дорог распределена по застроенным территориям достаточно равномерно, но её плотность невелика и составляет 1,6 км/кв. км.

Протяженность тротуаров – 38,6 км. Площадь улично-дорожной сети составляет 880 тыс. кв. м, в том числе площадей – 30 тыс. кв. м.

Учитывая тот факт, что Обнинск – «молодой» город, улично-дорожная сеть имеет достаточные ширины в красных линиях и нормальные габариты проезжих частей. Однако при проектировании города использовался принцип построения слишком больших межмагистральных пространств, опыт функционирования которых показал, что они не отвечают требованиям населения к приемлемой транспортной доступности остановок общественного транспорта.

В основном трудности, возникающие при передвижении транспортных средств по городским улицам и дорогам, связаны с организацией движения и наличием нерегулируемых пересечений. Особенно это касается следующих пересечений: ул. Курчатова и ул. Энгельса, ул. Энгельса и ул. Аксенова, пр. Ленина, ул. Курчатова.

На пересечении улиц и дорог с искусственными и естественными преградами имеется 8 транспортных искусственных сооружений (таблица 3.5.2).

Таблица 3.5.2

Техническая характеристика искусственных сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Ширина, м |  | Год постройки (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т. ч. проезжей части |  |
| 1. | Путепровод № 1 через ж/д линию Москва – Брянск – Северный въезд в город (по ул. Северная) | 66,7 | 21,6 | 15,5 | 1977 |
| 2. | Путепровод № 2 через а/д М-3 по ул. Северная | 70,7 | 12,6 | 9,4 | 1977 |
| 3. | Тоннель под ж/д линией Москва – Брянск по ул. Железнодорожной – Южный въезд | 22,0 | - | 5 | - |
| 4. | Автодорожный мост по ул. Кутузова через р. Репинка (окружная а/д) | 4 | 7 | 7 | - |
| 5. | Пешеходный путепровод через ж/д линию Москва – Брянск (в районе ж/д станции) | 193,5 (с подходами) | 3,2 | - | 1975 |
| 6. | Подземный пешеходный переход через ж/д линию Москва – Брянск (в районе ж/д станции) | 108,5 | 2,3 | - | - |
| 7. | Пешеходный мост через р. Репинка | 122,9 | 2,6 | - | 1963 |
| 8. | Пешеходный понтонный мост через р. Протва в районе существующего пляжа | 62,0 | - | - | - |

Городской транспорт

Городские пассажирские перевозки обслуживаются автобусами, маршрутными такси, таксомоторами, а также легковым автотранспортом.

Перечень действующих городских автобусных маршрутов (по категориям транспортных средств) приведен в таблицах 3.5.3 и 3.5.4.

Таблица 3.5.3

Реестр регулярных муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта, обслуживаемых

категорией «М3»

| № маршрута | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автостанция – Киевское шоссе – ВНИИСХР – 100 здание завода «Сигнал» | 6,6 |
| 2. | АБЗ – пр. Ленина – 51 мкрн. – ул. Курчатова – АБЗ, Кончаловские горы – пр. Ленина – 51 мкрн. – ул. Курчатова –Кончаловские горы | 20,2 |
| 3. | АБЗ – ул. Курчатова – 51 мкрн. – ул. Ленина – АБЗ, Кончаловские горы – ул. Курчатова – 51 мкрн. – ул. Ленина –Кончаловские горы | 20,0 |
| 4. | Привокзальная площадь – ул. Курчатова – 39 мкрн. – Привокзальная площадь | 11,8 |
| 5. | Вокзал – пр. Ленина – пос. Мирный – Вокзал | 8,8 |
| 6. | ИАТЭ НИЯУ МИФИ – Муз. школа – ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 7,0 |
| 7. | Привокзальная площадь – ул. Красных Зорь – ул. Курчатова – ул. Королева – ул. Аксенова – ул. Звездная – ул. Королева – ул. Гагарина – ул. Белкинская – пр. Ленина – ул. Красных Зорь – Привокзальная площадь | 11,7 |
| 8. | Автостанция – Киевское шоссе – ул. Энгельса – ул. Гагарина – Автостанция | 20,3 |
| 9. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – 32 мкрн. – Привокзальная площадь | 11,4 |
| 10. | Привокзальная площадь – Киевское шоссе – ВНИИСХР | 38,3 |
| 11. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – 32 мкрн. – Киевское шоссе – Автостанция – ул. Курчатова – Привокзальная площадь | 26,3 |
| 12. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – 51 мкрн. – Привокзальная площадь | 13,0 |
| 13. | Привокзальная площадь – ул. Курчатова – 51 мкрн. – Привокзальная площадь | 12,3 |
| 14. | Привокзальная площадь – 32 мкрн. – ул. Курчатова - ул. Энгельса – Привокзальная площадь | 9,8 |
| 15. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – 32 мкрн. – ул. Энгельса – Привокзальная площадь | 10,4 |
| 18. | Привокзальная площадь – ул. Курчатова – пр. Маркса – ул. Калужская – ул. Энгельса – пр. Маркса – пр. Ленина – Привокзальная площадь | 12,8 |
| 19. | Привокзальная площадь - пр. Ленина - пр. Маркса - ул. Энгельса - ул. Калужская - пр. Маркса - ул. Курчатова -Привокзальная площадь | 11,3 |
|  | ИТОГО | 252,0 |

Таблица 3.5.4

Реестр регулярных муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта, обслуживаемых

категорией «М2»

| № маршрута | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автостанция – Киевское шоссе – ВНИИСХР – 100 здание завода «Сигнал» | 6,6 |
| 2. | АБЗ – пр. Ленина – 51 мкрн. – ул. Курчатова – АБЗ | 20,2 |
| 3. | АБЗ – ул. Курчатова – 51 мкрн. – АБЗ | 20,0 |
| 4. | Привокзальная площадь – ул. Курчатова – 39-32 мкрн. – Привокзальная площадь | 11,8 |
| 5. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – пос. Мирный – Привокзальная площадь | 8,8 |
| 6. | ГТУ АТЭ – ул. Энгельса – ГТУ АТЭ | 7,0 |
| 7. | Привокзальная площадь – ул. Курчатова – ул. Королева – ул. Звездная – ул. Королева – ул. Гагарина – ул. Белкинская – пр. Ленина – Привокзальная площадь | 11,7 |
| 8. | Автостанция – Киевское шоссе – ул. Энгельса – ул. Гагарина | 10,3 |
| 9. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – 32 мкрн. – пр. Маркса – ул. Северная – Привокзальная площадь | 11,4 |
| 12. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – 51 мкрн. – пр. Маркса – ул. Курчатова – Привокзальная площадь | 13,0 |
| 13. | Привокзальная площадь (Курчатова) – 51 мкрн. – Привокзальная площадь | 12,3 |
| 14. | Привокзальная площадь – ул. Курчатова – ул. Энгельса – 32 мкрн. – пр. Ленина – Привокзальная площадь | 9,8 |
| 15. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – 32 мкрн. – ул. Курчатова – Привокзальная площадь | 10,4 |
| 20. | Привокзальная площадь – ул. Курчатова – Киевское шоссе – Автостанция – Киевское шоссе – ул. Курчатова – Привокзальная площадь | 20,5 |
| 21. | Привокзальная площадь – пр. Ленина – пр. Маркса – ул. Энгельса – ул. Калужская – ул. Северная – Киевское шоссе – Автостанция – Киевское шоссе – ул. Северная – ул. Калужская – ул. Энгельса – пр. Маркса – пр. Ленина – Привокзальная площадь | 27,7 |
| 22. | Кончаловские горы – ул. Менделеева – пр. Ленина – ул. Курчатова – пр. Маркса – ул. Калужская – ул. Энгельса – пр. Маркса – пр. Ленина – ул. Менделеева – Кончаловские горы | 20,4 |
| 23. | Кончаловские горы – ул. Менделеева – пр. Ленина – пр. Маркса – ул. Энгельса – ул. Калужская – пр. Маркса – ул. Курчатова – пр. Ленина – ул. Менделеева – Кончаловские горы | 18,8 |
|  | ИТОГО | 240,7 |

Муниципальные маршруты обслуживает МП «ОПАТП» и частные перевозчики.

В 2012 г. МП «ОПАТП» на городских маршрутах было перевезено 10,6 млн пассажиров, выполнено 45,4 млн пасс-км., коэффициент выпуска на линию 0,76, средняя эксплуатационная скорость – 16,9 км/ч. Общее количество подвижного состава, работающего на городских маршрутах, – 29-33 единицы. Интервалы движения в час пик – 13–18 мин. Хранение и обслуживание автобусов осуществляется по адресу Киевское шоссе, 29.

Помимо автобусов МП «ОПАТП» маршруты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 обслуживают маршрутные такси, принадлежащие частным перевозчикам. Сведения об объемах перевозок, выполняемых «частниками» отсутствуют. Всего на городской маршрутной сети работают порядка 335 единиц подвижного состава такого типа. Их хранение производится преимущественно на охраняемых стоянках. Отстой маршрутных такси в течение смены производится на ул. Красных Зорь, АБЗ, Кончаловских горах.

Суммарная протяженность маршрутной сети – 252,0 км. Протяженность улиц и дорог с маршрутным движением – 33,6 км. Маршрутный коэффициент очень высок и составляет – 7,5. Плотность сети на застроенных территориях – 1,3 км/кв. км, что несколько ниже допустимых значений (1,5–2,5 км/кв. км).

В обслуживании внутригородских перевозок участвует также легковой транспорт – индивидуальный, служебный, таксомоторы, также перевозки осуществляют ведомственные автобусы.

Пассажирские перевозки на легковых таксомоторах обслуживают частные предприниматели с использованием транспорта физических лиц.

Хранение легковых автомобилей и мототранспорта индивидуальных владельцев осуществляется в основном в одноэтажных гаражах боксового типа (порядка 13,4 тыс.), а также на платных стоянках (порядка 2,5 тыс.). В последнее время ведется строительство ряда многоярусных гаражей. В настоящее время функционирует многоярусный гараж на 500 машино-мест по пр. Маркса (в районе Белкино). Также хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на индивидуальных участках в зонах малоэтажной застройки (0,5 тыс.).

Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев, охваченных постоянным хранением, составляет 16,9 тыс. ед.

Обслуживание индивидуальных средств автомототранспорта осуществляется предприятиями автосервиса, имеющими порядка 35 постов.

Автозаправочных станций на территории города – 10 единиц с общим количеством колонок – 42.

Выводы

- Существующая сеть магистральных улиц и дорог в основном отвечает сложившимся в городе направлениям главных транспортных связей, где их технические параметры соответствуют размерам движения автомототранспорта. Основные трудности возникают на стыке внутригородских и внешних путей сообщения, что требует принятия радикальных решений по развязке движения в соответствующих транспортных узлах. Также проблемными местами с точки зрения пропускной способности являются узкие улицы старой части города.

- Возникновение транспортных заторов на улично-дорожной сети вызвано также наличием большого количества кольцевых саморегулируемых пересечений, не обладающих достаточной пропускной способностью.

- Сложившаяся сеть магистральной улично-дорожной сети не позволяет выделить изолированных от площадок жилой застройки путей пропуска грузового автотранспорта, что неблагоприятно сказывается экологическом состоянии городской среды.

- Излишнюю нагрузку на городские пути сообщения создает широкое использование на автобусных линиях многочисленных маршрутных таксомоторов.

- На значительных территориях городских земель (более 80 га), расположены обширные площадки одноэтажных боксовых гаражей, что снижает эффективность использования территорий и ухудшает эстетическую привлекательность городской среды.

- По результатам инструментальных измерений освещенности, проведенных ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России» в 2012 году, уровни искусственной освещенности большинства городских улиц и пешеходных дорог не соответствуют современным требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

## 3.6. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение города Обнинск осуществляется от Калужской энергосистемы. На территории города расположено: ПС 220 кВ «Мирная» и 5 ПС 110/10/6 кВ – «Цветково», «Белкино», «Окружная» и «Радий» и «Обнинск» (ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского).

По территории города проходит ряд линий напряжением 220 кВ, 110 кВ и 6 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям города Обнинск, сельских населенных пунктов Маланьино, Кабицыно, Мишково, Белкино, Кривское, Заречье осуществляется по линиям 6–10 кВ через распределительные пункты 6–10 кВ и сеть трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ. По данным муниципального предприятия «Горэнергосети» в городе Обнинск расположено 22 распределительных пункта 6–10 кВ.

Протяженность сетей 6–10 кВ составляет 349,8 км.

Годовой отпуск электроэнергии потребителям МП «Горэлектросети» составляет 269054 тыс. кВт·ч в год.

Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется на базе использования природного газа.

Подача газа предусмотрена от 3-х газораспределительных станций – ГРС:

- Обнинск-1 «Комсомольская»

- Обнинск-2 «Белкино»

- ГРС «Карпово».

От ГРС по газопроводам высокого давления (до 1,2 МПа) газ подается к 17-ти газорегуляторным пунктам – ГРП.

Схема распределения газа по давлению – 2-х и 3-х ступенчатая.

Направления расхода газа:

- промпредприятия – 204,748 млн куб. м

- коммунально-бытовые потребители – 1,272 млн куб. м

- население – 22,71 млн. куб. м.

Уровень охвата газоснабжением населения на нужды пищеприготовления составляет 100 % (37708 квартир), на газе также работают водогрейные котлы (1272 квартиры, дома).

Имеется 60 станций катодной защиты от электромеханической коррозии.

Процент износа газопроводов составляет 50–60 %, а некоторым газопроводам более 40 лет – и того больше.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, ряда промышленных предприятий осуществляется от трех источников тепловой энергии:

- котельная муниципального предприятия «Теплоснабжение» (МП «Теплоснабжение»);

- ТЭЦ ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского (ТЭЦ ФЭИ);

- Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО «Калужская сбытовая компания».

Теплоснабжение научно-производственных и промышленных предприятий осуществляется от собственных энергоисточников, характеристика которых приведена в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Основные производственно-технические показатели по объектам теплоснабжения МО г. Обнинска

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Источник теплоснабжения | Основное оборудование, количество | Установленная мощность, Гкал/ч | Газопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | максимально-часовой расход, м3/ч | годовое потребление, тыс. м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная промышленная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК" | Киевское шоссе 90 | Собственная котельная | 2хVitoplex-300 (895) | 1,54 | 41,40 | 146,31 |  |
| 2 | ООО "ЛТМ" | Киевское шоссе 70 | собственная котельная | КТТ БКУ | 1,72 | 200,00 | н/д |  |
| 3 | ООО "Электроника ПК" ("Крафтвэй корпорейшн ПЛС") | Киевское шоссе 64 | Собственная котельная | 3xVitoplex-100 (1300) | 3,35 | 387,00 | 224,47 |  |
| 4 | ООО "РУУККИ РУС" | Киевское шоссе 100 | Собственная котельная | 2Vitoplex-100 (1120) 2xVitoplex-100 (445) | 3,13 | 1 368,00 | н/д |  |
| 5 | ООО "Хемофарм" | Киевское шоссе 62 | Собственная котельная | 1xLOOS 5000 UL-S; 2xVitomax 200 (2100) | 6,61 | 728,00 | 1 120,90 |  |
| 6 | ООО "РАСТР-технология" | Киевское шоссе 82 | Собственная котельная | 1xТКУ-1,1 | 1,10 | 192,00 | 74,20 |  |
| 7 | ООО "Лотте КФ Рус Калуга" | Киевское шоссе 106 | Собственная котельная | н/д | н/д | 1 170,00 | 348,00 |  |
| 8 | ООО "Мегаполис"4 | Киевское шоссе 104 | Котельная ООО "Лотте КФ Рус Калуга" | - | - | н/д | н/д |  |
| 9 | ВОЛС | Киевское шоссе 62 | Котельная ООО "Хемофарм" | - | - | н/д | н/д |  |
| 10 | ООО "Экспресс-Эко" | Киевское шоссе 109 км | Собственная котельная | Котлы DeDietrich DGT-320-18 | 0,61 | н/д | н/д |  |
| В границах города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ОАО ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» | Киевское шоссе 15 | Собственная котельная | н/д | н/д | 107,00 |  | 665,90 |
| 12 | ООО "Торгпищепром" | Киевское шоссе 15 | Котельная ФГУП ОНПП "Технология" | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 | ООО "Кей Ти Эн Джи Рус" | Киевское шоссе 11-Б | Котельная ФГУП ОНПП "Технология" | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 | ООО "Раритет" | Киевское шосе 15 к.45 | Котельная ФГУП ОНПП "Технология" | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 15 | ООО "Энергомонтаж" | Киевское шоссе 15 | Котельная ФГУП ОНПП "Технология" | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 16 | ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Карпова» | Киевское шоссе 109 | Собственная котельная | 3xДКВР-10/13 2xТВГМ-30 | 78,0 | 2,48 |  | 5,75 |
| 17 | ОЭП МТ АО "НПО "Экран" | Киевское шоссе 108 км | котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 18 | Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии (ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии) | Киевское шоссе 109 | Собственная котельная | 2xДКВР-6,5 2xКВГМ-10 | 27,8 | 4900,00 |  | н/д |
| 19 | ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания" | Королева ул. 6 | котельная ВНИИСХРАЭ | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 20 | ООО "НПП "Интех" | Киевское шоссе 109 км (ВНИИСХРАЭ) | котельная ВНИИСХРАЭ | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 21 | ООО "Т-Универсал" | Киевское шоссе 109 км | котельная ВНИИСХРАЭ | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 22 | ООО "Текс" | Киевское шоссе 109 км Гагарина 42-37 | котельная ВНИИСХРАЭ | - | - | н/д |  | н/д |
| 23 | ООО "БИОН" | Киевское шоссе 109 км | котельная ВНИИСХРАЭ | н/д | н/д | н/д |  | н/д |
| 24 | ООО "Росспецизделие" | Киевское шоссе 109 км (ВНИИСХРАЭ) | котельная ВНИИСХРАЭ | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 25 | ООО "Гранд" | Киевское шоссе 110 км | котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 26 | ООО "ТехИнвест" | Киевское шоссе 108 км на терр. "КалугаЭнерго" | котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 27 | ООО "Стройком-М" | Киевское шоссе 108 км на терр. ВНИИСХРАЭ | котельная ВНИИСХРАЭ | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 28 | ЗАО "Хантсман-НМГ" | Киевское шоссе 109 км | Собственная котельная | 2xКва-1,0 1xELLPREX-3000 | н/д | 200,00 |  | 500,00 |
| 29 | ООО "ХимФармКомплект" | Киевское шоссе 110 | Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 30 | ЗАО "Прогресс-экология" | Киевское шоссе 110 | Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 31 | ГНЦ РФ ФЭИ | Бондаренко пл. 1 | Собственный источник | 1xТП-35 1xПТВМ-50 2xПТВ-50 | 121,00 | 1723,00 |  | 16034,00 |
| 32 | ЗАО "Циклотрон" | Бондаренко пл. 1 | Источник ГНЦ РФ ФЭИ | - | - | н/д |  | 0,01 |
| 33 | ООО "НСС" | Менделеева ул. 14 | Собственная котельная | 2xBAXI LUNA HT 1.850 2xBAXI Main 240 Fi | 0,19 | 1129,00 |  | 1857,00 |
| 34 | ООО "Техпро" | Пяткинский пр. (р-н плотины) | Собственная котельная | 2xDeDietrich DGT-230-18 | 0,216 | 150,00 |  | н/д |
| 35 | ЗАО "РОСПРОДУКТ" | Пятницинский пр. 12 | Источник ГНЦ РФ ФЭИ | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 36 | МСУ-35 "Промэлектромонтаж" | Пяткинский пр. (р-н плотины) | Котельная ООО "Техпро" | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 37 | Мега-Х СК | Пяткинский пр. 12 | Котельная "Технолига-Строй" | - | - | 0,00 |  | 0,00 |
| 38 | Технолига-Строй | Пяткинский пр. 12 | Собственная котельная | 2xBuderus Logano G334 WS (135 кВт) | 0,23 | 14,00 |  | н/д |
| 39 | ОАО "Обнинскгоргаз" | Пионерский ул. 14 | Собственная котельная | н/д | 0,22 | н/д |  | н/д |
| 40 | ПКУ-2 ф-л ОАО "Энергоспецмонтаж" | Ленина просп. 86 к. 112 | Собственная котельная | н/д | н/д | н/д |  | н/д |
| 41 | 91 ОМИС | Лесная ул. 13 | Собственная котельная | 2xЭ5-Д2 (каждый 0.75 Гкал/ч) | 1,50 | н/д |  | н/д |

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предусматривается от автономных источников тепла (АИТ).

Основное топливо для котельного оборудования – природный газ, резервное – мазут, дизельное топливо.

Фактическая мощность котельной МП «Теплоснабжение» составляет 450 Гкал/час.

Покрытие тепловых нагрузок старой части города в количестве 15 Гкал/час осуществляется от ТЭЦ ФЭИ, при этом на ТЭЦ имеется порядка 100 Гкал/час неиспользованной тепловой мощности.

Тепловая сеть – 2-х трубная, кольцевая с резервирующими перемычками.

Схема присоединения потребителей к тепловым сетям – зависимая (90,3 %) и независимая.

Система теплоснабжения по способу получения горячей воды – открытая (непосредственный водоразбор из теплосети) и закрытая (от водоподогревателей – в ИТП).

Температурный график в тепловой сети – 150–70 ºС.

Прокладка теплопроводов подземная, в непроходных каналах (80 %), транзитная по подвалам жилых зданий (15 %) и надземная (5 %).

Протяженность каналов тепловых сетей составляет – 150 км.

Большая часть тепловых сетей имеет попутный дренаж.

Фактический износ теплосетей находится в пределах 60 %, замене подлежат 77 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

Обеспечение устойчивого гидравлического режима работы тепловых сетей осложнено значительным перепадом отметок поверхности земли мест в расположении источников теплоты и городских площадей (разница достигает 25–30 м).

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Обнинска осуществляется тремя водозаборами (Вашутинский, Самсоновский, Добринский-2), с водоотбором 69,3 тыс. куб. м/сут. из Окско-Тарусского и Протвинского горизонтов, утвержденного ГКЗ Министерства природных ресурсов Российской Федерации Протокол от 07.07 1997 г. № 10

Вашутинский водозабор расположен в 6 км северо-западнее на пойме реки Протвы, шириной до 0,5–1 км с абсолютными отметками 128,4–134 м.

Водозабор представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль реки на расстоянии 300–500 м и от реки 30–50 м, сгруппированных на 2-х участках. Участок № 1 (Кривский) длиной около 3 км имеет 9 скважин, участок № 2 (Ново-Михайловский) длиной 2,5 км – 15 скважин.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 10 до 143 куб. м/час.

Дебеты скважин на Ново-Михайловском участке преимущественно 1400–3500 куб. м/сут., на Кривском – 500–1000 куб. м/сут.

Общий водоотбор определяется на станции второго подъема.

Год ввода в эксплуатацию – 1972 г., с производительностью 2,7 тыс. куб. м/сут.

Расход подземных вод не превышает величины эксплуатационных запасов – 34,6 тыс. куб. м/сут. (12629 тыс. куб. м/год).

Самсоновский водозабор расположен на северо-западной окраине города в пределах поймы реки Протвы и водораздельного склона с абсолютными отметками рельефа 132–165 м.

Водозабор имеет площадную систему расположения и состоит из 6 скважин, расстояние между которыми от 250 до 450 м. Расстояние от скважин до реки примерно 500 м.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 25 до 143 куб. м/час.

Начало эксплуатации водозабора относится к 1959 г., было извлечено 2,6 тыс. куб. м/сут. воды. В течение последующих 15 лет его производительность возросла до 18,3 тыс. куб. м/сут. Затем по рекомендации ГКЗ СССР суммарный среднегодовой водоотбор Самсоновского водозабора был уменьшен до 6,1 тыс. куб. м/сут.

Водозабор Добринский-2 расположен в юго-восточном направлении вдоль поймы реки Протвы и коренного склона с абсолютными отметками поверхности земли 126,4–132 м. Расстояние между скважинами 250 м.

Схема водозабора – линейный ряд длиной 550 м, на котором размещены 7 скважин.

Эксплуатация водозабора начата в 1992 г., с дебетом скважин 13,5 тыс. куб. м/сут. В настоящее время водоотбор составляет 28,6 тыс. куб. м/сут.

На каждом водозаборе имеется насосная станция 2-го подъема, которая подает воду в городскую распределительную сеть. На насосных станциях имеются буферные резервуары общей емкостью 20,1 тыс. куб. м (Вашутинский – 12 тыс. куб. м, Самсоновский – 3,1 тыс. куб. м, Добринский – 5 тыс. куб. м).

Обеззараживание питьевой воды производится гипохлоритом натрия.

Вода Самсоновского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание железа и мутности (в допустимых уровнях) и подается населению по временному согласованию Регионального Управления № 8 ФМБА России исх. № 19/1935 от 31.12.2009 г., продленному до 31.12.2013г. (письмо РУ № 8 исх. № 19/464 от 28.04.2012г.).

Вода Добринского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание железа (в допустимых уровнях) и подается населению по временному согласованию Регионального Управления № 8 ФМБА России исх. № 19/1935 от 31.12.2009г., продленному до 31.12.2013г. (письмо РУ № 8 исх. № 19/464 от 28.04.2012г.).

Условиями выдачи временного согласования на подачу воды с повышенным содержанием железа и мутности являются проведение следующих мероприятий по улучшению качества воды:

– по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

– по Добринскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, водой Карповского водозабора (ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), имеющей низкое содержание железа, в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования», утвержденного Администрацией города Обнинск в 1997 г., согласно которой намечалось использование свободных мощностей Карповского водозабора (3000 тыс. куб. м/сут.) для нужд города путем увеличения нагрузки на действующие скважины этого водозабора.

Вода отдельных скважин Самсоновского и Вашутинского водозаборов имеет повышенное содержание стронция стабильного, нормализация которого на выходе из насосных станций до уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» достигается путем попеременного выключения скважин с высоким содержанием стронция и снижения его концентрации в резервуарах (РЧВ) путем разбавления воды из скважин с высокой концентрацией стронция водой из скважин с низким содержанием стронция в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02-2001, согласованными Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России и утвержденными приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999г., п. 2.4.4 (д).

Для охраны подземных вод от загрязнения, в соответствии с постановлением Администрации города Обнинск, установлены границы зон санитарной охраны водозаборов в составе 3-х поясов.

Границы ЗСО и санитарно-технические мероприятия в них утверждены постановлениями Администрации Калужской области (от 31.01.96 г. № 41) и Администрации г. Обнинска (от 16.02.96 г. № 156)

1-ый пояс ЗСО включает существующие ограждения площадок вокруг артскважин, в отдельных случаях с уменьшенными размерами, не противоречащими требованиям СанПиН.

2-ой пояс ЗСО охватывает все месторождения; верхняя граница установлена в 26 км от Вашутинского водозабора, нижняя – в створе Добринского водозабора (с. Спас-Загорье). Боковые границы удалены от урочища реки на расстояние 0,5–1 км. Площадь 2-го пояса ЗСО составляет 53 кв. км.

3-ий пояс ЗСО установлен в 3–5 км от русла реки в обе стороны и имеет площадь 379 кв. км.

В составе подземных водозаборов находится 20 % резервных скважин.

Основное строительство водопроводных сетей осуществлялось в 50–80 гг. прошлого века. Трубы и трубопроводная арматура, в основном, изготовлены из чугуна и стали. 75,6 % труб эксплуатируются более 20 лет и имеют 100 % износ. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляют всего 13,2 %. Такое состояние трубопроводов приводит к значительному количеству аварий.

На водопроводной сети эксплуатируется 756 пожарных гидрантов и 9 подкачивающих станций высокоэтажной застройки.

Наличие высокоагрессивных грунтов, блуждающих токов и отсутствие станций катодной защиты приводит к тому, что техническое состояние сетей характеризуется как неудовлетворительное, что приводит к большим потерям воды, создает условия для вторичного загрязнения воды.

Состояние внутридомовых водопроводных сетей также не исключает повторного загрязнения воды. Отсутствует регулируемость сети водопровода по напорам и расходам из центрального диспетчерского пункта. Отсутствует схема гидравлического расчета водопроводной сети города для определения зон водоснабжения и оптимальных напоров сети.

Водоотведение

В городе существует централизованная система канализации.

Канализационные стоки поступают в магистральный самотечный коллектор диаметром 400-1500 мм, по которому отводятся на очистные сооружения. В связи с увеличением объема стоков, диаметр коллектора недостаточен для пропуска всего объема сточных вод.

Для перекачки сточных вод из микрорайонов 32, 32 А, 51, 51 А, 52 используется канализационная насосная станция «КНС-51». Оборудование КНС изношено, требует полной замены и капитального ремонта подземной и надземной частей, а также увеличения производительности.

В настоящее время ООО «НПО Мостовик» (город Омск) разработан проект, по которому предусматривается строительство новой КНС в районе КНС-51, строительство двух ниток напорного коллектора, протяженностью 2237,5 погонных метров Д=500 мм до ул. Энгельса и строительство самотечного коллектора Д=1500 мм, протяженностью 6199,29 погонных метров до ОСК города Обнинска. Построена часть коллектора от ул. Комсомольской до ОСК.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 195,58 км. 80,8 % труб эксплуатируются более 20 лет, имеют 100 % износ.

Очистные сооружения канализации (ОСК) города Обнинск очищают стоки от населения, промпредприятий, организаций. ОСК построены в 70-х годах прошлого столетия.

Фактическая производительность ОСК – 60 тыс. куб. м/сут., проектная – 80 тыс. куб. м/сут, осуществляется механическая и биологическая очистка.

Обеззараживание очищенных стоков производится гипохлоритом натрия в коллекторе Д=1500 мм, который заканчивается сбросным оголовком в реку Протва.

Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам, но из-за отсутствия технологии по удалению биогенных элементов фосфора и азота невозможно добиться очистки стоков согласно нормативам ПДС.

Осадок ОСК обезвоживается и подсушивается на иловых площадках.

В 2009 г. введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка сточных вод.

Дождевая канализация

В городе существует разветвленная сеть ливневой канализации. Поверхностный водоотвод осуществляется как закрытым, так и открытым способом.

Общая протяженность закрытой системы водоотвода составляет 87 км, в т. ч. улично-дорожная и магистральная – 47 км, внутриквартальная – 40 км. Диаметр трубопроводов внутриквартальной и улично-дорожной сети ливневой канализации – от 200 до 600 мм, диаметр трубопроводов магистральных коллекторов – от 400 до 1500 мм. Материал трубопроводов – бетон, асбестоцемент.

Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами.

Существующие коллекторы ливневой канализации по пр. Маркса на участке ул. Калужская – ул. Белкинская, по ул. Белкинская вдоль 52 микрорайона и ул. Гагарина на участке пр. Маркса – внутриквартальный проезд мкр. № 51, не имеют технической возможности для приема дополнительных ливневых стоков.

Вопрос о подключении к городской сети ливневой канализации предполагаемых к строительству объектов может быть решен после перекладки указанных участков коллекторов ливневой канализации с заменой трубопроводов на больший диаметр.

Открытым способом решен поверхностный водоотвод на автодорогах и проездах «старой» части города и пос. Обнинское. Наличие водоотводных лотков и канав вдоль проезжей части автомобильных дорог создают препятствие при реконструкции улично-дорожной сети.

В микрорайонах №№ 1–12, 12, 14–17 и 23 внутриквартальная ливневая канализация для отвода поверхностных стоков отсутствует, что приводит к подтоплению территорий указанных микрорайонов в паводковые периоды.

Отвод и сброс ливневых стоков из магистральных коллекторов осуществляется на рельеф без очистки (6 выпусков). Основными водоприемниками ливневых стоков являются овражно-балочная сеть, река Протва, Комсомольские пруды, локальные понижения рельефа. Имеет место бесконтрольная эксплуатация «бесхозного» ливневого сбросного коллектора в районе реки Дырочная. Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков ухудшает состояние водных объектов, а неорганизованный сток способствует развитию эрозивных процессов на склонах.

Связь

Телефонизация города осуществляется от цифровой АТС Калужского филиала ПАО «Ростелеком» и выносных концентраторов суммарной емкостью 52222 номера, из них задействованная емкость – 67,7%, по состоянию на 01.01.2021 (таблица 3.6.1).

Таблица 3.6.2

Характеристика цифровых АТС

| №№ п/п | Наименование | Количество номеров | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорная АТС цифровая ЦС | 28303 | Пр. Ленина, 123 |
| 2 | Выносной концентратор | 10324 | Ул. Курчатова, 6 |
| 3 | Выносной концентратор | 6878 | Ул. Энегельса, 10 |
| 4 | Выносной концентратор | 4130 | Пр. Маркса, 57 |
| 5 | Выносной концентратор | 1381 | Пл. Бондаренко, 1 |
| 6 | Выносной концентратор | 827 | Пр. Ленина, 203 |
| 7 | Выносной концентратор | 197 | Ул. Курчатова, 72 |
| 8 | Выносной концентратор | 124 | Ул. Курчатова, 74 |
| 9 | Выносной концентратор | 58 | Ул. Любого, 11 |

Плотность телефонной сети составляет 400 номеров на 1000 жителей.

Работа по развитию средств связи и телекоммуникационной инфраструктуры города продолжается. Реконструируются существующие телефонные сети, строятся телекоммуникационные сети на базе волоконно-оптической технологии, увеличивается объем предоставляемых услуг связи. Продолжается наполнение сети информационными ресурсами, расширяется сеть Интернета.

## 3.7. Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Согласно классификации Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, территория города Обнинск и прилегающих окрестностей характеризуется умеренным потенциалом загрязнения (ПЗА). В материалах Генерального плана 1994 года был проведен расчет ПЗА конкретно для городских условий. На территории города преобладают низкие источники выбросов, а также имеются высокие источники с холодным выбросом. В результате расчетов, было выявлено, что в среднем за год в районе города Обнинск наблюдаются довольно благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов от городских источников (ПЗА=2,5). Повышение ПЗА (ухудшение условий рассеивания) происходит в основном в летний период, что связано с увеличением повторяемости приземных инверсий и слабых ветров. Наиболее неблагоприятные условия формируются ночью в теплый период. В период аномально опасных метеорологических условий, при которых концентрации примесей могут возрастать, необходимо по возможности принимать меры по сокращению выбросов в атмосферу от местных источников.

На территории города Обнинск расположен ряд опасных со специальным режимом работы предприятий, институтов. Это объекты источники радиоактивного загрязнения окружающей среды: Физико-энергетический институт (ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского), ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), а также в значительно меньшей степени Медицинский радиологический научный центр Минздрава России и ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии. Остальные предприятия города характеризуются 3–5 классом опасности. Производственные и коммунально-складские объекты, расположенные на территории, предлагаемой к включению в существующие границы городского округа, характеризуются 4–5 классом опасности.

ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского располагает двумя площадками практически в центре города Обнинска – в юго-западной части, площадка ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» расположена к югу от границы города, вне жилой застройки. По данным экологических отделов ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского и ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» за пределами расчетных санитарно-защитных зон превышения ПДВ по выбросам радионуклидов не фиксируются. Технологические системы спецвентиляции ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского оборудованы фильтровальными станциями. Дополнительно смонтированы и системы очистки с йодными угольными фильтрами. Контроль эффективности очистки выбрасываемого воздуха периодически осуществляется прямыми измерениями. Степень очистки воздуха от аэрозолей составляет 99 %, от радиойодов – около 90 %. Среднегодовая мощность радиоактивных выбросов может считаться достаточно стабильной. Система очистки радиоактивных газоаэрозольных выбросов ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» также хорошо организована и проводится в три этапа: очистка от грубодисперсных аэрозолей, очистка от мелкодисперсных фракций радиоактивных аэрозолей, очистка от молекулярной фракции радиойода. ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского и ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» относятся к 1-ому классу опасности.

Медицинский Радиологический научный Центр Минздрава России располагается на двух площадках. Одна площадка находится в центре города и представляет собой медицинский клинический комплекс, вторая (научно-лабораторная) – рядом с ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». По проектам ПДВ и СЗЗ санитарно-защитная зона данных объектов совпадает с границами территорий площадок. Основное загрязнение радионуклидами на первой площадке происходит при лечении пациентов, проведении лабораторных исследований, от промстоков; на второй – при экспериментах, лабораторных исследований, проводимых в вытяжных шкафах.

ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии расположен вблизи ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». Поступление газоаэрозольных радиоактивных продуктов института в атмосферу по системе общей вентиляции связано с отсутствием системы очистки радиоактивных газоаэрозольных выбросов. При работах с радиоактивными биопробами возможно образование небольших количеств радиоактивных примесей, которые по общей системе вентиляции поступают в приземную атмосферу в небольших количествах. Однако выбросы радионуклидов в атмосферу очень малы и не оказывают влияние на загрязнение окружающей среды за пределами территории института. СЗЗ объекта совпадает с границами зданий, в которых проводятся исследования с применения радионуклидов. Превышений над уровнем естественного гамма-фона не зарегистрировано.

Анализ многолетних данных наблюдений за радиоактивностью воздушной среды в центре города Обнинск показал, что при отсутствии крупных аварий долговременное загрязнение приземной атмосферы в городской черте определяется выбросами цезия-137, а наибольшие уровни загрязнения атмосферного воздуха связаны с периодическими выбросами короткоживущих изотопов радиойода, период полураспада которого не превышает 8,04 суток.

Постоянный мониторинг за концентрацией загрязняющих веществ в атмосфере (в т. ч. радионуклидов) на территории города Обнинск проводит ФГБУ «НПО «Тайфун», также исследования проводит лабораторный центр ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России» и ведомственные лаборатории. Уровни внешнего гамма-излучения не превышают фоновых значений для данной местности.

Лабораторный центр ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8» ФМБА России проводит исследования на состояния атмосферного воздуха по следующим параметрам: пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота, аммиак, фенол и его производственные, формальдегид, серная кислота, свинец, бензол, также бериллий, аммиак, хлор, бутилацетат, эпихлоргидрин, сероводород, метан, четыреххлористый углерод, бензинхлорбензол. В 2009 г. из 856 проб с превышением ПДК было зарегистрировано 4 пробы.

На настоящий момент в городе Обнинск разработан Сводный том «Охрана атмосферы и ПДВ г. Обнинска», учитывающий влияние основных предприятий, представивших данные инвентаризации выбросов загрязняющих веществ. В данном томе условно выделено 5 районов: Промышленная зона Мишково и Муниципальная зона (восточная часть города между железной дорогой и Киевским шоссе); Карповская площадка (южная окраина города); Старый город, включая ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского (юго-западная часть города); Центральная часть города; Кабицыно (северная часть города). Анализ выполненных расчетов в рамках Сводного тома показывает, что ни по одному загрязняющему веществу и группам суммации не имеют место превышения 1 ПДК м.р. (максимально разовая предельно допустимая концентрация) в жилой зоне и 0,8 ПДК м.р. в зоне отдыха. В то же время, превышения 1 ПДК м.р. получены в атмосферном воздухе на промышленных площадках предприятий. Однако по дополнениям ООО НТКФ «РосЭко» – разработчиков Сводного тома на текущий момент фиксируются превышения значения 1 ПДКм.р. по ряду загрязняющих веществ в жилой зоне. Так по двум предприятиям, расположенным в сформированной застройке – ОАО ПЗ «Сингнал» и ОАО ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» выставлены временно согласованные выбросы (ВСВ) по 4-м и 2-м веществам соответственно. Предусмотрены мероприятия в проектах СЗЗ по очистке воздуха на источниках. Однако, на настоящий момент, том ПДВ не имеет официального статуса и требует проведения процедуры легитимизации.

Все большее влияние за счет увеличения количества на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт. Однако дополнительные исследования для выделения влияния автотранспорта на территории города не проводились.

Помимо загрязнения окружающей среды и превышения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, на территории города существует другие актуальные проблемы – организация единых проектов санитарно-защитных зон сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон; инвентаризация промышленных и складских площадок и цехов, формирующихся и арендующих помещения на территории бывших крупных производств; соблюдение санитарного законодательства. В частности, попадание жилых зон, садоводств, зон отдыха и др. в границы ориентировочных санитарно-защитных зон, размещение в границах СЗЗ от промышленных предприятий объектов по производству лекарственных препаратов, пищевых отраслей, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов (к примеру, расположение колбасного завода, продовольственной базы Меркурий-Обниснк, Хеморфарм и др.).

На территории города развита система мониторинга за состоянием окружающей среды (один из основных параметров наблюдений – уровень радиации), однако нет единой базы хранения и анализа данной информации;

В городе работает только 1 стационарный пост (ФГБУ «НПО «Тайфун»), обеспечивающий непрерывную регистрацию содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в т.ч. радионуклидов (согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», п. 2.6 в городе Обнинске с населением более 100 тыс. чел. должно быть 2-3 стационарных поста).

Сводный том «Охрана атмосферы и ПДВ г. Обнинска», разработанный ранее, утратил свою силу и нелегитимен.

Санитарное состояние водных ресурсов

Река Протва является источником технического водоснабжения предприятий города Обнинск и основным приемников сточных вод.

Фоновый химический состав водоемов зависит как от почвообразующих пород, так и от состава атмосферных осадков. Вода в р. Протва характеризуется как гидрокарбонатная, малой или средней минерализации. По величине общей жесткости вода в реке меняется по сезонам от мягкой (в весеннее половодье) до жесткой (в меженный период).

Река Протва служит основным водоемом, используемым для купания и массового отдыха населения города Обнинска. Однако, по данным лабораторного центра ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России» качество воды в реке в течение ряда лет по бактериологическим показателям не соответствует СанПин 2.1.4.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Река Протва подвергается загрязнению за границами города на территории Боровского района и приходит загрязненной с превышением содержания колиформных бактерий в десятки и сотни раз. При этом, согласно анализам лабораторий ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России» и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Боровского района», микробиологические показатели воды в Протве на границе Московской области и Боровского р-на Калужской области (выше деревни Сатино) близки к нормам СанПиН 2.1.4.980–00, что в свою очередь предполагает потенциальную возможность использования реки Протва для рекреационных целей при условии прекращения ее загрязнения неочищенными стоками хозяйств Боровского района.

Питьевое водоснабжение города Обнинска осуществляется из трех подземных водозаборов МП «Водоканал» (Самсоновский, Вашутинский и Добринский). Границы ЗСО (три пояса) были утверждены Постановлением Администрации Калужской области № 41 в 1996 г.

По данным лабораторного центра Регионального управления № 8 ФМБА России качество воды на выходе из насосных станций городских водозаборов соответствует СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода», за исключением некоторых отклонений по железу, мутности и цветности (в пределах допустимых величин) на Самсоновском и Добринском водозаборе. Вода подается населению по временному согласованию Регионального управления № 8 ФМБА России исх. № 19/1935 от 31.12.2009 г. Условиями выдачи временного согласования на подачу воды с повышенным содержанием железа и мутности являются проведение следующих мероприятий по улучшению качества воды: организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов (по Самсоновскому водозабору); разбавление водой Карповского водозабора (ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), имеющей низкое содержание железа (по Добринскому водозабору).

Вода отдельных скважин Самсоновского и Вашутинского водозаборов имеет высокое содержание стронция стабильного, нормализация которого достигается только за счет снижения водоотбора, регулирования (попеременного включения скважин) и разбавления воды в резервуарах. Увеличение производительности Самсоновского и Вашутинского водозаборов (до ранее разрешенного водоотбора 34 тыс. куб. м/сут.) не допустимо, так как это приведет к увеличению в воде концентрации токсического вещества – стронция стабильного.

Проблемным вопросом остается организация сбора сточных вод и их полная очистка, в том числе с территорий гаражей, садоводств, промплощадок.

В 80-90-ых гг. проводились системные исследования р. Протвы и донных отложений на уровень радиации. Результаты таких исследований позволили сделать вывод о минимальном воздействии городских технологических установок на состояние р. Протвы. Данные о загрязнении донных отложений не однозначны. Были проведены мероприятия по очистке русла реки, вывезены загрязненные донные отложения. Необходим контроль за состоянием р. Протвы и донных отложений.

Санитарное состояние почвенного покрова

Почвенный покров служит мощным поглотителем многих химических элементов, они удерживаются на поверхности, в наиболее плодородном слое.

По данным Лабораторного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8» ФМБА России за 2009 г. превышений ПДК по химическим, паразитологическим, радиоактивным показателям зарегистрировано не было. Наблюдались превышения по бактериологическим показателям.

В 2008 г. была разработана Схема санитарной очистки города Обнинск, в которой обозначены основные проблемные вопросы и направления развития системы очистки в городе. Нормы накопления бытовых отходов были утверждены в 1988 г. – 1,16 куб. м на человека в год. На настоящий момент утратили силу и отменены. Ведется работа по разработке новых норм накопления отходов. В схеме санитарной очистки используются усредненные нормы накопления отходов. В т. ч. для жилищного фонда: твердые бытовые отходы – 2,74 куб. м на человека в год, жидкие бытовые отходы – 3,25 куб. м на человека в год.

Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется на полигоне города Обнинск в д. Тимашово (15 км северо-западнее города). Первая очередь строительства полигона была введена в действие в 1986 г. В 2010-2011 году МП «Полигон» были выполнены природоохранные мероприятия, позволившие привести полигон ТБО в соответствие с действующими санитарными нормами и существенно увеличить его эксплуатационный ресурс. Введение в эксплуатацию уплотнителя для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 и мусоросортировочной станции мощностью 50 тыс. тонн ТБО в год привело к значительному уменьшению объемов захораниваемых отходов. В соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатацией и рекультивации полигонов ТБО построена дезинфекционная ванна для автотранспорта. Для осуществления контроля за поступающими отходами установлена весовая. Смонтирована система видеонаблюдения. На территории данного полигона имеется также три биотермических ямы (яма Беккари) – 1 заполнена и законсервирована, 1 действующая, 1 резервная. На территории полигона ведется мониторинг за состоянием окружающей среды по направлениям: атмосферный воздух, почва, поверхностные и подземные воды, фильтрат, образующийся в теле полигона.

Вопрос о строительстве 2-ой очереди полигона остается нерешенным.

На территории Обнинска отсутствует организованная система сбора и приема вторичного сырья. На настоящее время функционирует ряд частных приемных пунктов.

Отходы 1-4 класса опасности размещаются на специальных объектах соответствии с Государственным реестром объектов размещения отходов, ведение которого осуществляет Управление Росприроднадзора по Калужской области в соответствии с имеющимися полномочиями, в том числе отходы 1-2 класса опасности размещаются на полигонах промышленных отходов ОАО ПЗ «Сигнал», ООО «ЭкоПолигон». Твердые радиоактивные отхода размещаются в подземных железобетонных емкостях глубиной до 6 м на площадке ГНЦ РФ ФЭИ.

На балансе ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского находится территория, загрязненная радионуклидами – законсервированное региональное хранилище радиоактивных отходов. Данное хранилище функционировало с 1954 по 1961 гг. Хранилище расположено в районе городских очистных сооружений. В 1999–2000 гг. на территории хранилища проведены работы по герметизации емкостей хранения и обустройства физической защиты, после имевшей место утечки радионуклидов. Общая площадь загрязненной территории составила 5,35 тыс. кв. м. Реабилитация данной территории предусмотрена ФЦП «ЯРБ» на 2008–2015 гг.

Шумовое воздействие

По данным лабораторного центра ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8» ФМБА России в зоне шумового воздействия расположены 2 жилых зданий по ул. Киевская №11, 13 (вблизи автомагистрали М-3 «Украина – Киевское шоссе). По результатам исследований, проведенных в 2007–2009 гг. уровень шума в квартирах этих домов составляет 45–50 дБА, при норме не более 40 дБА. Вопрос о проведении шумозащитных мероприятий для указанных домов остается нерешенным, несмотря на обращения Администрации г.Обнинска, Регионального управления № 8 ФМБА России и управляющей компании жилыми домами в Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» и другие дорожные инстанции.

В остальной части города Обнинска системный мониторинг по показателю «шум» не проводился.

Выводы:

- в городе не разработаны и не организованы единые проекты санитарно-защитных зон сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон;

- требуется проведение инвентаризации промышленных и складских площадок и цехов, формирующихся и арендующих помещения на территории бывших крупных производств;

- фиксируются нарушения санитарного законодательства (расположение продовольственных складов, жилых зон, объектов пищевых отраслей в границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий и др.);

- не достаточно развито наблюдение по шумовым показателям, влиянию автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха;

- на территории города расположены предприятия, которые в своей деятельности связаны с радиацией (ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского, ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии, ОАО ГНЦ РФ «ОНПП «Технология», ЗАО «Циклотрон», ОАО ПЗ «Сигнал»). При этом из них два (ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» и ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского) относятся к 1 классу опасности. Все объекты имеют СЗЗ, проводят наблюдения и контроль за выбросом радионуклидов;

- большинство предприятий города относятся к 3–5 классу опасности;

- экологическое состояние города в целом удовлетворительное;

- на территории города нет установленных норм накопления отходов, существующий полигон города Обнинск требует расширение и строительства нового участка захоронения отходов;

- качество р. Протвы не удовлетворяет нормативным требованиям по бактериологическим показателям.

Предложения:

- организовать в г. Обнинске 2-й стационарный пост для непрерывного определения и регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», п. 2.6;

- разработать и утвердить Сводный том ПДВ г. Обнинск.

3.8. Выводы анализа состояния, проблем и направлений комплексного развития территории

Положительные факторы:

- муниципальное образование «Город Обнинск» занимает выгодное экономико-географическое положение; городской округ обладает благоприятным транспортно-географическим положением, располагаясь на пересечении путей сообщения федерального значения, часть из которых входит в международный Панъевропейский коридор № 9;

- территория города обладает потенциалом для развития и расширения границ застройки;

- существующая сеть магистральных улиц и дорог в основном отвечает сложившимся в городе направлениям главных транспортных связей, их технические параметры соответствуют размерам движения автомототранспорта;

- основные градообразующие объекты – крупные научно-исследовательские центры, вузы;

- особенностью сложившейся системы озеленения города являются сохранившиеся нетронутыми лесные массивы на северо – западе и юго – востоке города, а также в центральной его части;

- по инженерно-строительным условиям территория города в большей части благоприятна для градостроительного освоения;

- на территории города развита система мониторинга за состоянием окружающей среды, однако нет единой базы хранения и анализа данной информации. Один из основных параметров наблюдений – уровень радиации;

Отрицательные факторы:

- возможные территории для градостроительного развития (бывшие земли сельхозназначения) на северо-западе города на сегодняшний день находятся в частной собственности;

- наличие на территории города крупных опасных предприятий, ограничивает направления развития города;

- сложившаяся сеть магистральной улично-дорожной сети не позволяет выделить изолированных от площадок жилой застройки путей пропуска грузового автотранспорта, что неблагоприятно сказывается на экологическом состоянии городской среды;

- излишнюю нагрузку на городские пути сообщения создает широкое использование на автобусных линиях многочисленных маршрутных таксомоторов;

- на территории города нет установленных норм накопления отходов, существующий полигон г. Обнинска требует расширение и строительства нового участка захоронения отходов;

- качество вод р. Протвы не удовлетворяет нормативным требованиям по бактериологическим показателям;

- отсутствует единая инвентаризация зеленых насаждений, имеющиеся лесные массивы не благоустроены и не ухожены;

- необходимо развитие и модернизация инженерных сетей.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 4.1. Планировочная концепция. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» основана на стратегической цели – создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития, улучшение качества жизни и создание благоприятной городской среды.

Город Обнинск, как важный центр научных исследований, научно-производственных разработок и технологий российского и мирового значения, и в перспективе должен быть ориентирован на выполнение современных инновационных и научно-исследовательских функций. Перспективы активного градостроительного развития Обнинска в XXI веке так же, как и в настоящее время, будут базовыми для города, основными функциями. Но успех развития города в современном мире зависит и от многих других факторов – ориентации на многоотраслевую экономику, развитие современного производственно-делового комплекса, технологическую модернизацию предприятий, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, создание благоприятного для жизни городского пространства. Планировочная концепция проекта Генерального плана опирается на данный перспективный функциональный профиль Обнинска и направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций.

Город является частью исторически сложившейся системы расселения и сложной градостроительной системы – собственно Обнинск, Малоярославец, Балабаново, Боровск, Жуков, небольших сельских населенных пунктов и множество садоводств, группирующихся вдоль транспортного коридора «Москва – Калуга». Характерные особенности – крупные городские и пригородные лесные массивы.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру Обнинска являются факторы выгодного экономико-географического положения: расположение городского округа вблизи от столицы России – города Москва, активно развивающейся Московской области, а также от административного центра Калужской области – города Калуга; расположение на федеральных транспортных связях, территории, вблизи которых крайне привлекательны для потенциальных инвесторов; живописная ландшафтная структура территории, обилие лесных массивов как на территории Обнинска, так и на прилегающих землях.

В настоящее время планировочная структура селитебной части города (западнее железнодорожной магистрали) имеет ярко выраженный веерный характер. Главные планировочные оси, расходящиеся от площадей Преображения и треугольной – пр. Ленина и ул. Курчатова. Роль кольцевой планировочной оси выполняют пр. Маркса и ул. Северная.

Сложившийся планировочный каркас города дополняется следующим образом. Генеральным планом, в соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Калужской области, предложена трасса автомобильного обхода города с западной стороны от застройки. Существующая улично-дорожная сеть дополнена внутренним полукольцом, связывающим главные транспортные направления Обнинска.

Естественные направления градостроительного развития Обнинска – северо-западное и северное, как это предлагалось в предыдущих Генеральных планах.

Сложившаяся муниципальная промышленная зона, расположенная в районе северного въезда в город между федеральной железной дорогой и федеральной автомобильной трассой М-3 «Украина», получит дальнейшее развитие. К северу от муниципальной промышленной зоны между железной дорогой и Киевским шоссе, а также к востоку от автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» (между трассой дороги и ЛЭП) резервируется территория для организации Обнинского индустриального парка. Развитие площадки № 1 Технопарка «Обнинск» планируется в северной части города в районе ФГБОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики, площадки № 2 Технопарка «Обнинск» - в южной части города в районе федеральных автодорог. На ул. Красных Зорь формируется зона инновационного развития.

Развитие зоны научно-исследовательских учреждений планируется к юго-востоку от территории ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова».

Генеральным планом предусмотрено активное развитие селитебной части города в северо-западном направлении (Западный планировочный район). Он формируется на продолжениях следующих улиц – пр. Ленина, ул. Гагарина, ул. Борисоглебской, ул. Боровской. Между улицами Борисоглебской и Боровской в стадии формирования находится район индивидуального жилищного строительства. Генеральным планом предлагается продолжить его в северо-западном направлении. К продолжению пр. Ленина примыкают микрорайоны и кварталы с многоэтажной и средне- и малоэтажной застройкой. Непосредственно вдоль пр. Ленина размещена зоны смешанной назначения – общественно-жилая.

В проекте предусматривается развитие линейно-узловой системы общественных центров. Вдоль основных транспортных магистралей как в сложившейся части города, так и в новых жилых районах, формируются зоны смешанного общественно-жилого назначения. В составе новых жилых районов в узловых пересечениях планировочных осей запроектированы зоны для размещения обслуживающих объектов. В данном Генеральном плане поддерживается идея формирования зоны общегородского центра в районе пресечения пр. Ленина и пр. Маркса с выходом в рекреационную зону и долину р. Протва

В проекте даны предложения по резервированию территорий для объектов здравоохранения, отдыха и спорта в составе новых жилых районов. Важные обслуживающие и коммерческие зоны предложено сформировать на основных въездах в город (с учетом резервирования необходимых территорий для транспортных развязок).

Важнейшей составляющей экономики и структуры города являются научно-исследовательские и научно-производственные объекты, которые занимают значительные по площади территории. В проектном плане данные объекты выделены в особый тип функциональных зон – зона научно-исследовательских учреждений.

Важным элементом планировочной структуры является система озеленения и система пешеходных зон и направлений. Проектом предлагается комплексное благоустройство существующих лесных массивов, парков, скверов, бульваров, а также планируется развитие парковых и рекреационных зон. Система озелененных пространств должна пронизать «ткань» новых жилых районов и составить с существующей системой озеленения непрерывный природно-экологический каркас.

В Генеральном плане предлагается максимально сохранить лесные насаждения на территории Обнинска и на прилегающих территориях зеленой зоны города, перевести ряд существующих лесных массивов в статус объектов озеленения общего пользования с соответствующим уровнем благоустройства. Непрерывную парковую систему предлагается организовать в западной части города вдоль долины р. Протва.

Значительные по площади территории в южной и западной частях городского округа заняты дачными хозяйствами и садоводствами, которые на проектном плане выделены в отдельную функциональную зону.

Учитывая градостроительные традиции Обнинска, зафиксированные в планировке исторической зоны города, в Генеральном плане предлагается создание в новых районах системы пешеходных озелененных бульваров и площадей, соединяющих жилые зоны, общественные комплексы и обслуживающие зоны. Также проектом предлагается благоустройство внутренней системы основных проездов в сложившихся микрорайонах и кварталах и дополнение их пешеходными направлениями.

В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия по развитию функционально-пространственной среды городского округа:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов;

- развитие системы общественных центров и комплексов;

- комплексная застройка районов нового жилищного строительства – организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию;

- благоустройство и реорганизация производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов;

- благоустройство существующих лесных и парковых зон, строительство новых объектов городского озеленения, лесопарковых и рекреационных зон

- реализация системы природоохранных мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города;

- мероприятия по развитию и модернизации транспортного комплекса и инженерных систем;

- сохранение объектов культурного и природного наследия на территории г. Обнинска и на прилегающих территориях, расширение списка объектов, разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.

Функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в проекте Генеральном плане города Обнинск функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане, относятся:

- жилые зоны – зона застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона садово-дачных участков - зоны садоводческого, дачного объединения;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения, социального и коммунально-бытового назначения; зона объектов здравоохранения и социальной защиты; зона объектов высшего и среднего профессионального образования; зона студенческого городка ОГТУАЭ ГОУ ВПО; зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- производственные зоны – производственная зона; коммунальная зона;

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры – зона объектов железнодорожного транспорта; зона прочих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны рекреационного назначения – зона городских скверов, парков, садов; зона городских лесов; зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом; зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма; зона пляжей;

- зоны специального назначения – зона кладбищ, зона объектов размещения отходов потребления; зоны озеленения специального назначения;

- зоны исторической застройки – зона территории объектов культурного наследия;

- зона территории памятников природы – зона территории памятников природы и истории;

- зоны резервных территорий.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий для:

- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС;

- жилищного строительства;

- зеленых насаждений общего пользования.

Анализ территориальных ресурсов показал, что перспективное градостроительное развитие Обнинска потребует увеличения городской территории и изменения установленных границ городского округа. Установление новых границ городского округа может происходить поэтапно по мере появления территориальных потребностей.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

### 4.2.1. Экономический потенциал

Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет предпосылки для дальнейшего экономического развития: высокий научно-технический, образовательный потенциал, близость к столичному региону, расположение на крупных транспортных магистралях, недалеко от центральных аэропортов, наличие квалифицированных кадров, активная позиция руководства города и области.

Экономический рост в Обнинске связан, прежде всего, с развитием с ряда областей:

- с углублением имеющейся специализации на отраслях, связанных с развитием наукоемких производств: биотехнологии, фармацевтика, точное машиностроение, приборостроение (в т. ч. для контроля технологических процессов), электронная промышленность, производство средств связи и приборов бытового назначения, новых материалов, ядерных и радиационных технологий и др.;

- с созданием научно-медицинского центра радиационный медицины;

- с формированием коммуникационной, научно-исследовательской, производственной и учебной площадки для развития высокотехнологического сектора экономики;

- с созданием бизнес-инкубаторов в сфере коммерциализации научных разработок;

- с формированием транспортно-логистического центра;

- с развитием туристстко-рекреационной деятельности.

Потенциал города значительно возрастает при условии кооперации с прилегающими территориями (в т. ч. городах Малоярославец, Балабаново). При условии соответствующей организационной и правовой поддержке экономического развития город и прилегающие территории могут превратиться в точку кристаллизации хозяйственной активности области.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 г. на территории Обнинска и прилегающих территориях возможно формирование следующих кластеров: развития жизнеобеспечения и развития среды, образовательного, транспортно-логистического, биотехнологий и фармацевтики.

Возможны варианты выхода на федеральный уровень, связанные с сотрудничеством с ближайшими соседями – прежде всего с Московской областью, ряд производственных и научных центров которой (Подольск, Чехов, Наро-Фоминск, Троицк, Пущино) находится в непосредственной близости к Обнинску.

### 4.2.2. Население. Экономическая база

При определении перспективной численности населения муниципального образования «Город Обнинск» на расчетный срок проекта Генерального плана учитывались не только демографические тенденции последнего десятилетия, но перспективы развития города, связанные с созданием Обнинской технико-внедренческой и промышленно-производственной зоны (Схема территориального планирования Калужской области, 2020 г.), существующее население присоединяемых территорий.

Прогнозная численность населения городского округа «Город Обнинск» на расчетный срок проекта Генерального плана (2041 г.) составит 140 тыс. чел., в том числе, численность населения города Обнинск составит 120 тыс. чел. Численность населения муниципального образования «Город Обнинск» на первую очередь (2031 г.) определена в размере 120 тыс. чел.

Численность работающих в экономике приведена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Предполагаемая численность работающих в экономике в проектных границах муниципального образования «Город Обнинск»

| Виды экономической деятельности | Исходный год (2012 г.) |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. человек | % | тыс. человек | % |
| Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении, всего | 52,6 | 100 | 69 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| промышленность | 10,6 | 20,2 | 15,2 | 22 |
| строительство | 3,0 | 5,8 | 4,1 | 6 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 7,4 | 14,1 | 9,7 | 14 |
| гостиницы и рестораны | 0,9 | 1,8 | 1,4 | 2 |
| транспорт и связь | 1,3 | 2,6 | 2,1 | 3 |
| финансовая деятельность | 1,9 | 3,5 | 1,4 | 2 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 15,7 | 29,9 | 20,7 | 30 |
| из них: научные исследования и разработки | 10,7 | 20,4 | 15,2 | 22 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1,3 | 2,5 | 1,4 | 2 |
| образование | 4,5 | 8,6 | 4,8 | 7 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3,3 | 6,3 | 5,5 | 8 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2,5 | 4,7 | 2,8 | 4 |

### 4.2.3. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство

Жилищный фонд

В течение расчетного срока жилищный фонд муниципального образования «Город Обнинск» планируется увеличить до 4,2 млн кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,8 кв. м в настоящее время до 30 кв. м общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана составит порядка 1,6 млн. кв. м, в среднем в год – 89 тыс. кв. м общей площади (таблица 4.2.2, 4.2.3).

Таблица 4.2.2

Новое жилищное строительство муниципального образования «Город Обнинск»

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общий жилой фонд | тыс. кв. м | 4190 |
| Средняя обеспеченность жилыми помещениями | кв. м/чел. | 30 |
| Объем нового жилищного строительства в год | тыс. кв. м | 82 |
| Ввод жилья за год на одного человека | кв. м | 0,6 |
| Объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | 1638 |
| Убыль ветхого фонда | тыс. кв. м | 63 |

В течение расчетного срока жилищный фонд города Обнинск планируется увеличить до 3,6 млн кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,5 кв. м в настоящее время до 30,2 кв. м общей площади на человека.

Реализация данной жилищной программы потребует увеличения ежегодных объемов жилищного строительства в 2 раза по сравнению с существующими в последние годы. Росту жилищного строительства как многоквартирного, так и индивидуального, будет способствовать внедрение ипотеки и других возможностей приобретение жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.).

Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:

| Многоэтажная застройка | – 51 % |
| --- | --- |
| Среднеэтажная и малоэтажная застройка | – 36 % |
| Индивидуальная жилая застройка | – 13 % |
| Итого | – 100 % |

Четкое выделение строительных зон по плотности, тем не менее, предполагает, что в эти зоны помимо указанной преимущественной этажности могут единично включаться здания как большей, так и меньшей этажности.

Перечень площадок нового жилищного строительства приведен в таблице 4.2.4. Названия площадок нового жилищного строительства даны условно. Перечень жилых образований муниципального образования «Город Обнинск», входящих в состав проектируемых площадок нового жилищного строительства, приведен ниже.

Район Западный:

- жилой район Заовражье, резервная территория района;

- мкр. Экодолье, резервная территория микрорайона;

Мкр. "Центральный":

- мкр. Солнечная долина;

- мкр. Зеленый остров.

Мкр. "Рекреационный"

- жилое образование Зайцево;

- жилое образование Поляна.

Мкр. «Парковый» (по ул. Шацкого)

Таблица 4.2.4

Перечень площадок нового жилищного строительства г. Обнинска

| № п/п | Наименование участков | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | Западный район, в том числе: | 568 |
|  | малоэтажная застройка | 95 |
|  | среднеэтажная застройка | 301 |
|  | многоэтажная застройка | 172 |
| 2 | Мкр. "Рекреационный" (многоэтажная застройка) | 141 |
| 3 | Мкр. "Центральный" (многоэтажная застройка) | 250 |
| 4 | Мкр. 55 (многоэтажная застройка) | 150 |
| 5 | Мкр. Мирный, Парковый (среднеэтажная, малоэтажная застройка) | 111 |
|  | Всего | 1220 |
|  | в том числе: |  |
|  | малоэтажная застройка | 206 |
|  | среднеэтажная застройка | 301 |
|  | многоэтажная застройка | 713 |

Мероприятия на первую очередь

В целом по муниципальному образованию «Город Обнинск» проектом Генерального плана в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 0,8 млн кв. м общей площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд вырастет до 3,4 млн кв. м., а средняя жилищная обеспеченность увеличится до 28,4 кв. м/чел. 90 % объема жилищного строительства приходится на город Обнинск. Перечень площадок первоочередного жилищного строительства города Обнинск приведен в таблице 4.2.5.

Таблица № 4.2.5

Перечень площадок первоочередного жилищного строительства г. Обнинск

| № п/п | Наименование участков | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | Западный район, в том числе | 311 |
|  | малоэтажная застройка | 95 |
|  | среднеэтажная застройка | 105 |
|  | многоэтажная застройка | 111 |
| 2 | Мкр. "Рекреационный" (многоэтажная застройка) | 141 |
| 3 | Мкр. "Центральный" (многоэтажная застройка) | 48 |
| 4 | Мкр. 55 (многоэтажная застройка) | 150 |
| 5 | Мкр. Мирный, Парковый (среднеэтажная, малоэтажная застройка) | 100 |
|  | Всего | 750 |
|  | в том числе: |  |
|  | малоэтажная застройка | 195 |
|  | среднеэтажная застройка | 105 |
|  | многоэтажная застройка | 450 |

### 4.2.4. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии проекта Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий города. Необходимо выделить требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население Обнинска произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области» (2015 г.), социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 г. и нормативы СП 42.13330.2016 и приводится в таблице 4.2.6.

Предложения проекта Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом значения города Обнинск, как опорного центра, обеспечивающего и поддерживающего развитие туризма в Калужской области. В настоящее время туристская инфраструктура в городе недостаточно развита: не хватает качественных объектов размещения, питания и разнообразного досуга.

Настоящий проект предлагает развивать и совершенствовать линейно-узловую структуру в построении системы объектов обслуживания

Современное направление организации объектов обслуживания – размещение их в составе многофункциональных зон, комплексов и отдельных многофункциональных зданий.

Таблица 4.2.6

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативы (на 1000 чел.) |  |  |  |  | Требуется по расчету |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП 42.13330.2016 | социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 г. | Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» на 1000 человек | принято в проекте |  |  |  | сущ. сохр. | новое стр.-во |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образовательное учреждение | место | устанавливается в зависимости от демографической структуры |  | 32–39 | 45 |  | 6300 |  | 4130 | 2170 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | место | устанавливается в зависимости от демографической структуры |  | 95 | 110 |  | 15400 |  | 11630 | 3770 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, для детей | койка |  | 13,5 | По заданию на проектирование, определяется органами здравоохранения | 15 |  |  | 2100 | 1240 | 860 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | пос./см |  | 18,15 | По заданию на проектирование | 30 |  |  | 4200 | 3773 | 427 |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов с физическими нарушениями | место | 28 (с 60 лет) | 3 | 2,2 | 2,2 |  |  | 308 | 0 | 308 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | место |  |  | 3 | 3 |  |  | 420 | 0 | 420 |
| Специализированные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | чел. |  |  | 60 | 60 |  |  | 8400 | 0 | 8400 |
| Специализированные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел. |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 70 | 0 | 70 |
| Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. детей (4–17 лет) | 2 | 3 | 3 на 1 тыс. детей (4–17 лет) |  |  | 55 | 0 | 55 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы | место | 80 | 25 | 80 | 50 |  |  | 7000 | 3200 | 3800 |
| Кинотеатры | место | 25–35 | 6 | 25–35 | 25 |  |  | 3500 | 300 | 3200 |
| Театры | место | 5–8 | 4–5 | 5–8 | 6 |  |  | 840 | 200 | 640 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7–0,9 | 0,2 | 0,7–0,9 | 0,3 |  |  | 42 | 30 | 12 |
| Спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола | 60–80 | 350 | 60–80 | 80 |  |  | 11200 | 10400 | 800 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | кв. м зеркала воды | 20–25 |  | 20–25 | 20 |  |  | 2800 | 720 | 2080 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 280 |  | 280 | 400 |  | 56000 |  | 56000 | 0 |
| Рыночный комплекс розничной торговли | кв. м торговой площади | 24–40 |  | 24–30 | 24 |  | 3360 |  | 3400 | 0 |
| Предприятие общественного питания | посадочное место | 40 |  | 40 | 40 |  | 5600 |  | 3640 | 1960 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 5 |  | 5 | 5 | 700 |  |  | 270 | 430 |
| Гостиница | место | 6 |  | 6 | 6 | 840 |  |  | 720 | 120 |
| Кладбище | га | 0,24 |  | 0,24 | 0,24 | 33,6 |  |  | 4 | 29,6 |

В таблице 4.2.7, приводится перечень наиболее крупных проектируемых объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, предлагаемых к размещению в проектируемых границах города Обнинска.

Таблица 4.2.7

Перечень наиболее крупных проектируемых объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, предлагаемых к размещению

| № | Название | Местоположение (функциональная зона) | Емкость, га | Этапность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Дошкольное учреждение | - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - пересечение ул. Белкинской и пр. Ленина (жилая зона) - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Ул. Комсомольская (жилая зона) - Ул. Калужская (жилая зона) - Мкр.51А (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - 55 мкр. (жилая зона) - 55 мкр. (жилая зона) - ул. Чехова (жилая зона) - Западный район (жилая зона) | - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 | - первая очередь - первая очередь - расчетный срок - расчетный срок - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
|  | Общеобразовательная школа | - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Западный район (жилая зона) | - 3 - 3 - 3 - 3 | - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
| Объекты здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |  |
|  | Больница | - пр. Ленина (жилая зона) - ул. Песчаная (общественно-деловая зона) | - 6,9 - 6,9 | - расчетный срок - расчетный срок |
|  | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | - пр. Маркса (жилая зона) | - 0,4 | - первая очередь |
|  | Объекты социальной защиты населения | - Западный район (общественно-деловая зона) - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,7 - 3,1 | - расчетный срок - расчетный срок |
| Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения |  |  |  |  |
|  | Стадион | - мкр. Центральный (общественно-едовая зона) - мкр. Центральный (общественно-едовая зона) | - 14 га | - расчетный срок - расчетный срок |
|  | Лыжная база | - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - мкр. Центральный (рекреационная зона) | - 0,1 - 0,1 - 0,1 | - расчетный срок - первая очередь - первая очередь |
|  | Спортивный зал (фитнес зал) | - ул. Аксенова (рекреационная зона) - мкр. 32 (жилая зона) | - 0,4 - 0,4 | - первая очередь - расчетный срок |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
|  | Досуговый центр | - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,5 | - первая очередь |
|  | Деловой центр | - Автодорога М-3 (производственная зона) - Пр. Ленина (общественно-деловая зона) - Мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Ул. Курчатова (общественно-деловая зона) - Западный район (производственная зона) | - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 | - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - первая очередь - расчетный срок |
|  | Торгово-развлекательный центр | - Западный район (общественно-деловая зона) - Западный район - (общественно-деловая зона) - Автодорога А-121 (зона резервных территорий) | - 0,5 - 0,5 - 0,5 | - расчетный срок - расчетный срок - расчетный срок |
| Прочие учреждения |  |  |  |  |
|  | Учреждение общественного питания | - Западный район (общественно-деловая зона) - пр. Ленина (общественно-деловая зона) | - 0,2 - 0,1 | - расчетный срок - расчетный срок |
|  | Гостиница | - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,4 | - первая очередь |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | - Западный район (жилая зона) - Ул. Кабицынская (жилая зона) | - 0,2 - 0,2 | - расчетный срок - расчетный срок |

Кладбища

На территории близлежащих районов расположены два городских кладбища (д. Доброе и д. Передоль Жуковского района), полигон бытовых отходов (д. Тимашово Боровского района).

В соответствии с рекомендациями региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области норматив для кладбищ традиционного захоронения 0,24 га на 1000 жителей. Отсюда потребность в кладбищах на расчетный срок составит 27 га.

Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются следующие нормативные документы:

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 31–102–99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35–101–2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

РДС 35–201–99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Принятые проектные предложения направлены на решение следующих основных задач:

- максимальное сохранение сложившейся внешней и внутригородской магистральной улично-дорожной сети (УДС);

- существенное развитие автодорожных путей сообщения, внутригородских лучевых и дуговых направлений;

- сооружение магистральных направлений, связанных с обслуживанием новых жилых и производственных площадок;

- создание наилучших условий, обеспечивающих надлежащую пропускную способность, скорость и безопасность движения внешнего и городского автотранспорта;

- обеспечение приоритетного развития общественного пассажирского транспорта;

- упорядочение и развитие объектов постоянного, временного хранения и обслуживания легкового автотранспорта.

Эти задачи предлагается решить реализацией следующих мероприятий:

- Реконструкция существующих автодорог федерального значения с целью доведения их параметров до I технической категории (расширение проезжей части трассы М-3 с 4 до 6 полос, строительство через неё внеуличных пешеходных переходов и транспортных развязок (их точное местоположение и вид будет определен на последующих стадиях при проектировании а/д М-3): на северном и южном въездах, на пересечении с А-101 и примыкании дополнительного выезда в районе Кончаловских гор).

- Строительство западного автодорожного обхода по направлению трассы М-3 «Украина» в соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Калужской области, что позволит значительно разгрузить прилегающие к городу участки существующих федеральных автодорог, включая а/д М-1 Москва – Малоярославец – Рославль, а также улучшить условия их использования для городских нужд.

- Реконструкция (расширение полосы земельного участка до 20 м) а/д регионального или межмуниципального значения «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск» (на участке с км 6+500 по км 9+000); реконструкция автодороги «Лапшинка – Кабицыно» от д. Кабицыно до Московского большого кольца; строительство автодороги М-3 – г. Обнинск (южный подъезд к г. Обнинск); строительство автодороги Обнинск – Кабицыно (расширение полосы земельного участка до 35 м)  (предусмотрено программой «Основные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской область на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года»).

- Наращивание существующих лучевых направлений магистральной УДС: пр. Ленина (с сооружением мостового перехода через овраг) до н.п. Кривское с дальнейшим выходом на автодорожный обход, ул. Курчатова в северном направлении до вливания в автодорогу на Балабаново.

- Продление ул. Северной до продолжения пр. Ленина, ул. Цветкова до а/д Обнинск – Городня со строительством мостового перехода через р. Протва.

- Создание дуговых связей, соединяющих перечисленные направления.

- Обеспечение транспортного обслуживания новых жилых и производственных площадок ориентировано на лучевые и дуговые связи, дополненные существующей и проектируемой магистральной УДС. В т. ч. предусматривается продление ул. Гагарина и ул. Красных Зорь, оснащение магистральных улиц необходимыми дорожными искусственными сооружениями, в том числе строительство дамбы через овраг в продолжении ул. Гагарина, транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения пр. Ленина и проектируемой дуговой магистрали, обслуживающей новые площадки жилищного строительства.

На расчетный срок протяженность магистральной УДС сети составит 100 км, в т. ч. общегородского значения – 47,8 км. Плотность магистральной УДС на застроенных территориях – 2,9 км/кв. м.

- Совершенствование организации движения транспорта с целью повышения пропускной способности магистральной улично-дорожной сети. Помимо оснащения внешней автодорожной сети развязками движения в разных уровнях, принят ряд организационных мер по упорядочению движения транспорта. К таким мерам относятся: предложения по введению одностороннего движения на пересечении пр. Ленина, ул. Комсомольская с подключением ул. Парковой; сооружению бокового рокадного проезда вдоль трассы М-3, перехватывающего выезды на неё из восточной производственной зоны; реконструкции туннеля в районе Кончаловских гор.

- Реконструкция систем освещения улично-дорожной сети и пешеходных дорог в соответствие с современными требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

Ожидаемые нагрузки на магистральную улично-дорожную сеть определены на основании прогнозируемых максимальных часовых пассажиропотоков суммарных и массовых (с использованием общественного транспорта). При определении интенсивности движения принято:

- средняя вместимость автобуса или троллейбуса в час-пик – 70 пасс.;

- коэффициент их приведения к легковому автомобилю 2;

- среднее наполнение легкового автомобиля – 1,2 чел.;

- доля грузовых автомобилей от общего потока общественного и легкового транспорта: в центральной зоне города – 5 %, в периферийной зоне – 15 %, на направлениях, совпадающих с путями пропуска основных потоков грузового транспорта – 30 %.

Существующая и проектируемая магистральная улично-дорожная сеть проверена на соответствие пропускной способности ожидаемым размерам движения. Проверке подвергались наиболее загруженные участки сети. Пропускная способность 1-ой полосы движения принималась равной 700. При наличии в одном направлении двух и более полос движения учитывался коэффициент многополосности.

Таблица 4.3.1

Проверка пропускной способности наиболее напряженных участков проектируемой магистральной улично-дорожной сети

| Наименование улиц | Ожидаемая интенсивн. движ. в макс. направлении, прив. ед. | Количество полос движения в одном направлении / всего |  | Пропускная способность участка в одном направл. (с учетом увеличения числа полос движения), пр. ед. | Коэфф. использования пропускной способности проезжей части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | проект. |  |  |
| пр. Ленина - от пр. Маркса до ул. Кутузова - от ул. Белкинская до пр. Маркса | 2030 1125 | 2/4 2/4 | 3/6 2/4 | 2030 1330 | 1,0 1,2 |
| пр. Маркса - от Коммунального проезда до ул. Красных Зорь - от ул. Курчатова до ул. Калужская - от ул. Королева до ул. Энгельса | 1530 1555 1110 | 2/4 2/4 2/4 | 3/6 3/6 2/4 | 2030 2030 1330 | 1,3 1,3 1,2 |
| ул. Курчатова - от ул. Королева до ул. Энгельса | 900 | 2/4 | 2/4 | 1330 | 1,5 |

Параметры некоторых участков существующей магистральной улично-дорожной сети не соответствуют прогнозируемой интенсивности движения, что заставило увеличить количество полос движения до 3 ед. в каждом направлении на следующих магистралях: пр. Ленина (на участке от пр. Маркса до ул. Кутузова) и пр. Маркса (от ул. Энгельса до ул. Северная).

- Создание благоприятных и комфортных условий для пешеходного и велосипедного движения. Максимальное разделение транспортного и пешеходного потока. В это связи предлагается создание сети пешеходных и велосипедных направлений, объединяющей основные жилые, промышленные и рекреационные зоны. На пересечении этих направлений с мощными транспортными потоками предусматривается сооружение внеуличных пешеходных переходов.

- Повышение уровня обслуживания населения общественным транспортом с учетом ожидаемого роста подвижности населения и обеспечения транспортной доступности районов застройки.

Проектная схема городского транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта и намечаемого на расчетный срок территориального развития города.

Для обоснования проектных предложений по развитию системы городского пассажирского транспорта выполнены расчеты пассажиропотоков по программе Л.А. Яковлева (ЦНИИП градостроительства).

В основу расчета положено:

- Районирование территории города на 20 транспортных районов.

- Построение графа сети.

- Распределение населения и трудящихся по транспортным районам.

- Распределение передвигающихся по отправлению и прибытию по трудовым, деловым, учебным и культурно-бытовым целям в сутки и в час-пик.

- Подвижность населения в год в оба направления:

- общая подвижность на 1 жителя – 1200, в том числе 500 – заведомо совершаемых пешком в пределах своего района;

- с трудовыми и деловыми целями – 240 на 1-го жителя;

- с культурно-бытовыми целями – 460 на 1 жителя, в том числе:

- к объектам общегородского значения, посещение которых носит эпизодический характер – 120 (25 %);

- к объектам повседневного обслуживания – 340 (75 %).

- Средние скорости передвижения в зависимости от класса магистрали и от прохождения ее в застройке или вне застройки приняты:

- легковой транспорт – 30 – 80 км/ч;

- массовый городской транспорт – 18 – 35 км/ч.

- Функции тяготения, доля транспортных передвижений и т. п.

Расчету пассажиропотоков предшествовало составление Схемы трудового расселения и тяготения по транспортным районам города на основании следующих показателей (таблица 4.3.2).

Таблица 4.3.2

| № транспортных районов | Расселяется. тыс. чел. |  | Тяготеет тыс. чел. | Избыток (+) или дефицит (–) расселенных трудящихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | в т. ч. трудящиеся |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 3100 | -3100 |
| 2 | 2000 | 1000 | 760 | +240 |
| 3 | 6500 | 3150 | 3160 | -10 |
| 4 | 0 | 0 | 6500 | -6500 |
| 5 | 10000 | 5000 | 700 | +4300 |
| 6 | 7000 | 3500 | 570 | +2930 |
| 7 | 30000 | 15000 | 4830 | +10170 |
| 8 | 10000 | 5000 | 5210 | -210 |
| 9 | 1000 | 500 | 3560 | -3060 |
| 10 | 19900 | 9850 | 2120 | +7730 |
| 11 | 11000 | 5500 | 2570 | +2930 |
| 12 | 12000 | 6000 | 3870 | +2130 |
| 13 | 8000 | 4000 | 6830 | -2830 |
| 14 | 4000 | 2000 | 3000 | -1000 |
| 15 | 5000 | 2500 | 5050 | -2550 |
| 16 | 2000 | 1000 | 6150 | -5150 |
| 17 | 1000 | 500 | 6670 | -6170 |
| 18 | 1000 | 500 | 410 | +90 |
| 19 | 0 | 0 | 2940 | -2940 |
| 20 | 9600 | 5000 | 2000 | +3000 |
| ИТОГО | 140000 | 70000 | 70000 | 0 |

Анализ Схемы трудового расселения и тяготения и показывает, что на проектируемой территории сохранится дисбаланс между количеством мест занятости населения и местами его проживания. Дефицит расселенных трудящихся наблюдается в восточных транспортных районах (№№ 4, 9, 16, 19, 17), он будет покрываться за счет центральных, южных и западных районов (№№ 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20). Это будет стимулировать выраженные транспортные потоки по лучевым транспортным направлениям.

В результате расчета пассажиропотоков получены основные показатели работы пассажирского транспорта (таблица 4.3.3), распределение поездок по времени по категориям передвижений и схемы пассажиропотоков – ожидаемые суммарные максимальные часовые пассажиропотоки, ожидаемые максимальные часовые пассажиропотоки на массовом транспорте.

Таблица 4.3.3

Основные показатели работы городского пассажирского транспорта

| № п/п | Наименование показателей | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | массовый (автобус) | индивидуальный, служебный и таксомоторный легковой |
| 1. | Годовой объем перевозок (прямые передвижения), млн. пасс. То же – с учетом пересадочности на массовом виде транспорта (коэффициент 1,25) и попутных посещений объектов на легковом транспорте (коэффициент 1,2) То же – % | 74,1 88,2 100 | 56,4 70,5 80 | 17,7 17,7 20 |
| 2. | Годовой объем работы, млн. пасс-км | 307,0 | 231,0 | 76,0 |
| 3. | Средняя дальность поездки (прямые передвижения), км То же – с учетом пересадочности | 4,15 3,4 | 4,1 3,3 | 4,3 4,3 |
| 4. | Средняя полная затрата времени на трудовые поездки, мин. | 22 | - | - |
| 5. | Транспортная подвижность в год (прямые передвижения на одного жителя) То же – с учетом пересадочности | 530 630 | 404 504 | 126 126 |

В проекте принята установка на приоритетное использование массового общественного транспорта – автобуса, доля которого в реализации перевозок составит 80 % (таблица 4.3.4).

Сеть автобусных линий получит значительное расширение. Их конфигурация продиктована намеченным развитием улично-дорожной сети, требованиями к обеспечению ее пешеходной доступности (плотности), величинами максимальных часовых пассажиропотоков. В целом в предлагаемой структуре автобусного парка с учетом пиковых нагрузок должны превалировать автобусы большой и особо большой вместимости.

Всего протяженность улично-дорожной сети с линиями городского общественного транспорта составит 76 км, а ее плотность на застроенной территории – 1,6 км/кв. км.

Таблица 4.3.4

Планировочные и технико-эксплуатационные показатели намеченного развития массового общественного ГПТ

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протяженность сети по оси улиц и дорог | км | 76,0 |
| Протяженность маршрутов | км | 152,0 |
| Маршрутный коэффициент | - | 2,0 |
| Плотность сети на территориях: – обслуживаемых массовым транспортом | км/км² | 1,6 |
| Годовой объем транспортной работы | млн. пасс-км | 231,0 |
| Средняя дальность поездки | км | 3,3 |
| Средняя вместимость единицы ПС (с учетом маршрутных таксомоторов) | пасс. | 70 |
| Средняя эксплуатационная скорость | км/час | 18 |
| Коэфф. использования ПС | - | 0,75 |
| Среднесуточный коэффициент наполнения ПС | - | 0,3 |
| Количество подвижного состава (ПС) – на линии – в инвентаре | ед. | 168 224 |
| Средний интервал движения в часы пик: – сетевой – маршрутный | мин. | 3,0 6,0 |
| Режим работы в сутки | час. | 10 |
| Годовая производительность единицы ПС | млн. пасс-км | 1,03 |

Проверка проектной системы транспорта

Принятые виды и сеть городского массового транспорта проверены по показателям, характеризующим:

- соответствие провозной способности транспорта максимальным пассажиропотокам;

- удобство пользования транспортом, т. е. величины интервалов движения (определяющие потери времени на ожидание транспорта), плотность сети транспорта (определяющую потерю времени на подход к сети) и, главное, суммарную затрату времени от места отправления до цели прибытия;

- экономическую целесообразность устройства сети транспорта данного протяжения при данных пассажиропотоках.

Проверке по соответствию максимальных пассажиропотоков провозной способности общественного транспорта подверглись наиболее загруженные участки магистральной сети (таблица 4.3.5).

В расчете принята максимальная провозная способность линии автобусного транспорта в размере 4000 тыс. пасс.

Таблица 4.3.5

Проверка соответствия провозной способности автобуса ожидаемым расчетным пассажиропотокам на основных сечениях магистральной улично-дорожной сети

| Наименование улиц и дорог | Максимальный односторонний пассажиропоток на массовом транспорте в час пик на наиболее загруженном участке, тыс. пасс. | Провозная способность линия автобусного транспорта, тыс. пасс. | Запас провозной способности массового транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Ленина - от пр. Маркса до ул. Кутузова - от ул. Курчатова до ул. Комсомольская | 3403 3209 | 4000 4000 | 15 % 20 % |
| пр. Маркса - от ул. Гагарина до пр. Ленина - от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь | 3870 2673 | 4000 4000 | 5 % 34 % |
| ул. Курчатова - от пр. Ленина до ул. Мира | 2522 | 4000 | 37 % |

Из сопоставления схемы максимальных часовых пассажиропотоков с проектной схемой транспорта видно, что пассажиропотоки по наиболее загруженным участкам могут быть обслужены с некоторым запасом провозной способности.

Полученные интервалы движения удобны для пользующихся транспортом, т. к. средние интервалы движения в часы пик составят: сетевой – 3,0, маршрутный – 6,0 мин.

Средняя плотность сети в пределах городской застройки составит 1,6 км/кв. км, что соответствует действующим нормам и свидетельствует о нормальной величине подходов к остановочным пунктам транспорта (таблица 4.3.6).

Средние полные затраты времени на передвижения будут находиться в пределах 22 мин., что выше существующих нормативов (30 мин.) для городов такого масштаба.

Таблица 4.3.6

Среднегодовой пассажиропоток по сети автобуса

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Объем годовой транспортной работы | млн пасс-км | 231,0 |
| Протяженность сети | км | 76,0 |
| Среднегодовой пассажиропоток в оба направления на 1 км сети | млн пасс. | 3,0 |

Предполагается, что сложившаяся структура парка автобусов должна подвергнуться существенному изменению в сторону увеличения доли автобусов большой вместимости, так как в настоящее время средняя вместимость автобусов и микроавтобусов составляет 18 пасс. Изменение структуры автобусного парка в основном за счет сокращения количества микроавтобусов позволит значительно снизить нагрузку на внутригородскую УДС, что положительно скажется на условиях движения транспорта и пешеходов.

Хранение и обслуживание автобусов, общее количество которых с учетом заказных и пригородных перевозок достигнет 300 ед. предусматривается на территории существующих автотранспортных предприятий.

Для повышения качества обслуживания пассажиров на пригородных и междугородных перевозках проектом предусматривается реконструкция существующей автостанции с организацией благоустроенных перронов для отправления и приема автобусов, а также комфортабельного зала ожидания.

- Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта.

К концу расчетного срока уровень автомобилизации увеличится до 350–400 легковых автомобилей на 1000 жителей (в среднем 375), автопарк составит порядка 52,5 тыс. легковых автомобилей.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» постоянным хранением должно быть охвачено 90 % расчетного количества автомобилей, то есть 47 тыс. ед.

В проекте принята установка на максимальное сохранение сложившихся массивов боксовых гаражей. Однако, в целях улучшения городской среды и повышения эффективности использования городских территорий, предусматривается частичная замена существующих боксов на современные многоярусные гаражи. При проектировании новых жилых районов также необходимо резервировать в структуре микрорайонов территории под многоярусные гаражи, предусматривать строительство многоэтажных жилых домов со встроенными, пристроенными и подземными гаражами. Предполагаемое распределение машино-мест по видам хранения представлено в таблице 4.3.7

Таблица 4.3.7

| Виды мест хранения | Количество машино-мест, тыс. ед. | % от общего количества |
| --- | --- | --- |
| Сохраняемые боксовые гаражи | 13,4 | 28 |
| Открытые платные стоянки | 5,0 | 11 |
| На индивидуальных участках | 5,6 | 12 |
| Встроенные, пристроенные, включая башенного типа | 6,5 | 14 |
| Подземные и полуподземные | 7,0 | 15 |
| Многоярусные гаражи | 9,5 | 20 |
| Итого | 47,0 | 100 |

В проекте предусмотрено резервирование территорий для строительства 17 многоярусных гаражей для хранения автотранспорта вместимостью от 250 до 750 ед. (в среднем 500 ед.). Предусматривается размещение многоярусных гаражей в жилых зонах вместимостью до 300 ед., в производственных зонах, зонах транспортной инфраструктуры – до 750 м/м. Размещение гаражей носит условный характер. Конкретное расположение уточняется на последующих стадиях проектирования.

Определение потребности в парковочных площадях для временного хранения автомобилей и конкретная их емкость и размещение также производится на следующих стадиях проектирования. При дефиците свободных территорий в сложившейся городской застройке требуется строительство гаражей-стоянок, как полуподземных так и в комплексе со зданиями и сооружениями.

Для обеспечения должного уровня обслуживания транспортных средств на расчетный срок необходимо иметь АЗС с количеством колонок 44 ед. и СТО с общим количеством постов – 260 ед.

В дополнении к существующим проектом предусматривается организация 7 АЗС и 7 СТО.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Проектируемое электроснабжение на расчетный срок

Электроснабжение города Обнинск и сельских населенных пунктов Маланьино, Кабицыно, Мишково, Белкино, Кривское, Заречье на перспективу будет осуществляться от Калужской энергосистемы.

Центрами питания останутся существующие подстанции: 220 кВ «Мирная» и 5 ПС 110/10/6 кВ: «Цветково», «Белкино», «Окружная», «Радий» и «Обнинск» (ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского).

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство  нового цента питания – ПС 110/10 кВ и линии 110 кВ к нему. Подстанцию предлагается выполнить в закрытом исполнении и подключить кабельными линиями 110 кВ к городской распределительной сети 110 кВ. Также для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и покрытия возрастающих электрических нагрузок потребуется реконструкция существующих ПС 110 кВ, развитие городских электрических сетей 10 – 0,4 кВ, строительство распределительных пунктов 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ и прокладка сетей напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.

На расчётный срок реализации генерального плана предусматривается постепенный перевод электрических сетей города с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ.

Конкретные мероприятия по реконструкции и развитию сетей 10 кВ города должны быть определены специализированной организацией при разработке «Схемы развития сетей 10 кВ» на основании решений генерального плана города.

Для строительства новой подстанции 110/10 кВ генеральным планом предусматривается резервирование земельного участка в размере ориентировочно 3 га.

Энергоснабжение потребителей «Технопарк Обнинск», размещаемого в районе ИАТЭ в северной части города в соответствии с  «Комплексной схемой энергоснабжения г. Обнинска» разработанной группой специалистов ОАО «Газпром промгаз» (генеральный директор   д.т.н., профессор А.М.Карасевич): научный руководитель работы  главный научный сотрудник, к.т.н. Громов Б.Н. работники отдела регионального теплоснабжения (зав. отделом М.А. Сердюкова), сотрудники НТЦ «Региональные системы газоснабжения» (директор НТЦ И.В.Тверской)  намечается от ГТУ ТЭЦ с установленной электрической мощностью 20, 8 МВт, расположенной на территории технопарка. Также «Комплексной схемой» предлагается на базе котельной МП «Теплоснабжение» на перспективу 2025 г.строительство электрогенерирующих мощностей (ГТУ ТЭЦ) с установленной электрической мощностью 24 МВт.

Электрические нагрузки

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей города на перспективу определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах в жилых домах до 10 этажей, на электроплитах в домах выше 10 этажей и средней обеспеченностью общей жилой площадью на 1 человека 30 кв. м. Удельная нагрузка составит 0,6 кВт на человека при использовании газовых плит и 0,7 кВ на человека при использовании электроплит. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей приведены в таблицах 4.4.1, 4.4.2.

Таблица 4.4.1

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства на расчётный период

| № п/п | Наименование районов. | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | малоэтажн. застройка |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | малоэтажн.. застройка |
| 1 | «Западный район» | 18,2 | 5,5/9,7 | 3,0 | 11,5 | 3,9/5,8 | 1,8 |
| 2 | Мкр. «Рекреационный» | 4,9 | 4,9/- | - | 3,4 | 3,4/- | - |
| 3 | Мкр. «Центральный» | 8 | 8,0/- | - | 5,6 | 5,6/- | - |
| 4 | Мкр. 55 | 4,2 | 4,2/- | - | 2,9 | 2,9/- | - |
| 5 | Мкр. «Мирный», Парковый | 3,6 | - | 3,6 | 2,2 | - | 2,2 |
|  | Итого: | 38,9 | 22,6/9,7 | 6,6 | 25,6 | 15,8/5,8 | 4,0 |

Таблица 4.4.2

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей города на расчётный период

| № п/п | Наименование районов | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | индивид. застройка |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | индивид. застройка |
| 1 | город Обнинск: – существующий сохраняемый жилой фонд, – новое жилищное строительство | 81,1 38,9 | 67,5/8,1 22,6/9,7 | 5,5 6,8 | 49,5 25,6 | 40,5/5,7 15,8/5,8 | 3,3 4,0 |
| 2 | Сельские населенные пункты: |  |  |  |  |  |  |
|  | Маланьино | 0,03 | - | 0,03 | 0,02 | - | 0,02 |
|  | Кабицыно | 8,5 | - | 8,5 | 5,1 | - | 5,1 |
|  | Мишково | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
|  | Белкино | 1,7 | - | 1,7 | 1,0 | - | 1,0 |
|  | Кривское | 9,6 | 4,0/- | 5,6 | 5,8 | 2,4/- | 3,4 |
|  | Заречье | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
|  | Всего: | 140,0 | 94,1/17,8 | 28,3 | 87,2 | 58,7/11,5 | 17 |

Потребление электроэнергии составит 348800 МВт·ч в год.

Проектируемое электроснабжение на первую очередь

Электроснабжение города Обнинска на 1 очередь будет осуществляться от Калужской энергосистемы. Центрами питания будут существующие ПС 220 кВ «Мирная» и 4 ПС 110/10/6 кВ – «Цветково», «Белкино», «Окружная» и «Радий» (ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского).

Электрические нагрузки

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей города на перспективу определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185–94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах в жилых домах до 10 этажей, на электроплитах в домах выше 10 этажей и средней обеспеченностью общей жилой площадью на 1 человека 30 кв. м. Удельная нагрузка составит 0,55 кВт на человека при использовании газовых плит и 0,65 кВ на человека при использовании электроплит. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей приведены в таблицах 4.4.3, 4.4.4.

Таблица 4.4.3

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства на первую очередь

| № п/п | Наименование районов. | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | малоэтаж. застройка |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | малоэтаж.. застройка |
| 1 | «Западный район» | 12 | 5,0/4,0 | 3,0 | 7,7 | 3,5/2,4 | 1,8 |
| 2 | Мкр. «Рекреационный» | 4,9 | 4,9/- | - | 3,4 | 3,4/- | - |
| 3 | Мкр. «Центральный» | 1,8 | 1,8/- | - | 1,3 | 1,3/- | - |
| 4 | Мкр.55 | 4,2 | 4,2/- | - | 2,9 | 2,9/- | - |
| 5 | Мкр. Мирный, Парковый | 3,6 | - | 3,6 | 2,2 | - | 2,2 |
|  | Итого: | 26,5 | 15,9/4,0 | 6,6 | 17,5 | 11,1/2,4 | 4,0 |

Таблица 4.4.4

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей города на первую очередь

| № п/п | Наименование районов | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | индивид. застройка |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка (электр./газ) | индивид. застройка |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд. | 88 | 74,2/10,5 | 3,3 | 53,9 | 44,5/7,4 | 2,0 |
| 2 | Новое жилищное строительство. | 30 | 15,9/4,0 | 10,1 | 19,6 | 11,1/2,4 | 6,1 |
|  | Всего: | 118,0 | 90,1/14,5 | 13,4 | 73,5 | 55,6/9,8 | 8,1 |

Потребление электроэнергии составит 257250 МВт·ч в год.

Электроснабжение потребителей первой очереди будет осуществляться как от существующих ПС 110 кВ так и от новой ПС 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям города будет осуществляться по линиям 6 – 10 кВ через существующие и новые распределительные пункты 6–10 кВ и сеть трансформаторных подстанций 6 – 10/0,4 кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей города, покрытия возрастающих электрических нагрузок потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция существующих ПС 110 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации;

- реконструкция ПС 110 кВ Белкино с увеличением трансформаторной мощности;

- строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ Белкино для электроснабжения многоэтажных домов по ул. Табулевича;

- модернизация существующих распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ в соответствии с инвестиционными проектами эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь:

- строительство кабельных линий 110 кВ;

- строительство нового распределительного пункта (РП) 10 кВ в районе нового строительства Западный, питающего кабельные линии 10 кВ к нему, трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4кВ.

- модернизация существующих ПС 110 кВ, распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей, 10–0,4 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение

Дальнейшее развитие инфраструктуры системы газоснабжения города решается в увязке с дислокацией и сроками нового строительства.

Ориентировочные суммарные потребности газа для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) по срокам строительства представлены в таблице 4.4.5.

Таблица 4.4.5

| № | Потребитель | млн куб. м/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | население | 24/4,5 | 42/8,4 |
| 2 | теплоисточники | 161/34 | 250/82,4 |
|  | Всего | 185/38,5 | 292/90,8 |

Примечание: под чертой – в том числе показатели для нового строительства.

Для усовершенствования системы газоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- развивать инфраструктуру газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- газопроводы выполнять из полиэтиленовых труб, которые не потребуют защиты от электрохимической коррозии;

- строительство распределительных газопроводов высокого давления до следующих объектов: Техцентры «Грин Авто», до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:040201:128; ГТУ ТЭЦ №1, резервный газопровод до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:030502:26;

- в целях исполнения п.8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021 № Пр-753 и «Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 1152-р) в документах территориального планирования предусмотрена газификация домовладений на территории г. Обнинска.

Мероприятия на первую очередь:

- выполнить перекладку газопровода высокого давления от ГРС Обнинск 1 до ТЭЦ ФЭИ Д 250 мм (газопровод исчерпал ресурс нормативного срока эксплуатации);

- новую застройку запитать газопроводом 300 мм от ГРС «Белкино» с установкой ГРП в микрорайонах;

- в новых отопительных котельных, а также для крышных котельных установить свои ГРУ.

Теплоснабжение

Теплоснабжение на расчетный срок

Настоящий раздел выполнен на основании решений Генерального плана по территориальному развитию города и разработанной ОАО «Газпром» ОАО Комплексной Схемой теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинска» разработана в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжение»» по постановлению Администрации г. Обнинска от 19.06.2012г. № 11880п.

Постановлением Администрации г.Обнинска от 28.06.2021  №1467-п утверждена «Актуализация на 2022 г. схемы теплоснабжения Муниципального образования  городского округа « Город Обнинск» на период 2022-2035 годы».

Схема теплоснабжения города сформирована на основе разработанной с учетом постановления Администрации г.Обнинска от 04.02.2011г. № 122-п Комплексной схемы энергоснабжения г.Обнинска Калужской области на период до 2025 года с выделением 2015 и 2020 г.г.

В настоящем генплане теплоснабжение сохраняемого и нового строительства предусматривается от существующих и новых централизованных теплоисточников посредством прокладки тепловых сетей и реконструкции существующих тепломагистралей в соответствии со сроками и местоположением районов.

Коттеджное и индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом децентрализовано – от индивидуальных автономных теплоисточников, работающих на газе.

Ожидаемые расходы теплоты для площадок нового строительства на расчётный срок для нужд ЖКС, подсчитанные по укрупненным удельным показателям, представлены в таблицах 4.4.6 – 4.4.8.

Расчетный срок

Таблица 4.4.6

| № п/п | Наименование районов. | Жил. фонд тыс. кв. м | Насел. тыс. чел. | Расходы тепла МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср. | итого |
| I | город Обнинск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Западный район | 568 | 18,2 | 25,3 | 2,2 | 6,8 | 34,3 |
| 2 | Мкр. «Рекреационный» | 141 | 4,9 | 7,2 | 0,9 | 1,8 | 9,9 |
| 3 | Мкр. «Центральный» | 250 | 8,0 | 12,8 | 1,5 | 3,0 | 17,3 |
| 4 | Мкр. 55 | 150 | 4,2 | 7,7 | 0,9 | 1,6 | 10,2 |
| 5 | Мкр. «Мирный», «Парковый» | 111 | 3,6 | 7,9 | - | 1,4 | 9,3 |
|  | Всего по городу | 1220 | 38,9 | 60,9 | 5,5 | 14,6 | 81,0 |
|  | В т. ч. малоэтажная застройка |  |  |  |  |  | 17,2 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  |  |  | 70,5 |
| II | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабицыно (ИЖС) | 170 | 6,8 | 24,5 | - | 2,5 | 27 |
| 2 | Кривское (ИЖС) | 248 | 7,95 | 35 | - | 3,0 | 38 |
|  | Всего по сельским н.п. |  |  | 59,5 | - | 5,5 | 65 |
|  | то же Гкал/час |  |  |  |  |  | 56 |
|  | Всего по муниципальному образованию, Гкал/час |  |  |  |  |  | 126,5 |

Таблица 4.4.7

Суммарные расходы теплоты на расчётный срок

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. чел. | жил. фонд тыс. кв. м | Расход тепла МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| I | город Обнинск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | 38,9 | 1220 | 60,9 | 5,5 | 14,6 | 81,0/17,2 |
| 2 | Сохраняемый жил. фонд | 81,1 | 2400 | 251,8 | 26,2 | 32,0 | 310/32,1 |
|  | Всего | 120 | 3620 | 312,7 | 31,7 | 46,6 | 391/49,3 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  |  |  | 336,2/42,4 |

Примечание: под чертой – значения для малоэтажной застройки.

Таблица 4.4.8

Годовые расходы тепла и топлива на расчетный срок.

| № | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс. МВт | 1376 |
|  | То же | тыс. Гкал | 1183 |
| 2 | Расход топлива | тыс. т.у.т. | 250 |

На перспективу до 2030 года обеспечение тепловых нагрузок в генеральном плане в соответствии со Схемой теплоснабжения города принимается следующим:

а) от котельной МП "Теплоснабжение":

-вновь вводимые здания в существующих районах города;

-новые районы города Мирный, мкр. 55, Центральный, Парковый;

- возможное переключение потребителей кварталов 1-6, 8, 9, частично потребителей «п. Мирный» в настоящее время обеспечиваемых теплом от ТЭЦ ФЭИ.

На котельных МП «Теплоснабжение» сохраняется существующий состав основного оборудования, при проведении мероприятий по энергосбережению и повышению надежности теплоснабжения.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составит – 610,13 Гкал/ч.

Строительство на базе котельной МП «Теплоснабжение», Коммунальный пр-д,21 электрогенерирующих мощностей предыдущей актуализацией на 2021 год схемы теплоснабжения г. Обнинска признано экономически не целесообразным.

б) от других энергоисточников:

-теплоснабжение малоэтажной и коттеджной застройки в районах «Кабицыно»  «Экодолье Обнинск» намечается от автономных источников тепла (АИТ);

-теплоснабжение новых потребителей площадки №1 Технопарка Обнинск и потребителей района ИАТЭ, от строящейся ГТУ ТЭЦ "Технопарк Обнинск" (Постановление Губернатора Калужской области от 23 января 2006 г.) установленной мощностью: электрической – 20,8 МВт, тепловой – 48 Гкал/ч, размещаемой в промзоне в районе ИАТЭ;

-теплоснабжение новых потребителей площадки №2 Технопарка Обнинск 
(Qпр = 12 Гкал/ч), находящейся в районе ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», намечается от новой котельной (установленная тепловая мощность – 15 Гкал/ч);

-теплоснабжение Западного района («Заовражье») намечается от новой блочно-модульной котельной(БМК) «Застройщика» с установленной тепловой мощностью на расчетный срок 30 Гкал/ч, в том числе на первую очередь 20 Гкал/ч;

-теплоснабжение Обнинского индустриального парка предусматривается от новых котельных «Индустриальный парк»;

-теплоснабжение научно-производственных и промышленных предприятий, суммарной установленной мощностью ~ 240 Гкал/ч. - от собственных энергоисточников.

Для надежного обеспечения потребителей города тепловой энергией необходимо по тепловым сетям выполнить:

- от котельной МП «Теплоснабжение»

- новое строительство участков тепловых сетей общей протяженностью ~3км, Ду ср110;

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения протяженностью около 0,9 км со средним диаметром Ду100 ;

- строительство понизительной насосной станции(далее ПНС) на земельном участке рядом со зданием ул. Комсомольская,6;

- модернизацию  участков тепловых сетей

~ 2 км, Ду 700 без увеличения диаметра, с заменой труб Ст20 на стальные трубы 17ГС;

- строительство ИТП новых и перевод существующих отопительных установок потребителей на независимую схему;

- реконструкцию участков тепловых сетей (замена ветхих)~ 77 км;

Рекомендуется увеличить ежегодные перекладки участков ветхих тепловых сетей с 2 км до 4 км.

- от БМК «Заовражье»

- новое строительство участков тепловых сетей общей протяженностью - 7 646 м.

- строительство теплопровода-связки между котельной МП «Теплоснабжение» и БМК«Заовражье».

Теплоснабжение на первую очередь

Теплоснабжение объектов нового строительства решается от существующих и новых теплоисточников прокладкой новых тепловых сетей и реконструкцией существующих тепломагистралей в соответствии со сроками и местоположением районов.

Коттеджное строительство обеспечивается теплом децентрализовано – от индивидуальных автономных теплоисточников, работающих на газе.

Ожидаемые потребности теплоты для площадок нового строительства (нужды ЖКС) представлены в таблицах 4.4.9–4.4.11

Первая очередь

Таблица 4.4.9

Ожидаемые потребности теплоты для площадок нового строительства

| № п/п | Наименование районов. | Жил. Фонд тыс. кв. м м | Насел. тыс. чел. | Расходы тепла МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср. | итого |
| 1 | «Западный район» | 311 | 12 | 18,6 | 1,4 | 4,5 | 24,5 |
| 2 | Мкр. «Рекреационный» | 141 | 4,9 | 7,2 | 0,9 | 1,8 | 9,9 |
| 3 | Мкр. «Центральный» | 48 | 1,8 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 3,5 |
| 4 | Мкр. 55 | 150 | 4,2 | 7,7 | 0,9 | 1,6 | 10,2 |
| 5 | Мкр. Мирный, Парковый | 100 | 3,6 | 6,5 | - | 1,4 | 7,9 |
|  | Всего | 750 | 26,5 | 42,5 | 3,5 | 10,0 | 56,0 |
|  | в т. ч. малоэтажная застройка |  |  |  |  |  | 16,4 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  |  |  | 48,2 |

Таблица № 4.4.10

Суммарные расходы теплоты

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. чел. | жил. фонд. тыс. кв. м | Расход тепла МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| I | Новое строительство | 26,5 | 750 | 42,5 | 3,5 | 10,0 | 56,0/16,4 |
| II | Сохраняемый жил. фонд | 88 | 2360 | 198,2 | 26,1 | 32,9 | 257,2/20,7 |
|  | Всего | 114,5 | 3110 | 240,7 | 29,6 | 42,9 | 313,2/37,1 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  |  |  | 269,30/31,90 |

Примечание: под чертой – значения для малоэтажной застройки.

Таблица № 4.4.11

Годовые расходы тепла и топлива

| № | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс. МВт | 980 |
|  | То же | тыс. Гкал | 842 |
| 2 | Расход топлива | тыс. т.у.т. | 200 |

Для обеспечения надежности функционирования работы системы теплоснабжения (СТ) необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- специализированной организацией разработать Схему централизованного теплоснабжения объектов г. Обнинска от 2 х теплоисточников (ГТУ ТЭЦ №1 и МП «Теплоснабжение») с увязкой гидравлики при раздельной работе источников;

- руководство АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»(исх.№224/7.01-04/347 от 02.06.2021г.) заявило о  продолжении  теплоснабжения от ТЭЦ ФЭИ потребителей промплощадки и сторонних потребителей . После строительства ПНС на земельном участке  в районе здания ул. Комсомольская,6 производительностью 450 м3/ч появится возможность теплоснабжения потребителей района Старый город от двух источников -ТЭЦ ФЭИ и котельной МП «Теплоснабжение», Коммунальный пр-д,21;

- строительство новых микрорайонов только с подключением на закрытую (независимую) систему теплоснабжения через ЦТП (центральные тепловые пункты) или ИТП (индивидуальные тепловые пункты), в которых устанавливаются теплообменники и группа необходимых насосов (сетевых и циркулярных, дренажных);

- в целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки потребителей ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2021-2022 годы запланировано техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №1;

- на территории водогрейной котельной жилого района Заовражье запланирован монтаж повысительной насосной станции производительностью не менее 750 м3/час (3 рабочих + 1 резервный насос по 254 м3/час каждый);

- строительство понизительной насосной станции производительностью 450 м3/час на земельном участке в районе здания ул. Комсомольская, 6;

Мероприятия на первую очередь

- выполнить мероприятия Схемы теплоснабжения города (строительство, перекладка и реконструкция теплотрасс, теплофикационных камер):

-осуществить новое строительство участков тепловых сетей общей протяженностью ~11 км,

-осуществить строительство ИТП новых объектов капитального строительства;

- осуществить реконструкцию участков тепловых сетей (замена ветхих) ~ 77км;

- осуществить строительство двух энергоисточников: в «Заовражье» и в Технопопарке №1;

- для исключения «раздавливания» систем теплоснабжения объектов старого города выполнить проектирование и строительство понизительной насосной на земельном участке в районе здания ул. Комсомольской,6.

Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СП 31.13330.2012. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (таблицы 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14. 4.4.15).

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут./чел.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы городского водопровода приняты по существующему потреблению.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 4.4.12

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде «Города Обнинск» (Расчетный срок)

| № | Наименование районов | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | максимально-суточные К=1,2 |
| 1 | «Западный» район | 18,2 | 350 | 6,37 | 7,64 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,64 | 0,76 |
|  | Поливочные нужды | 18,2 | 70 | 1,27 | 1,27 |
|  | Итого |  |  | 8,28 | 9,67 |
| 2 | Мкр. «Рекреационный» | 4,9 | 350 | 1,72 | 2,06 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,17 | 0,21 |
|  | Поливочные нужды | 4,9 | 70 | 0,34 | 0,34 |
|  | Итого |  |  | 2,23 | 2,61 |
| 3 | Мкр. «Центральный» | 8,0 | 350 | 2,8 | 3,36 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,28 | 0,34 |
|  | Поливочные нужды | 8,0 | 70 | 0,56 | 0,56 |
|  | Итого |  |  | 3,64 | 4,26 |
| 4 | Мкр. 55 | 4,2 | 350 | 1,47 | 1,76 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,15 | 0,18 |
|  | Поливочные нужды | 4,2 | 70 | 0,29 | 0,29 |
|  | Итого |  |  | 1,91 | 2,23 |
| 5 | Мкр. «Мирный», «Парковый» | 3,6 | 350 | 1,26 | 1,51 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,13 | 0,15 |
|  | Поливочные нужды | 3,6 | 70 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  |  | 1,64 | 1,91 |
|  | Всего (г. Обнинск) | 38,9 |  | 17,70 | 20,70 |

Таблица № 4.4.13

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде «Города Обнинск» 
(Первая очередь)

| № п/п | Наименование районов | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне-суточные | максимально-суточные К=1,2 |
| 1 | «Западный» район | 12,0 | 350 | 4,20 | 5,04 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,42 | 0,50 |
|  | Поливочные нужды | 12,0 | 70 | 0,84 | 0,84 |
|  | Итого |  |  | 5,46 | 6,38 |
| 2 | Мкр. «Рекреационный» | 4,9 | 350 | 1,72 | 2,06 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,17 | 0,21 |
|  | Поливочные нужды | 4,9 | 70 | 0,34 | 0,34 |
|  | Итого |  |  | 2,23 | 2,61 |
| 3 | Мкр. «Центральный» | 1,8 | 350 | 0,63 | 0,76 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,06 | 0,08 |
|  | Поливочные нужды | 1,8 | 70 | 0,13 | 0,13 |
|  | Итого |  |  | 0,82 | 0,97 |
| 4 | Мкр. 55 | 4,2 | 350 | 1,47 | 1,76 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,15 | 0,18 |
|  | Поливочные нужды | 4,2 | 70 | 0,29 | 0,29 |
|  | Итого |  |  | 1,91 | 2,23 |
| 5 | Мкр. «Парковый», «Мирный» | 3,6 | 350 | 1,26 | 1,51 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,13 | 0,15 |
|  | Поливочные нужды | 3,6 | 70 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  |  | 1,64 | 1,91 |
|  | Всего (г. Обнинск) | 26,5 |  | 12,06 | 14,10 |

Таблица № 4.4.14

Суммарные расходы воды питьевого качества (Расчетный срок)

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды тыс. куб. м/сут. | Maксимально-суточный расход воды тыс. куб. м/сут. |
| Население (140,0 тыс. чел.) | 63,7 | 74,40 |
| Промышленные предприятия | 9,00 | 9,00 |
| Итого | 72,7 | 83,40 |

Таблица № 4.4.15

Суммарные расходы воды питьевого качества (Первая очередь)

| Наименование потребителей | 1 очередь |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды тыс. куб. м/сут. | Maксимально-суточный расход воды тыс. куб. м/сут. |
| Население с учетом расширения территория (118,0 тыс. чел.) | 45,43 | 54,60 |
| Промышленные предприятия | 9,00 | 9,00 |
| Итого | 54,43 | 63,60 |

Пожарные расходы воды:

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012.

На расчетный срок принято 3 пожара по 40 л/с каждый.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с (СП 10.13130.2009).

Трехчасовой пожарный запас составляет:

(40 ∙ 3+10) ∙ 3,6 ∙ 3 =1404 куб. м

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения сохраняется объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей преимущественно с использованием долговечных полиэтиленовых труб с подключением к существующим сетям водоснабжения.

Водопроводная сеть проектируется по кольцевой схеме, оборудуется отключающей арматурой и пожарными гидрантами.

Расход питьевой воды на расчетный срок составит – 83,0 тыс. куб. м/сут.

В ранее разработанном генплане города предлагалось:

- задействовать Жуковский водозаборный узел производительностью 75 тыс. куб. м/сутки (из них 55 тыс. куб. м/сутки – для Обнинска), в который должны войти насосные станции I и II подъема, вентиляторные градирни, скорые фильтры, а также станции обслуживания, фторирования и хлорирования;

- выбрать трассу водовода диаметром 800–700 мм и проложить до города, где в юго-восточном районе соорудить для выравнивания давления насосную станцию III подъема;

- закольцевать северный и северо-восточный водоводы от Вашутинского водозабора диаметром 600 мм. Данная магистраль охватывает и вновь проектируемую застройку с перемычками 200–400 мм. С приходом воды от Жуковского водозабора и ввода в эксплуатацию водозабора технического водоснабжения, отдельные скважины выборочно на отдельных водозаборах можно затампонировать;

- на последующих стадиях необходимо выполнить расчетную схему водоснабжения города.

Данные мероприятия не реализованы.

Для бесперебойного водоснабжения города необходимо строительство ранее разведанного Жуковского водозабора или другого подземного водозабора с разведкой новых водоносных горизонтов для города Обнинска.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения города предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить строительство новых и поэтапное обновление существующих эксплуатационных артскважин с бурением скважин на другие, более благоприятные по качеству, водоносные горизонты, по возможности, на территории площадок существующих скважин;

- заменить изношенные водоводы и водопроводные сети с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Вашутинского, Добринского и Самсоновского водозаборов;

- реконструкция ВПС с заменой изношенных насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды в кварталах №45, 52;

- прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе «Западный», д. Кабицыно, д. Маланьино, в районе «Рекреационный».

Мероприятия на первую очередь:

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;

- обеспечить учет потребляемой воды;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие долговечные трубы;

- построить ранее разведанный Жуковский водозабор или другой подземный водозабор с разведкой новых водоносных горизонтов для города Обнинска;

- по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

- по Добринскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, Карповского водозабора (ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования», утвержденного Администрацией г. Обнинска в 1997 г., согласно которой намечалось использование свободных мощностей Карповского водозабора (3000 тыс. куб. м/сут.) для нужд города путем увеличения нагрузки на действующие скважины этого водозабора с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п. 1.1, указывающего на «целесообразность кооперирования систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности».

Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилищного фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расход стоков от промышленных предприятий принят по существующему водопотреблению (таблицы. 4.4.17, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.20).

Таблица 4.4.17

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилищного фонда (Расчетный срок)

| № | Наименование районов | Население тыс. чел. | Норма водоотве- дения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | максимально-суточные К=1,2 |
| 1 | «Западный» район | 18,2 | 350 | 6,37 | 7,64 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,64 | 0,76 |
|  | Итого |  |  | 7,01 | 8,40 |
| 2 | Мкр. «Рекреационный» | 4,9 | 350 | 1,72 | 2,06 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,17 | 0,21 |
|  | Итого |  |  | 1,89 | 2,27 |
| 3 | Мкр. «Центральный» | 8,0 | 350 | 2,8 | 3,36 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,28 | 0,34 |
|  | Итого |  |  | 3,08 | 3,70 |
| 4 | Мкр. 55 | 4,2 | 350 | 1,47 | 1,76 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,15 | 0,18 |
|  | Итого |  |  | 1,62 | 1,94 |
| 5 | Мкр. «Мирный» », «Парковый» | 3,6 | 350 | 1,26 | 1,51 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,13 | 0,15 |
|  | Итого |  |  | 1,39 | 1,66 |
|  | Всего (г. Обнинск) | 38,9 |  | 15,00 | 18,00 |

Таблица № 4.4.18

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилищного фонда (Первая очередь)

| № п/п | Наименование районов | Население, тыс. чел. | Норма водоотве- дения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне-суточные | максимально-суточные К=1,2 |
| 1 | «Западный» район | 12,0 | 350 | 4,20 | 5,04 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,42 | 0,50 |
|  | Итого |  |  | 4,62 | 5,54 |
| 2 | Мкр. «Рекреационный» | 4,9 | 350 | 1,72 | 2,06 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,17 | 0,21 |
|  | Итого |  |  | 1,89 | 2,27 |
| 3 | Мкр. «Центральный» | 1,8 | 350 | 0,63 | 0,76 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,06 | 0,08 |
|  | Итого |  |  | 0,69 | 0,84 |
| 4 | Мкр. 55 | 4,2 | 350 | 1,47 | 1,76 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,15 | 0,18 |
|  | Итого |  |  | 1,62 | 1,94 |
| 5 | Мкр. «Парковый» », «Мирный» | 3,6 | 350 | 1,26 | 1,51 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,13 | 0,15 |
|  | Итого |  |  | 1,39 | 1,66 |
|  | Всего (г. Обнинск) | 26,5 |  | 10,25 | 12,26 |

Таблица № 4.4.19

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков (Расчетный срок)

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. | Maксимально-суточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. |
| Население | 53,90 | 64,70 |
| Промышленные предприятия | 9,00 | 9,00 |
| Итого | 62,90 | 73,70 |

Таблица № 4.4.20

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков (Первая очередь)

| Наименование потребителей | 1 очередь |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесутучный расход стоков тыс. куб. м/сут. | Maксимально-суточный расход стоков тыс. куб. м/сут. |
| Население | 45,40 | 54,60 |
| Промышленные предприятия | 9,0 | 9,0 |
| Итого | 54,40 | 63,60 |

Система и схема канализации

Генпланом сохраняется сложившаяся схема канализации города.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Сети канализации новых районов строительства будут подключаться к общегородским сетям.

Выполнить канализование поселка Обнинское, с учетом ранее разработанного ТЭО благоустройства района «п. Обнинское».

На расчетный срок расход канализационных сточных вод от города составит 71,0 тыс. куб. м/сут., потребуется увеличение производительности ОСК.

С активизацией строительства индивидуального жилья и присоединением частного сектора на присоединяемых землях все большую актуальность приобретает проблема вывоза и обезвреживания жидких бытовых отходов с частных домовладений.

Необходимо построить сливную станцию для жидких бытовых отходов в соответствии с СанПиН «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (п. 3), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 7.1.12).

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить строительство напорных трубопроводов от КНС-51 до ул. Энгельса и самотечного коллектора до ОСК;

- провести реконструкцию и ремонт КНС-51;

- выполнить расширение и реконструкцию существующих очистных сооружений до 80 тыс. куб.м/сут;

- прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в районе «Западный», микрорайоне 55, д. Кабицино;

- осуществить строительство новых и переложить существующие канализационные сети (со значительным износом);

- строительство КНС-1 в районе ул. Пирогова, строительство сливной станции.

Мероприятия на первую очередь:

- выполнить канализование п. Обнинское с учетом ранее разработанного ТЭП благоустройства п. Обнинское (предложения РУ № 8 ФМБА России исх. № 19/1105 от 08.11.12 г.)

- улучшить санитарно-техническое состояние бывших 2-х КНС «Сигнал»;

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций;

- выполнить реконструкцию очистных сооружений канализации;

- провести реконструкцию и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

Дождевая канализация

Генпланом сохраняется сложившаяся схема канализации города.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство локальных очистных сооружений и реконструкция сети ливневой канализации по Коммунальному проезду;

- стротельство локальных очистных сооружений в промзоне Мишково (водосборный бассейн №6), в районе ул. Шацкого – водосборный бассейн №1;

- строительство сети ливневой канализации в «Старом городе»;

- устройство водопропускных канав бетонных лотков в пос. Обнинское.

Мероприятия на первую очередь:

- выполнить реконструкцию очистных сооружений канализации;

- провести реконструкцию и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

Инженерная подготовка территории

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.06.01–86. «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»,

- СНиП 22–02–2003. «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»,

- СНиП 2.06.15–85. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Цель раздела – предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории на основании изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на городскую среду с учетом имеющихся защитных и прочих инженерно-технических сооружений.

Территория округа характеризуется наличием ряда природно-техногенных факторов (рельефа, состав, залегание и состояние слагающих территорию пород, режим естественных водотоков, физико-геологические процессы), которые влияют на обоснование и принятие градостроительных решений.

На основе анализа природно-техногенных условий территории и архитектурно-планировочными, инженерно-техническими, природоохранными предложениями генплана, намечен следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Организация поверхностного стока и его очистки;

- Защита от овражной и склоновой эрозии;

- Защита от затопления и подтопления;

- Благоустройство пляжных зон и водоемов.

Намеченные мероприятия имеют системный характер – взаимодополняют друг друга, в максимальной степени учитывают специфику природных режимов, явлений и процессов, ориентированы, преимущественно, на предупреждение активизации экзогенных процессов и их стабилизацию. Мероприятия разработаны в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений, их графическое изображение дано на чертеже «Схема инженерной подготовки территории».

Организация поверхностного стока и его очистки

Это мероприятие общегородского характера имеет большое значение для предотвращения эрозионных процессов, создания нормальных условий функционирования инженерно-транспортной инфраструктуры.

В систему организации поверхностного стока входят мероприятия по вертикальной планировке территории и по сбору и очистке дождевых, талых, поливомоечных вод.

С помощью вертикальной планировки осуществляется корректура рельефа городской территории, с приданием уклонам поверхности застройки, проездов, улиц и магистралей нормативных значений. Орографические условия территории города Обнинска благоприятные позволяют минимизировать вертикальную планировку территории застройки исходя из требований максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, существующих зеленых насаждений.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться с помощью закрытой сети водостоков. Для улучшения организации поверхностного стока, санитарного состояния водоемов и обеспечения водоотвода на существующих и вновь осваиваемых площадках проектом предлагается концепция организации системы централизованного водоотведения и очистки поверхностного стока, которая строится на следующих основных позициях:

- раздельная система канализования – хозяйственно-бытовая и дождевая,

- принцип водоотведения – по бассейнам стока с очисткой стоков на очистных сооружениях,

- учет существующей водосточной сети, возможности ее адаптации к предлагаемой системе водоотведения по бассейновому принципу, возможность минимизировать затраты на реконструкцию водостоков,

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водоемов и водотоков.

Необходимо провести полную инвентаризацию существующей ливневой канализационной сети в городе с выявлением «бесхозных» сетей и передачей их на баланс эксплуатирующих организаций.

Предполагается дальнейшее развитие водосточной сети, строительство самотечных и напорных коллекторов, насосных станций и очистных сооружений дождевого стока, реконструкция с увеличением диаметра существующих сетей. Принятая проектом схема магистральных водосточных коллекторов имеет целью дать принципиальное решение отвода поверхностных вод с планируемой территории. Расчетные диаметры коллекторов должны быть определены с учетом расхода дренажных вод.

Тип водостоков (закрытый или открытый) определяется в зависимости от функционального использования отдельных площадок: на площадках индивидуального, садово-дачного, коттеджного строительства, а также на территориях парков и рекреационных объектов поверхностный водоотвод решается открытой сетью с устройством водоотводящих канав или лотков; на площадках капитальной средне- и многоэтажной застройки водоотвод осуществляется закрытой ливневой сетью.

Территория города в проекте условно разделена на шесть основных водосборных бассейна, каждый из которых обслуживается системой коллекторов с насосными станциями. Вся городская территория в гидрологическом отношении принадлежит бассейну стока р. Протва, более мелкие бассейны стока – к ручьям, притокам Протвы.

Проектом предусматривается следующая система и мероприятия по отведению поверхностного стока:

- в целях соблюдения санитарного состояния водоемов намечается ликвидация выпусков ливневой канализации и отведение стоков за пределы жилой застройки с обеспечением очистки всех ливневых вод перед сбросом их в водоприемники.

- проведение капитального ремонта имеющихся элементов открытой водосточной сети города – лотков и водоотводных канав (прочистка, одерновка и мощение дна и откосов)

- бассейн стока № 1 (водосборные бассейны №№ 1, 2, 3, 4)включает в себя основную часть города (микрорайоны: №№ 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, южную часть микрорайона 45, 32, 35, 32-А, территорию завода «Сигнал», 42, юго-восточную часть микрорайона 40, южную часть микрорайона 51-А, 51, 52, северную часть микрорайона 51-А, вновь построенный микрорайон по пр. Ленина.

Дождевые стоки данного бассейна направляются на очистные сооружения данного бассейна..

- бассейн стока № 2 (водосборный бассейн № 5) включает в себя микрорайоны: №№ 39, 40, 40-А, северо-западную часть микрорайона 38, территорию гаражной застройки в районе д. Кабицыно и застройки по ул. Университетская. Намечается строительство очистных сооружений данного бассейна стока.

- бассейн стока № 3 (водосборный бассейн № 6) включает в себя

микрорайоны: восточную часть микрорайона  45, восточную часть микрорайона 38, 46, включая расположенные на его территории предприятия пищевой промышленности, территорию зоны инновационного развития на ул. Красных Зорь, предприятия, расположенные в северной части промышленной зоны «Мишково». Дождевые стоки данного бассейна направляются на очистные сооружения данного бассейна..

- В схеме отведения и очистки поверхностного стока предусмотрено разделение стока перед очисткой с целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязненной части стока; чистые стоки через переливное устройство сбрасываются в реку, остальные подлежат механической очистке.

Промышленные территории в зависимости от состава примесей, смываемых поверхностным стоком, делятся на две группы.

К первой группе относятся предприятия, сток с которых по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных зон.

Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства на проектном этапе не представляется возможным исключить поступление в сток веществ с токсичными свойствами.

Очистка поверхностного стока с территорий промышленных предприятий рекомендуется совместно с производственными сточными водами. При отведении на очистку, разделение стока, из-за необходимости очистки его в полном объеме, не допускается.

Для предприятий (СТО, АЗС, крупные автостоянки и др.), сбрасывающих ливневые стоки в систему городской ливневой канализации, необходимым условием сброса будет являться их оснащение локальными очистными сооружениями (фильтрами, нефтеуловителями).

Санитарно-защитная зона очистных сооружений – 100 метров, насосных станций – 15 м.

Всего к строительству предполагается: 12 насосных станций, 3 очистных сооружения, дождевых коллекторов – самотечных 40 км, напорных 8,3 км (в двухтрубном исчислении), в т. ч. на 1 очередь: 8 насосных станций, 3 очистных сооружения, дождевых коллекторов – самотечных 16,5 км, напорных 5 км.

Защита от овражной и склоновой эрозии

Проведения инженерных мероприятий также требуют участки, изрезанные размываемыми активными оврагами и промоинами. Овражной и склоновой эрозии в городе подвержено свыше 200 га, при этом имеет место динамика данного физико-геологического процесса.

В проекте Генерального плана заовраженные участки преимущественно включены в систему зеленых парково-рекреационных зон, как одна из составляющих природно-экологического каркаса города.

По большей части борта оврагов облесены, рост оврагов большей частью наблюдается на склонах крутизной более 20 %, по которым устремляется мощный кратковременный сток ливневых вод.

Принципиальное обоснование принимаемых технических решений по защите от оврагообразования дано с учетом функционального зонирования территории, ее градостроительной ценности, инженерно-геологических условий, технико-экономического процесса.

По данным факторам защищаемые склоны и овражно-балочную сеть можно разделить на пять основных групп:

а) Северо-западная группа (район водозаборных сооружений и леса) – площадь 75 га. Основные мероприятия:

- планировка и растительное закрепление склонов;

- засыпка отвершков оврагов;

- ликвидация глубоких рытвин и промоин;

- лесо- и лугомелиоративные мероприятия на прилегающих землях.

б) Овраг Белкинский (протяженность 4,2 км) – площадь 60 га. Основные мероприятия:

- засыпка отвершков;

- благоустройство и озеленение основного ложа;

- закрепление дна и склонов участков деформаций;

- устройство гидротехнических сооружений (водонаправляющих и водосборных) по тальвегу и склонам.

в) Центральная группа (район выхода центрального ядра к водному пространству) – площадь 32 га. Основные мероприятия:

- частичная засыпка ложа с устройством дренажей;

- крепление дна и склонов в устьевой части оврагов;

- водоотводные и водосбросные сооружения;

- благоустройство и озеленение ложа и склонов.

г) Овраг Мирный (протяженность 1,6 км) – площадь 20 га. Основные мероприятия:

- частичная засыпка боковых ветвей оврага и отвершков;

- планировка и крепление дна и склонов главного и второстепенных русел;

- устройство попутных дренажей (параллельно магистральному водосточному коллектору).

д) Южная группа (склоны площадки ГНЦ РФ ФЭИ, лесопарк к востоку от дачного поселка Протва) – площадь 31 га. Основные мероприятия:

- планировка и облесение склонов;

- засыпка отвершков и промоин;

- водоотводные сооружения.

При засыпке и благоустройстве оврагов нельзя нарушать из функций естественного дренажа и водосброса. Поэтому на основе специальных инженерно-геологических изысканий и наблюдений следует предусматривать местные дренажные и водоотводные сооружения.

Защита от затопления и подтопления

Особенности орографии планируемого района и гидрологического режима реки Протвы позволяет в перспективе избежать крупных работ по защите от затопления городских земель. Паводками 1 %-ой обеспеченности затапливаются территории существующей садово-дачной застройки, КОС, проектируемых очистных сооружений дождевого стока в южной части города. Защита от затопления этой зоны решается устройством оградительного сооружения (дамбы обвалования) протяженностью 1,7 км.

На участках возможного подтопления (понижения, верховые болота, участки верховодки) в процессе освоения из под городских нужд предусматривается устройство местных дренажей (пристенных, пластовых, кольцевых, сопутствующих), обеспечивающих необходимую норму осушения – 2,5–3,0 м. В комплексе с устройством дренажных систем могут осуществляться мероприятия вертикальной планировки – повышение отметок территории, подсыпка (зона открытых спортивных сооружений с западной стороны ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского).

Для предупреждения подтопления участков на потенциально подтапливаемых территориях обязательным условием является проведение профилактических мероприятий – это вертикальная планировка с надлежащей организацией поверхностного стока, локальное повышение планировочных отметок на площадке строительства, усиление дренирующего действия водотоков (расчистка, углубление, спрямление русла) и другие мероприятия.

Благоустройство пляжей и водоемов

Генеральным планом предусматривается расширение и благоустройство существующего общегородского пляжа общей площадью 2,5 га. Однако необходимо проведение мониторинга качества воды в районе городского пляжа для принятия мер по устранению загрязнения воды сточными водами вышележащих населенных пунктов и приведения воды на пляже к требованиям водоемов рекреационного пользования. На правом берегу р. Протвы предлагается создание рекреационной зоны с устройством искусственных водоемов, пляжной зоны площадью 2,4 га.

Территория пляжей условно делится на следующие функциональные зоны – пляжная, активного и тихого отдыха. Пляжная зона – береговая полоса шириной 20–30 м – подлежит очистке от мусора и кустарниковой растительности, устраивается на отметке затопления 10 %-ой обеспеченности из привозного песчаного материала на всем протяжении берега. Зоне придается поперечный уклон в сторону воды 0,01–0,03. Зона активного и тихого отдыха организуются в восточной части пляжа, могут быть устроены с травянистым или песчаным покрытием и должны включать в себя участки для отдыха в тени, беседки, спортивные площадки и пр. сооружения. Дну в зоне купания придается уклон 0,2–0,03. Скорость течения реки в районе пляжа ограничивается – не более 1 м/с.

Мероприятия на расчетный срок:

- защита от овражной и склоновой эрозии;

- защита от затопления и подтопления;

- благоустройство пляжных зон и водоемов;

- дальнейшее строительство водосточной сети на площадках строительства расчетного срока;

- организация подачи дождевых стоков на очистку;

- предусмотреть осуществление мониторинга качества воды в р. Протва для информации Администрацией Боровского района и инициирования мероприятий по прекращению загрязнения р. Протва» сточными водами вышерасположенных населенных пунктов и хозяйств.

Мероприятия на первую очередь:

- защита от овражной и склоновой эрозии;

- защита от затопления и подтопления;

- благоустройство пляжных зон и водоемов;

- провести полную инвентаризацию существующей ливневой канализационной сети в городе с выявлением «бесхозных» сетей и передачей их на баланс эксплуатирующих организаций

- разработка Схемы развития дождевой канализации;

- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями.

Связь

Расчетный срок

Расчет числа абонентов телефонной сети города осуществляется из расчета 100 % обеспечения квартирного сектора, объектов соцкультбыта, предприятий и организаций телефонной связью общего пользования.

Численность населения на расчетный срок (2041 г.) составит 140 тыс. жителей, в том числе в районах нового строительства – 53,7 тыс. жителей.

Исходя из этого емкость ГТС к концу расчетного срока должна будет составлять порядка 50000 телефонов; из них 19800 в районах нового строительства.

Обеспечение такого числа абонентов телефонной связью будет возможно при открытии в новых районах цифровых концентраторов необходимой емкости и включения их в ГТС по оптическим кабелям.

Основные мероприятия по развитию телекоммуникационного комплекса города на расчетный срок:

- открытие новых цифровых АТС в новых жилых районах города;

- дальнейшее развитие телекоммуникаций города со строительством сетей в новых районах города;

- расширение информационной сети по ВОЛС;

- дальнейшее развитие системы городского кабельного телевидения для создания широкополосных интерактивных сетей и студии городского кабельного телевидения;

- дальнейшее развитие сотовой связи.

Выбор оборудования АТС, места размещения, выбор трасс телефонной канализации и кабелей абонентских и соединительных линий решается на дальнейших стадиях проектирования.

Первая очередь

Численность населения города на первую очередь строительства (2031 г.) составит 120 тыс. жителей, в том числе в районах нового строительства – 30 тыс. жителей.

Исходя из этого емкость ГТС к концу реализации первой очереди строительства города должна будет составлять порядка 40000 телефонов; из них 10000 в районах нового строительства. Основной прирост нового строительства ожидается в Западном районе, Рекреационном и Центральном микрорайонах .

Обеспечение такого числа абонентов телефонной связью будет возможно при открытии в новых районах цифровых концентраторов необходимой емкости и включения их в ГТС по оптическим кабелям.

Основные мероприятия на первую очередь:

- дальнейшее развитие телекоммуникаций в жилом образовании «п. Мирный» и новых районах строительства;

- строительство новых телекоммуникационных сетей в зоне «Технопарка»;

- расширение информационной сети по ВОЛС;

- в рамках реализации «Программы развития города Обнинска как наукограда на 2000–2004 годы» продолжить работы по созданию Обнинской городской компьютерной сети;

- начать реконструкцию системы городского кабельного телевидения для создания широкополосных интерактивных сетей и студии городского кабельного телевидения;

- дальнейшее развитие сотовой и пейджинговой связи.

## 4.5. Охрана окружающей среды

В природном отношении город Обнинск и прилагающие территории обладают многими выгодными чертами: наличие сохранившихся лесных массивов на периферии и в центре города, развитая гидрографическая сеть на прилегающих территориях, окружение города открытыми пространствами. Все это благоприятно воздействует на формирование здоровой для проживания и рекреации населения среды. Основной негативный фон формируется за счет антропогенного и техногенного влияния: сложившихся промышленных зон и транспортных связей.

Эколого-градостроительная стратегия проекта Генерального плана города Обнинск направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды города и основные проблемные вопросы: определены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, определены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Многофакторность причин загрязнения территории предполагает разработку и реализацию комплексных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенической обстановки в разных видах и сферах градостроительного проектирования: планировочном, отраслевом, природоохранном. Данные мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки всех средах окружающей среды. А именно: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды (как следствие обеспечение населения качественной питьевой водой), почвенный покров.

Планировочные мероприятия связаны с:

- расположением и перераспределением наиболее опасных для жизни и здоровья населения производств вглубь промышленной застройки;

- вынос производств лекарственных препаратов, пищевых отраслей, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за границы санитарно-защитных зон иных предприятий (колбасный завод, продовольственные базы Меркурий-Обнинск, Хемофарм и др.);

- учетом природно-географических и климатических особенностей территории, способности рассеивать загрязняющие вещества, в т. ч. наиболее частыми направлениями ветров, «продуваемостью» территории;

- наличием природных естественных буферов и пр.

Отраслевые мероприятия связаны с:

- совершенствованием и модернизацией технологического производства;

- внедрением современных пылегазоулавливающих установок,

- строительством водоочистных сооружений, с необходимыми для данной территории методами очистки (обезжелезивающие установки, понижение содержания марганца);

- заменой и реконструкция инженерных сетей;

- совершенствованием системы технического обслуживания и др.

Природоохранные мероприятия направлены на:

- обеспечение контроля, мониторинга и режима территорий;

- развитие Сводного тома «Охрана атмосферы и ПДВ г. Обнинска»: обозначить постоянные посты контроля загрязнения воздуха на проблемных участках, ввести в Сводный том города учет воздействия на атмосферный воздух транспортных потоков, создание тематических схем для нужд города;

- разработку механизма компенсаций по возмещению ущерба здоровью населения, проживающего в зоне сверхнормативного воздействия источников загрязнения окружающей среды;

- вынос или уменьшение мощности производства, в случае попадания жилых зон в санитарно-защитную зону;

- внедрение современных технологий и компьютерных программ для ведения учета предприятий-загрязнителей, выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод;

- рациональное использование и охрана природных комплексов, особенно, окружающих город и имеющих важное средозащитное значение;

- соблюдение порядка технологического процесса производств;

- организацию и соблюдение санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, недопущение слива загрязненных сточных вод в поверхностные воды;

- проведение инвентаризации производственных площадок и арендуемых помещений на территории промзон, что позволить выделить объекты и цеха наибольшего влияние на загрязнение окружающей среды и по возможности переместить их внутрь промплощадки;

- сохранение и благоустройство рекреационных зон, создание тематических парков и зон активного отдыха на территории города: городские леса на северо-западе города и вдоль р. Протва «Гурьяновский лес» в историческом центре, памятник природы «Нижний парк».

Важна роль проводимых решений и мер на административном уровне, экологическое образование населения через средства массовых информаций.

Санитарная очистка территории

На настоящий момент на территории муниципального образования «Город Обнинск» сложилась достаточно острая проблема утилизации твердых бытовых отходов. На настоящий момент на территории муниципального образования «Город Обнинск действует утвержденная Схема санитарной очистки территории. Концепция развития системы санитарной очистки территории проекта Генерального плана основаны на решениях Схемы санитарной очистки.

Для оптимальной организации обращения с отходами ТБО предлагается осуществлять сбор утилизируемых компонентов отходов и складирование их на временном складе с дальнейшей их транспортировкой на предприятия по переработке вторичных материальных ресурсов. Неутилизируемые компоненты отходов предлагается захоранивать на полигоне ТБО, расположенном около д. Тимашово, в 15 км северо-западнее города Обнинска.

Проектируемая вместимость полигона согласно расчетам схемы санитарной очистки территорий составляет около 2060 тыс. тонн, площадь участка для размещения всех образующихся ТБО с территории города Обнинск с учетом отбора утилизируемых компонентов отходов составит 16,07 га. Согласно материалам Схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Город Обнинск» разработка проектной документации на 2-ую очередь полигона ТБО в д. Тимашово отведена на 2010 г. Также заложены мероприятия по постепенной рекультивации территории 1-ой очереди полигона ТБО в д. Тимашово. ЗАО «Геополис» проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации (ПСД) рекультивации Обнинского полигона ТБО с осуществлением природоохранных мероприятий. Работы по рекультивации начаты в 2012 году. Вопрос о строительстве 2-ой очереди полигона остается нерешенным.

По материалам Схемы санитарной очистки для утилизации медицинских отходом рекомендуется приобрести 1 инсинератор (автономная установка для экологически безопасного термического уничтожения медицинских отходов). Однако помимо этого, необходимо провести ряд организационных мероприятий в целях снижения негативного воздействия медицинских отходов: ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов; обеспечить сортировку, раздельный сбор и дезинфекцию отходов на местах их образования; обеспечить соответствующую тару для каждого вида отходов на различных стадиях их образования; согласовать с органами Роспотребнадзора условия временного накопления медицинских отходов зависимости от возможностей каждого лечебного учреждения; обеспечить перевозку на обезвреживание медицинских отходов специальными автомобилями.

Сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп как от организаций, так и от населения необходимо проводить в специально отведенных местах, с дальнейшей перевозкой таких отходов на специализированное предприятие по демеркуризации ртутьсодержащих отходов. Также стоит вопрос развития системы сбора вторичного сырья. По этому вопросу, требуется совместное решение Администрации города и частных инвесторов.

## 4.6. Развитие системы озеленения

В связи со сложившейся системой хозяйственного освоения и структурой экономики (наличие крупных промышленных зон, транспортных узлов и магистралей с интенсивным потоком движения, инженерных объектов регионального уровня, медицинских центров и исследовательских учреждений, связанных с радиацией) развитие системы озеленения и рекреационных зон занимает особое место в градостроительных решениях развития города.

Основные проектировочные решения развития системы озеленения связаны со следующими задачами: поддержание здоровой среды для жизни и работы населения, организация и благоустройство мест отдыха населения.

Главное направление развития системы озеленения в проекте Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» заключается в сохранении существующих зеленых насаждений с приданием им различного статуса: городские парки, рекреационные зоны, лесопарки и др., а также благоустройстве и организации озелененных территорий общего пользования в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области:

- Создание единой рекреационной зоны вдоль р. Протва, с выделением спортивной зоны вокруг Ледового дворца, организацией лыжных трас, пешеходных дорожек, смотровых площадок и мест отдыха на берегу р. Протва, а также выделением запретных и охраняемых природно-ландшафтных территорий.

- Сохранение и постановка на кадастр особо охраняемых природных территорий.

- Благоустройство и поддержание эстетичного вида участка лесного в центре города – «Гурьяновский лес»: организация дорожек и мест отдыха, прокладка фонарного освещения, установка контейнеров для сбора мусора и др. Необходимо рассмотреть вопрос придания статуса городского парка, соответствующего требованиям и нормативам озелененной территории общего пользования. Городской парк должен быть доступным для безопасного отдыха и нахождения всех категорий жителей.

- Сохранение и благоустройство существующей системы скверов, бульваров. Проектом предлагается развитие данной системы особенно в местах скопления людей: использование разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения. Озелененные территории города должны подчеркивать и усиливать эстетические качества ансамблей площадей и застройки, а также выполнять рекреационные потребности жителей города.

- Отдельное внимание уделяется специальному (защитному озеленению). Необходимо поддерживать сложившуюся систему защитных насаждений (вдоль санитарного разрыва магистрального газопровода, автотрассы «Москва-Киев», водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в том числе малых рек и крупных оврагов, озеленение вокруг медицинских и научно-исследовательских центров, связанных с радиацией и др.). Также необходимо организовывать новые посадки – особенно вдоль транспортных магистралей с интенсивным движением, проводить обновление породного состава, уход за насаждениями.

- Проектом Генерального плана предлагается развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и оформление озеленения детских садов, школ, больниц, внутриквартальное озеленение и др. При этом внутриквартальному благоустройству необходимо уделять большое внимание: строительство детских площадок и зон активного отдыха, спортивных площадок, озеленение средневысотными и кустарниковыми насаждениями, создание клумб, газонов и др.

- Лесные насаждения, включаемые в проектируемую городскую черту необходимо переводить в лесопарковую зону города, с организацией пешеходных дорожек, мест отдыха и пр., а также проведением надлежащего ухода и контроля за состоянием насаждений.

Однако для создания единой системы управления зелеными насаждениями необходимо проведение инвентаризации всех участков зеленых насаждений с созданием единой базы данных, межеванием границ участков, наладить систему контроля за соблюдением границ участков зеленых насаждений, особенно озелененных территорий общего пользования. Разработка проекта схемы озеленения города должна стать следующей стадией развития системы озеленения после принятия решений проекта Генерального плана.

Проектом закладывается расчетная обеспеченность озелененными территориями общего пользования не менее 10 кв. м на человека, что составляет 130 га (с учетом территорий лесопарков из расчета не более 5 кв. м на человека, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Калужской области). Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 кв. м на 1 человека.

В целом, удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городского округа должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

## 4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности городского округа, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Сведения для разработки раздела предоставлены Главным управлением МЧС России по Калужской области.

Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

По масштабу возможных последствий все ЧС классифицируются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в разделе рассматриваются источники возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера в мирное время (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС № 105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах (ПОО), на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод).

Далее перечислены объекты, при аварии на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО «Город Обнинск».

В соответствии с предоставленными исходными данными и на основе анализа существующей ситуации, ЧС техногенного характера на территории города могут возникнуть в результате аварий на ПОО, а именно:

- на радиационно-опасных объектах;

- на химически опасных объектах;

- на взрывопожароопасных объектах;

- на транспорте, в том числе, трубопроводном;

- на объектах жизнеобеспечения.

Аварии на потенциально-опасных объектах

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным Комиссией КЧС и ПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 7 от 02.12.2020), в настоящее время на территории города находятся 5 потенциально-опасных объектов (таблица 5.1).

Таблица 5.1

Перечень потенциально-опасных объектов на территории г. Обнинск

| № п/п | Наименование предприятия | Вид опасности, вид производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» | Радиационное загрязнение | 3 |
| 2 | АО ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | Радиационное загрязнение | 1 |
| 3 | АО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» | Пожароопасный объект, производство тосола, антифриза, стеклоомывающих жидкостей, масел 1 класса опасости | 4 |
| 4 | ООО «РОСМЕТАЛЛУРГИЯ» | Пожароопасный объект, производство черных и цветных металлов, где используются расплавы черных и цветных еталлов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более 3 класса опасности | 5 |
| 5 | ООО «АЛМЕТА» | Пожароопасный объект, производство слитков из алюминиевых сплавов, где используются расплавы черных и цветных еталлов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более 3 класса опасности | 5 |

Классы опасности ПОО, устанавливаются по результатам прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при авариях на данных объектах.

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории города расположены радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, случае аварии на которых, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция» зона возможного радиоактивного загрязнения не выходит за границы проектной застройки объекта и примыкающей санитарно-защитной зоны.

Аварии на химически опасных объектах

На территории города расположены организации, использующие в производстве химически опасные объекты, не вошедшие в перечень потенциально-опасных объектов).

по расчетам, произведенным ГУ МЧС России по Калужской области в 2021 году,  при аварии на указанных объектах зона возможного химического заражения не выходит за границы проектной застройки организаций.

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Также необходимо учитывать возможность химического загрязнения (заражения) в случае транспортной аварии при перевозке АХОВ (аварийно химически опасных веществ) по территории города на автомобильном и железнодорожном транспорте (по автомобильной дороге Москва-Брянск, Москва-Рославль, и по железной дороге Москва-Брянск).

Аварии на пожароопасных объектах

Перечисленные выше пожароопасные объекты размещаются в промышленных зонах, в удалении от жилой застройки.

Аварии на данных объектах могут возникнуть вследствие разгерметизации резервуаров, истечения, разлива пожароопасных веществ и их воспламенения.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей могут являться:

- Нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения, хозяйственной и социальной инфраструктуры.

- Технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсов – энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий.

- Износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня.

- Увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов.

- Снижение профессионального уровня работников, культуры труда, уход квалифицированных специалистов из производства, проектно-конструкторской службы, прикладной науки.

- Низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины.

- Недостаточный контроль за состоянием потенциально опасных объектов, ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами.

- Снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.

- Отсутствие нормативно-правовой базы страхования техногенных рисков.

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательно:

- Лицензирование деятельности.

- Сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности.

- Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии.

- Декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии Федеральным законом № 116–03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06.1997 г.).

Аварии на ГТС

На территории города находится плотина, находящаяся в собственности АО ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И.Лейпунского. Основная цель данного гидротехнического сооружения – регулирование уровня воды в р. Протва. Сооружение находится в удовлетворительном состоянии.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и инженерных сетях, могут влиять на жизнедеятельность города.

Транспортные аварии

Транспорт в городе является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожаров.

Наиболее вероятны транспортные аварии в районах: мостов, путепроводов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерных коммуникациями, с газопроводами.

Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются железнодорожные станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии с разливом опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.

Аварии возможны, так же, на трубопроводном транспорте, при аварийной разгерметизации газопровода. При этом происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду (на месте аварии образуется воронка в грунте и облако газо-воздушной взрывоопасной смеси).

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируются по ГОСТ 22.0.07–95 и подразделяются для проектируемой территории на:

- первичные (прямого действия – вызываются возникновением источника техногенной ЧС);

- вторичные (побочного действия – вызываются изменением объектов окружающей среды, первичными поражающими факторами).

а по механизму действия:

- физического действия (воздушная ударная волна, экстремальный нагрев среды, обломки или осколки, ионизирующее излучение);

- химического действия (токсическое действие опасных химических веществ).

Наиболее часто встречающуюся угрозу чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории города Обнинск представляют пожары. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах – от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории муниципального образования «Город Обнинск», по данным ГУ МЧС России по Калужской области, катастрофические явления не прогнозируются, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения: оползни, смерчи, весеннее половодье, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, природные пожары.

Опасные природные явления на территории муниципального образования «Город Обнинск» не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но могут нанести ущерб зданиям, сооружениям, коммуникациям.

При проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений, выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий. При этом первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов (на радиационно-опасных и химических предприятиях, хранилищах АХОВ, нефти, нефтепродуктов, газов и др.), превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта.

Вероятность возникновения ЧС возрастает на территориях:

- с высокой плотностью населения (территория города) и, соответственно, урбанизированная среда;

- с развивающимися опасными природными и природно-техногенными процессами;

- в местах размещения потенциально опасных объектов (ПОО);

- в местах расположения транспортных и инженерных объектов и коммуникаций.

## 4.8. Обеспечение пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.08 г в редакции Федерального закона от 10.07.12 № 117-ФЗ, ст. 63 первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Размещение пожароопасных объектов на территории городского округа.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожароопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожароопасные объекты) должны размещаться за границей городского округа, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границей городского округа. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. №123-ФЗ.

При размещении пожароопасных объектов в границах городского округа необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенному пункту, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по пожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара на пожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 №123-ФЗ для установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений применяется пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.

Определять необходимо:

- категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с ст. 27;

- классифицировать здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости в соответствии с   ст. 30;

- классифицировать здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности в соответствии с ст. 31;

- классифицировать здания, сооружения и пожарные отсеки по функциональной пожарной опасности в соответствии с 32 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г.

Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям.

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должно быть обеспечено устройство:

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

- противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).

Подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного снабжения».

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 25.04.2012 г. руководитель организации (объекта защиты) обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

Противопожарное водоснабжение городского округа

На территории городского округа должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в зданиях и сооружениях, а также на территории организаций и населенных пунктов в границах муниципального образования.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории г. Обнинска относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Сведения о системе водоснабжения г. Обнинск и мероприятиях по ее развитию (в т.ч. расчет пожарного расхода воды) содержатся в разделах «Инженерная инфраструктура» и «Развитие инженерной инфраструктуры» настоящей пояснительной записки.

Расход воды для нужд наружного пожаротушения городского округа принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 (с изм. от 09.12.2010) «Источники наружного противопожарного снабжения».  На расчетный срок принято 3 пожара по 40 л/с каждый.

При новом строительстве, реконструкции территория городского округа оборудуется противопожарным водопроводом, который допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками).

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 №123-ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния на территории городского округа между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций   различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок,  указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 №123-ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:

- от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);

- от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах городского округа.

Подразделения пожарной охраны на территории г. Обнинск должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городского округа определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут.

Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории городского округа осуществляется по СП (свод правил) 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны», учитывая требования НПБ 101-95, а также, решения областной целевой программы "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы".

В настоящее время на территории города Обнинск находится 5 пожарных депо, осуществляющих прикрытие территории муниципального образования.   Часть пожарных депо располагается в промышленных зонах города вблизи прикрываемых объектов, имеющих особо важное значение или повышенную взрыво-пожароопасность.

Таблица №

Сведения о пожарных депо на территории города Обнинск

| № п\п | Наименование подразделения | Место дислокации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ 112 | ул. Матросова, д.5 |
| 2 | СВПЧ 1 | пр-д Самсоновский,12 |
| 3 | ВПЧ 50 | Киевское шоссе, 109 км |
| 4 | ПЧ 3 | ул. М. Горького,2 |
| 5 | ПЧ 60 | муниципальная промзона (сдана в 2012 г.) |

Проектом генерального плана предлагается, дополнительно к существующим, разместить еще одно пожарное депо II-го типа на 4 автомобиля в следующем составе 3 автоцистерны АЦ-40 с насосом высокого давления и 1 автомобильный коленчатый подъемник АКП-56, на земельном участке площадью 1 - 1,2 га. При этом время оперативного реагирования на пожары в районах нового жилищного строительства сократится до 5 минут, что позволит эффективно ликвидировать возможные очаги возгорания.

Пожарное депо предлагается разместить на земельном участке, имеющем выезд на магистраль общегородского значения - улицу Энгельса.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II типа указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.  Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.  Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 25.04.2012 г. №390  на территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан  на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, предусмотрено проведение особых противопожарных мероприятий.

Среди таких мероприятий выделяется:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;

- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается размещение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается устройство свалок горючих отходов на территориях городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Руководители организаций обеспечивают своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы (Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов).

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Требования пожарной безопасности в лесах

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с  «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

- места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Организации, осуществляющие авиационные работы по охране и защите лесов, обязаны обо всех обнаруженных нарушениях настоящих Правил информировать органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Основными нормативными документами при разработке раздела ИТМ ЧС послужили:

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ;

- Федеральный закон «О безопасности» от 5.03.1992 г. с изменениями от 24.12.1993 г №2446-1;

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996 г. №3-ФЗ;

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997 № 117-ФЗ;

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 №170-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- ГОСТ 22.0.02–94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03–97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05–97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06–95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07–95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СНиП 2.06.15–85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.51–90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». СНиП 22–01–95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации № 105 от 28.02.2003 г.);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1371-р от 14.10.2004 г., др. нормативно-правовые документы.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 5.1. Мероприятия по изменению границ населенного пункта «Город Обнинск»

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- установка границы населенного пункта «Город Обнинск» в соответствии с графическими материалами;

Перечень земельных участков, включаемых в границы города

| № п/п | Кадастровый квартал | Кадастровый номер участка | Категория земель |  | Планируемое использование (функциональное зонирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая | Планируемая |  |
| 1 | 40:07:082701 | 40:07:082701:1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Общественно-деловая зона |
| 2 | 40:07:082701 | 40:07:082701:3 |  | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 3 | 40:03:031510 | 40:03:031510:16 |  | Земли населенных пунктов, | Производственная зона |
| 4 | 40:07:103501 | 40:07:103501:20 |  | Земли населенных пунктов, | Производственная зона |
| 5 | 40:07:081602 | 40:07:081602:29, 40:07:081602:30, 40:07:081602:32, 40:07:081602:33 |  | Земли населенных пунктов | Зона садово-дачных участков |
| 6 | 40:03:031003 | 40:03:031003:24, 40:03:031003:25, 40:03:031003:34, 40:03:031003:56, 40:03:031003:59, 40:03:031003:60, 40:03:031003:63, 40:03:031003:64, 40:03:031003:89, 40:03:031003:90, 40:03:031003:91, 40:03:031003:93, 40:03:031003:97, 40:03:031003:119, 40:03:031003:120, 40:03:031003:121, 40:03:031003:122, 40:03:031003:124, 40:03:031003:129, 40:03:031003:131, 40:03:031003:132, 40:03:031003:133, 40:03:031003:134, 40:03:031003:136, 40:03:031003:137, 40:03:031003:138, 40:03:031003:142 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 7 | 40:03:058302 | 40:03:058302:60, 40:03:058302:62 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 8 | 40:07:081703 | 40:07:081703:2, 40:07:081703:14, 40:07:081703:65, 40:07:081703:75, 40:07:081703:76, 40:07:081703:79, 40:07:081703:81, 40:07:081703:83, 40:07:081703:84, 40:07:081703:91, 40:07:081703:108, 40:07:081703:110 |  | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 9 | 40:03:050102 | 40:03:050102:256, 40:03:050102:260, 40:03:050102:267 |  | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 10 | 40:00:000000 | 40:00:000000:350, 40:00:000000:374, 40:00:000000:381 |  | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 11 | 40:07:000000 | 40:07:000000:516, 40:07:000000:966, 40:07:000000:1737 |  | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 12 | 40:03:031101 | 40:03:031101:1, 40:03:031101:2, 40:03:031101:5, 40:03:031101:10, 40:03:031101:16, 40:03:031101:18, 40:03:031101:23, 40:03:031101:25, 40:03:031101:28, 40:03:031101:32, 40:03:031101:33, 40:03:031101:36, 40:03:031101:37, 40:03:031101:38, 40:03:031101:39, 40:03:031101:41, 40:03:031101:43, 40:03:031101:44, 40:03:031101:45, 40:03:031101:59, 40:03:031101:61, 40:03:031101:69, 40:03:031101:70, 40:03:031101:76, 40:03:031101:83, 40:03:031101:86, 40:03:031101:91, 40:03:031101:92, 40:03:031101:98, 40:03:031101:101, 40:03:031101:104, 40:03:031101:107, 40:03:031101:108, 40:03:031101:122, 40:03:031101:123, 40:03:031101:125, 40:03:031101:126, 40:03:031101:129, 40:03:031101:130, 40:03:031101:131, 40:03:031101:137, 40:03:031101:147, 40:03:031101:155 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садово-дачных участков |
| 13 | 40:03:031003 | 40:03:031003:29, 40:03:031003:31, 40:03:031003:32, 40:03:031003:41, 40:03:031003:42, 40:03:031003:43, 40:03:031003:44, 40:03:031003:45, 40:03:031003:53, 40:03:031003:54, 40:03:031003:98, 40:03:031003:125, 40:03:031003:126, 40:03:031003:127, 40:03:031003:128 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 14 | 40:07:090101 | 40:07:090101:1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Рекреационная зона |
| 15 | 40:03:050102 | 40:03:050102:3, 40:03:050102:17, 40:03:050102:20, 40:03:050102:23, 40:03:050102:44, 40:03:050102:89, 40:03:050102:90, 40:03:050102:91, 40:03:050102:127, 40:03:050102:239, 40:03:050102:240, 40:03:050102:250, 40:03:050102:251, 40:03:050102:276, 40:03:050102:294, 40:03:050102:298, 40:03:050102:299, 40:03:050102:416 – 40:03:050102:420, 40:03:050102:422, 40:03:050102:423, 40:03:050102:424, 40:03:050102:429, 40:03:050102:430, 40:03:050102:431, 40:03:050102:432, 40:03:050102:438, 40:03:050102:439 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 16 | 40:03:050102 | 40:03:050102:101, 40:03:050102:190, 40:03:050102:236, 40:03:050102:237, 40:03:050102:249, 40:03:050102:421, 40:03:050102:425 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Общественно-деловая зона |
| 17 | 40:03:050102 | 40:03:050102:16, 40:03:050102:54, 40:03:050102:55, 40:03:050102:76, 40:03:050102:83, 40:03:050102:192 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Рекреационная зона |
| 18 | 40:03:050102 | 40:03:050102:235, 40:03:050102:238 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 19 | 40:03:058302 | 40:03:058302:30, 40:03:058302:31, 40:03:058302:34, 40:03:058302:36 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 20 | 40:03:058302 | 40:03:058302:35 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Рекреационная зона |
| 21 | 40:03:058302 | 40:03:058302:45, 40:03:058302:48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 22 | 40:03:030302 | 40:03:030302:74, 40:03:030302:175, 40:03:030302:1306, 40:03:030302:1307, 40:03:030302:1308, 40:03:030302:1309 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 23 | 40:07:081101 | 40:07:081101:264, 40:07:081101:265 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садово-дачных участков |
| 24 | 40:00:000000 | 40:00:000000:490 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 25 | 40:07:000000 | 40:07:000000:520 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Рекреационная зона |
| 26 | 40:03:000000 | 40:03:000000:1974 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 27 | 40:03:050101 | 40:03:050101:783 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Общественно-деловая зона |
| 28 | 40:07:080601 | 40:07:080601:3, 4, 9, 12, 17, 21, 37, 43, 48, 77, 86, 103, 116, 162, 185, 186, 187, 189, 193 – 197, 200 – 206, 208 – 211, 213 – 218, 220 – 222, 224 – 230, 233, 234, 238, 242, 246, 248, 249, 250, 252 – 255, 257,258, 262, 264, 267, 268, 269, 272, 277, 279, 280, 284, 286, 287, 289, 291, 293, 295, 297 – 301, 303, 304, 306 – 310, 313, 315 – 318, 320, 322, 323, 325 - 333, 335, 338 – 342, 346, 348, 349, 350, 351, 353, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 412, 414, 415, 416, 443, 445, 497 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садово-дачных участков |
| 29 | 40:07:081601 | 40:07:081601:197 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садово-дачных участков |
| 30 | 40:07:081602 | 40:07:081602:6, 15, 22, 23,24, 27, 28, 34, 36 – 47, 50 – 53, 58, 60 – 63, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 87, 88, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 109, 111, 113, 114, 123, 131, 136, 139, 140, 142 – 146, 148, 149, 151 – 153, 156, 157, 159 – 161, 164, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 189, 192, 193, 195, 196, 197, 202 – 205, 211, 213, 219, 220, 227, 229 – 232, 234 – 236, 245, 247, 251, 254 – 257, 260, 265, 266, 268 – 276, 283, 286, 287, 292, 295, 297, 298, 299, 301, 312, 315, 318 – 322, 324 – 326, 329, 332, 336, 339 – 342, 347, 350, 355, 356, 363, 365, 366, 369, 373, 374, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 384 – 387, 389, 391, 392, 395, 396, 397, 403, 405, 408, 410 – 416, 419, 420, 421, 424, 426, 428, 429, 432 – 435, 437, 439 – 442, 450, 454, 459, 469, 470, 471, 475, 477, 554, 555, 745 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садово-дачных участков |
| 31 | 40:07:081101 | 40:07:081101:6, 8, 9, 10, 15, 19, 25, 28, 29, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 67, 68, 73, 83, 88, 90, 91, 95, 96, 103, 109, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 132 - 138, 141, 144, 147, 149, 150, 156, 160 - 165, 178, 183 - 187, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 203, 208, 210 - 215, 217, 219, 223, 224, 225, 227 - 231, 239, 248, 250, 251, 274, 299 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садово-дачных участков |
| 32 | 40:07:081102 | 40:07:081102:2, 40:07:081102:5, 40:07:081102:8, 40:07:081102:10 - 40:07:081102:32, 40:07:081102:214 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садово-дачных участков |

## 5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Завершение формирования Обнинского индустриального парка вдоль автодороги М-3 «Москва-Киев», расположенного по обе стороны от дороги к северу от развязки с ул. Северная. Зона будет включать производственную зону и зону объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- В южной части муниципального образования, рядом с существующими зонами научно-исследовательских учреждений, к югу от д. Доброе, между автомобильными дорогами А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» и М - 3 «Москва-Киев» планируется площадка № 2 Технопарка «Обнинск»м с зоной объектов обслуживания, необходимой для осуществления производственной и предпринимательской деятельности с целью  дальнейшего территориального развития  этих предприятий.

- Доформирование зоны центра города по оси пр. Маркса с выходом к территории поймы р. Протва на пересечении пр. Ленина и пр. Маркса с зоной объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, многофункциональным офисно-деловым центром и многоэтажными жилыми домами с размещенными в первых этажах офисными помещениями.

- Доформирование жилого микрорайона многоэтажной и индивидуальной жилой застройки к западу от пр. Ленина, к северу от общественного центра города Обнинска с размещением детского сада (в районе жилого образования «Зайцево»).

- Завершение формирования мкр. 55 к северу от пр. Маркса и ул. Белкинской.

- Доформирование жилого района «Западный», включающего жилые районы «Заовражье», «Экодолье» и присоединенную территорию вдоль проспекта Ленина в районе д. Кривское (мкр. «Заовражье-2») с выделением жилых зон, зоны делового, общественного и коммерческого назначения.

В жилом районе «Заовражье»  запланированы детские сады и школы в составе жилой застройки, торгово-развлекательный центр, объекты здравоохранения, объекты общественного питания и другие объекты обслуживания жилого района. А в зоне объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности запланировано пожарное депо. Параметры развития территории мкр. «Заовражье-2» должны быть установлены градостроительной документацией.

- Комплексное развитие территории 26 микрорайона со сносом аварийного жилья на основании утвержденной документации по планировке территории.

- Запланированы зоны делового, общественного и коммерческого назначения на площадках вдоль автомобильной дороги М-3 «Москва-Киев» с целью упорядочения хаотично расположенных застроек смешанного назначения и вытеснения садоводческих и огороднических хозяйств, расположенных вблизи полосы отвода автомобильной дороги. Планируются для строительства в этих зонах торгово-развлекательный центр, офисный центр и объекты обслуживания автомобильного транспорта.

- Дальнейшее развитие сложившейся муниципальной промышленной зоны, расположенная в районе северного въезда в город между федеральной железной дорогой и федеральной автомобильной трассой М-3 «Украина».

- В пойме р. Протва к югу от реки запланирована комплексная рекреационная зона, которая включает зону городских, скверов, парков, городских садов, зону объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спорта, зону объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, зону пляжей. Здесь запланированы искусственные пруды с пляжем и объекты отдыха и рекреации.

- Развитие площадки № 1 Технопарка «Обнинск» планируется в северной части города в районе ФГБОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики, площадки № 2 Технопарка «Обнинск» - в южной части города в районе федеральных автодорог.

- Резервируется территория для организации к северу от муниципальной промышленной зоны между железной дорогой и Киевским шоссе, а также к востоку от автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» (между трассой дороги и ЛЭП) Обнинского индустриального парка.

- Формирование на ул. Красных Зорь зоны инновационного развития.

- Развитие зоны научно-исследовательских учреждений планируется к юго-востоку от территории ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова».

- С целью формирования (расширения) полосы автомобильной дороги  М-3, и вследствие ее расширения на перспективу зарезервированы зона прочих объектов транспортной инфраструктуры, зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности вдоль данной дороги.

- К юго-востоку от площадки № 2 Технопарка «Обнинск» запланирована зона научно-исследовательских учреждений.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Завершение формирования Обнинского индустриального парка вдоль автодороги М-3 «Москва-Киев», расположенного по обе стороны от дороги к северу от развязки с ул. Северная. Зона будет включать производственную зону и зону объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- Доформирование зоны центра города по оси пр. Маркса с выходом к территории поймы р. Протва на пересечении пр. Ленина и пр. Маркса с зоной объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, многофункциональным офисно-деловым центром и многоэтажными жилыми домами с размещенными в первых этажах офисными помещениями.

- Доформирование жилого района «Западный», включающего жилые районы «Заовражье», «Экодолье» с выделением жилых зон, зоны делового, общественного и коммерческого назначения. Здесь запланированы детские сады и школы в составе жилой застройки, торгово-развлекательный центр, объекты здравоохранения, объекты общественного питания и другие объекты обслуживания жилого района. А в зоне объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности запланировано пожарное депо.

- Организация мкр. «Парковый» с выделением зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (по ул. Шацкого).

- Доформирование жилого микрорайона многоэтажной и индивидуальной жилой застройки к западу от пр. Ленина, к северу от новой зоны «Центра города» с размещением детского сада (в районе жилого образования «Зайцево»).

- Завершение формирования мкр. 55 к северу от пр. Маркса и ул. Белкинской.

- Дальнейшее развитие сложившейся муниципальной промышленной зоны, расположенная в районе северного въезда в город между федеральной железной дорогой и федеральной автомобильной трассой М-3 «Украина».

- Резервируется территория для организации к северу от муниципальной промышленной зоны между железной дорогой и Киевским шоссе, а также к востоку от автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» (между трассой дороги и ЛЭП) Обнинского индустриального парка.

- Развитие площадки № 1 Технопарка «Обнинск» планируется в северной части города в районе ФГБОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики, площадки № 2 Технопарка «Обнинск» - в южной части города в районе федеральных автодорог.

- Формирование на ул. Красных Зорь зоны инновационного развития.

## 5.3. Мероприятия по развитию экономической базы

Мероприятия на расчетный срок.

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выделение территорий для размещения производств, связанных с развитием наукоемких производств: биотехнологии, фармацевтика, точное машиностроение, приборостроение (в т. ч. для контроля технологических процессов), электронная промышленность, производство средств связи и приборов бытового назначения, новых материалов, ядерных и радиационных технологий и др.;

- формирование научно-медицинского центра радиационный медицины;

- формирование коммуникационной, научно-исследовательской, производственной и учебной площадки для развития высокотехнологического сектора экономики;

- созданием бизнес-инкубаторов в сфере коммерциализации научных разработок;

- формирование транспортно-логистического центра;

- развитие центра туристско-рекреационной деятельности.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выделение территорий для размещения производств, связанных с развитием наукоемких производств: биотехнологии, фармацевтика, точное машиностроение, приборостроение (в т. ч. для контроля технологических процессов), электронная промышленность, производство средств связи и приборов бытового назначения, новых материалов, ядерных и радиационных технологий и др.;

- формирование научно-медицинского центра радиационный медицины.

Мероприятия по размещению объектов производственной деятельности

| № | Название | Местоположение (функциональная зона) | Этапность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство производственного комплекса по выпуску компонентов, оборудования и интегрированных системных решений в области радиационного контроля | г. Обнинск (общественно-деловая зона) | расчетный срок |
| 2 | Строительство завода по производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции | 99 км Киевского шоссе (производственная зона) | расчетный срок |
| 3 | Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии | Киевское шоссе (производственная зона) | расчетный срок |
| 4 | Цех по фасовке сыпучих продуктов | ул. Курчатова, 49А (производственная зона) | расчетный срок |

## 5.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### 5.4.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- объем нового жилищного строительства – 1220 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 60 тыс. кв. м)

- для размещения нового жилищного строительства предусмотрено -364 га территории, в том числе:

| Многоэтажная застройка 6 эт. и выше | – 81 га |
| --- | --- |
| 4–5 этажная | – 76 га |
| Малоэтажная застройка | – 207 га |

Мероприятия на первую очередь

- Жилищное строительство в объеме 750 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет 80 тыс. кв. м).

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 169 га территории, в том числе:

| Многоэтажная застройка 6 эт. и выше | – 71 га |
| --- | --- |
| 4–5 этажная | – 35 га |
| Малоэтажная застройка | – 63 га |

Названия площадок нового жилищного строительства даны условно. Перечень жилых образований муниципального образования «Город Обнинск», входящих в состав проектируемых площадок нового жилищного строительства, приведен ниже.

Район Западный:

- жилой район Заовражье, (незастроенная территория микрорайонов № 2, 3 и кварталов 2, 6, 10);

- микрорайон «Заовражье-2» (условное название присоединенной территории вдоль проспекта Ленина в районе д. Кривское)

Общественный центр города (Зона II);

- ЖК «Солнечная долина»;

- ЖК «Зеленый остров».

- Микрорайон «Северный» (территория вдоль продолжения улицы Курчатова)».

### Мероприятия по развитию и размещению учреждений обслуживания

| № | Название | Местоположение (функциональная зона) | Емкость, га | Этапность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Дошкольное учреждение | - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - пересечение ул. Белкинской и пр. Ленина (жилая зона) - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Ул. Калужская (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - 55 мкр. (жилая зона) - ул. Чехова (жилая зона) - Западный район (жилая зона) | - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 | - первая очередь - первая очередь - расчетный срок - расчетный срок - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
|  | Общеобразовательная школа | - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - Мкр. Центральный (общественно-деловая зона) - Западный район (жилая зона) | - 3 - 3 - 3 - 3 | - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
| Объекты здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |  |
|  | Больница | 1. ул. Песчаная (общественно-деловая зона) | - 6,9 | - расчетный срок |
|  | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | - пр. Маркса (жилая зона) | - 0,4 | - первая очередь |
|  | Объекты социальной защиты населения | - Западный район (жилая зона) - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,7 - 3,1 | - расчетный срок - расчетный срок |
| Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения |  |  |  |  |
|  | Стадион | - мкр. Центральный (общественно-едовая зона) - мкр. Центральный (общественно-едовая зона) | - 14 га | - расчетный срок - расчетный срок |
|  | Лыжная база | - Западный район (жилая зона) - Западный район (жилая зона) - мкр. Центральный (рекреационная зона) | - 0,1 - 0,1 - 0,1 | - расчетный срок - первая очередь - первая очередь |
|  | Спортивный зал (фитнес зал) | - ул. Аксенова (рекреационная зона) - мкр. 32 (жилая зона) | - 0,4 - 0,4 | - первая очередь - расчетный срок |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
|  | Детская школа искусств | - г.Обнинск | - 700 учащ. | - расчетный срок |
|  | Библиотека | - г.Обнинск | - 300 м2 | - расчетный срок |
|  | Досуговый центр | - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,5 | - первая очередь |
|  | Деловой центр | - Автодорога М-3 (производственная зона) - Пр. Ленина (общественно-деловая зона) - Ул. Курчатова (общественно-деловая зона) - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 | - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - расчетный срок |
|  | Торгово-развлекательный центр | - Западный район (общественно-деловая зона) - Западный район - (общественно-деловая зона) - Автодорога А-121 (зона резервных территорий) | - 0,5 - 0,5 - 0,5 | - расчетный срок - расчетный срок - расчетный срок |
| Прочие учреждения |  |  |  |  |
|  | Учреждение общественного питания | - Западный район (общественно-деловая зона) - пр. Ленина (общественно-деловая зона) | - 0,2 - 0,1 | - расчетный срок - расчетный срок |
|  | Гостиница | - Западный район (общественно-деловая зона) | - 0,4 | - первая очередь |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | - Западный район (жилая зона) - Ул. Кабицынская (жилая зона) | - 0,2 - 0,2 | - расчетный срок - расчетный срок |

### 5.4.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция существующей автодороги федерального значения с целью доведения их параметров до I технической категории (расширение проезжей части трассы М-3 с 4 до 6 полос, строительство через неё внеуличных пешеходных переходов и транспортных развязок (их местоположение определено документацией по планировке территории по объекту «Автомобильная дорога М-3 «Украина» - Москва - Калуга – Брянск – граница с Украиной. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства – км 65 – км 124», вид будет определен на последующих стадиях при проектировании а/д М-3): на северном и южном въездах, на пересечении с А-101 и примыкании дополнительного выезда в районе Кончаловских гор).

- Строительство западного автодорожного обхода по направлению трассы М-3 «Украина».

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция (расширение полосы земельного участка до 20 м) а/д регионального или межмуниципального значения «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск» (на участке с км 6+500 по км 9+000); реконструкция автодороги «Лапшинка – Кабицыно» от д. Кабицыно до Московского большого кольца; строительство автодороги М-3 – г. Обнинск (южный подъезд к г. Обнинск); строительство автодороги Обнинск – Кабицыно (расширение полосы земельного участка до 35 м)  (предусмотрено программой «Основные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской область на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года»).

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Наращивание существующих лучевых направлений внутригородской магистральной УДС: ул. Курчатова в северном направлении до вливания в автодорогу на Балабаново.

- Продление ул. Северной до продолжения пр. Ленина, ул. Цветкова до а/д Обнинск – Городня со строительством мостового перехода через р. Протва.

- Создание дуговых связей, соединяющих перечисленные направления.

- Развитие существующих и сооружение новых направлений магистральной УДС. В т. ч. предусматривается ул. Красных Зорь, оснащение магистральных улиц необходимыми дорожными искусственными сооружениями, в том числе строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения пр. Ленина и проектируемой дуговой магистрали, обслуживающей новые площадки жилищного строительства.

- Реконструкция участков УДС с увеличением количества полос движения до 3 ед. в каждом направлении: пр. Ленина (на участке от пр. Маркса до ул. Кутузова) и пр. Маркса (от ул. Энгельса до ул. Северная).

На расчетный срок протяженность магистральной УДС сети составит 103,6 км, в т. ч. общегородского значения – 47,1 км. Плотность магистральной УДС на застроенных территориях – 2,9 км/кв. м.

- Сооружение бокового рокадного проезда вдоль трассы М-3, перехватывающего выезды на неё из восточной производственной зоны; реконструкция туннеля в районе Кончаловских гор.

- Реконструкция систем освещения улично-дорожной сети и пешеходных дорог в соответствие с современными требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

- Создание благоприятных и комфортных условий для пешеходного и велосипедного движения. Максимальное разделение транспортного и пешеходного потока. Создание сети основных пешеходных и велосипедных направлений, объединяющей основные жилые, промышленные и рекреационные зоны. На пересечении этих направлений с мощными транспортными потоками предусматривается сооружение внеуличных пешеходных переходов. Всего предусматривается сооружение 12 внеуличных пешеходных перехода.

- Повышение уровня обслуживания населения общественным транспортом: увеличение протяженности улично-дорожной сети с линиями городского общественного транспорта до 76 км (плотность на застроенной территории составит 1,6 км/кв. км). Интервалы движения в часы пик составят: сетевой – 3,0, маршрутный – 6,0 мин. Средние полные затраты времени на передвижения будут находиться в пределах 22 мин. Увеличение доли автобусов большой вместимости. Общее количество автобусов с учетом заказных и пригородных перевозок возрастет до 300 ед.

- Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта. К концу расчетного срока уровень автомобилизации увеличится до 350-400 легковых автомобилей на 1000 жителей (в среднем 375). Предусматривается максимальное сохранение сложившихся массивов боксовых гаражей с их частичной заменой на современные многоярусные гаражи. Предлагается строительство 17 многоярусных гаражей для хранения автотранспорта средней вместимостью до 500 ед.

- Строительство 7 АЗС и 7 СТО.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция существующих автодорог федерального значения с целью доведения их параметров до I технической категории (расширение проезжей части трассы М-3 с 4 до 6 полос, строительство через неё внеуличных пешеходных переходов и транспортных развязок).

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция (расширение полосы земельного участка до 20 м) а/д регионального или межмуниципального значения «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск» (на участке с км 6+500 по км 9+000); реконструкция автодороги «Лапшинка – Кабицыно» от д. Кабицыно до Московского большого кольца; строительство автодороги М-3 – г. Обнинск (южный подъезд к г. Обнинск); строительство автодороги Обнинск – Кабицыно (расширение полосы земельного участка до 35 м).

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых участков магистральной УДС, в том числе

продление пр. Ленина (с сооружением мостового перехода через овраг) до н.п. Кривское, ул. Северной до продолжения пр. Ленина, ул. Цветкова, ул. Красных Зорь до ул. Северная.

- Строительство дамбы через овраг в продолжении ул. Гагарина. Сооружение транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения пр. Ленина и проектируемой дуговой магистрали, обслуживающей новые площадки жилищного строительства.

- Реконструкция участков УДС с увеличением количества полос движения до 3 ед. в каждом направлении: пр. Ленина (на участке от пр. Маркса до ул. Кутузова) и пр. Маркса (от ул. Энгельса до ул. Северная).

Протяженность магистральной УДС сети составит 70,2 км, в т. ч. общегородского значения – 35,4 км. Плотность магистральной УДС на застроенных территориях – 2,6 км/кв. км.

- Введение одностороннего движения на пересечении пр. Ленина, ул. Комсомольская с подключением ул. Парковой; сооружение бокового рокадного проезда вдоль трассы М-3, перехватывающего выезды на неё из восточной производственной зоны; реконструкция туннеля в районе Кончаловских гор.

- Реконструкция систем освещения улично-дорожной сети и пешеходных дорог в соответствие с современными требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

- Создание сети пешеходных и велосипедных направлений, объединяющей основные жилые, промышленные и рекреационные зоны. На пересечении этих направлений с мощными транспортными потоками предусматривается сооружение внеуличных пешеходных переходов. Предусматривается сооружение 9 внеуличных пешеходных переходов.

- Увеличение протяженности улично-дорожной сети с линиями городского общественного транспорта до 58 км (плотность на застроенной территории составит 1,5 км/кв. км).

- Реконструкция существующей автостанции с организацией благоустроенных перронов для отправления и приема автобусов, а также комфортабельного зала ожидания.

- Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта. К концу первой очереди уровень автомобилизации увеличится до 300 легковых автомобилей на 1000 жителей. Предусматривается строительство 12 многоярусных гаражей для хранения автотранспорта средней вместимостью 500 ед.

- Строительство 2 АЗС и 4 СТО.

- Улицу Комсомольская (улица местного значения в зоне жилой застройке) продлить до пересечения с улицей Горького.

### 5.4.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- реконструкция существующих ПС 110 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации;

- реконструкция ПС 110 кВ Белкино с увеличением трансформаторной мощности;

- строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ Белкино для электроснабжения многоэтажных домов по ул. Табулевича;

- модернизация существующих распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ в соответствии с инвестиционными проектами эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- строительство кабельных линий 110 кВ;

- строительство нового распределительного пункта (РП) 10 кВ в районе нового строительства Западный, питающего кабельные линии 10 кВ к нему, трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4кВ.

- модернизация существующих ПС 110 кВ, распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей, 10–0,4 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- разработка «Расчетной схемы газоснабжения города» специализированным институтом;

- осуществление кольцевания газопроводов среднего давления;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- использование газопроводов из полиэтиленовых труб, которые не потребуют защиты от электрохимической коррозии;

- строительство распределительных газопроводов высокого давления до следующих объектов: Техцентры «Грин Авто», до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:040201:128; ГТУ ТЭЦ №1, резервный газопровод до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:030502:26;

- в целях исполнения п.8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021 № Пр-753 и «Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 1152-р) в документах территориального планирования предусмотрена газификация домовладений на территории г. Обнинска.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- перекладка газопровода высокого давления от ГРС Обнинск 1 до ТЭЦ ФЭИ Д=250 мм (газопровод исчерпал ресурс нормативного срока эксплуатации);

- осуществление закольцовки газопровода высокого давления на ТОК Кривское и д. Кривское;

- запитка новой застройки газопроводом 300 мм от ГРС «Белкино» с установкой ГРП в микрорайонах;

- установка ГРУ в новых отопительных котельных, а также для крышных котельных.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- разработка специализированной организацией Схемы централизованного теплоснабжения объектов города Обнинск от 2-х теплоисточников (ГТУ ТЭЦ №1 и МП «Теплоснабжение») с увязкой гидравлики при раздельной работе источников;

- руководство АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»(исх.№224/7.01-04/347 от 02.06.2021г.) заявило о  продолжении  теплоснабжения от ТЭЦ ФЭИ потребителей промплощадки и сторонних потребителей . После строительства ПНС на земельном участке в районе здания ул. Комсомольская,6 производительностью 450 м3/ч появится возможность теплоснабжения потребителей района Старый город от двух источников -ТЭЦ ФЭИ и котельной МП «Теплоснабжение», Коммунальный пр-д,21;

- строительство новых микрорайонов только с подключением на закрытую (независимую) систему теплоснабжения через ЦТП (центральные тепловые пункты) или ИТП (индивидуальные тепловые пункты), в которых устанавливаются теплообменники и группа необходимых насосов (сетевых и циркулярных, дренажных);

- в целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки потребителей ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2021-2022 годы запланировано техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №1;

- на территории водогрейной котельной жилого района Заовражье запланирован монтаж повысительной насосной станции производительностью не менее 750 м3/час (3 рабочих + 1 резервный насос по 254 м3/час каждый);

- строительство понизительной насосной станции производительностью 450 м3/час на земельном участке в районе здания ул. Комсомольская, 6.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить мероприятия Схемы теплоснабжения города (строительство, перекладка и реконструкция теплотрасс, теплофикационных камер):

- осуществить новое строительство участков тепловых сетей общей протяженностью ~22 км,

- осуществить строительство ИТП для подключения тепло-потребляющих установок  новых объектов капитального строительства ;

- осуществить реконструкцию участков тепловых сетей (замена ветхих) ~ 77км;

- осуществить строительство двух энергоисточников: в «Заовражье» и в Технопопарке №1;

- для исключения «раздавливания» систем теплоснабжения объектов старого города выполнить проектирование и строительство понизительной насосной на земельном участке в районе здания ул. Комсомольской,6.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- осуществить строительство новых и поэтапное обновление существующих эксплуатационных артскважин с бурением скважин на другие, более благоприятные по качеству, водоносные горизонты, по возможности, на территории площадок существующих скважин;

- заменить изношенные водоводы и водопроводные сети с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Вашутинского, Добринского и Самсоновского водозаборов;

- реконструкция ВПС с заменой изношенных насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды в кварталах №45, 52;

- прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе «Западный», д. Кабицыно, д. Маланьино, в районе «Рекреационный».

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;

- обеспечить учет потребляемой воды;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие долговечные трубы;

- построить ранее разведанный Жуковский водозабор или другой подземный водозабор с разведкой новых водоносных горизонтов для города Обнинска;

- по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

- по Добринскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, Карповского водозабора (ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования», утвержденного Администрацией г. Обнинска в 1997 г., согласно которой намечалось использование свободных мощностей Карповского водозабора (3000 тыс. куб. м/сут.) для нужд города путем увеличения нагрузки на действующие скважины этого водозабора с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п. 1.1, указывающего на «целесообразность кооперирования систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности».

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- осуществить строительство напорных трубопроводов от КНС-51 до ул. Энгельса и самотечного коллектора до ОСК;

- провести реконструкцию и ремонт КНС-51;

- выполнить расширение и реконструкцию существующих очистных сооружений до 80 тыс. куб.м/сут;

- прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в районе «Западный», микрорайоне 55, д. Кабицино;

- осуществить строительство новых и переложить существующие канализационные сети (со значительным износом);

- строительство КНС-1 в районе ул. Пирогова, строительство сливной станции.

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить канализование п. Обнинское с учетом ранее разоаботанного ТЭП благоустройства п. Обнинское (предложения РУ № 8 ФМБА России исх. № 19/1105 от 08.11.12 г.)

- улучшить санитарно-техническое состояние бывших 2-х КНС «Сигнал»;

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций;

- выполнить реконструкцию очистных сооружений канализации;

- провести реконструкцию и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

Дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- строительство локальных очистных сооружений и реконструкция сети ливневой канализации по Коммунальному проезду;

- стротельство локальных очистных сооружений в промзоне Мишково (водосборный бассейн №6), в районе ул. Шацкого – водосборный бассейн №1;

- строительство сети ливневой канализации в «Старом городе»;

- устройство водопропускных канав бетонных лотков в пос. Обнинское.

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить реконструкцию очистных сооружений канализации;

- провести реконструкцию и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- защита от овражной и склоновой эрозии;

- защита от затопления и подтопления;

- благоустройство пляжных зон и водоемов;

- дальнейшее строительство водосточной сети на площадках строительства расчетного срока;

- организация подачи дождевых стоков на очистку;

- реконструкция открытой дренажной системы ливневой канализации в старой части города и микрорайоне Обнинское;

- осуществление мониторинга качества воды в р. Протва для информации Администрации Боровского района и инициирования мероприятий по прекращению загрязнения р. Протва» сточными водами вышерасположенных населенных пунктов и хозяйств.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- защита от овражной и склоновой эрозии;

- защита от затопления и подтопления;

- благоустройство пляжных зон и водоемов, в том числе обустройство набережной вдоль р. Протва;

- провести полную инвентаризацию существующей ливневой канализационной сети в городе с выявлением «бесхозных» сетей;

- разработка Схемы развития дождевой канализации;

- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- открытие новых цифровых АТС в новых жилых районах города;

- дальнейшее развитие телекоммуникаций города со строительством сетей в новых районах города;

- расширение информационной сети по ВОЛС;

- дальнейшее развитие системы городского кабельного телевидения для создания широкополосных интерактивных сетей и студии городского кабельного телевидения;

- дальнейшее развитие сотовой связи.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- дальнейшее развитие телекоммуникаций в жилом образовании «п. Мирный» и новых районах строительства;

- строительство новых телекоммуникационных сетей в зоне «Технопарка»;

- расширение информационной сети по ВОЛС;

- продолжить работы по созданию Обнинской городской компьютерной сети;

- начать реконструкцию системы городского кабельного телевидения для создания широкополосных интерактивных сетей и студии городского кабельного телевидения;

- дальнейшее развитие сотовой и пейджинговой связи.

## 5.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- содействие проведению инвентаризации объектов культурного наследия, находящихся в границах города Обнинск;

- организация государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов археологического наследия, находящихся в границах города Обнинск.

- организация работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и внесение их в государственный кадастр недвижимости;

- определение списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- организация государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, находящихся в границах города Обнинск.

- организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- организация работы по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- организация и содействие проведению мониторинга по контролю за состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории городского округа;

- после разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений;

- в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия, в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

## 5.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- организация системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы, водных объектов (в т.ч. р. Протва в районе городского пляжа), почвы, шумового и электромагнитного загрязнения, с созданием тематических слоев и их своевременной актуализации, обновление сводного тома ПДВ с учетом влияния автотранспорта, легитимизация тома ПДВ;

- административное стимулирование и организация единых санитарно-защитных зон промышленных узлов (восточный, северный и южный промышленные узлы), с соблюдением размеров санитарно-защитных зон в сторону нормируемых объектов;

- создание реестра объектов, для которых требуется установление СЗЗ, разработка и организация единых СЗЗ для промышленных узлов;

- выделение и согласование новых участков производств с соблюдением необходимых санитарных разрывов и санитарно-защитных зон в соответствии с очередностью освоения данных территорий;

- запрет на увеличения объемов производства и расширения территории предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия;

- благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- разработка механизма компенсаций по возмещению ущерба здоровью населения, проживающего в зоне источников загрязнения окружающей среды, вынос нормируемых объектов или уменьшение мощности производства;

- устройство и оборудование мест массового отдыха населения;

- обустройство мест скопления людей с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрением малых скульптурных форм, освещением;

- охрана и периодическое восстановление с обновлением породного состава защитных насаждений вдоль санитарного разрыва магистрального газопровода, автотрассы «Москва-Киев», водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в том числе р. Протва и крупных оврагов, озеленение вокруг медицинских и научно-исследовательских центров, связанных с радиацией и др.;

- установка ограничивающих и предупреждающих знаков о соблюдении границ и режимов зон санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- экологическое образование населения через средства массовых информаций.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

Охрана окружающей среды

- организация единых проектов санитарно-защитных зон сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон (восточная, северная и южная часть города Обнинск), с включением мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;

- контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества выбросов загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые выбросы для ОАО ПЗ «Сигнал» и ОАО ГНЦ РФ «ОНПП «Технология», расположенные в сформированной жилой застройке;

- вынос производств лекарственных препаратов, пищевых отраслей, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за границы санитарно-защитных зон иных предприятий (колбасный завод, продовольственные базы Меркурий-Обнинск, Хеморфарм и др.);

- организация защитного зеленого пояса из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон и вдоль автомобильных дорог, улично-дорожной сети, гаражных кооперативов;

- ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных территорий общего пользования и зон отдыха горожан;

- разработка схемы транспортных потоков с выделением наиболее загрязненных участков, учет автомобильного транспорта в томе ПДВ города;

- установка станции по обезжелезиванию или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов Самсоновского водозабора;

- разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, Карповского водозабора (ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования»;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон рек Протва, Лужа, Городянка;

- развитие системы канализования, в том числе на присоединяемых территориях;

- реконструкция очистных сооружений канализации;

- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями;

- строительство «шумовых экранов» вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки, в том числе 2 жилых зданий вблизи автомагистрали М-3 «Украина», либо вынос жилых зданий за пределы зоны негативного влияния трассы;

- шумовая защита зданий (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- увеличение высоты антенн, распределение мощностей передающих устройств и прочие технические мероприятия по уменьшению негативного электромагнитного излучения.

- замена линий электропередач на кабельные линии.

- учет источников радиоактивного загрязнения на территории города;

- развитие автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО);

- измерение уровня радона в подвальных помещениях.

Санитарная очистка территории

- строительство 2-ой очереди полигона на ранее выделенном для полигона земельном участке вблизи д. Тимашово, учитывая необходимость безотлагательного решения данного вопроса;

- рекультивация существующих карт захоронения отходов на полигоне ТБО вблизи д. Тимашово;

- корректировка норм образования отходов каждые 5 лет;

- строительство и оборудование снегосвалки, с отводом талых вод в ливневую канализацию с последующей очисткой на очистных сооружениях ливневой канализации;

- строительство мусороперегрузочных станций на новых, присоединяемых к городу землях, не обремененных близким расположением жилых, общественных зданий и зон отдыха;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с кладбищ, от частного сектора, не допущение образования несанкционированных свалок;

- организация сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп;

- приобретение и установка инсинераторной установки или заключение договора на обслуживание мобильным инсинератором.

Система озеленения

- создание единой рекреационной зоны вдоль р. Протва, с выделением спортивной зоны вокруг Ледового дворца, организацией лыжных трасс, пешеходных дорожек, смотровых площадок и мест отдыха на берегу р. Протва;

- сохранение и восстановление уникального природного ландшафта и растительных сообществ по берегу р. Протва, выделение ограниченных для посещения территорий;

- благоустройство территории «Гурьяновского леса»;

- благоустройство существующих скверов, бульваров;

- благоустройство и оформление озелененных территорий детских садов, школ, больниц;

- строительство детских площадок и зон активного отдыха, спортивных площадок, озеленение средневысотными и кустарниковыми насаждениями, создание клумб, газонов и др. на внутриквартальных пространствах;

- перевод лесных насаждений, включаемых в проектируемую городскую черту в лесопарковую зону города, с организацией пешеходных дорожек, мест отдыха и пр., а также проведением надлежащего ухода и контроля за состоянием насаждений;

- разработка ландшафтного плана и функционального зонирования территории «Лужки-Горки-Ладенки»;

- инвентаризация зеленых насаждений, разработка схемы озеленения города;

- установление территорий Обнинского пригородного лесничества с учетом земель лесного фонда.

## 5.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций взрыво-пожароопасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

- модернизация потенциально-опасных объектов, переход к безопасным технологиям производства, сокращение запаса опасных веществ, замену АХОВ на безопасные заменители;

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта в ЧС;

- разработка декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности опасного объекта;

- надзор за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями (плотины, коммуникации и др.);

Обеспечение безопасности на водных объектах, объектах туризма

- размещение на городских пляжах и в прибрежных зонах отдыха спасательных станций (Белкинские пруды), осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки, создание поисково-спасательной службы;

Совершенствование    систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов

- для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации необходимо развивать и совершенствовать системы мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой города, и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях;

Планирование мероприятий по защите населения на территории с целью эффективного их выполнения:

- для защиты установленных категорий населения использовать существующий   фонд защитных сооружений ГО (убежища и укрытия), которые должны обеспечивать защиту укрываемых, в соответствии с требованиями СНиП II-11-77* «СВОД ПРАВИЛ. ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ». При строительстве новых объектов, необходимо устройство защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 (актуализированная редакция);

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.);

- подготовка эвакомероприятий из зон ЧС в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций на ПОО, планом ГО и ЗН МО «Город Обнинск»;

- проведение мероприятий медицинской защиты, медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения городского поселения медучреждениями, имеющими коечный фонд);

- создание запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для работников ПОО;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Обеспечение устойчивого функционирования города в мирное и военное время:

- усовершенствование транспортной системы – уплотнение улично-дорожной сети с обходами населенных пунктов, создание дополнительных въездов (выездов) на территорию поселения, насыщение транспортной сети объектами инфраструктуры, обеспечивающими безопасность движения и увеличивающими пропускную способность;

- повышение устойчивости функционирования инженерных систем и объектов (инженерное обеспечение и благоустройство новых площадок строительства, мониторинг состояния, своевременный ремонт и замена существующих изношенных сетей и оборудования, резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, создание материального резерва для восстановления в случае аварии);

## 5.8.    Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск».

- размещение нового (проектного) пожарного депо в районе «Заовражье», с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара для г. Обнинск - 10 минут, в соответствии с п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, требованиями НПБ 101-95;

- реконструкция, ремонт и дооборудование существующих пожарных депо -    приобретение автомобильной и специальной пожарной техники, оборудования и имущества для подразделений государственного казенного учреждения Калужской области "Пожарно-спасательная служба Калужской области".

- обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики, в соответствии с планами ликвидации возможных ЧС на данных объектах, соблюдение правил пожарной безопасности эксплуатации и охрана ПОО;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, поэтапный вынос жилищного фонда из санитарно-защитных зон предприятий (в том числе, и пожароопасных объектов);

- обеспечение водой участков территории муниципального образования, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения: строительство (ремонт и замена изношенных) наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами; водных объектов, используемых, для целей пожаротушения; сооружение водоемов двоякого назначения в скверах, парках;

- размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения, используемым для целей наружного пожаротушения;

- обеспечение противопожарных разрывов в застройке и беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

- обеспечение   пожарной безопасности   в лесах.

- создание добровольной пожарной охраны.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2031 г | Расчетный срок 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования «Город Обнинск» в том числе: | га | 5502,92 | 5502,92 | 7790,95 |
| г. Обнинск | га | 4706,85 | 4856,76 | 4856,76 |
| д. Заречье | га | 0 | 0 | 3 |
| д. Кривское | га | 0 | 0 | 158 |
| д. Кабицыно | га | 0 | 0 | 352 |
| д. Маланьино | га | 0 | 0 | 15 |
| д. Мишково | га | 0 | 0 | 18 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 150 | 0 | 691,24 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 5,94 | 5,94 | 139,57 |
| Земли лесного фонда | га | 640,12 | 640,12 | 1496,83 |
| Земли водного фонда | га | 0 | 0 | 59,55 |
| 1.2 Общая площадь земель в границах муниципального образования «Город Обнинск» в проектных границах: | га |  |  |  |
| Функциональные зоны, в том числе: | га | 4706,85 | 4856,76 | 7790,95 |
| 1.2.1 Жилые зоны | га | 965,48 | 907,42 | 5363,01 |
| 1.2.2 Зона садово-дачных участков | га | 387,0 | 474,09 | 639,92 |
| 1.2.3 Общественно – деловые зоны | га | 358,28 | 385,21 | 443,09 |
| 1.2.4 Рекреационные зоны | га | 822,90 | 840,45 | 2258,06 |
| 1.2.5 Зоны исторической застройки | га | 17,69 | 14,65 | 14,65 |
| 1.2.6 Зона территории памятников природы | га | 120,04 | 120,04 | 120,04 |
| 1.2.7 Производственные зоны | га | 1079,67 | 1116,89 | 1584,82 |
| 1.2.8 Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 576,0 | 598,99 | 714,23 |
| 1.2.9 Зоны специального назначения (кладбища, режимные объекты) | га | 294,58 | 313,79 | 515,45 |
| 1.2.10 Зоны резервных территорий | га | 85,21 | 85,21 | 85,21 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 Численность населения в проектных/существующих границах | тыс. чел | 118/118 | 120/120 | 140/120 |
| 2.2 Численность занятого населения в существующих границах | тыс. чел | 51 | 55 | 59 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд в существующих границах | тыс. кв. м | 2460 | 3180 | 3620 |
| 3.2 Ветхий жилищный фонд | тыс. кв. м | 0,8 |  |  |
| 3.3 Убыль жилищного фонда в существующих границах | тыс. кв. м |  | 30 | 60 |
| 3.4 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир в существующих границах | кв. м/чел | 23,5 | 29 | 30 |
| 3.5 Новое жилищное строительство в существующих границах | тыс. кв. м |  | 750 | 1220 |
| 4. Объекты и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения/на 1000 чел. | место | 4130/38 | 4730/40 | 6300/45 |
| 4.2 Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище/на 1000 чел. | место | 11630/ 106 | 12630/107 | 15400/ 110 |
| 4.3 Больницы – всего/на 1000 чел. | койка | 1240/11 | 1240/11 | 2100/15 |
| 4.4 Поликлиники – всего/на 1000 чел. | пос./см | 3640/34 | 3773/32 | 4200/30 |
| 4.5 Учреждения общественного питания – всего/на 1000 человек | место | 3640/33 | 4250/36 | 5600/40 |
| 4.6 Клубы, дома культуры – всего/на 1000 чел. | место | 3200/29 | 3890/33 | 7000/50 |
| 4.7 Спортивные залы – всего/на 1000 чел. | кв. м площ. пола | 10400/ 95 | 10900/92 | 11200/80 |
| 4.8 Бассейны – всего/на 1000 чел. | кв. м зерк. воды | 720/7 | 720/6 | 2800/20 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог всего, в том числе: - магистральных улиц общегородского значения - магистральных улиц районного значения | км | 29,5 | 35,4 34,8 | 47,1 56,5 |
| 5.2 Плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах застроенных территорий | км / кв. км | 1,6 | 2,6 | 2,9 |
| 5.3 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км двойного пути | 33,6 | 58 | 76 |
| 5.4 Количество мостов, дамб, путепроводов, транспортных развязок в разных уровнях | ед. | 7 | 15 | 19 |
| 5.5 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | ед. | 250 | 300 | 375 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 Водопотребление – всего в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 69,3 | 68,5 | 83 |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | ″ | 60,3 | 59,5 | 74 |
| - на производственные нужды | ″ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6.1.1 Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ сут. | 69,3 | 68,5 | 83 |
| в том числе водозаборов подземных вод | ″ | 69,3 | 68,5 | 83 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 60,0 | 58,4 | 71,0 |
| - хозяйственно-бытовые сточные воды | ″ | 51,0 | 49,4 | 62,0 |
| - производственные сточные воды | ″ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | ″ | 55,2 | 51,4 | 51,4 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч в год. | 166320 | 257250 | 348800 |
| 6.3.2 Потребление на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1575 | 2180 | 2490 |
| 6.3.4 Источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |  |
| ОАО «Калугаэнерго» | МВт | 47,5 | 68 | 86 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 Потребности тепла на нужды ЖКС | Гкал/час | 250 | 269,3 | 392,2 |
| 6.5 Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе | % | 60 | 80 | 90 |
| 6.5.2 Потребление газа всего в том числе: | млн куб м/ год | 180 | 185 | 292 |
| -ком.-быт. нужды населения |  | 20 | 24 | 42 |
| -теплоисточники |  | 160 | 161 | 250 |
| 6.5.3 Источники подачи газа | ГРС | ГРС 1,2 | ГРС 1,2 | ГРС 1,2 |
| 6.6 Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |

# 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение № 2

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Данные с сайта http://www.obninsk.ru

Потребность в детских дошкольных учреждениях превышает имеющиеся мощности и региональные нормативы, что выражается в нехватке на данный период 1260 мест в ДДУ.

Строительство детского дома-интерната на территории «Города Обнинска» не предполается в соответствии с замечаниями Министерства экономического развития Калужской области, поступившими на проект Генерального плана (инв. № 0132-13-05 от 05.02.2013 г.). Приоритетом в Калужской области является внедрение семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реформирования сети государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их количественное уменьшение до четырех к 2015 году.

Размещение объектов капитального строительства в населенных пунктах в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не допускается. Размещение объектов капитального строительства в границах охранной зоны автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов не допускается (ст. 25 п.3,4,6, ст. 26  п.8 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007).

Размещение объектов капитального строительства в населенных пунктах в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не допускается. Размещение объектов капитального строительства в границах охранной зоны автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов не допускается (ст. 25 п.3,4,6, ст. 26  п.8 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007).

С учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»