|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ### Муниципальное предприятие города ### Обнинска Калужской области ## "Г О Р Э Л Е К Т Р О С Е Т И" 249033 Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6 А, тел.(48439) 6-17-22 факс (48439) 6-10-62 ИНН 4025006121 р/счет 40702810722230101043 ОГРН 1024000948070 Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга |
| --- | --- |

Отчет МП «Горэлектросети» о деятельности в 2016 году

и планах на будущий период

Представлен на планерке главы Администрации города Обнинска 31.10.2016г.

В 2016 году в рамках работ по реконструкции наружного освещения, предусмотренных муниципальной программой по благоустройству г.Обнинска выполнены следующие работы:

1. Построена линия наружного освещения проезда между автомобильной дорогой по ул. Кабицынской и автомобильной дорогой, ведущей к ООО «Агригазполимер».

Общая стоимость работ – 325 000 руб.

2. Достроена линия торшерного освещения пешеходной дорожки на участке от пр.Маркса, 76 до пр.Маркса, 70. В результате чего завершена начатая в прошлом году реконструкция торшерного освещения от Универмага «Центральный» (ул.Энгельса, 17) до Торгового комплекса «Капитал» (пр.Маркса, 70).

Общая стоимость работ – 348340 руб.

3. Выполнены работы по реконструкции наружного освещения ул.Калужской.

Демонтировано 15 ж/б опор, 16 светильников ЖКУ

Установлено 29 ж/б опор СКЦ11-2,5, 36 светильников ЖКУ16-150, смонтировано 940 м провода СИП4 4х25 мм2

Общая стоимость работ – 1 363 687,46 руб.

Работы, запланированные до конца 2016 года:

1. Выполнение реконструкции наружного освещения ул.Кабицынской на участке от пр.Маркса до пересечения с ул.Университетской и ул.Университетской на участке от ул.Кабицынской до поворота на Агригазполимер.

От поворота на Агригазполимер освещение ул.Университетской находится на балансе ИАТЭ.

В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение СМР. Общая стоимость работ – 1 631 613 руб.

Подрядчиком завезены опоры и в начале ноября начнутся монтажные работы.

2. Выполнение работ по реконструкции наружного освещения нечетной стороны пр.Ленина на участке от пересечения с ул.Кончаловского до площади Преображения (со стороны гостиницы «Юбилейная»)

В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение СМР. Стоимость работ – 900 959 руб.

В соответствии с планом графиком начало работ запланировано на середину ноября.

3. Ведется подготовка документации для проведения аукциона на право проведения работ по устройству наружного освещения пешеходного перехода между микрорайонами 51 и 51А (вновь построенная пешеходная дорожка к магазину «Титаник»). Одновременно увеличится освещенность пешеходного перехода, расположенного в районе Гагарина, 21 – 23. До конца года данная работа должна быть закончена.

4. В ноябре будет установлена дополнительная опора для освещения пешеходного перехода на пересечении пр.Маркса и ул.Энгельса, от которой будет выполнено электроснабжение декоративных световых объектов, устанавливаемых на Новогодние праздники.

Во всех указанных работах МП «Горэлектросети» выступает в качестве заказчика от стадии проектирования до приемки построенных объектов.

Силами участка наружного освещения МП «Горэлектросети» производится обслуживание и ремонт сетей наружного освещения города.

За 9 месяцев 2016 года произведена замена 205 светильников, в том числе замены торшерные светильники с ртутными лампами, которые с 1 июля этого года запрещено приобретать в соответствии с Постановлением Правительства №898 от 28.08.2015 г. на светильники с натриевыми лампами на улицах:

- Лейпунского,

- Жукова,

- пр.Маркса,

- пр.Ленина в районе городского музея,

- ул.Победы

Устанавливаемые светильники с натриевыми лампами на 45% экономичнее ртутных и за 3 года полностью окупаются только за счет экономии электроэнергии

Всего с начала года установлено 9 ж/б опор и 16 новых светильников. Смонтировано 2900 м провода СИП.

Каждый год до 10 опор сбивают автомобили, которые потом приходится заменять на новые. В прошлом году построена линия наружного освещения на ул.Дачной – на прошлой неделе уже пришлось поменять 1 опору, которую повредил автомобиль.

В 2016 году для повышения уровня освещенности на пешеходных переходах установлены 2-х рожковые оголовники вместо 1-рожковых:

- ул.Аксенова (3 шт.),

- ул.Курчатова (около магазина «Малыш»),

- в районе Треугольной площади (2 шт.).

Это сделано и для повышения освещенности и для повышения надежности, так как в случае перегорания одной лампы, второй светильник продолжает освещать пешеходный переход. Такая же работа проводилась и прошлые годы.

На ул.Аксенова (в районе магазина «Скала» и в районе ИМР на пешеходных переходах установлены светильники мощностью ламп 250 Вт взамен 150 Вт для повышения уровня освещенности.

Выполнено строительство линии наружного освещения в районе пр.Маркса, 54 (за бывш.кафе «Огонек») – установлено 4 ж/б опоры СКЦ11-2,5, 6 светодиодных светильников GALAD ПОБЕДА LED-100-К/К50

Восстановлено внутридворовое освещение по пр.Ленина, 74А и 74Б.

Восстановлено наружное освещение на территории медгородка от корпуса №2 (Терапия) до церкви.

Установлена ж/б опора со светильником между домами пр.Ленина, 40 и 42.

Установлен дополнительный светильник на пересечении ул.Железнодорожная и ул.Комсомольская

Установлены 2 опоры в районе мемориала «Вечный огонь» для обеспечения электроснабжения освещения мемориала.

Установлена опора с трехрожковым оголовником и тремя светильниками на вновь построенном перекрестке с круговым движением ул.Белкинская и Борисоглебская.

В рамках подготовки к новогодним праздникам производится ремонт световой иллюминации ул.Московской.

Общая информация о деятельности участка наружного освещения МП «Горэлектросети»

В результате проведенной работы по реконструкции и строительству за последние 3 года количество светильников в г.Обнинске увеличилось на 10% с 3622 светильника до 4003. К концу года количество светильников еще больше увеличится.

Доля энергосберегающих светильников за это же время увеличилась с 65% до 76%. Устаревшие ртутные лампы меняются на современные натриевые и светодиодные

Доля действующих светильников, установленных для освещения проезжей части составляет 95-96%, что соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93

Включение и отключение наружного освещения производится посредством системы «Кулон» в соответствии с графиком, утвержденным Администрацией города. Время включения и отключения меняется каждые пять дней в соответствии с изменением светового дня.

Система управления «Кулон» позволяет при необходимости менять время включения и отключения наружного освещения, а так же контролировать работу наружного освещения с рабочего места круглосуточной диспетчерской службой.

В результате проведенной в последние годы  реконструкций освещенность покрытия проезжей части приводится в соответствие ГОСТР 54305-2011, утвержденного в 2011 году.

Освещение магистралей г.Обнинска (ул.Курчатова, пр.Ленина, ул.Мира, ул.Королева) удовлетворяет требованиям норм освещенности.

При реконструкциях применяются только энергосберегающие светильники, которые позволяют увеличивать освещенность улиц, не увеличивая потребление электроэнергии.

Сотрудники участка наружного освещения МП «Горэлектросети» регулярно проводят плановые осмотры сетей, реагируют на жалобы, поступающие от жителей города. Проводят работы по замечаниям, получаемым от ГАИ.

Планируется в будущем выполнить следующие работы:

- Строительство наружного освещения ул.Кутузова на участке от Пионерского проезда до Пяткинского проезда.

- Строительство наружного освещения ул.Жукова

- Реконструкция наружного освещения пр.Ленина на участке от пл.Преображения до пл.Бондаренко и на участке от пл.Преображения до Треугольной площади (четная сторона пр.Ленина), а так же выезд к ул.Красных Зорь.

- Реконструкция освещения проспекта Маркса с прилегающими съездами

Освещение во дворах.

Из 300 дворов Обнинска примерно в 40% отсутствует наружное освещение.

Во дворах, в которых торшерное освещение было предусмотрено при строительстве микрорайонов включены в работу до 70% светильников. Причиной этого являются изношенность сетей и вандализм.

Бывают случаи воровства. В прошлом году на ул.Энгельса украли светодиодный светильник через месяц после установки, в начале года взамен украденного был установлен новый светильник.

В конце прошлого года неизвестными были расстреляны светильники на пр.Маркса, восстановить их удалось весной 2016 года.

Ремонт торшеров на ул.Аксенова вдоль ЦКБ и на ул.Зведной в районе 10 школы выполняется 2-3 раза каждый месяц.

Ситуация с реконструкцией внутридворового освещения начинает меняться и впервые за последние годы в декабре 2015 года была проведена реконструкция торшерного освещения дворов по пр.Маркса, 116, 118, 120, 122, 124 и ул.Калужская, 13, 15, совмещенная с реконструкцией внутридворовых проездов.

В будущем планируется:

- строительство наружного освещения в районе пр.Маркса 72, пр.Маркса, 60,

- Строительство наружного освещения от ул.Энгельса к школе №10 и д/с «Золотая рыбка»,

- реконструкция торшерного освещения на участке от Старого универмага (пр.Ленина) до магазина Малыш (ул.Курчатова),

- строительство наружного освещения в районе пр.Ленина, 88, 90, 92, 96